| ICS | 03.220.40 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. R 61 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

内河航道用水量保障与应急规范

Specification for water consumption guarantee and emergency response of

inland waterways

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  用水量确定	1

5.1  一般规定	1

5.2  水文分析	1

5.3  船闸用水量计算	2

6  水量保障	2

6.1  通航水位与流量控制	2

6.2  枯水期保障	2

6.3  航道养护	2

7  水量调度	2

7.1  一般规定	2

7.2  水库调度	3

7.3  调度指令	3

8  监测与预警	3

8.1  监测	3

8.2  预警	3

9  应急管理	4

9.1  应急保障	4

9.2  应急处置	4

9.3  应急演练与能力建设	4

10  评估与改进	4

参考文献	6

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西交科集团有限公司提出和宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西交科集团有限公司、广西珠委南宁勘测设计院有限公司、广西壮族自治区水运发展中心、中交第二航务工程局有限公司、贺州市交通运输局。

本文件主要起草人：张晶晶、谢殿武、吕源、田华、朱伟强、杨梅、黄光耀、刘路明、孙晋东、岑树华、罗维当、李汪、黄永俊、王建秋、王勇、潘新恩、陈淑娟、雍燕兰、冯罗杰、蒋超华、韦媛媛、欧阳常伟、王晓峰、钟瑞庆、张帆、肖晨、唐祖威、陈贻送、龙凤文、钟远海。

内河航道用水量保障与应急规范

范围

本文件规定了内河航道用水保障与应急管理的基本要求、用水量确定、水量保障、水量调度、监测与预警、应急管理、评估与改进的要求。

本文件适用于内河航道用水量保障与应急管理工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50139  内河通航标准

GB 50587  水库调度设计规范

JTS 132  水运工程水文观测规范

JTS 305  船闸总体设计规范

JTS/T 320  航道养护技术规范

术语和定义

GB 50139界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

航道用水量保障以满足航道设计通航水位和通航保证率为目标，遵循安全第一、预防为主、统筹协调、科学调度的原则。

航道用水量保障应纳入流域水资源统一调度管理，涉及航运用水的流域，应在流域水资源调度方案和年度调度计划中明确航运用水保障目标。

在满足防洪安全的前提下，应优先保障基本生态用水和城乡居民生活用水，兼顾航运用水需求。

应建立水量信息共享和水量调度协调联动机制，明确各相关单位的调度职责与权限。

应定期识别航道用水量保障的风险并制定相应的防范与应对措施，重点关注以下风险：

用水稳定风险：供水系统结构单一，单一水源或水库故障可能导致供水缺口；

用水争端风险：航运用水与生态用水或其他行业用水形成竞争关系；

措施不明确风险：备用措施能力不足，实施条件与效果存在不确定性。

航道用水量保障与应急管理应统筹近期与远期需求，结合流域水资源条件变化适时调整保障策略。

用水量确定

一般规定

航道设计最低通航水位、通航保证率及航道尺度应符合GB 50139的规定。

航运取水符合流域水资源统一调度安排，取水规模不应突破批准的取水许可水量。

新建、改建、扩建涉及航运用水的水利水电工程、跨（拦）河建筑物等，应进行航运用水影响评价，并将保障下游航道最小通航流量纳入工程调度规程。

水文分析

应对航道控制断面进行水文分析计算，按规定的通航保证率推求设计最低通航水位，并根据水位流量关系确定最小通航流量。

水文分析应收集以下资料：

控制断面长序列水文资料（水位、流量、降水、蒸发等）；

流域内已建、在建及规划的水利水电工程资料；

控制断面上下游主要用水户的取用水资料。

对具备上下游水文站关系的河段，应分析控制断面与上游水文站的水文相关关系。

最小通航流量的确定综合考虑以下因素：

设计最低通航水位对应的断面水位流量关系；

航道设计尺度（水深、底宽）对应的流量需求；

下游生态流量等约束性要求。

船闸用水量计算

船闸用水量应考虑以下因素，并按JTS 305的规定计算：

船闸级数（单级或多级）及有效尺度；

船闸运行水头及闸室有效容积；

设计水平年及远景年的设计货运量和过闸船舶组成；

日平均过闸次数，以及单向过闸与双向过闸的比例；

船闸的省水措施类型及省水率；

水源条件和生态用水保障要求。

水量保障

通航水位与流量控制

控制断面处应设置水位、流量监测设施，监测应符合JTS 132的规定。

承担调节任务的枢纽、水库、闸坝等，宜将保障下游航道通航水位和最小通航流量纳入日常运行调度规程。

航道用水量保障应以关键控制断面的水位和流量为主要控制指标，主要包括：

设计最低通航水位；

最小通航流量；

下游生态流量或最小下泄流量。

控制指标应明确指标类型、阈值、适用时段、监测计算方法及超标时的处置流程。

枯水期保障

枯水期前应根据来水预报编制航道用水计划，合理配置各时段用水量。

枯水期航道用水量保障要求：

优先利用流域内现有水库（枢纽）的蓄水进行调度保障；

在单一水源无法满足需求时，建立多水源联合保障机制；

当预报来水不足时，应提前制定用水量压减方案。

承担航道用水保障任务的水库（枢纽），应在汛末根据来水预报制定分时段蓄水方案，在保障防洪安全的前提下，合理拦蓄洪尾，为枯水期储备水量。

航道养护管理部门应在枯水期向流域水量调度管理机构报告航道用水需求，并配合调度机构做好上下游水工程运行管理单位的调度协调工作，及时通报水情调度信息，保障航道维护尺度。

航道养护

航道养护应保障航道断面尺度满足通航要求，养护要求应按JTS/T 320的规定执行。

水量调度

一般规定

航道水量调度是流域水量调度的组成部分，应服从流域水量调度方案和年度调度计划的安排。

流域水量调度方案和年度调度计划应明确航运用水相关的调度起止日期、水量分配、调度控制要素（水位、流量）、调度管理职责、调度预警等内容。

水量调度应以保障合理用水需求和管控断面调度控制指标要求为基本目标。

涉及跨流域调水的水量调度，应服从流域水量统一调度。跨流域调水工程的水量调度应优先保障调出区及其下游区域的用水安全和生态安全，统筹兼顾调出区和调入区的用水需求。

水库调度

水库调度应符合GB/T 50587的规定。

在确保防洪安全的前提下，合理安排下泄过程，维持控制断面流量、水位满足通航要求。

进行水库调节计算时，应在保障生态基流的前提下，统筹考虑航运用水需求。

在保障防洪安全和电网运行安全的前提下，可根据航运用水需求，优化水库的发电调度方式，在来水较丰的时段适当蓄水。

航道所在流域内存在多个水库（枢纽）时，宜建立联合调度机制。

实施多水库联合调度时，宜根据各水库的调节性能、地理位置和工程任务，明确角色分工：

水源水库：具有较大调节库容，承担主要供水任务；

反调节水库：位于取水口附近，承担水量时程分配调节任务；

辅助水库：配合水源水库和反调节水库实施联合调度。

可根据来水条件分级制定水量调度方案，来水频率分级宜根据控制断面长序列水文资料，可采用经验频率法确定。来水频率分级和对应调度措施可参照以下方法：

——枯水期来水频率不大于50％时，按常规调度图运行，实行用水总量控制；

——枯水期来水频率大于50％且不大于75％时，统筹考虑上游水库动态调度；

——枯水期来水频率大于75％且不大于90％时，统筹考虑上游水库全年调度及动态调度；

——枯水期来水频率大于90％时，启动特枯应急调度，全流域实施实施动态调度。

联合调度方案的编制宜基于经过验证的水文分析模型或水动力学模型进行效果模拟。

实施联合调度的航道，宜定期对联合调度方案的有效性进行评估。评估内容主要包括：

各水库角色分工是否满足调度需求；

蓄水方案的执行效果；

调度的响应及时性和补水效果；

联合调度方案相较于常规调度方案的保障能力提升情况。

调度指令

调度指令主要包括以下内容：

指令编号、发布时间、有效时段；

发布依据；

调度目标与控制指标；

调度措施；

执行单位与时限要求；

异常处置与上报要求。

水量调度过程应记录调度指令、执行情况、断面流量水位变化等内容并归档。

监测与预警

监测

应建立航道用水监测网络，对主要控制断面的水位、流量等要素实施监测。

监测频次宜根据航道等级和用水保障要求确定，通航期宜逐日监测，枯水关键期宜加密。

监测数据宜进行质量控制。数据修正应保留原始记录与修正记录。

监测数据宜按规定报送相关管理部门。

预警

应根据来水条件分析航道通航风险，及时预警。

预警启动条件主要有：

预报控制断面水位将低于设计最低通航水位；

控制断面实测流量低于最小通航流量且水位持续下降；

预报枯水期控制断面来水流量可能低于最小通航流量要求；

枢纽、闸坝等通航或蓄水设施发生运行故障，导致下游通航用水量不足。

预警内容包括预警级别、影响范围、预计持续时间及初步调度建议。

预警信息宜及时送达相关调度单位、航运管理部门和取用水户。

宜建立航道用水量调度的信息化管理平台。

应急管理

应急保障

应建立健全航运用水联合调度协议和信息通报制度。

应建立应急组织体系，明确指挥机构、成员单位及各自职责。

应建立健全航道应急保障队伍，加强水文监测、疏浚、工程抢修等专业力量建设。

应储备必要的应急物资装备，并定期检查更新。

应急响应的启动与终止条件及程序，宜在应急预案中明确规定。

应急处置

根据内河航道用水量情况，可采取以下应急措施：

航行管制：及时向船舶发布限航、减载、禁航等信息，合理调度船舶过闸，必要时压缩过闸次数或暂停非紧急船舶通行；

流域水量统一调度：根据流域水资源调度方案，实施流域内水库（枢纽）联合调度，上游具有调节能力的水库应根据需要加大下泄流量；

动态补水：控制断面流量低于最小通航流量时，可优先启用距离控制断面较近、调控响应较快的水库实施动态补水。补水过程中应同步监测控制断面水位流量变化，适时调整补水流量；

用水管控：特枯水年或极端缺水条件下，应协调相关单位开展节水工作，合理压减各行业用水；

备用水源：可启用具有调节能力的临近水利枢纽进行应急补水，启用前应评估降低运行水位对工程自身功能（发电、防洪、供水等）的影响，并制定恢复方案；

工程事故抢修：枢纽、闸坝、护岸等设施发生事故影响下游通航用水时，应立即报告并组织抢修。

应急演练与能力建设

应编制内河航道用水量保障应急预案，并定期组织演练。

应定期组织应急演练，演练场景宜覆盖枯水保通航、设施故障抢修等典型情景。演练应形成评估报告，明确问题与改进措施。

相关单位应开展调度人员的岗位培训，培训内容包括调度规则与流程、关键控制指标、监测预警与应急响应等。

评估与改进

应急处置终止后，应及时组织开展评估，评估内容应包括事件基本情况、应急响应过程、调度措施效果、存在问题及改进建议等。

宜基于长序列水文资料，识别典型枯水年并建立案例库，案例库包括：

典型枯水年的来水特征（年径流量、来水频率）；

各主要水库（枢纽）在枯水期的水位变化和可用水量；

已采取的调度措施及其效果；

经验教训和改进建议。

应定期对航道用水量保障措施的实施效果开展评估，评估内容主要包括：

航道用水保证率；

最小通航流量满足程度；

下游控制断面最小下泄流量保障情况；

应急预案的响应及时性和有效性。

针对评估发现的问题，应制定改进措施计划，评估报告应及时归档。

参考文献

[1]  GB/T 29639—2020  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

[2]  T/XJBX 0192—2026  平陆运河水资源联合调度与管理规程

[3]  中华人民共和国水法

[4]  中华人民共和国航道法

[5]  水资源调度管理办法（水调管〔2021〕314号）

[6]  航道养护管理规定（交通运输部令2020年第20号）

[7]  广西壮族自治区航道管理条例（广西壮族自治区人大常委会告十四届第29号）