团体标准《水稻原位浆泥智能播种育秧技术

规程》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2026年第四批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2026〕52号）文件精神，由广西大学提出，广西大学、广西玉林市树锋农业机械科技有限公司、广西标准化协会、广西作物学会、玉林市农业科学院、华南农业大学、广西农业科学院水稻研究所、广西农业职业技术大学、百色学院、贺州学院、广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所、北流市大里镇新红水稻种植专业合作社、横县裕丰水稻种植家庭农场、广西香米种业有限公司等单位共同起草的团体标准《水稻原位浆泥智能播种育秧技术规程》（项目编号：2026-0405）已获批立项。

为高质量编制团体标准《水稻原位浆泥智能播种育秧技术规程》，由起草单位成立标准编制工作组并进行如下分工：

| 姓 名 | 职务/职称 | 从事专业 | 工作单位 | 主要负责工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄家达 | 助理教授 | 作物栽培学与耕作学 | 广西大学 | 统筹主持标准编制工作 |
| 唐文伟 | 教授 | 农药学 | 广西大学 | 参与标准编制工作，组织人员进行标准发布后的宣贯培训。 |
| 罗学夫 | 高级农艺师 | 植物科学 与技术 | 广西玉林市树锋农业机械科技有限公司 | 参与标准文本及编制说明编写，质量控制。 |
| 江立庚 | 教授 | 作物栽培学与耕作学 | 广西大学 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会 |
| 杨为芳 | 副理事长 | 作物栽培学与耕作学 | 广西作物学会 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 周国列 | 副院长 | 农学 | 玉林市农业科学院 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 田华 | 副教授 | 作物栽培学与耕作学 | 华南农业大学 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 唐茂艳 | 研究员 | 作物栽培学与耕作学 | 广西农业科学院 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 滕峥 | 副教授 | 农学 | 百色学院 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 袁鹏丽 | 副教授 | 作物栽培学与耕作学 | 广西大学 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会 |
| 邓俊 | 助理教授 | 作物栽培学与耕作学 | 广西大学 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 孙玉珺 | 助理教授 | 作物栽培学与耕作学 | 广西大学 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 余新桥 | 教授 | 作物遗传育种 | 华南农业大学 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 玉新爱 | 农艺师 | 农学 | 玉林市农业科学院 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 梁林生 | 农艺师 | 农学 | 玉林市农业科学院 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 谢宏昭 | 正高级工程师 | 标准化 | 广西标准化协会 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 熊壮 | 副研究员 | 作物栽培学与耕作学 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 李小勇 | 副教授 | 作物栽培学与耕作学 | 贺州学院 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 罗庆益 | 总经理 | 水稻种植 | 广西香米种业有限公司 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 张军 | 总经理 | 水稻种植 | 北流市大里镇新红水稻种植专业合作社 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 周兰 | 助理教授 | 作物遗传育种 | 广西农业职业技术大学 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 陈荣华 | 副教授 | 农药学 | 广西大学 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 黄奕洲 | 秘书长 | 农学 | 广西作物学会 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 何团 | 监事 | 农学 | 广西作物学会 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 郑浩 | 理事 | 农学 | 广西作物学会 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 苏俊裕 | 总经理 | 水稻种植 | 横县裕丰水稻种植家庭农场 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |

二、制定标准的必要性和意义

水稻是我国超60％人口的主食，保障其稳定生产是粮食安全的核心任务。当前我国水稻耕种收综合机械化率虽已较高，但机播种率长期偏低，2020年时仅达50％，且部分地区如2019年广东水稻机种率仅21.3％，成为制约全程机械化的瓶颈。随着城市化推进，稻谷劳动力生产成本在2000-2016年间上涨近12.32倍，传统人工播种和粗放机械播种已难以满足规模化生产需求。目前国内三一重工、山东时风等本土企业的水稻原位智能播种机已逐步推广，2025年三一重工SG系列机型播种均匀性达98.6％，但市场上不同品牌设备的技术参数、作业模式差异较大。部分农户使用设备时，因缺乏统一规范，存在播种深度不一致、变量播种参数混乱等问题，导致播种精度下降，甚至出现缺苗断垄情况。同时，智能设备集成北斗导航、土壤传感等模块，农户操作水平不一易造成设备性能浪费。传统播种方式种子利用率仅65％，且人工、化肥成本居高不下。而水稻原位智能播种机的精准作业可减少资源浪费。

同时，国家陆续出台《数字乡村发展战略纲要》《农业物联网发展行动计划》等政策，鼓励智能农业装备研发应用，农业农村部也明确要求加快补齐水稻机种短板。该团体标准的制定，恰好呼应了国家精准农业、智慧农业的发展方向，能推动政策落地执行。从市场来看，2024年国内智能播种设备市场规模达70亿元，2025年预计突破90亿元，规模化农场和小型农户对高效播种技术需求迫切。标准可规范市场秩序，避免劣质设备和不规范作业扰乱市场，引导企业聚焦技术优化而非恶性竞争，同时为农机购置补贴、项目验收等提供参考依据，促进水稻种植产业向现代化、数字化转型。当下农业生产中水资源浪费、化肥过量使用等问题突出，而水稻原位智能播种机可通过土壤墒情监测，动态调整播种和水肥配套方案。但无标准约束时，部分作业为追求短期产量，仍可能存在过量用种、施肥的情况。智能播种技术虽优势显著，能使作物产量平均提高15％-20％，农药化肥使用量减少30％以上，但当前推广中面临技术分散、农户接受度不均的问题。在偏远地区，农户因担心操作复杂、维护困难，对智能播种机接受度较低。

水稻原位智能播种机是一个高度集成的“移动智能工厂”——直接以脚下大田的浆泥为“原料”，在行进中一气呵成地完成放盘、上浆、除杂、施肥、灌浆、播种等全套工序，并能根据指令精准调节用肥量与播种参数。水稻原位播种机在田间播种有如下特点：1、播种机使用方便：可根据用户需要直接开到秧田里进行播种，播种后的育秧按常规秧苗管理直到插秧不需特别护理。2、自动化程度高：播种机集放盘、施壮秧剂、上浆泥、播种于一体，一次完成播种所需的全部工序。3、定量均匀播种：可按用户的要求调节播种量，所播种种子均匀度优于人工播种。4、用工少、播种速度快：整个机5～6个人共同作业，每分钟可完成30块左右秧盘的播种，一天可完成500亩左右大田的用秧播种，是人工作业的几十倍。5、取材于田、安全环保：该播种机使用田间浆泥加壮秧剂育秧，用完后又回到田中，对田中土壤没有的破坏和污染。育秧时使用的秧盘和薄膜可多次使用且能回收利用。在大自然光温条件，结合现代育秧技术育出的秧苗素好。该生产技术的推广应用能有效的提高水稻生产的机械化水平，降低水稻生产成本，从而增加水稻种植效益，提高种粮收入。这场看似微小的技术革新，实则是从理念到实践对传统播种方式的一次系统性超越。自研发成功后在全国6个省市约100万亩大田不同粒重的种子播种育秧示范，都能按要设定的标准完成，该机适合于全球水稻产区的需要播种育秧的地区使用。

水稻原位浆泥智能播种育秧技术的特点在于，原位智能播种机就地取材，同步构建，原位生长的全新农学理念。机器直接抽取并净化大田泥浆作为育种基质，随行随播，种子从萌发之初便完全适应未来生长的真实土壤环境、微生物群落与水肥条件。秧苗的根系从第一刻起就与未来生存的土壤紧密交织，实现了“零缓苗”的平滑生长过渡。这不仅是对作物生理学规律的深度尊重，更是将农业生产从“对抗与干预”转向“顺应与共生”的哲学转变。传统播种作业链是断裂而繁琐的：育苗基质需异地调配与运输（常采用客土、营养土等），育秧盘需预先准备，播种、施肥等工序多由不同机械分次完成，环节间的衔接消耗大量人力、物力和时间成本，且每个环节都会引入新的误差与变异。智能播种机通过系统性集成，实现了“一体化流程再造”。其核心优势体现在三个维度的“合一”：1.基质合一： 直接使用大田浆泥，经机载系统动态除杂（滤除石子、残茬等）、消毒与肥力调节，瞬间转化为高品质育苗基质。这省去了基质外购、运输、储存的全程成本，更杜绝了外来基质可能携带的病虫害与杂草风险，实现了资源的100％原位循环。2.工序合一： 放盘、上浆、施肥、播种、覆土等所有工序在机器一次性行走中连续、自动完成。流程的极致压缩，将传统模式下数天甚至数周的作业周期缩短为数小时，极大提高了农时保障能力，尤其在应对气候变化带来的短暂适宜窗口期时，优势无可比拟。3.管控合一： 基于精准传感与智能控制算法，机器能根据处方图或实时检测数据，对每一个播种单元（乃至每一穴）的施肥量、播种密度、播种深度进行独立、可变的精细调控。这意味着秧田管理从传统的“地块均一”模式，迈入了“厘米级变量农作”时代，为水稻的均匀生长与最大化产量潜力奠定了技术基础。水稻原位智能播种机，并非对传统播种机简单的功能叠加或效率提升。它是一次从农学理念、技术路径到生产模式的系统性颠覆。它让水稻播种回归“脚踏实地”的本源智慧，用智能化的方式重建了种子、幼苗与大地之间最直接、最健康的生命连接。这台在泥水中自由行走的“移动智能工厂”，播撒的不仅是稻种，更是中国农业面向未来——迈向资源节约、环境友好、产出高效、管理智慧的新质生产力的坚实希望。它预示着，农业生产的下一场革命，或许正始于对脚下泥土最深度的理解与最智能的运用。

通过制定团体标准《水稻原位浆泥智能播种育秧技术规程》，可将分散的原位智能播种技术整合为可复制、可推广的标准化模式，对规范水稻种植的全过程，提升农产品品质，为打造区域农业品牌、实现农业高质高效发展提供技术支撑，助力乡村振兴具有重要意义。

三、主要起草过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《水稻原位浆泥智能播种育秧技术规程》项目任务下达后，广西大学成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西大学、广西玉林市树锋农业机械科技有限公司、广西标准化协会、广西作物学会、玉林市农业科学院、北流市大里镇新红水稻种植专业合作社、华南农业大学、广西农业科学院水稻研究所、广西农业职业技术大学、贺州学院、横县裕丰水稻种植家庭农场、广西香米种业有限公司、广西优谷好粮农业科技有限公司等单位负责人组成的标准编制工作组完成。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关水稻原位浆泥智能播种育秧技术的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对水稻原位浆泥智能播种育秧技术的研究情况。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责团体标准《水稻原位浆泥智能播种育秧技术规程》发布后，组织相关企事业单位开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对水稻原位浆泥智能播种育秧技术进行规范化操作，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关水稻原位浆泥智能播种育秧技术的相关资料。主要有：

《NY/T 3658-2020  水稻全程机械化生产技术规范》

《JB/T 14867-2024  机插水稻种子精量播种流水线》

《DB21/T 2318-2015  水稻盘育秧机械化播种作业规程》

《DB21/T 4044-2024  水稻育秧播种供盘机作业技术规程》

《DB23/T 2784-2021  三江平原水稻智能机械化生产技术规程》

《DB34/T 5092-2025  水稻机械化育插秧智能管理技术规范》

《DB36/T 1798-2023  水稻机械化穴直播生产技术规程》

《DB42/T 632.2-2024  水稻机械直播栽培技术规程 第2部分：再生稻》

《DB44/T 2435-2023  水稻全程机械化生产技术规程》

《DB45/T 1270-2015  水稻生产全程机械化技术规程》

《DB53/T 1418-2025  水稻全程机械化生产技术规程》

《DB2111/T 0024-2023  水稻机械旱直播栽培技术规程》

（三）研讨确定标准特色、创新点、主体内容

1、特色和创新点

（1）原位基质闭环循环技术：从“外购消耗”到“就地再生”。机器在田间行进时，通过特制泥浆泵和多重净化系统（振动筛、离心分离、气流分选），实时抽取水田泥浆并在线去除石子、残茬、杂草种子等杂物；净化后的泥浆瞬间重构为理化性状稳定、营养均衡的“智能育秧基质”。核心价值：彻底摆脱传统工厂化育秧对客土、营养土的依赖，实现基质“取之于田、用之于苗”的就地闭环循环。不仅省去基质采购、运输和预处理成本，还从源头杜绝了外来病原体与杂草种子侵入，真正做到了零运输、零成本、零生物安全风险。

（2）多工序一体化集成控制：将“分散数天”压缩为“一次行走”。在机器本体上集成了“放空盘→注入重构基质→精准播种→盘中秧苗输出”的完整生产线，通过精密时序设计和实时闭环控制算法，确保各工序节拍精准同步，杜绝“堵车”或“断料”现象。核心价值：传统模式下分散在不同时间、场地、设备和人力完成的播种育秧工序，被压缩到机器一次田间行走中连续无缝完成。这极大减少了农机进地次数，降低了土壤压实和燃油消耗，同时将播种育秧作业效率提升至全新水平，是对传统农艺流程的时间重构和效率革命。。

（3）智慧化生产管理范式：从“凭经验种田”到“靠数据决策”。整个作业过程不再是经验主导，而是基于处方图启动，并在作业中通过传感器实时采集播量、位置、基质状态等关键数据，全部上传至农场管理云平台。核心价值：将水稻生产变为可量化、可追溯、可优化的工业级流程——每块田、每盘秧都有精准数据档案，管理者可随时回溯、分析和迭代优化下一季的种植方案。这不仅让种植决策有了“数据底气”，也为农场精准施肥、水肥调控和产量预测奠定了数字化基础，真正推动水稻种植从传统经验农业迈向智慧农业。

2、主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义、作业条件选择、作业前准备、播种作业、作业质量、维护保养。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2026年1～3月，标准起草工作小组前往广西玉林市树锋农业机械科技有限公司、北流市大里镇新红水稻种植专业合作社、横县裕丰水稻种植家庭农场、广西香米种业有限公司等单位进行了广泛调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对灵山香鸡饲养管理的前人研究成果进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2026年4月，在前期工作的基础上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关水稻原位浆泥智能播种育秧技术要求，并结合水稻原位浆泥智能播种育秧技术实际要求基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《水稻原位浆泥智能播种育秧技术规程》（草案）。

2026年5月，标准起草工作组召集广西大学、广西玉林市树锋农业机械科技有限公司、广西标准化协会、广西作物学会、玉林市农业科学院、华南农业大学、广西农业科学院水稻研究所、广西农业职业技术大学、百色学院、贺州学院、广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所、北流市大里镇新红水稻种植专业合作社、横县裕丰水稻种植家庭农场、广西香米种业有限公司等单位召开座谈会，并实际征求意见，通过收集反馈了大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。进一步讨论完善标准草案，形成团体标准《水稻原位浆泥智能播种育秧技术规程》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

| 2026年6月玉林调研图片 |  |
| --- | --- |
| 2026.8.25线下线下讨论会 |  |

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

## （一）编制原则

### 1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析水稻原位浆泥智能播种育秧技术当前现状，在现有相关水稻原位浆泥智能播种育秧技术要求的基础上，结合编制单位多年相关经验而总结起草的，符合当前水稻原位浆泥智能播种育秧技术发展的方向，具有较强的实用性和可操作性。

### 2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与水稻原位浆泥智能播种育秧技术相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

### 3、规范性原则

本文件严格参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

### 4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内水稻原位浆泥智能播种育秧技术现实情况的同时，还考虑到了水稻原位浆泥智能播种育秧技术快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对水稻原位浆泥智能播种育秧技术发展的指导。

## （二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容参考相关标准文件并结合起草单位多年的相关经验和实践验证情况总结进行起草。

## （三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

本编制工作组承诺本标准内容与各项指标不违反相关法律法规要求，且不低于国家强制性标准、推荐性国家标准和行业标准要求。

经查询，暂无“水稻原位智能播种机全程机械化播种”标准。与“水稻  机械化”“水稻  播种”相关的标准有：《NY/T 3658-2020  水稻全程机械化生产技术规范》《JB/T 14867-2024  机插水稻种子精量播种流水线》《DB21/T 2318-2015  水稻盘育秧机械化播种作业规程》《DB21/T 4044-2024  水稻育秧播种供盘机作业技术规程》《DB23/T 2784-2021  三江平原水稻智能机械化生产技术规程》《DB34/T 5092-2025  水稻机械化育插秧智能管理技术规范》《DB36/T 1798-2023  水稻机械化穴直播生产技术规程》《DB42/T 632.2-2024  水稻机械直播栽培技术规程 第2部分：再生稻》《DB44/T 2435-2023  水稻全程机械化生产技术规程》《DB45/T 1270-2015  水稻生产全程机械化技术规程》《DB53/T 1418-2025  水稻全程机械化生产技术规程》《DB2111/T 0024-2023  水稻机械旱直播栽培技术规程》。

现有标准主要涉及水稻机械化生产的品种选择、田块准备、耕整、栽植、田间管理、收获、秸秆处理等内容，对于水稻播种也有多种育秧播种机、直播机，不涉及水稻原位智能播种机全程机械化播种的内容，无法指导水稻原位智能播种机全程机械化播种，制定团体标准《水稻原位浆泥智能播种育秧技术规程》具有较大创新性。

五、主要条款的说明

团体标准《水稻原位浆泥智能播种育秧技术规程》的主要章节内容包括：术语和定义、作业条件选择、作业前准备、播种作业、作业质量、维护保养。本文件主要内容及依据来源说明如下：

水稻原位浆泥智能播种育秧技术是近年来在广西形成的一项重大农机农艺融合创新成果。该技术由玉林市农业技术推广站高级农艺师罗学夫历经多年研发，其核心装备“水稻芽谷浆泥智能化播种机”由广西玉林市树锋农业机械科技有限公司于2017年研制成功并获国家专利，是国内首创、全国首次实现用大田泥浆作育秧基质并在大田行走作业的智能化播种平台。该机集放盘、施壮秧剂、上浆泥、除杂、播种等多道工序于一体，可一次性完成播种全流程，作业效率达每分钟25—30盘、8小时可完成500亩大田用秧。在学术与技术支撑方面，华南农业大学作为国家重点研发计划项目牵头单位提供顶层指导，广西大学唐文伟教授团队作为课题牵头单位负责技术体系集成与示范，玉林市农业科学院（广西农业科学院玉林分院）作为主要合作单位持有水稻智能化播种设备等相关发明专利并参与技术示范，广西农业科学院水稻研究所积极引进推广精准播种技术，广西农业职业技术大学将相关技术纳入智慧农业教学实训。在示范应用层面，北流市大里镇新红水稻种植专业合作社、横县裕丰水稻种植家庭农场等新型经营主体率先示范应用，广西香米种业有限公司等种业企业积极对接推广。此外，百色学院和贺州学院也通过学生项目参与和承办培训班等方式介入技术推广。上述单位共同构成了覆盖“核心装备研发—学术理论支撑—集成示范验证—推广应用服务”的完整创新链条，为本技术规程的制定提供了充分的研发基础、试验数据和实践积累。

（一）术语与定义

水稻原位智能浆泥播种：该术语所对应的核心技术是罗学夫等人研发的“水稻芽谷浆泥智能化播种平台”及相关专利（如ZL201720564944.0等），该技术在国内首次实现以田间泥浆就地取材作为育秧基质，并在同一台机器上连续完成放盘、施壮秧剂、除杂、灌浆、播种等全部工序，体现了“原位”与“浆泥”的本质特征；学术论文《水稻芽谷浆泥智能化播种平台》（《农机化研究》2020年第9期）对该技术的定义、结构及作业流程进行了系统论述，提供了学术支撑；广西农业农村厅的鉴定公告及地方政府政策文件亦将该技术认定为全国首创的田间智能化播种方式，从官方层面确认了其技术定位。综上，该定义综合了“原位”（就地取浆、大田作业）、“浆泥”（以田泥为基质）和“智能播种”（机械化、自动化一次完成多道工序）三个核心要素，明确其定义为：一种将大田泥浆作为育秧基质、在大田上直接进行智能化播种的现代农业育秧技术。

水稻原位浆泥智能播种机图片

（二）作业前准备

作业前准备主要包括人员培训、秧田选择、种子与秧盘处理、谷芽准备、机具准备五个方面的技术要求，是保障水稻原位浆泥智能播种作业顺利实施的基础性环节，主要依据专利技术文件、相关学术论文、企业标准进行总结明确。

1、人员培训

规定了播种机驾驶员、机上操作人员、田间配合人员等各类作业人员的培训要求，明确驾驶员和机上操作人员上岗前须经专业培训，其他岗位可在现场临时培训。主要依据如下：（1）根据“水稻芽谷浆泥智能化播种平台”专利（ZL201720564944.0）及相关技术资料，该播种机作业时需要“驾驶员和辅助人员3～5人”协同配合，人员分工包括播种机驾驶员（负责机器行走与整体操作）、机上操作人员（负责放盘、监控各系统运行）、田间配合人员（负责秧盘搬运、摆放及现场协调）；（2）潘小莉等人在《农机化研究》2020年第9期发表的《水稻芽谷浆泥智能化播种平台》论文中指出，该机“需要驾驶员和辅助人员3～5人”，与标准中的人员配置要求一致。操作人员须经培训方可上岗，以确保熟悉机械操作流程、安全操作规范及应急处理措施。

2、秧田选择

规定了秧田选择的基本条件：交通便利、地势平坦、排灌方便且不易积水，面积宜≥600m²。主要依据如下：（1）根据“水稻芽谷浆泥智能化播种平台”的技术特点，该机为履带式自走设备，需要在田间行走作业，因此要求田块“地势平坦”，以保证机器行驶和播种均匀。同时，该机“就地取材”直接从秧田抽取泥浆作为育秧基质，要求秧田靠近水源、排灌方便。（2）潘小莉等人的田间试验在“玉林市玉东新区隆平高科水稻机械化生产示范基地”进行，试验前“清除田间杂物”，体现了对作业场地平整、清洁的要求。

3、种子与秧盘处理

规定种子质量符合GB4404.1的规定，播前进行浸种、催芽等处理；宜选择30cm×60cm或25cm×60cm秧盘，并给出了每盘播种量的建议范围。主要依据如下：（1）GB4404.1《粮食作物种子 第1部分：禾谷类》是国家强制性标准，对水稻种子的质量指标作出了明确规定，作为种子质量的判定依据具有充分的权威性。（2）起草单位前期起草的企业标准《水稻智能播种机》（Q/SF 01-2019）第4.2.1条明确规定：“育苗用种子、田内浆泥等应符合机具使用的要求。每盘的播种量可以通过调频器调节，建议杂交种子75～100g（干种计），常规种子100～150g（干种计）”，播种量范围主要参考该企业标准。（3）潘小莉等人的论文通过田间试验验证了上述播种量的合理性：杂交稻“平均每块秧盘用种75g”，常规优质稻“平均每块秧盘用种125g”。试验结果表明，在此播种量下发芽率达85%以上，成秧率达87%左右，适合机械插秧作业，播种秧盘规格为“600mm×300mm×30mm”，与标准中的30cm×60cm的规格一致。

来源：潘小莉等，水稻芽谷浆泥智能化播种平台，3.3.3

4、谷芽准备

规定播种所用芽谷为催芽至破胸露白的水稻种子，播种前测定发芽率应不低于85%，并给出了单位面积播种量的建议范围。主要依据如下：（1）“水稻芽谷浆泥智能化播种平台”的核心创新之一即为“标准谷芽播种”。根据专利技术方案，播种所用谷芽为催芽至“破胸露白”的芽谷。（2）潘小莉等人的论文详细记录了发芽率试验结果：杂交稻和常规稻的“平均发芽率均为86%”。论文进一步指出，以杂交稻为例，“每秧盘芽谷按75g计算，每盘约3151粒芽谷，按此发芽率计算秧苗成秧率为87%，发芽率高，秧苗生长均匀适合机械插秧”。这为发芽率不低于85%的要求提供了充分的试验依据。（3）标准中杂交稻2～2.5kg/667m²、常规稻2.5～4kg/667m²的范围，主要是结合起草单位的多年实践经验，并综合考虑了品种差异和当地农艺要求来确定。

5、机具准备

规定了机具核心作业性能指标以及发动机、液压系统、传动系统、电气系统及智能控制系统的检查与调试要求。主要依据如下：（1）根据专利“一种自走式田间水稻秧盘育秧播种机的液压驱动系统”（CN223168699U），该播种机的上浆装置、除杂装置、灌浆装置均采用液压驱动。因此，要求对“液压系统”进行全面检查与调试，并调试取土装置（刮板链）、除杂筛、灌浆装置、排种器等，这些部件正是液压驱动系统的核心执行部件。（2）企业标准《水稻智能播种机》（Q/SF 01-2019）表1“播种作业性能指标”明确规定了播种均匀度合格率≥85%、空穴（格）率≤2%、种子破损率≤1%、施肥稳定性≥90%、灌浆稳定性≥90%、小时生产率≥600盘/h等指标。标准中表1的指标要求与企业标准规定一致。

（三）播种作业

规定了水稻原位浆泥智能播种机从取浆到播种完成的全部田间操作流程，包括原位取浆、泥浆除杂、放盘、施壮秧剂、上泥浆、灌浆泥、播种等7个环节。

1、原位取浆

规定播种机就位后启动上浆系统，上浆机直接从秧田内抽取泥浆，流入贮浆罐备用，取浆过程中需观察泥浆浓度，确保泥浆呈流质状、无大颗粒石块或杂草。主要依据“水稻芽谷浆泥智能化播种平台”专利（ZL201720564944.0）的核心创新——“使用大田浆泥作育秧基质”，上浆系统“直接从秧田内抽取泥浆”，体现了“原位”的技术内涵；其技术实现依托“一种自走式田间水稻秧盘育秧播种机的液压驱动系统”专利中的上浆装置设计，通过刮板链、第一齿轮马达和第一液压缸的协同工作实现田间取浆。

2、泥浆除杂

规定使用孔径≤10mm的除杂筛对泥浆进行过滤，作业中随时观察除杂筛运行状况，发现堵塞或破损及时清理或更换。条款中“孔径≤10mm”的规定主要依据企业标准《水稻智能播种机》（Q/SF 01-2019）第4.1.6条“过滤的浆泥应不含有大于10mm砂石”的要求；除杂筛的结构与工作原理则依据液压驱动系统专利中的除杂装置设计，通过第三齿轮马达带动除杂筛震动实现泥浆过滤。

3、放盘

规定人工将空秧盘平铺于秧盘传送带上，每次装盘数量宜为100盘，并按装盘数量配备相应的芽谷和肥料。主要依据如下：潘小莉等人的论文指出，秧盘传送装置由“电机、传送带和支架组成，作用是使秧盘以一定的速度依次经过施肥箱、泥浆罐和播种箱以完成播种全部作业，指出该机播种效率为“1200盘/h”，按100盘一组计算，每组作业时间约5分钟，便于组织芽谷、肥料的补充和秧盘的集中摆放，“每100盘为一组”的规定与播种机的作业能力相匹配。

4、施壮秧剂

规定秧盘随传送带进入施肥工位时，施肥系统按预设的施肥量将壮秧剂均匀施入秧盘底部，施肥稳定性按表1的规定执行（≥90%）。主要依据如下：（1）企业标准《水稻智能播种机》（Q/SF 01-2019）表1明确规定“施肥稳定性≥90%”，并给出了详细的试验方法：在只施肥的工作状态下，每隔3盘抽取一盘共抽取10盘，称量记录每盘肥料重量，计算标准差及变异系数。（2）潘小莉等人的论文指出施肥量为“20～50g/盘”。实际施肥量需根据“土壤肥力、品种特性及当地农艺要求确定。

5、上泥浆

规定秧盘进入灌浆工位后，打开贮浆罐的注浆闸，将过滤后的泥浆注入秧盘内，填满秧盘并略高于盘面。主要依据如下：潘小莉等人的论文对浆泥箱容量进行了参数设计：“育秧盘内部尺寸为580mm×280mm×25mm，每盘浆泥用量为3.3L”。浆泥箱容量设计为523L，“可满足150盘浆泥需求”，同时，企业标准《水稻智能播种机》（Q/SF 01-2019）表1规定“灌浆稳定性≥90%”，试验方法为“灌浆后秧盘应无未覆盖的区域为符合”，为“填满秧盘并略高于盘面”的灌浆量提供了理论依据。

6、灌浆泥

规定注浆完成后，由浆泥平面刷板将高于盘面的多余泥浆刮平，使盘内泥浆厚度均匀一致、表面平整，刮平的泥浆应回落至田间。主要依据如下：潘小莉等人的论文指出，播种装置“由电机、芽谷箱及滚动毛刷等组成”，芽谷箱“由两个对称结构组成可完成2次落种，同时分别配备两个直径150mm滚动毛刷刷平秧盘内的芽谷”。虽此处描述的是播种后的芽谷刮平，但“滚动毛刷刷平”的原理同样适用于泥浆刮平。论文进一步指出“在毛刷2次铺平作用下，每秧盘和总播种均匀度都高于93%”，验证了刮平装置的有效性。

7、播种

规定刮平泥浆后秧盘进入播种工位，播种系统按设定的每盘播种量将催芽至破胸露白的芽谷均匀播撒于泥浆表面，并给出了播种量范围（杂交稻75～100g/盘，常规稻100～150g/盘）。播种后秧盘从传送带末端移出，及时摆放于秧田上，每100盘为一组集中放置。播种量范围“杂交稻75～100g/盘、常规稻100～150g/盘”主要参考企业标准第4.2.1条的建议值，并通过潘小莉等的田间试验论文的得到了充分验证——杂交稻平均每盘75g、常规稻平均每盘125g，发芽率均为86%、成秧率87%，验证了该播种量的合理性。播种装置采用“2次播种、2次毛刷铺平”的结构设计，“落种量采用调频器控制开口宽度”，实现了智能化定量播种。“每100盘为一组集中放置”的规定与播种效率“1200盘/h”相匹配，形成了完整的作业循环组织模式。

（四）秧田管理

涵盖了覆膜、水分管理、温度管理、揭膜炼苗、施肥管理和病虫害防治六个方面的技术要求，是播种作业完成后保障秧苗正常生长发育的关键环节。

1、覆膜

规定播种摆盘后及时覆盖农膜，采用竹竿拱架支撑，拱架高度30～50cm，膜四周用土压实密封，并应检查薄膜完整性，发现破损及时修补或更换。主要依据水稻育秧的通用覆膜保温技术。在田间育秧中，播种后覆膜是保温保湿、防御低温冷害和倒春寒的常规措施。拱架支撑的覆膜方式可避免农膜直接贴附于秧盘表面影响出苗，30～50cm的拱架高度是水稻育秧中拱棚的常见高度范围，既能形成有效的保温空间，又便于通风操作。膜四周用土压实密封是为了保证棚内温度稳定，防止被风吹开。覆膜期间检查薄膜完整性并及时修补，是防止棚内温度骤降、确保保温效果的操作保障。

2、水分管理

规定秧田四周开挖排水沟，沟深20～30cm，保持排水畅通；播种后至出苗前保持秧田湿润，出苗后根据天气和土壤墒情进行灌排水，保持秧田干湿交替。主要依据水稻旱育秧和湿润育秧的通用水分管理技术。秧田四周开挖排水沟是防止田间积水、避免烂种烂芽的基本措施，20～30cm的沟深是稻田排水沟的常见规格。播种后至出苗前保持秧田湿润，是因为破胸露白的芽谷在出苗阶段对水分需求较高，湿润条件有利于种子吸水发芽；出苗后采用干湿交替的水分管理方式，既能满足秧苗生长对水分的需求，又能促进根系下扎、增强秧苗抗逆性，这是水稻育秧中广泛应用的管水原则。本标准所涉播种技术将秧盘直接放置于秧田上，与常规育秧方式的水分管理要求一致。

3、温度管理

规定出苗前膜内温度宜控制在20～30℃，不宜超过35℃；出苗后遇高温天气（日最高气温超过25℃）时，揭开膜两端通风降温。主要依据水稻育秧的温度管理要求。水稻种子发芽的适宜温度为25～35℃，最适温度为30℃左右，出苗前膜内温度控制在20～30℃既能保证正常发芽，又可防止高温烧芽；超过35℃时容易导致高温烫伤种子或幼芽。出苗后日最高气温超过25℃时揭开膜两端通风降温，是防止高温烧苗的常规操作，通风降温可逐步降低棚内温度，避免秧苗因温度骤变而受损。这些温度控制参数和操作方法是水稻育秧中普遍采用的农艺措施。

4、揭膜炼苗

规定秧苗长至一叶一心，且气温稳定在15℃以上时及时揭膜炼苗，先将膜两端揭开通风2～3天，待秧苗适应外界环境后再完全揭除农膜，完全揭膜后加强水肥管理。主要依据水稻育秧的炼苗技术要求。秧苗长至一叶一心期是开始炼苗的适宜时期，此时秧苗已具备一定的抗逆能力；气温稳定在15℃以上是确保炼苗过程中秧苗不受冷害的温度条件。先揭两端通风2～3天再完全揭除的分步炼苗方式，是为了让秧苗逐步适应外界环境，避免因环境条件突变导致“青枯”或“黄枯”等生理性病害。完全揭膜后加强水肥管理，是为了促进秧苗健壮生长，提高秧苗素质，满足机插秧对秧苗的要求。

5、施肥管理

规定播种时已施入壮秧剂的，育秧期间一般不进行追肥；如秧苗出现脱肥症状，视情况在移栽前3～5天追施1次送嫁肥，每667m²施用尿素2～3kg。主要依据水稻育秧的施肥管理原则。播种时施入壮秧剂可为秧苗生长提供充足的养分基础，因此育秧期间一般不需要追肥。如秧苗出现叶色发黄、生长缓慢等脱肥症状时，在移栽前3～5天追施“送嫁肥”是水稻育秧中常用的补肥措施，此时追肥可使秧苗在移栽前吸收养分、增强发根力，有利于移栽后快速返青。每667m²施用尿素2～3kg的用量是水稻育秧中送嫁肥的常规施用水平。

6、病虫害防治

规定秧田期应加强病虫害监测，发现病虫害时及时选用对口农药进行防治，农药的使用按GB/T 8321（所有部分）的规定执行。秧田期是水稻病虫害发生的敏感时期，绵腐病、立枯病、稻瘟病以及稻飞虱、螟虫等病虫害可能对秧苗造成危害。加强病虫害监测、及时发现并选用对口农药进行防治，是水稻育秧中病虫害管理的通用原则。

（五）机器维护保养

规定了水稻原位浆泥智能播种机的日常保养和季末保养要求，是保障设备长期稳定运行、延长使用寿命的关键技术内容。

每班作业后的日常保养要求——彻底清理泥土、杂草、残留种子，检查紧固件、润滑点、传动皮带及链条松紧度，检查排种器、开沟器等易损件磨损情况。主要依据通用农业机械维护保养规范中“防重于治、养重于修”的基本原则，同时结合本标准所涉播种机在泥浆环境中作业的特殊工况——刮板链直接接触泥浆、除杂筛持续震动、排种器与芽谷直接接触，若不及时清理将腐蚀机件并影响后续播种质量。

每季作业结束后的季末保养要求——放净燃油、冷却液，对液压系统进行保养，对智能控制系统、传感器、天线等电子设备进行清洁、防潮处理，并存放于干燥通风的机库内。主要依据包括通用农机季末存放规范（放净燃油冷却液、干燥通风存放），以及本标准所涉播种机的特殊结构：上浆、除杂、灌浆装置均由液压驱动（依据液压驱动系统专利），长期存放前须对液压系统进行专门保养；同时该机配备智能控制系统及传感器、天线等电子设备，对环境湿度敏感，存放期间须进行防潮处理。

（六）档案记录

按GB/T 42478-2023《农产品生产档案记载规范》的规定执行。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

七、实施标准的措施

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入各市县相关机构、单位开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让技术人员掌握标准核心内容，助力标准实施落地。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入各市县相关机构、单位组织技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

八、其他应当说明的事项

无。

团体标准《水稻原位浆泥智能播种育秧技术规程》

标准编制工作组

2026年8月20日