| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 05 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

经桡动脉入路行脑血管介入诊疗规范

Specification for cerebral vascular intervention via transradial artery approach

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

4.1  人员	1

4.2  环境	2

4.3  设施设备	2

4.4  药品	2

5  术前评估	2

6  介入诊疗	3

6.1  术时准备	3

6.2  穿刺及置鞘	3

6.3  经桡入路脑血管造影	4

6.4  脑血管介入治疗	5

7  术后护理	6

8  并发症处理	6

8.1  出血及血肿	6

8.2  桡动脉闭塞	6

8.3  桡动脉痉挛	6

8.4  动静脉瘘	6

8.5  血管迷走反射	7

8.6  桡动脉穿孔、夹层	7

8.7  假性动脉瘤	7

8.8  导管弯折	7

8.9  皮肤水泡	7

9  档案管理	7

参考文献	8

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南宁市第一人民医院提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：南宁市第一人民医院、中山大学附属第一医院广西医院、浙江大学医学院附属第一医院、右江民族医学院附属医院、广西壮族自治区南溪山医院、广西医科大学第二附属医院、南宁市第二人民医院、许昌市中心医院、百色市人民医院、北海市人民医院。

本文件主要起草人：张兆、钟书、徐子奇、唐雄林、张艳波、张健、李通、项广宇、李登星、梁耀武、汪莉、韦俊先、徐宁、谢兴、冯冬梅、莫瑞康、贤自强、黄浩、莫钦、周喜靖、潘晓、梁飞、赵敬源。

经桡动脉入路行脑血管介入诊疗规范

范围

本文件界定了经桡动脉入路的术语和定义，规定了经桡动脉入路行脑血管介入诊疗的基本要求、术前评估及准备、介入诊疗、术后护理和并发症处理的要求，描述了诊疗过程的信息追溯方法。

本文件适用于经桡动脉入路行脑血管介入诊疗。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50333  医院洁净手术部建筑技术规范

GB 15982  医院消毒卫生标准

GB 27950  手消毒剂通用要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

经桡动脉入路  transradial access

以桡动脉为目标血管，穿刺置管建立血管内的通路。

基本要求

人员

手术医师

开展经桡动脉入路行脑血管介入诊疗技术的医师，应同时具备以下条件：

从事神经内、外科专业或其他与脑血管介入治疗技术相关的临床专业；

至少具有3年以上相关专业的诊疗工作经验的主治医师及以上的医师；

应具有动脉穿刺基本技能，能熟练处理桡动脉入路可能发生的并发症（如血肿、血管痉挛、假性动脉瘤等）；

经过神经血管介入诊疗技术相关系统培训并考核合格。

从事四级手术独立开展经桡动脉入路的脑血管介入诊疗技术的医师，在满足4.1.1.1条件的基础上，还应满足以下条件：

从事相关专业诊疗工作不少于10年的副主任医师及以上的医师；

累计独立完成脑血管介入诊疗操作≥500例，其中完成按照三级手术管理的脑血管介入诊疗操作≥200例，经桡动脉入路≥100例；

在国家级认证的神经介入进修与培训基地接受系统经桡动脉入路行脑血管诊疗培训并考核合格，每年参加至少一次经桡动脉入路相关脑血管诊疗技术的专业培训。

其他人员

均经过专门的脑血管介入治疗技术培训，并具备相应的技术操作能力。

放射技师还应经过相关综合介入诊疗技术相关专业系统培训并考核合格。

护理人员应还掌握缺血性脑卒中介入护理常规和操作规程、急危重症患者抢救技能及介入手术的各类器材。

麻醉技术人员应是麻醉相关专业，且熟练掌握麻醉的相关专业知识。

环境

介入手术室应符合GB 50333及国家有关规定的要求，并应按GB 15982的规定进行消毒。

仪器设备应处于完好备用状态并按手术要求定点放置。

具备气管插管和全身麻醉条件，能够进行心脏肺部、脑部抢救复苏。

设施设备

设备

造影用设备包括但不限于：DSA血管造影机、麻醉机、注射泵（应有输液报警器）、血栓抽吸泵、导管塑型装置。

辅助设备包括但不限于：约束装置、加压输液袋。

急救设备包括但不限于：心电监护仪、除颤仪、抢救车、吸氧装置、吸痰装置。

应具备医学影像图像管理系统。

有条件可配备床旁超声，能够进行超声引导下桡动脉穿刺置管术。

手术器械

包括但不限于：手术衣、手术洞巾、消毒刷、大单、中单、治疗巾、4个小药杯、弯盆、大号不锈钢盆、2个不锈钢碗、尖刀片、小纱布、灭菌橡胶外科手套、配药用注射器、无菌敷贴、医用棉球、CT防护套、铅板防护套、纱布绷带、纱布绷带剪、夹子及卵圆钳等。

耗材

包括但不限于：消毒包、穿刺针、不同型号桡动脉穿刺动脉鞘、三通Y型连接阀、注射器、0.89 mm（0.035 in）超滑导丝、导丝导插器、导丝扭矩器、压力延长管、高压注射器针筒、猪尾巴造影导管、西蒙造影导管、多功能造影导管、泥鳅导丝、动脉造影连接管、0.89 mm（0.035 in）交换导丝、6 F长鞘或7F薄壁长鞘、保护装置及配套输送系统、远端通路导管、微导管、微导丝、压力泵、各型号球囊、各型号血管内支架（包括专用取栓支架）、各型号弹簧圈、桡动脉压迫止血装置、导管塑形装置等。

药品

碘伏、造影剂（非离子型对比剂）、盐酸利多卡因注射液、肝素钠注射液、0.9％氯化钠注射液、镇静剂（咪达唑仑）及常用急救药品。

在心脏骤停、过敏性休克、严重的心律失常、心力衰竭、癫痫等紧急状况下，选用药物如肾上腺素、异丙肾上腺素、地塞米松、异丙嗪、阿托品、利多卡因、多巴胺、硝酸甘油、地西泮等。

其他药品：肝素化等渗盐水、硝酸甘油、维拉帕米、罂粟碱、尼莫地平、鱼精蛋白等。

可根据具体需要备专科用药品。

术前评估

术前应详细评估患者的一般情况及双上肢情况，评估内容应包括。

患者现病史、既往史、过敏史。

完成心电图、血常规、尿常规、凝血功能、肝肾功能检查。

了解双上肢桡动脉的搏动情况。

改良Allen试验和Barbeau试验可用于评估手部双循环功能。

双侧肱动脉血压检测，了解双侧血管差异。

双上肢血管超声检查，了解双上肢血管管径等情况。

询问是否有相关禁忌症，包括但不限于：

超声检查提示桡动脉直径纤细与动脉鞘外径不匹配；

桡动脉走行异常或扭曲明显；

右侧和或左侧锁骨下动脉存在明确的动脉粥样硬化斑块、狭窄或闭塞；

穿刺点局部感染；

已进行透析及肾功能不全的患者，要避免损伤桡动脉-头静脉人工动静脉瘘；

慢性肾病的患者，应保留上肢血管系统以便未来建立透析通路等。

介入诊疗

术时准备

对患者进行健康宣教与心理指导。

患者准备包括：

应在动脉搏动明显处做标记，若手腕部首饰等影响手术操作时，应提前移去。

协助患者平卧手术床上，可用薄被或毯子给予身体保暖，放置头托固定头部，并嘱咐患者不要随意挪动；

选择患者右手穿刺时，应放置手托，右侧手臂呈自然外伸、外展位，与身体中轴保持20°～30°夹角，可将腕部适当垫起，以便于穿刺桡动脉及随后的导管操作；

选择患者左手穿刺时，垫子应垫在右侧腹股沟处，左肩下加1个枕头或靠垫，指导患者屈曲拇指，手腕向尺动脉处偏曲，使桡动脉更靠近鼻烟窝表面；

连接心电监护检测心率、心律、血压及血氧饱和度；

通常选择患者右上肢穿刺以便于术者操作，手呈休息位，腕关节轻度屈曲10°～15°合并10°～30°尺偏偏斜；

连接三通接头，其中1条通路使用微量泵泵入尼莫地平3 m/h，以防止术中血管痉挛；

将500 mL软包袋装生理盐水排尽空气后放置加压袋内，连接输液管，压力维持在（350±50）mmH20，维持术中动脉鞘及导管通畅。

在预穿刺的对侧上肢建立静脉通路，选择20 G或以上的双腔静脉留置针，如进行介入治疗可建立双上肢静脉通路。

术者准备包括。

消毒铺巾：应按GB 27950的规定进行消毒铺巾，消毒范围包括整个手掌、前臂、肘关节及肘上1/3处，以备必要时改行肱动脉穿刺，必要时进行消毒右侧或双侧腹股沟部备用。

穿刺点选择：

应根据患者桡动脉情况选择穿刺点，如右侧桡动脉明显细小或迂曲，可选择对侧桡动脉为穿刺点；

穿刺前摸清桡动脉走行，宜选择动脉搏动强、走行直的部位穿刺；

穿刺点多选在距腕横纹2 cm～3 cm处(桡骨茎突内侧近心端1 cm～2 cm处)，若该部位桡动脉迂曲，可再向近心端上移1 cm～2 cm。

器械选择：应选择头端塑形的超滑导丝，桡动脉鞘管应管径小、表面亲水，经桡动脉行脑血管造影，常规使用5 F动脉鞘管，行介入干预时，可使用6 F动脉鞘管或7 F薄壁动脉鞘管。

穿刺及置鞘

局部麻醉

使用1 mL注射器，选择小针头先以少量麻醉药物1％～2％利多卡因0.5 mL～1 mL在皮下穿刺部位注射一个直径0.5 cm～1 cm的小丘疹，进针时针尖斜面向上，基本与皮肤平行，并避开浅表静脉。皮下注射后应适当按揉肿胀区域使药物快速散开，减少对触摸桡动脉搏动的干扰。

穿刺

局部麻醉完成后，可选择Seldinger穿刺法或开放钢针穿刺法穿刺右侧桡动脉。

Seldinger穿刺法（套管针穿刺法）要点：

将套管针缓慢刺入桡动脉前壁，角度呈30°～45°，见套管针内有回血后，再轻微推送0.5 mm～1.0 mm，拔出针芯，缓慢回撤鞘管；

见血液搏动性喷出后，左手拇指和食指固定鞘管，右手送导丝入内；

退出针鞘，用手术刀尖沿导丝进入皮肤点侧旁切开皮肤约1 mm～2 mm，注意刀尖不可过深，以免伤及桡动脉；

随即沿导丝置入带有扩张管的（5 F/6 F）桡动脉鞘管，缓慢转动套管并进行推送，保留鞘管退出导丝和扩张管；

若回撤套管时，血液不再喷出，应撤出套管重新穿刺；

手术过程动作应轻柔，确保导丝先行，透视下送鞘管，遇到阻力时，应立即停止前送，可行血管造影，确认在导丝血管内后扩皮，置入动脉鞘管缓慢旋转套管并向前推送。

开放钢针穿刺法要点：

一般采用改良的Seldinger穿刺法，不穿透血管后壁，将中指或食指指腹置于桡动脉搏动最强处，以指导穿刺针进针方向；

右手拇指和食指持穿刺钢针进行桡动脉穿刺，穿刺针与皮肤呈30°～45°夹角，针尖斜面朝上向位于左手中指或食指指腹下方的动脉搏动较强处进针，并注意保持与桡动脉走行方向一致；

缓慢刺入桡动脉前壁，见穿刺针内有血喷出或滴出后，左手固定穿刺针，右手送导丝入穿刺针腔内并小心向前推进15 cm～20 cm后，用手术刀尖沿穿刺针正中向下切开皮肤约1 mm～2 mm，注意刀尖不可过深，以免伤及桡动脉；

左手中指及无名指共同按压住桡动脉穿刺点的近心端，辅助固定住导丝，以防止将导丝拉出，右手拇指和食指捏住穿刺针柄将其退出；

随后沿直头导丝置入带有扩张管的（5F/6F）桡动脉鞘管，送入鞘管时应注意将导丝尾端露出鞘管，保留鞘管退出导丝和扩张管。

置鞘及确认血管

血管鞘置入后，用肝素化等渗盐水进行回抽及推注冲管，予以硝酸甘油100μg或200 μg和维拉帕米2.5 mg鞘管内推注，以防止桡动脉痉挛。

推注前应监测血压，血压低者慎用，为减少介入操作过程中继发血栓形成，置鞘成功后予以肝素静脉推注，以维持肝素化至拔除鞘管。

成年患者可首先给予半量肝素化(30 U/kg～40 U/kg)静脉推注，之后每隔1 h追加肝素1 000 U。

术中经导管持续灌注肝素生理盐水（2 U/mL～5 U/mL），对于刚完成静脉溶栓，准备桥接介入治疗的患者，造影时不推荐肝素静脉推注，但仍应给予持续导管内肝素生理盐水灌洗。

如手术时间较长，可根据具体情况继续补充追加肝素，经桡动脉鞘造影显示桡动脉远端及肱动脉血管通畅。

经桡入路脑血管造影

连接Y阀、三通及压力盐水，调节压力盐水滴速，维持管道持续缓慢冲洗无血液返流。

根据弓上血管开口选择合适的导管，首先在0.035英寸(0.889 mm)260 cm导丝的引导下，将猪尾巴导管送至升主动脉处，使用碘佛醇或碘克沙醇等含碘对比剂完成主动脉弓造影，再内衬导丝，撤出猪尾巴导管。

采用Simmons 2型导管行弓上血管造影时，可通过以下几种方法完成塑形：

主动脉弓塑形：将Simmons 2型导管弯曲段在0.035英寸(0.889 mm)导丝的引导下送至降主动脉，若导丝导管向降主动脉指向困难，则可经由猪尾巴导管将260 cm的0.035英寸(0.889 mm)导丝送至腹主动脉，交换下猪尾巴导管，再沿导丝输送Simmons 2型导管，回撤导丝至导管内，借助导管弯曲顶点及主动脉弓的位置形态，回撤及扭转导管，完成塑形；

主动脉瓣塑形：将Simmons 2型导管在0.035英寸(0.889 mm)导丝的引导下送至主动脉瓣，导丝经由主动脉瓣逆向行至颈动脉或降主动脉，导管缓慢跟进，当导管弯曲段自然形成后，完成塑形，操作动作中应轻柔，若出现导管导丝进入心室应立即回撤；

右侧颈动脉或右侧椎动脉塑形：若导丝带导管经由右侧锁骨下动脉能够顺向超选入右侧椎动脉或右侧颈动脉，可将导管扭转同时推送至无名动脉，进一步推送至升主动脉，完成塑形。

Simmons 2型导管塑形成功后，通过扭转导管回撤提拉等方法，依次将导管送至左侧锁骨下动脉､左侧颈总动脉､右侧颈总动脉及右侧锁骨下动脉，完成弓上血管多体位造影。

术中可使用静脉微泵尼莫地平注射液预防血管痉挛及调控血压。

术毕，撤出造影导管，拔除动脉鞘，穿刺点止血确切后，应以无菌敷料覆盖或压迫止血器包扎压迫穿刺点，安返病房。

止血加压时间为术后2 h～6 h。如用加压器具压迫止血，应注意时间不能过长，力度应适当。

操作中应注意：

- 超选择性造影前应谨慎评估目标血管管径，迂曲程度等，结合超选择性造影的必要性综合判断；

若血管开口存在斑块或狭窄，慎行超选择性造影；

超选择性造影目标血管更易受损，推送导丝应轻柔，并结合适度旋转，避免造成血管夹层；

若目标血管存在严重狭窄或动脉瘤，多种投影位置显影效果不佳，可尝试3D成像以获得更全面的影像。

脑血管介入治疗

应在脑血管造影术明确病变部位后进行经桡动脉入路行脑血管介入治疗。

行脑血管颅外段治疗时，对于颈动脉狭窄、椎动脉狭窄、锁骨下动脉狭窄病变，应提前预判管腔直径及所需支架的规格是否与动脉鞘或导引导管兼容。

经桡动脉入路行颅外段介入干预可选用6 F桡动脉鞘、7 F薄壁桡动脉鞘及6 F导引导管、7 F导引导管、6 F长鞘、5 F的Simmons 2型导管（长度为125 cm）、0.035英寸260 cm导丝，如缺乏125 cm的Simmons 2型导管，可采用交换技术建立通路。

使用6F导引导管建立通路时，按以下操作进行：

- 将6F导引导管内衬125 cm的Simmons 2型造影导管，在0.035英寸导丝的引导下，将Simmons 2型导管超选至目标血管；

采用同轴的方式将导引导管输送至病变近端，若使用105 cm的Simmons 2型导管，则需要采用长导丝或加硬导丝交换技术；

Simmons 2型导管选择进入目标血管，送入长导丝后固定后撤出导管，将6 F导引导管沿导丝送至目标位置，如遇血管迂曲前送导引导管阻力大，必要时可同轴内衬造影导管。

对于直径≥2.5 mm的桡动脉，宜使用6 F神经长鞘，操作要点为：

使用6F长鞘时需先交换下6 F短鞘，在导丝引导下，将6 F长鞘缓慢推送至锁骨下动脉，再内衬125 cm的Simmons 2型造影导管，同轴输送至目标血管；

在进行长鞘交换前，为避免血管痉挛，应当再次予以维拉帕米2.5 mg加硝酸甘油200 μg鞘内推注；

为缓解患者术口疼痛，可再次追加2％利多卡因注射液少量局麻，预防因长鞘交换时因患者疼痛导致血管痉挛或迷走反应等并发症；

若使用105 cm的Simmons 2型造影导管，应先将导管超选至目标血管，采用长导丝交换技术，将造影导管及短鞘一并退出，再输送长鞘至目标血管。

行脑血管颅内段治疗时，应使用远端通路导管，经右侧桡动脉入路行右侧颈动脉系统治疗时，可采用6F桡动脉鞘及5 F或6 F的远端通路导管建立通路。

行左侧颈动脉系统治疗时，可采用6 F长鞘及5 F或6 F的远端通路导管建立通路。应注意目前仅有部分5 F远端通路导管能够兼容6 F导引导管，可搭配6 F桡动脉鞘建立通路。

经桡动脉行后循环颅内段治疗时，应根据病变部位，酌情选择右侧TRA或左侧TRA。所采用的器械宜使用6 F桡动脉鞘及远端通路导管。

建立通路时，可使用同轴或长导丝交换技术将长鞘、6 F导引导管送至弓上血管颅外段。远端通路导管可在近端通路建立完毕后，在导丝引导下直接输送至目标血管。

术后护理

术后应进行神经科专科评估，监测术后生命体征：心电图、血压、指脉氧等，密切观察病情变化，必要时通知术者，随时复查头颅CT。

穿刺部位应注意观察的事项包括：

评估穿刺点周围皮肤张力、有无血肿、渗血和疼痛、穿刺侧肢体有无肿胀、桡动脉搏动、感觉、肢体末端皮肤颜色和温度的变化；

观察穿刺侧手指活动度，并准确记录穿刺部位的评估情况。

在经桡动脉介入治疗后，根据术肢血氧饱和度监测结果调节压迫止血强度：

对于近端桡动脉，宜使用止血器压迫；

第1 h内，应至少每15 min进行1次初始观察，每30 min进行1次；

术后1 h释放一次压力至不出血，根据患者情况，术后2 h～6 h完全释放压力，直到解除压迫；

弹性/黏性绷带包扎止血2 h～3 h后检查压迫部位，如常规检查未见出血或血肿，可解除压迫，如在穿刺部位发现出血或有小血肿肿胀，应额外再压迫0.5 h～1 h。

并发症处理

出血及血肿

处理方法如下：

压迫止血，如血肿较大，经压迫仍未能改善，或出现骨筋膜室综合征，经评估及外科会诊必要时切开清除血肿；

对于较小的血肿，通常不需要特殊处理，可通过保持局部休息、应用冷敷等方法缓解症状；

穿刺部位出血时应立即手动按压穿刺部位，应在穿刺点上方1 cm～2 cm处用手指施加恒定压力15 min～20 min，保持压迫直到止血，手腕关节局部制动同样重要。

桡动脉闭塞

应监测手术侧拇指血氧饱和度，如血氧饱和度下降且持续不升，应警惕发生桡动脉闭塞，宜使用多普勒超声进行确诊。

进行桡动脉闭塞（RAO）评估时，应及时进行抗凝处理，对于有症状的患者，可顺行或者逆行开通闭塞的桡动脉。

在早期发现动脉搏动减弱时可反复压迫同侧尺动脉。

桡动脉痉挛

对于身材矮小、老年低体重女性患者、桡动脉管径＜2 mm及慢性血管病者，可使用较小管径导管、术中操作轻柔，同时使用预防血管痉挛的药物的方法减少其发生。

如穿刺过程中若桡动脉发生痉挛，桡动脉搏动即会减弱或消失，停止穿刺，局部穿刺部位注意保暖，等待5 min～10 min后，部分桡动脉痉可自行解除，可再次穿刺。

如出现桡动脉痉挛紧抱导管，回撤导管阻力明显加大，可尝试旷置导管和动脉鞘，术后静脉给予安定，可在术后数小时待痉挛缓解后再尝试回撤导管。

动静脉瘘

桡动脉穿刺后形成的动静脉瘘，如瘘口比较小，可不做特别处理。

如果症状持续不缓解，可通过介入局部封堵治疗，若病情进展，可进行手术修复，包括部分切除、结扎、切除和修复等。

若患者术后出现穿刺点附近的肿胀不适及前臂静脉怒张的情况，应及时行超声明确诊断，并持续低压力压迫动静脉交通处。

血管迷走反射

术前应给予患者心理护理及常规予镇静剂、术中局麻充分，导管置入前予预防血管痉挛的药物，消除紧张和疼痛。

若出现心率明显减慢者，应吸氧，同时推注阿托品0.5 mg～1 mg静脉，若1 min～2 min心率无明显增快，可再追加，必要时考虑植入临时起搏器。

若以血压明显降低为主，应给以多巴胺10 mg～20 mg静脉推注，必要时重复；若情况未改善，应改静脉滴注或静脉泵维持，必要时可以考虑给予去甲肾上腺素。

桡动脉穿孔、夹层

发生动脉穿孔，术中应球囊压迫穿孔部位止血，同时根据穿孔情况考虑更换通路；术后除常规压迫穿刺点止血外应同样对穿孔部位进行加压包扎。

对于范围广泛、真腔受压严重的夹层，术中可使用球囊扩张处理，若情况仍未改善应考虑植入支架扩张真腔。

假性动脉瘤

若无明显肢体肿胀及疼痛，可延长穿刺点压迫时间至12 h。

而在术后2 d内发现的性动脉瘤，若患者能忍受肿胀或疼痛，可在无创超声定位下进行再次局部压迫，可持续压迫48 h。

对于压迫无效的患者，可考虑在超声设备的指引下，给予动脉瘤内局部注人凝血酶冻干粉100～5001U，使瘤体内形成血栓，达到治愈的效果。

对于消瘦、手腕部细小的患者，可行交叉米字型绷带加压包扎，避免压迫纱条的移位，同时尽量避免手腕部位的过早活动。

如以上处理效果皆不佳，则可采用外科手术行动脉修补治疗（开放手术切开瘤体并缝合瘤颈等）。

导管弯折

对于弯折程度较轻的导管，可在术中使用长鞘覆盖弯折处后将导管与长鞘一同回撤。因动脉扭曲导致的导管弯折可通过体外压迫暂时纠正动脉扭曲后尝试回撤，回撤导管时内衬导丝。

皮肤水泡

范围较小的张力性水疱，不需特别处理，使其自行吸收；范围较大的张力性水疱，碘伏消毒后用无菌注射器对局部水疱进行抽吸，注意无菌操作，同时用75％酒精纱布湿敷后涂擦预防感染，同时应用抗生素，防止疮面感染。

档案管理

应建立经桡动脉入路行脑血管介入诊疗档案，并妥善保管治疗方案、测量报告等文件记录。档案和记录保存期限按国家有关规定执行。

参考文献

[1]  刘锐,代成波,韩红星,等.经桡动脉或远端桡动脉入路行脑血管介入操作中国专家共识[J].中国脑血管病杂志,2023,20(01):63-73.

[2]  神经血管介入诊疗技术临床应用管理规范