团体标准《罗汉果糖生产技术规程》

（征求意见稿）编制说明

一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2024年第二十三批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2024〕172号）文件精神，由广西壮族自治区新材料技术工程院提出，由桂林实力科技有限公司、广西壮族自治区新材料技术工程院、桂林莱茵生物科技股份有限公司、桂林三棱生物科技有限公司、广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所、永福县科技情报研究所、永福县罗汉果协会共同起草团体标准《罗汉果糖生产技术规程》（项目编号：2024-0803）已获批立项。主要起草人姓名及分工情况如下：

| 序号 | 姓 名 | 单位 | 职务/职称 | 参与编制标准分工情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 肖文强 | 桂林实力科技有限公司 | 助理工程师 | 统筹指导规范文本及编制说明编写，组织人员进行规范发布后的宣贯培训 |
|  | 崔彦玲 | 桂林实力科技有限公司 | 工程师 | 统筹指导规范文本及编制说明编写，组织人员进行规范发布后的宣贯培训 |
|  | 覃 洁 | 广西新材料技术工程院 | 高级工程师 | 负责起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 李 蓉 | 广西新材料技术工程院 | 工程师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 莫素青 | 广西新材料技术工程院 | 工程师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 文 君 | 桂林实力科技有限公司 | 高级工程师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 石雪婷 | 广西新材料技术工程院 | 工程师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 何超文 | 桂林实力科技有限公司 | 高级工程师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 李明德 | 广西新材料技术工程院 | 工程师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 唐 雯 | 桂林实力科技有限公司 | 中级经济师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 梁钊榕 | 广西新材料技术工程院 | 助理工程师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 高小然 | 广西新材料技术工程院 | 工程师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 林海滨 | 广西新材料技术工程院 | 工程师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 黄 雪 | 广西新材料技术工程院 | 工程师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 罗秀梅 | 广西新材料技术工程院 | 高级工程师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 韦忠训 | 永福县农业农村局 | 农艺师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 莫培浩 | 永福县农产品质量安全检验检测站 | 农艺师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 汪 玮 | 永福县永安中学 | 中二级教师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 陈美琴 | 永福县科技情报研究所 | 工程师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 廖兴雪 | 永福县科技情报研究所 | 中级兽医师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 蒋水元 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 高级研究员 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 向巧彦 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 中级助理研究员 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 王德敏 | 桂林市植物保护站 | 农艺师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 董小英 | 柳州市柳北区石碑坪镇农业农村综合服务中心 | 中级农业经济师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 王文艳 | 桂林实力科技有限公司 | 高级工程师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |

# 二、制定标准的必要性和意义

# 1.项目实施的意义

# 罗汉果仅在中国有分布，其中以广西分布最多、最广，以桂林的临桂、永福、兴安、资源、龙胜、灵川栽培面积最大，也是中国最大的罗汉果生产基地。永福罗汉果，发源于桂林市永福县龙江乡，享有“东方神果”之美誉，是中国国家地理标志产品。1995年，永福被农业部命名为“中国罗汉果之乡”。全县罗汉果种植面积达到7万多亩，与富硒砂糖桔、富硒香米一道成为助力该县群众脱贫致富、打造永福现代特色农业的重要产业。

# 3.项目实施的紧迫性

# 2014年，永福县罗汉果种植面积为3万多亩，产果近2亿个。2015年，永福罗汉果种植面积为5万余亩，新增2万亩，产果超3亿个，占全国总产量的70%。 2017年，永福罗汉果种植面积达7万亩，年产量达10亿个，占到整个桂林市年产量的50%。因此，开发罗汉果深加工（如罗汉果糖）以解决滞销难题势在必行。

# 2.项目实施的必要性

# 罗汉果糖是唯一以罗汉果为原料的天然健康性新型甜味品， 甜度是蔗糖的3~5倍，这种甜味剂具有无能量，甜度高，甜味纯正，高度安全等特点。是最优秀的天然健康性甜味剂之一。罗汉果糖甜度高且持续时间长，无褐变，无发酵性，极利于保持饮料、食品的本色。比蔗糖制品可延长保质期。可直接代替蔗糖加工食品、饮料等，符合食品、饮料逐渐向低糖化发展的要求。

# 因此，依据罗汉果糖的特点，将罗汉果糖的生产技术做出规范的要求，推动实现罗汉果糖提质增效，降低成本、提高生产效益，促进罗汉果产业升级。从生产要求、产品控制进行规范化的生产技术，也是一种能够有效预防和改善食品质量安全问题的管理工具。

# 因此，本标准针对罗汉果糖的具体生产特点，从可操作性角度出发，建立罗汉果糖生产技术规程，坚持产管结合、源头控制，完善罗汉果糖原料采购、生产加工、贮运销售等各环节无缝对接的质量安全生产管理，实现食品链全程信息的透明化，不仅对帮助罗汉果糖生产企业和监管部门进行产品质量分析，提高产品透明度，提高消费者购买信心，还对罗汉果糖产业质量稳定，保持独特风味和健康、可持续发展意义重大，更好地满足食品产业高质量发展需要和人民群众对美好生活的向往。

# 三、主要起草过程

（一）成立标准编制组

团体标准《罗汉果糖生产技术规程》项目任务下达后，桂林实力科技有限公司牵头成立了标准编制组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。

（二）收集整理文献资料

标准编制组收集了国内有关罗汉果的相关技术文献资料。主要有：

B45/T 2800-2023  无籽罗汉果生产技术规程

DB45/T 2733-2023  罗汉果渣发酵饲料生产技术规程

DB45/T 2690-2023  罗汉果醋饮料生产技术规程

DB45/T 2689-2023  罗汉果粉生产技术规程

DB45/T 2688-2023  罗汉果蜜生产技术规程

NY/T 694-2022  罗汉果

DB45/T 1966-2019  罗汉果空气能加工烘烤技术规程

DB45/T 191-2019  地理标志产品 永福罗汉果

GB/T 35476-2017  罗汉果质量等级

DB45/T 1336-2016  罗汉果甜苷工艺技术规程

DB45/T 1335-2016  罗汉果浓缩膏工艺技术规程

QB/T 4810-2015  香料 罗汉果浸膏

DB45/T 407-2007  绿色食品 罗汉果生产技术规程

GB/T 20357-2006  地理标志产品 永福罗汉果

DB45/T 191-2019  地理标志产品 永福罗汉果

T/CCCMHPIE 1.14—2016《植物提取物 罗汉果提取物（25% 罗汉果皂苷V）》中国医药保健品进出口商会

T/CCCMHPIE 1.15—2016《植物提取物 罗汉果提取物（50% 罗汉果皂苷V）》中国医药保健品进出口商会

T/ZWTQ 001—2019《罗汉果甜苷绿色生产工艺技术方法》桂林市植物提取协会

T/CCCMHPIE 1.34—2018《植物提取物 罗汉果提取物(60%罗汉果苷V)》中国医药保健品进出口商会

T/CACM 1020.110—2019《道地药材 第110部分：罗汉果》中华中医药学会

T/CFCA 0019—2020《罗汉果糖》中国副食流通协会

已立项，正在修订的相关标准有：

团体标准《高含量罗汉果甜苷生产规程与检测技术》

团体标准《罗汉果浓缩果汁生产规程》

广西地方标准《罗汉果原料供应链信息系统建设规范》

广西地方标准《罗汉果茎叶提取物饲用技术规范》

广西地方标准《罗汉果提取渣饲用技术规程》

广西地方标准《罗汉果采收与贮运技术规程》

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为罗汉果糖的基本要求、培养目标、培养体系、培养主体、培养管理、评价与改进。

（四）调研，形成草案、征求意见稿、送审稿

2024年7月～8月，标准编制组进行了标准编制准备工作，查阅了大量的国内有关罗汉果糖的文献资料，并到具体生产企业进行实地调研，掌握了实际专业建设及人才培养情况，对罗汉果糖的基本要求、培养目标、培养体系、培养主体、培养管理、评价与改进的要求进行了细致的了解。

2024年8月，在实地调研基础上，总结成熟的技术经验，通过组织标准研讨会，修改完善形成了团体标准《罗汉果糖生产技术规程》草案。

2024年9月，标准编制组再次深入研究有关罗汉果糖的文献资料，结合生产企业的调研实际情况，再次组织生产企业、广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所、永福县科技情报研究所、永福县罗汉果协会开展了标准研讨会。通过收集反馈的大量意见，标准编制组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论，最终形成了团体标准《罗汉果糖生产技术规程》（征求意见稿）及其编制说明。

2024年9月～10月，标准编制工作组向广西标准化协会申请挂网征求意见，并同步向多家单位和专家征求意见。

# 四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

## （一）编制原则

1.实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析当前现状，调研罗汉果糖的实际情况，在现有国家、行业标准等关于罗汉果深加工的基础上，结合多年经验总结起草。符合当前罗汉果深加工的方向与需求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

2.协调性原则

本文件编写过程中注意了与罗汉果糖相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3.规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4.前瞻性原则

本文件在兼顾当前罗汉果糖生产企业现实情况的同时，还考虑到了罗汉果糖快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对罗汉果糖的指导。

## （二）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1—2020的要求。

经查阅，国内还没有与罗汉果糖有关的标准，广西未制定有《罗汉果糖生产技术规程》标准。

# 五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

团体标准《罗汉果糖生产技术规程》主要内容包括罗汉果糖生产操作规范的术语和定义、选址及厂区环境、厂房和车间、生产工艺流程、生产设施与设备、卫生管理、食品原料、食品添加剂和食品相关产品、加工要求、包装、标签、检验、产品的贮存和运输、产品召回管理、培训、管理制度和人员、记录和文件管理。

桂林实力科技有限公司是一家专业从事低GI（低血糖指数）罗汉果功能营养健康 品研发、生产、销售和具有自主进出口经营权的国家高新技术企业、广西新兴大健康产业企业、桂林市农业产业化重点龙头企业。注册资本1398.76万元。现有职工 37 人，其中大专以上职员 14 人，高级职称 4 人，中级技术人员 3 人，其中从事研发工作技术人员 14 人。公司与桂林莱茵生物科技股份有限公司、桂林三棱生物科技有限公司、广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所、永福县科技情报研究所、永福县罗汉果协会等交流密切，专注于桂林特色罗汉果的研究开发应用，拥有广西政府唯一批准的广西罗汉果功能健康品工程技术研究中心，全国首创罗汉果低血糖指数（LGI）功能性营养健康品（饮料、食品等），通过自主研发、技术创新，先后完科研成果30多项，获得省级以上科技进步奖和国家发明专利16项，形成罗汉果精加工全产业链，是罗汉果功能健康品的产学研一体化企业。

广西壮族自治区新材料技术工程院是一家长期从事包含食品安全及轻工产品检验的区级（自治区）事业单位，隶属广西工业和信息化厅，现有正高级工程师2人，高级工程师51人，占总人数的52％。工程院现有五个实验场所，主要仪器设备1000多台（套）。工程院对地方标准（包含食品安全地方标准）、团体标准、企业标准制的（修）订有较为丰富的经验，多年来一直承担广西重要食品安全地方标准（如：广西食品安全地方标准《风味黄瓜皮》、《柳州螺蛳粉》、《黄皮酱》、《罗汉果糖》、《金花茶花》等）和广西地方标准（《食品生产企业风险分级分类管理通则》、《白酒小作坊生产规范》、《预包装柳州螺蛳粉生产操作规范》、《柳州螺蛳粉用螺蛳肉汤料包生产操作规范》等）的编制工作20多个，为本标准的制定奠定了基础。

罗汉果糖的主要生产商主要集中在桂林地区，加工工艺大多类同，原料以永福罗汉果最为代表，其中，以桂林实力科技有限公司、桂林莱茵生物科技股份有限公司、桂林三棱生物科技有限公司等生产企业与永福罗汉果协会合作，共同推广地理标志产品——永福罗汉果的原料深加工，通过严格的原料筛选标准，确保使用的罗汉果品质上乘；采用先进的提取工艺和纯化技术确保提取出的罗汉果提取物的提取率和纯度；通过自动化生产线和智能化管理系统提高生产效率和产品质量；通过持续研发投入，不断提升产品的品质和性能。这些企业在罗汉果糖的生产和加工方面具有丰富的经验和先进的技术，占据了较大的市场份额。

因此，由广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所、永福县科技情报研究所、永福县罗汉果协会等单位提供的数据收集，并根据实地调研桂林实力科技有限公司、桂林莱茵生物科技股份有限公司、桂林三棱生物科技有限公司等生产企业的生产情况，确认了罗汉果糖的生产关键技术，标准主要内容及依据来源说明如下：

（一）术语和定义

根据实地调研桂林实力科技有限公司、桂林莱茵生物科技股份有限公司、桂林三棱生物科技有限公司等生产企业的罗汉果糖生产情况，将罗汉果糖定义归纳总结，共同确认为：罗汉果糖是以罗汉果鲜果或干果中提取出来的非糖甜味成分为原料，以赤藓糖醇为载体，添加或不添加食品辅料、其他食品添加剂，经混合、制粒或整粒、干燥、过筛、包装等工艺生产而成的甜味品。

（二）加工工艺

由广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所、永福县科技情报研究所、永福县罗汉果协会等单位收集的生产加工工艺，并结合调研情况，确认了罗汉果糖的生产工艺，将罗汉果糖生产归纳总结分为两个步骤：1、罗汉果提取液加工；2、罗汉果糖成型，故归纳总结确定了罗汉果提取液工艺流程图和罗汉果糖成型工艺流程图。

罗汉果提取液加工工艺流程：

罗汉果验收→预处理→热水提取→沉降过滤→分离纯化→浓缩→罗汉果提取液

罗汉果糖成型加工工艺流程：

罗汉果提取液→配料称量→混合搅拌→制粒或整粒→干燥杀菌→过筛→包装→成品

（三）操作指示

1、根据实地调研生产企业的罗汉果糖的原料使用情况，将原辅料归纳总结为：主料——罗汉果鲜果、罗汉果干果；辅料赤藓糖醇、其他辅料、加工用水等，并要求满足相关产品标准或安全标准的要求。

2、生产设备

根据实地调研生产企业的生产情况，将生产设备设施归纳总结，共同确认了主要的设备设施有：清洗设备、分选设备、破碎设备、提取设备、离心设备、浓缩设备、杀菌设备、喷雾干燥设备、包装设备等。

3、罗汉果提取液的加工

3.1　罗汉果验收

依据调研结果（见附表1），生产企业对罗汉果原料的使用，有使用罗汉果鲜果和罗汉果干果两种，因此对罗汉果鲜果和罗汉果干果按各自原料的特点分别进行验收及挑拣分类。

3.2　预处理

依据调研结果（见附表1），罗汉果原料经过破碎预处理后更有利于有效成分的提取，破碎颗粒物过大，则会影响提取的效果，破碎颗粒物过小，则会导致罗汉果籽破碎产生油性物质影响提取的口感，经调研，一般要求小于30mm，根据罗汉果核大小约为2～10 mm为佳，因此，将该工序确定为：“流水冲洗，以除去罗汉果表皮粘附的尘埃、泥沙等杂物，采用机械破碎罗汉果颗粒状后置入提取罐。注：罗汉果细度应≤30 mm,以2～10 mm为宜。”

3.3　热水提取

依据调研结果（见附表1），罗汉果糖生产企业大多采用热水方式提取为主，根据使用的提取设备加水3到10倍不等，考虑到提取次数太多则能耗过大，一般以1-3次为佳，每次保持沸腾55 min～60min。因此，将该工序确定为：“每锅投料按料液比加入3～10倍的水进行投料，加水后进行煎煮，以1～3次为宜，必要时可适当增加，每次保持沸腾约60 min。”

3.4　沉降过滤

依据调研结果（见附表1），为了去除滤渣，一般采用80-100目筛网过滤。因此，将该工序确定为：“放出提取液，静置沉降后经80～100目筛网过滤，去除滤渣。”

3.5　分离纯化

依据调研结果（见附表1），罗汉果糖生产企业大多采离子交换树脂柱进行分离纯化处理。因此，将该工序确定为：“滤液经离子交换树脂柱进行分离纯化处理，去除杂质，得到洗脱液。”

3.6　浓缩

依据调研结果（见附表1），从节能减排角度出发，罗汉果糖生产企业基本采用真空浓缩罐将洗脱液进行浓缩，浓缩温度不宜过高，否则容易在浓缩过程中出现跑料，漏料的情况，经实验数据确认控制浓缩温度在70 ℃～85℃之间，洗脱液均浓缩至16°Bé～18°Bé之间，波美度在60 ℃到68℃之间测量。固形物过高会不利于后续的喷粉干燥，含量为45％～50％较为合适。因此，将该工序确定为：“使用真空浓缩罐将洗脱液进行浓缩，控制浓缩温度在70 ℃～85 ℃，洗脱液浓缩至16°Bé～18°Bé之间。固形物含量为45％～55％。注：波美度在60 ℃～68 ℃以上测量。”

4、罗汉果糖的成型加工

4.1　配料称量

依据调研结果（见附表1），罗汉果糖生产企业大多使用罗汉果提取物、赤藓糖醇作为主要原料生产，同时根据市场需求可选择性适当增加使用甜菊糖苷、二氧化硅等用于调整口味，因此，将该工序确定为：“按产品的工艺配方进行称量罗汉果提取物、赤藓糖醇，可根据市场需求经论证后增加食品辅料、其他食品添加剂、其他食品相关产品的使用。选择适合精度的计量器具，一人称量一人核准。”

4.2　混合搅拌

依据调研结果（见附表1），罗汉果糖生产企业需要将配料混合均匀。因此，将该工序确定为：“将配料置入混合机槽内，混合均匀。”

4.3　制粒或整粒

依据调研结果（见附表1），罗汉果糖生产企业可根据市场需求调整产品的形状、颜色和形态。因此，将该工序确定为：“根据产品的形状赋形，使得物料呈均匀的颜色和形态。”

4.4　干燥杀菌

依据调研结果（见附表1），罗汉果糖生产企业需要将搅拌后的物料推入高效沸腾干燥机中进行干燥杀菌，设置80 ℃～85 ℃或75 ℃～80 ℃不等，持续保温30～60 min，因此，将该工序确定为：“将搅拌后的物料推入高效沸腾干燥机中进行干燥杀菌，设置80 ℃～85 ℃，持续保温30～60 min，期间按要求取样监控物料干燥程度，并翻搅及拍散物料，使得受热均匀，物料干燥完全，物料经过干燥和灭菌后，水分含量应≤7.0%。”

4.5　过筛

依据调研结果（见附表1），罗汉果糖生产企业均有过筛工序。待产品冷却至室温后应，选择合适规格的筛网（筛网目数20目）进行过筛，过筛前后需检查筛网的完好性。因此，将该工序确定为：“待产品冷却至室温后应，选择合适规格的筛网（筛网目数20目）进行过筛，过筛前后需检查筛网的完好性。”

4.6　包装

4.6.1　内包装

依据调研结果（见附表1），罗汉果糖生产企业均采用自动定量包装机对产品进行内包装，操作前确保设备的清洁和再次消毒。包装过程中需随时随机取样检验包装物的净含量是否在允许偏差范围内，并每小时进行记录一次。内包装材料应无毒、无害、无异味，符合国家食品安全要求。因此，将该工序确定为：“采用自动定量包装机对产品进行内包装，操作前确保设备的清洁和再次消毒。包装过程中需随时随机取样检验包装物的净含量是否在允许偏差范围内，并每小时进行记录一次。内包装材料应无毒、无害、无异味，符合国家食品安全要求。”

4.6.2　外包装

依据调研结果（见附表1），罗汉果糖生产企业均对产品的外包装要求有共同之处，因此，将该工序确定为：“按照产品的包装规格进行外包装，确保生产日期、检验合格证等齐备。”

（四）成品感官要求

罗汉果糖根据产品的形状赋形，加入一定辅料使得物料呈均匀的颜色和形态。

（五）运输和贮存

本条根据GB 14881-2013 《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》第10章，考虑到罗汉果糖产品的生产及使用与固体饮料较为接近，因此也参照GB 12695-2016《食品安全国家标准 饮料生产卫生规范》第10章关于固体饮料的规定，结合罗汉果糖生产企业实际生产的情况，确认了本条文。

（六）档案管理

本条根据GB 14881-2013 《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》第14章，由于生产技术规程则更专注于过程的详细步骤和执行程序的标准化，因此结合罗汉果糖生产企业实际生产的情况，确认了本条文。‌

六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

七、其他应当说明的事项

无。

八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《罗汉果糖生产技术规程》

标准编制组

2024年9月10日

附表1

罗汉果糖生产加工关键参数调研情况

| 企业名称及关键生产参数 | 桂林实力科技有限公司 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 桂林三棱生物科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 罗汉果使用情况 | 鲜果 干果 | 鲜果 干果 | 鲜果 干果 |
| 罗汉果粉碎颗粒（mm） | 2～10，小于30mm | 2～10，小于30mm | 小于30mm |
| 加热水比例 | 7倍 | 3到6倍 | 5倍 |
| 提取次数（次） | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| 沸腾时间（min） | 55～60 | 60 | 55～60 |
| 沉降过滤 | 100目筛网过滤 | 80-100目筛网过滤 | 100目筛网过滤 |
| 分离纯化方式 | 离子交换树脂柱 | 离子交换树脂柱 | 离子交换树脂柱 |
| 浓缩温度（℃） | 70 ～82 | 75 ～80 | 70 ～85 |
| 洗脱液浓度（°Bé）及测定温度 | 16°Bé～18°Bé，65 ℃以上测量 | 16°Bé～18°Bé，60 ℃以上测量 | 16°Bé～18°Bé，60 ℃以上测量 |
| 固形物含量为（%） | 45％～50％ | 50％～55％ | 45％～50％ |
| 配料 | 赤藓糖醇、甜菊糖苷、添加或不添加二氧化硅 | 赤藓糖醇、甜菊糖苷、二氧化硅 | 赤藓糖醇、甜菊糖苷、添加或不添加二氧化硅 |
| 干燥杀菌 | 80 ℃～85 ℃，持续保温30～40 min | 75 ℃～80 ℃，持续保温60 min | 80 ℃～85 ℃，持续保温30 min |
| 干燥和灭菌后水分含量（%） | ≤7.0% | ≤7.0% | ≤7.0% |