| ICS | 67.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 24 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

罗汉果糖生产技术规程

Technical Specification for The Production of Lohangar

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由广西壮族自治区新材料技术工程院提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：桂林实力科技有限公司、广西壮族自治区新材料技术工程院、桂林莱茵生物科技股份有限公司、桂林三棱生物科技有限公司、广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所、永福县科技情报研究所、永福县罗汉果协会。

本文件主要起草人：肖文强、崔彦玲、覃洁、李蓉、莫素青、文君、石雪婷、何超文、李明德、唐雯、梁钊榕、高小然、林海滨、黄雪、罗秀梅、韦忠训、莫培浩、汪玮、陈美琴、廖兴雪、蒋水元、向巧彦、王德敏、董小英、王文艳。

罗汉果糖生产技术规程

范围

本文件界定了罗汉果糖的术语和定义，确立了罗汉果糖加工的程序，规定了主料、辅料、生产设备的选择、提取液加工、成型加工等工艺各阶段的操作指示以及成品感官的要求，描述了加工过程信息的追溯方法。

本文件适用于罗汉果糖的生产，以保障罗汉果糖产品的品质。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB 26404  食品安全国家标准 食品添加剂 赤藓糖醇

GB/T 35476  罗汉果质量等级

NY/T 694  罗汉果

DB45/T 191  地理标志产品 永福罗汉果

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

罗汉果糖  Lohangar

以罗汉果鲜果或干果中提取出来的非糖甜味成分为原料，以赤藓糖醇为载体，添加或不添加食品辅料、其他食品添加剂，经混合、制粒或整粒、 干燥、过筛、 包装等工艺加工制成的甜味品。

加工工艺

工艺流程

罗汉果提取液加工工艺流程见图1。

罗汉果验收

沉降过滤

罗汉果验收

罗汉果验收       预处理            热水提取          沉降过滤           分离纯化         浓缩         罗汉果提取液

罗汉果提取液工艺流程

罗汉果糖成型加工工艺流程见图2。

罗汉果验收

罗汉果验收

罗汉果提取液       配料称量       混合搅拌         制粒或整粒         干燥灭菌        过 筛         包 装           成品

罗汉果糖成型工艺流程

操作指示

主料的选择

选择新鲜，无霉变、腐烂、病虫害，符合GB 2762、GB 2763的罗汉果鲜果。

选择符合GB/T 35476 、NY/T 694或DB45/T 191的罗汉果干果。

辅料的选择

选择符合GB 26404的赤藓糖醇。

选择符合相关食品安全标准的其他辅料。

选择符合GB 5749的生活饮用水。

生产设备的选择

生产设备包括但不限于：清洗设备、分选设备、破碎设备、提取设备、离心设备、浓缩设备、杀菌设备、喷雾干燥设备、包装设备等。

罗汉果提取液加工

罗汉果验收

对罗汉果鲜果或罗汉果干果按相关规定进行经挑拣分类。

预处理

流水冲洗，以除去罗汉果表皮粘附的尘埃、泥沙等杂物，采用机械破碎罗汉果颗粒状后置入提取罐。罗汉果细度应≤30 mm，以2 mm～10 mm为宜。

热水提取

每锅投料按料液比加入3～10倍的水进行投料，加水后进行煎煮，以1～3次为宜，必要时可适当增加，每次保持沸腾约60 min。

沉降过滤

放出提取液，静置沉降后经80～100 μm筛网过滤，去除滤渣。

分离纯化

滤液经离子交换树脂柱进行分离纯化处理，去除杂质，得到洗脱液。

浓缩

使用真空浓缩罐将洗脱液进行浓缩，控制浓缩温度在70 ℃～85 ℃，洗脱液浓缩至16°Bé～18°Bé之间。固形物含量以45％～55％为宜。

注：波美度在60 ℃～68 ℃之间测量。

罗汉果糖成型加工

配料称量

按产品的工艺配方称量罗汉果提取物、赤藓糖醇，可根据市场需求经论证后增加食品辅料、其他食品添加剂、其他食品相关产品的使用。

选择适合精度的计量器具，一人称量一人核准。

混合搅拌

将配料置入混合机槽内，混合均匀。

制粒或整粒

根据产品的形状赋形，使物料呈均匀的颜色和形态。

干燥杀菌

将搅拌后的物料推入高效沸腾干燥机中进行干燥灭菌，设置80 ℃～85 ℃，持续保温30 min～60 min，期间按要求取样监控物料干燥程度，并翻搅及拍散物料，使得受热均匀，物料干燥完全，物料经过干燥和灭菌后，水分含量应≤7.0%。

过筛

待产品冷却至室温后应，选择合适规格的筛网（筛网目数20目）进行过筛，过筛前后需检查筛网的完好性。

包装

内包装

采用自动定量包装机对产品进行内包装，操作前确保设备的清洁和再次消毒。包装过程中需随时随机取样检验包装物的净含量是否在允许偏差范围内，并每小时进行记录一次。

内包装材料应无毒、无害、无异味，符合国家食品安全要求。

外包装

按照产品的包装规格进行外包装，确保生产日期、检验合格证等齐备。包装、标签应符合GB 7718、GB 28050的规定。

成品感官要求

罗汉果糖根据产品的形状赋形，加入一定辅料使得物料呈均匀的颜色和形态。

贮存和运输

贮存

原料、辅料、半成品、成品应分开放置，应贮存在清洁、卫生、阴凉、干燥、通风、无异味的库房内，不应与有毒、有害、有异味、易污染物品混贮、混放。

仓库中的产品在贮存期间应定期检查，保证其安全和质量。必要时应有温度记录和(或)湿度记录,如有异常应及时处理。

运输

运输工具应清洁卫生、无异味、无污染。

运输过程中应防挤压、防雨、防潮、防晒，装卸时应轻搬、轻放。运输时不应与有毒、有异味、有腐蚀性、易污染的货物混装混运。

档案管理

应建立生产过程记录，对生产过程中采购、加工、贮存等环节详细记录。记录内容应完整、真实，确保从原料采购到产品贮存的所有环节都可进行有效追溯。

应如实记录食品的加工过程（包括工艺参数、环境监测等）、产品贮存情况及产品的检验批号、检验日期、检验人员、检验方法、检验结果等内容。

鼓励采用先进技术手段（如电子计算机信息系统），进行生产记录和管理。