| ICS | 01.040.65 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 60/79 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

睡莲干花制品加工技术规程

Technical code of practice for processing of waterlily dried flower

（本草案完成时间：2024年9月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西花卉协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区亚热带作物研究所、广西平果华莲科技研究所、柳州市时鲜种养专业合作社、柳州市洪伦种养专业合作社。

本文件主要起草人：毛立彦、龙凌云、农晓慧、覃向鲜、覃庆豪、丁丽琼、黄秋伟、於艳萍、韦勇杰、黄国振、陆祖正、黄歆怡、谢振兴、覃茜、罗清、谭奕为、唐毓玮、宾振钧、苏文潘

睡莲干花制品加工技术规程

范围

本文件确立了睡莲（Nymphaea L.）干花制品加工技术的程序，规定了睡莲干花加工的选择设备及原料用水选择、工艺流程、加工工艺、质量管理与包装、贮藏运输等环节的操作指示，描述了加工过程信息的追溯方法。

本文件适用于热风干燥的睡莲干花生产。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 9106 包装容器 两片罐 所有部分

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 28118 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

GB/T 30375  茶叶贮存

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

## 热带睡莲  tropical waterlily

叶片锯齿状，花朵挺出水面，具菠萝形块茎的睡莲。

选址设备及原料用水选择

## 4.1 选址及设计

符合GB 14881的选址和设计规定。设置与生产能力相适应的原料存放区、加工区、包装区和成品储藏区。

## 4.2 生产设备

所有与热带睡莲干花制品原料接触的设备与工具，表面符合符合GB 14881。

## 4.3 原料与用水

## 4.3.1 原料

选具有明显雌、雄蕊且具大量花粉的香气浓郁的白天开花热带睡莲为原料品种。取发育良好、无病虫害，完整无缺损的花瓣完全打开，雄蕊呈直立状，外圈雄蕊略有散粉，柱头上有明显柱头液的第一天开花的花朵。

## 4.3.2 加工用水

符合GB 5749的要求。

工艺流程

睡莲干花制品加工技术工艺流程如图1。

图1 睡莲干花制品加工工艺流程图

加工工艺

6.1 原料筛选

取回的鲜花根据品种特性按照花朵直径、完整度人工筛选分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级，分级标准参照附录A，去除残花、异物。

6.2 清洗

流动水将筛选后的花朵连带花梗进行仔细清洗，去除杂质。

6.3 培养

清洗后的花朵放入20 cm清水桶中常温静置至第二天花朵再次打开进行后续操作。

6.4 切割

用刀在花梗顶端往子房方向的子房约1/4处进行横向切割，切割以去掉萼片且花瓣不掉落为准。

6.5 热风干燥（定型）

6.5.1 一次干燥

将切割好的花朵雄蕊向下反扣于烘烤架上，铺上蒸布，加入切割的残余废料至与烘烤架边缘齐平， 在70 ℃～80 ℃温度下干燥7 h～8 h至水分含量低于10%。

6.5.2 二次干燥

将切割好的花朵雄蕊向下反扣于烘烤架上，在50 ℃～60 ℃温度下干燥10 h～12 h后将其从烘箱取出，去除干燥花朵上的杂质，将花瓣收拢拉直，并将其用5 cm～7 cm的硬质纸片固定，再次放入烘箱内50 ℃～60 ℃温度下干燥10 h～12 h至水分含量低于10%。

6.6 回软

花朵干燥结束后关闭干燥仪器，将花朵取出置于放有干燥剂的塑料袋中10 h～12 h后进行包装。

- 质量管理与包装

7.1 质量管理

干燥后的花朵色泽均匀，花朵完整，整体含水量低于13%，不得使用任何食品添加剂。

7.2 包装

包装间应有恒温设施，温度控制在26 ℃以下，相对湿度控制在70％以下为宜，采用塑料包装袋或塑料透明易拉罐进行包装，包装过程轻拿轻放。包装材料符合GB/T 28118、GB/T 9106的规定。

- 贮藏运输

8.1 贮藏方法及要求

包装后的睡莲干花制品贮藏于清洁、干燥、无异味、避光的仓库中。不与有毒、有害物品混存、混放。堆码距地面及墙体20 cm。贮藏符合GB/T 30375的规定。

8.2 运输

运输工具应清洁、干燥、无异味、无污染。运输是应有防雨、防潮、防曝晒措施。不与有毒、有害、易污染的物品混装、混运。

（资料性）
鲜花分级标准

鲜花分级标准见表A.1

表 A.1 鲜花分级标准

| 分级 | 花朵直径（cm） | 完整度 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | ≥12 | 花瓣无掉落或掉落10%以下，较完整。 |
| Ⅱ | ≥12 | 花瓣掉落10%以上，不完整。 |
|  | 10～12 | 花瓣无掉落或掉落10%以下，较完整。 |
| Ⅲ | 7～9 | 花瓣掉落10%以上，不完整。 |
|  | ＜7 | 花瓣无掉落或掉落10%以下，较完整。 |