团体标准《农村生活污水治理设施运维及低碳评价技术导则》（征求意见稿）编制说明

团体标准《农村生活污水治理设施运维及低碳评价技术导则》

标准编制组

二〇二四年三月

项目名称：农村生活污水治理设施运维及低碳评价技术导则

项目统一编号：2024-0405

本文件起草单位：广西壮族自治区环境保护科学研究院、华鸿水务集团有限公司、广西壮族自治区环境保护产业协会、广西凯泉环保工程有限公司。

本文件主要起草人：韩彪、王启明、覃霞、周钲、李成森、喻泽斌、祁莘月、林金华、农佳莹、林泰成、何少媚、金晓丹、胡远科、何俊贺、覃开民、廉宇萍、黄宇钊、韦波、卢燕南、林荣科、周春华、黄伊伊、梁大成、黄一敏、霍钰。

目  录

一、任务来源	1

二、项目背景及目的意义	1

三、编制过程	4

（一）成立标准编制工作组	4

（二）收集整理文献资料	5

（三）研讨确定标准主体内容	7

（四）调研、形成文本草案、征求意见稿和送审稿	7

四、标准制定原则	8

（一）实用性原则	8

（二）协调性原则	9

（三）规范性原则	9

（四）前瞻性原则	9

五、标准主要章节内容及确定依据	9

（一）编制依据	9

（二）标准主体内容	10

（三）依据来源	11

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系	19

七、重大分歧意见的处理经过和依据	20

八、自我承诺	20

# 一、任务来源

根据《广西标准化协会关于下达2024年第四批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2024〕31号）文件精神，由广西壮族自治区环境保护产业协会提出，广西壮族自治区环境保护科学研究院、华鸿水务集团有限公司、广西壮族自治区环境保护产业协会和广西凯泉环保工程有限公司共同起草团体标准《农村生活污水治理设施运维及低碳评价技术导则》（项目编号：2024-0405）。

# 二、项目背景及目的意义

改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关广大农民根本福祉，其中农村生活污水治理是农村人居环境整治的关键环节，是《国家乡村振兴战略（2018年-2022年）》和《农村人居环境整治三年行动方案》的重点任务。为落实《农村人居环境整治三年行动方案》的要求，推进农村生活污水治理，补齐农村人居环境短板，解决农村突出水生态环境问题，加快建设美丽宜居乡村，中央农村工作领导小组办公室、农业农村部、生态环境部等9部委印发了《关于推进农村生活污水治理的指导意见》，要求有条件的地区推进城镇污水处理设施和服务向城镇近郊的农村延伸，离城镇生活污水管网较远、人口密集且不具备利用条件的，可建设集中处理设施实现达标排放。2021年11月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升行动五年行动方案（2021—2025年）》，提出农村生活污水治理率不断提升，乱倒乱排得到管控的行动目标。

随着《广西农村人居环境整治提升行动实施方案（2022-2025年）》印发实施，明确到2025年，广西农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步，农村人居环境治理水平显著提升，长效管护机制基本建立，工作推进机制基本完善，农民环境保护意识和卫生健康意识明显增强。根据广西壮族自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《广西乡村建设行动实施方案(2022—2025年)》，到2025年，全区农村生活污水治理率力争达到40%。“十四五”以来，广西争取落实中央及自治区农村环境整治资金6.2亿元，其中中央资金2亿元，支持各地开展以农村生活污水治理为主的农村环境综合整治。截至2023年12月底，全区共有3821个行政村完成农村生活污水治理，共建成投运4400余套日处理规模20吨以上集中式农村生活污水处理设施，全区农村生活污水治理率达26.9％，比“十三五”末提高17.7个百分点。

近年来美丽乡村建设进程加快，农村生活污水处理设施管理也进入新发展阶段，广西经过多年的持续推动农村环境综合整治，农村生活污水治理得到有效提升。但是，广西农村人口多，需治理的生活污水基数相对较大，农村经济相对落后，受农村常住人口、习俗影响，农村生活污水水量变化较大，农村生活污水收集率、治理率整体偏低，生活污水治理设施具有建设点多、工艺多样化、规模小、点多面广等特点。运行维护管理是影响治理设施正常稳定运行的关键，广西农村地区技术和管理力量较为薄弱，缺乏农村生活污水处理设施运行管理的专业人员。随着已建设好的农村生活污水处理设施数量逐年增多，暴露出运行维护管理方面的问题越来越多。设施运维管理主体既有第三方平台公司，也有乡镇政府，队伍水平参差不齐，大部分地区存在管理不规范、监管不到位、监管机制不健全、运行模式不合理、运维管理保障不到位、运维主体水平良莠不齐等突出问题，导致设施运维成本居高不下，即使同一工艺类型，在不同地区，每吨水的运维费用也可能相差几倍，且部分设施运行效果较差。运维支出大也进一步导致地方政府部门背负沉重的经济负担。

各地为解决农村生活污水治理设施难长效运行维护的问题，部分省市发布了运行维护管理相关的地方标准，例如陕西、江西、浙江、上海等，对常规的运行维护管理要求、巡查检查、养护维护、监测与检测提出技术要求，未针对已建成运行的治理设施存在的现实问题，在管理、制度及各治理工艺低碳运行效果评价指标等提出技术要求。当前，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。广西农村生活污水治理仍存在着重建设，轻管理的问题，自治区近年来加强对治理设施的运行管理，将各地农村生活污水治理设施运行管理情况列入乡村振兴战略实绩考核，不定期开展农村生活污水治理设施运行管理情况抽查。已建成的农村生活污水治理设施正常运行、低碳低能耗运行成为各地政府的重点工作。目前各省市发布了农村生活污水处理设施水污染物排放标准，广西已发布地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB45/2413-2021，但关于处理设施的运行维护管理及低碳评价的技术指导远不满足管理要求。

尽管目前广西已出台《广西农村生活污水治理技术手册（试行）》（桂环发〔2022〕19号）《广西农村生活污水资源化利用指南（试行）》（桂环发〔2022〕50号）等文件指南，也制定与发布了《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB45/2413-2021，但缺少针对广西生活污水排放特征的长效运行维护管理及评价的相关条款规定，在维护管理、低碳评价、监管方面缺乏可参考的技术规范。因此广西亟需制定相关技术导则，构建农村污水处理低碳低能耗评价指标体系，指导各地生活污水治理设施运维及评价并重，完善农村生活污水治理设施专业化、实用化的运行机制，保障治理设施的低碳运行和实现碳减排目标，最大化发挥农村生活污水治理设施功能，确保农村生活污水处理率与达标率提升，使农村生态环境有明显改善。

综上所述，制定团体标准《农村生活污水治理设施运维及低碳评价技术导则》，进一步规范和加强农村生活污水处理设施运行维护管理工作，建立健全农村生活污水运行维护及低碳低能耗评价技术导则，对于广西农村生活污水治理及长效运行具有重要的指引意义。不仅有助于深入推进我区农村生活污水治理工作，保障农村生活污水治理设施长效运行，还有助于为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、建设新时代中国特色社会主义壮美广西提供有力支撑。

# 三、编制过程

## （一）成立标准编制工作组

团体标准《农村生活污水治理设施运维及低碳评价技术导则》项目任务下达后，随即成立了标准编制工作组，制定标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西壮族自治区环境保护产业协会提出，广西壮族自治区环境保护科学研究院、华鸿水务集团有限公司、广西壮族自治区环境保护产业协会和广西凯泉环保工程有限公司的相关人员共同协作开展。

标准主要起草人：

韩彪、王启明、覃霞、周钲、李成森、喻泽斌、祁莘月、林金华、农佳莹、林泰成、何少媚、金晓丹、胡远科、何俊贺、覃开民、廉宇萍、黄宇钊、韦波、卢燕南、林荣科、周春华、黄伊伊、梁大成、黄一敏、霍钰。

标准编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组和标准实施组。

资料收集组负责国内外有关农村生活污水治理设施运行维护及评价的文献资料查询、收集和整理工作，查阅目前社会和科学界对农村生活污水治理设施运行维护管理及绩效评价的研究情况及进展；到各村屯在运行的农村污水治理设施开展实地考察，调研农村污水治理设施运行维护管理评价的现状及存在问题。

草案编写组负责起草编写标准草案、征求意见稿、编制说明、送审稿等文件工作，包括召开会议征求意见、网上征求意见以及标准的修订和完善。

标准实施组负责在团体标准发布后，开展团体标准宣贯培训、详细解读等工作，对相关工作人员开展农村生活污水治理设施运维及低碳评价培训，让相关工作人员严格按照技术要求操作，并对标准实施情况进行分析总结，不断修正完善团体标准。

## （二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内与农村生活污水治理设施运维及低碳评价的相关标准，具体列出如下：

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 30948 泵站技术管理规程

GB/T 40201 农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求

GBZ/T 205 密闭空间作业职业危害防护规范

CJJ 181 城镇排水管道检测与评估技术规程

CJJ 6 城镇排水管道维护安全技术规程

CJJ 68 城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程

HJ 630 环境监测质量管理技术导则

HJ/T 373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）

T/CAEPI 51 农村生活污水处理设施运行维护技术指南

DB61/T 1714 农村生活污水处理设施运行与维护技术规程

DB12/T 1228 农村生活污水设施运行检查技术规范

DB34/T 4299 农村生活污水集中处理设施运营维护及效能评价标准

DB36/T 1447 农村生活污水治理设施运行维护技术指南（试行）

DBJ/T15-207 广东省农村生活污水处理设施运营维护与评价标准

DB3304/T 069 农村生活污水处理设施运维技术规范

DB3311/T 77 农村生活污水治理设施运行维护技术规范

《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求》GB/T 40201-2021，从宏观管理的角度主要规定了评价指标与计算方法、评价方法，适用于农村生活污水处理设施(规模≤500m3/d)运行效果评价；《农村生活污水处理设施运行与维护技术规程》DB61/T 1714-2023适用于陕西省各村镇设计规模不大于500m3/d且位于城镇城区以外的农村生活污水处理设施，规定了污水收集输送设施、污水处理设施、智慧化管理、水质检测、安全及应急管理等方面内容；《农村生活污水集中处理设施运营维护及效能评价标准》DB34/T 4299-2022适用于安徽省处理规模20m3/d（含）以上的农村生活污水集中处理设施，提出了污水收集、处理系统管护范围、管护周期、巡查检查、养护维护、污泥处理处置、监测与检测、运维管理平台以及效能评价标准；《农村生活污水治理设施运行维护技术指南（试行）》DB36/T 1447-2021适用于江西省处理规模小于500m3/d的农村生活污水处理设施运维的总体要求，规定了户内设施、污水收集系统、污水处理设施的运行与维护管理；《广东省农村生活污水处理设施运营维护与评价标准》DBJ/T15-207-2020适用于广东省内行政村、自然村和农户集中居住点且处理规模小于500 m3/d的农村生活污水处理设施运营维护单位的运维工作与评价管理；《农村生活污水处理设施运行维护技术指南》T/CAEPI 51-2022适用于行政村、自然村以及分散农户已建成农村生活污水处理设施（500m3/d以下）的运行维护，规定了户用污水收集系统、公共污水收集系统、污水处理设施、污泥处理处置、监测管理、数据记录及档案管理、运维考核等内容。《农村生活污水处理设施运维技术规范》DB3304/T 069-2021仅适用于浙江省嘉兴市农村生活污水处理设施的运行和维护，规定了农村生活污水处理设施运维的基本规定、处理设施运维、应急处理、水质检测和运维信息系统的要求。《农村生活污水治理设施运行维护技术规范》DB3311/T 77-2018仅适用于浙江省丽水市农村生活污水治理设施的运行与维护管理，规定了农村生活污水治理设施运行维护的术语和定义、一般规定，终端运行管理，管网运行管理、故障处理。而本团体标准是根据广西农村生活污水水质水量特征，针对已建成运行的治理设施存在的现实问题，在管理、制度及各治理工艺低碳运行效果评价指标等提出技术要求，适用于处理规模大于20 m3/d，小于等于400 m3/d的村屯生活污水治理设施，同时创新性对运行维护主体运维管理单位提出准入条件及制度建设等实用性要求，为保障我区农村污水治理设施运行质量、提高设备使用效率、切实改善农村人居环境具有重要指导意义。

## （三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组对收集的资料整理研究后，召开了标准编制工作会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义、运行维护单位管理要求、收集系统运维、处理系统运维、运维评价。

## （四）调研、形成文本草案、征求意见稿

2023年9月~2024年2月，标准起草工作小组进行了广泛调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对农村生活污水治理设施运行维护相关体系规范进行系统总结，并通过收集各地市、各村屯的相关治理设施运维参数进行分析验证。经标准编制组反复讨论研究，确立了标准基本构架，完成主要内容商讨研究，并对项目工作进行部署和安排。

2024年3月~2024年6月，根据广西标准化协会《广西标准化协会关于下达2024年第四批团体标准制修订项目计划的通知》，《农村生活污水治理设施运维及低碳评价技术导则》获立项批准。在前期工作的基础之上，整合关于农村生活污水治理设施运行维护管理、技术及评价规范参考资料，开展农村生活污水治理设施现状调研，结合调研验证结果，理清逻辑脉络，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《农村生活污水治理设施运维及低碳评价技术导则》（草案）。

2023年7月~9月，标准编制工作组在南宁市组织内部相关领域专家对团体标准《农村生活污水治理设施运维及低碳评价技术导则》（草案）进行征求意见，并通过经过多次讨论、研究和修订完善，最终形成团体标准《农村生活污水治理设施运维及低碳评价技术导则》（征求意见稿）和编制说明。

# 四、标准制定原则

## （一）实用性原则

本文件是在充分收集现有农村生活污水治理设施的运行与维护管理的相关资料和文献基础上，调研广西农村生活污水治理设施的运行维护管理及评价需求情况，结合近几年管理经验总结，在现有相关农村生活污水治理设施运行维护管理规范的基础上起草而成，符合当前农村生活污水治理设施运行维护管理规范及评价要求，有利于农村生活污水治理设施的长效运行，具有较强的实用性和可操作性。

## （二）协调性原则

本文件编写过程中充分关注了农村生活污水治理设施运行维护管理要求、评价与相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

## （三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准内容，保证标准编写质量。

## （四）前瞻性原则

本文件以当前广西农村生活污水治理设施的运行维护管理为基础，运维评价及绿色低碳相结合，以标准化促进农村生活污水治理设施的长效运行，在标准条款中体现了前瞻性、地域性和先进性，作为对农村生活污水治理设施运行维护管理及低碳评价的规范指导。

# 五、标准主要章节内容及确定依据

## （一）编制依据

### 1.相关法律及政策依据

《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）

《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）

《中华人民共和国水污染防治实施细则》

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国标准化法实施条例》（国务院令第53号）

《环境标准管理办法》

《农业农村标准化管理办法》（2024年7月1日实施）

《中共中央国务院印发乡村振兴战略规划（2018-2022年）》

《农村人居环境整治三年行动方案》（中办发〔2018〕5号）

《广西壮族自治区水污染防治条例》

《广西农村人居环境整治提升行动实施方案（2022-2025年）》

《广西乡村建设行动实施方案（2022-2025年）》

《广西农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》

### 2.主要技术依据

本技术导则编制过程中，编制组对广西区内农村生活污水处理设施运营维护与长效运行情况进行了调查研究，总结了广西现有农村生活污水处理设施运营维护与绩效考核的实践经验，同时，参考了相关国家标准、行业标准以及其他省份的地方标准，对农村生活污水处理设施运营维护与评价作出了规定，主要参考标准如表1所示：

表1 主要参考标准

| 农村生活污水治理设施运行维护类 |  |
| --- | --- |
| DB3311/T 77-2018 | 农村生活污水治理设施运行维护技术规范 |
| DBJ/T15-207-2020 | 广东省农村生活污水处理设施运营维护与评价标准 |
| DB3304/T 069-2021 | 农村生活污水处理设施运维技术规范 |
| DB36/T 1447-2021 | 农村生活污水治理设施运行维护技术指南（试行） |
| DB34/T 4299-2022 | 农村生活污水集中处理设施运营维护及效能评价标准 |
| DB61/T 1714-2023 | 农村生活污水处理设施运行与维护技术规程 |
| T/CAEPI 51-2022 | 农村生活污水处理设施运行维护技术指南 |
| 农村生活污水处理设施运行评价类 |  |
| GB/T 40201-2021 | 农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求 |

## （二）标准主体内容

标准共分为7章，主要内容为：（1）范围；（2）规范性引用文件；（3）术语和定义；（4）运行维护单位管理要求；（5）收集系统运维；（6）处理系统运维；（7）运维评价。

## （三）依据来源

### 1.术语和定义

（1）农村生活污水：农村（包括行政村、自然村和集中居民点）居民日常生活产生的污水，主要包括厕所污水、洗浴污水、厨房污水，不包括农产品加工污水、养殖污水和工业废水。

主要参照《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB45/2413-2021）中“3.1 农村生活污水”的定义“农村（自然村、行政村）居民生活活动所产生的污水。主要包括冲厕、洗涤、洗浴和厨房等排水，不包括农产品加工污水、养殖污水和工业废水。”并结合本标准实际应用范围进行定义。

（2）农村生活污水治理设施：对农村生活污水进行收集和处理且处理规模为20m3/d以上（含）和400m3/d以下的建（构）筑物、设备及附属设施等的总称，包括农村生活污水收集系统和处理系统。

主要参照《农村生活污水集中处理设施运营维护及效能评价标准》（DB34/T 4299-2022）标准文件中“3.2 农村生活污水集中处理设施”的定义“对农村生活污水进行收集和处理且处理规模为 20 m3 /d 以上（含）和 500 m3 /d 以下的管渠、构筑 物及相关设施设备等的总称，包括农村生活污水收集系统和处理系统。以格栅井为界，格栅井之前为农 村生活污水收集系统，格栅井及之后为农村生活污水处理系统。”

截止至2024年6月，广西已建设集中式生活污水处理设施为5020套，平均每套设施建设规模为57.4m³/d，规模分布如图5-1所示，说明广西农村已建设的生活污水处理设施主要是小规模处理，集中在400m³/d以下，以20~50 m³/d的建设规模为主，占全部生活污水处理设施的54.04%，400 m³/d以上的数量最少，仅占全部建设数量的0.17%。

图5-1 广西农村生活污水治理设施规模分布图

（3）接户率：农村生活污水治理设施服务范围内，已接入处理设施的户籍农户数占应接入处理设施的户籍农户数（不含管控治理的户籍农户数）的比例。

主要参照《浙江省农村生活污水治理行政村覆盖率和出水水质达标率计算方法》（浙建村发〔2022〕43号）中接户率计算方法。

（4）设施正常运行率：农村生活污水得到有效处理，且评价周期内达到60%以上水力负荷的运行天数占评价周期日历天数的百分比。

主要参照《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求》（GB/T 40201-2021）标准文件中“5.2.1 设施运行率”及《农村生活污水处理设施运行维护技术指南》（T/CAEPI 51-2022）标准文件中“3.8 农村生活污水处理设施正常运行率”的定义“农村生活污水得到有效处理，且达到 60%以上水力负荷的运行天数占理论运行天数的百分比。”

（5）出水水质达标率：农村生活污水治理设施出水水质达标次数占评价周期内抽检或检测总次数的百分比。

主要参照《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求》（GB/T 40201-2021）标准文件中“5.3 出水水质达标率”的定义。

（6）单位污水处理电耗：指评价周期内污水处理设施处理单位污水所消耗的电量平均值。

主要参照《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求》（GB/T 40201-2021）标准文件中“5.4.1 单位污水处理电耗”的定义。

（7）农村生活污水资源化利用：农村生活污水经适当处理达到相应的水质标准或要求后，作为常规水资源，用于庭院利用、农业利用、村屯绿化、环境卫生等。

主要参照《黑龙江省农村生活污水资源化利用技术规程》（DB23/T 3558-2023）中“3.3农村生活污水资源化利用”的定义“农村生活污水经适当处理后，作为常规水资源，用于庭院利用、农业利用、村屯绿化、环境卫生等。”及广西地标《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB45/2413-2021）中“3.5尾水利用”的定义“生活污水经处理达到相应的水质标准或要求后用于农田施肥或灌溉、渔业用水等行为。”

（8）低碳运行评价：农村生活污水治理设施运行过程中，在达到排放或资源化利用的前提下，对农村生活污水治理设施设备低碳改造、优化运行、监测与核算等低碳行为进行评价，通过优化运行或技术改造以达成降低碳排放的效果。

主要参照《污水处理厂低碳运行评价技术规范》（T/CAEPI 49－2022）标准文件中“3.2 低碳运行”的定义“污水处理厂运行过程中，在达到规定排放或回用标准的前提下，通过精细化管理、优化运行或技术改造降低嵌排放的活动。”

### 2.运行维护单位管理要求

对农村生活污水治理设施运行维护单位的基本规定、制度建设、人员管理、水质检测、档案管理和安全应急管理进行了规定。

（1）基本规定

为了确保农村生活污水处理设施的运行和维护工作能够持续稳定进行，规定了运行维护单位的开展工作的基本条件、工作内容，并明确职责。运行维护单位应具备专业能力，要求有专业运维人员、固定办公场所及运维相关的设备仪器等，能够独立完成污水处理设施的运行、监控和维护工作；同时加强对工作人员的安全教育和培训，通过建立健全管理体系，规范操作，防止事故发生。

（2）制度建设

规定运行维护单位的管理制度内容包括安全管理制度、人员管理制度、现场管理制度、设备设施操作管理制度、设备设施巡检和养护制度、水质检测管理制度、档案资料管理制度、应急预案。

（3）人员管理

运维人员的工作内容繁多，专业的运维人员应该经过培训后上岗，对运行维护单位的人员管理、培训及考核内容做出规定。污水处理设施运维专业性较强，相关人员应接受系统化的专业培训，掌握法律法规、政策文件及专业技术基础知识，接受包含岗位培训、设备技术知识专题培训、特殊工种专题培训等。运维人员宜本地化，利于对当地风俗习惯的熟悉掌握，利于运维工作长期有效开展。

（4）水质监测

为强化农村生活污水治理设施的监管工作，厘清农村生活污水治理设施的运维状况，应对农村生活污水治理设施开展水质监测工作。规定了水质监测的项目、检测方法、频次及出水水质等相关要求。农村生活污水治理设施水质检测项目、采样位置、检测频次及检测方法应符合DB45/2413中水污染物监测的相关要求。

（5）档案管理

对运行维护单位档案管理的管理原则、管理内容、台账管理、记录的要求进行了规定；明确了运维单位应保存的资料包括农村污水治理设施相关的设计方案及竣工图纸、验收材料、运维合同、运维管理制度、运维记录、财务档案、技术人员和档案管理人员档案、重大故障报告及处理结果、污水治理设施运行数据及评价材料等资料。

（6）安全和应急管理

建立健全的安全管理体制和应急体系是农村生活污水处理设施正常安全运行的有效保障。为了保证农村生活污水处理设施正常运行，加强对安全管理、突发事件及紧急事件的控制，对日常维护或设备检修、安全用电、有限空间操作、雨季等方面做出相应规定。要求制定排放量增大、水质超标等方面的应急预案，保障治理设施正常运行。

### 3.收集系统运维

农村生活污水治理设施项目运维内容主要包括前端管网村庄污水收集系统和终端处理设施。其中，村庄生活污水收集系统指的是将农户户内收集的污废水，经接户管收集进入污水支、干管，通过重力自排或提升泵站输送至终端处理设施的管道，主要包括接户管、污水支干管、污水沟渠、检查井、截流井、跌水井、提升泵站等设施。本技术导则从巡视检查、运行维护两方面规范收集系统的运维管理工作。

（1）一般规定

明确污水收集系统的运行维护的工作内容及工作范围，提出安全操作要求。

（2）巡视检查

定期的巡查是为了及时发现污水收集系统的中存在的问题，防微杜渐，为后期管渠养护、维修计划和方案提供依据。对污水收集系统常用设施污水管渠、检查井、污水泵巡查的频次、巡查内容、检查要求等方面做出相关规定，规范巡查工作，提高巡查效率，确保污水管渠、检查井、污水泵站的正常使用。因为各地区农村基础设施发展不平衡，巡视检查宜根据收集系统的完好程度和负载力的实际情况对关键设施和易损部件提高频次。

（3）运行维护

明确污水收集系统污水管渠、检查井、提升泵等常用设施的运行维护工作内容，水泵、电气设备、仪表、控制及辅助设备的维护应符合GB/T 30948和CJJ 68的要求。提升泵站主要工艺设备为格栅及水泵，检查、发现并记录格栅及水泵的运行状况应作为提升泵站日常检查工作的重点。

### 4.处理系统运维

污水处理系统是对农村生活污水进行处理的建筑物、构筑物、设备及其他附属设施，包括预处理设施、生物处理设施、生态处理设施等。污水处理系统是农村生活污水治理设施的核心环节，应使其发挥相应的功能和作用，即净化污水、消减污染物。其运行维护包括日常巡视、常规检查、养护维修及日常水质检测等工作。

（1）一般规定

明确污水处理系统的运行维护的工作内容、工作频次、工作范围及标识公示等内容，根据南方地区降雨量多的实际情况提出合理采取抗浮措施。污水处理系统的检查维护宜通过详细考察农村生活污水处理设施质量，处理系统的负载力和性能以及污水的水质波动范围，经济投入和农村生活污水处理站点的地理位置，合理设置检查维护频率。

（2）预处理设施

污水处理系统的预处理设施主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质（SS），包含格栅池、沉砂池、调节池、沉淀池等建构筑物。由于各地区采用的预处理工艺不同，本技术导则针对常用预处理设施巡视检查、运行维护提出共性要求。

（3）生化处理设施

生化处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机性污染物质（以BOD5和CODCr为主）。农村生活污水经生化处理设施后可大幅度去除污水中呈胶体和溶解状态的有机性污染物质，常用的工艺有活性污泥法、生物接触氧化法、厌氧生物膜法、氧化沟、膜生物反应器等。广西各地农村地区自然地理条件、气候、经济发展水平、生活习惯等均不相同，单纯的好氧、厌氧、生态等技术均具有一定的局限性，因此广西农村生活污水处理工艺类型多为各类厌氧和好氧工艺组合，选择优势互补的工艺，可满足农村污水不同的治理需求，提高处理效率，以降低运行成本和减少占地面积。由于各地区采用的处理工艺不同，本技术导则针对常用生化处理设施巡视检查、运行维护提出共性要求。

（4）生态处理设施

生态处理设施是利用自然生态系统的自净能力，如利用土壤-植物-微生物复合系统共同作用的原理，通过过滤、吸收和分解作用净化污水。常用方法有人工湿地、土壤渗滤净化系统和氧化塘等。当前阶段，根据农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模、排放去向和人居环境改善需求，广西已逐步推广采用生态化、资源化、低成本的农村生活污水治理工艺。由于各地区采用的生态处理工艺不同，本技术导则针对常用生态处理设施巡视检查、运行维护提出共性要求。

（5）一体化处理设施

小型一体化设施是近年来新兴的污水处理技术装备。当污水处理的场地受限时，可采用由成熟生化处理技术组合而成的一体化设施。处理工艺主要是厌氧工艺、A/O工艺、多级A/O工艺等单一或者多种组合。此类设备具有装置结构紧凑、占地面积小、抗冲击负荷能力强、出水水质稳定、操作简单等优点，适合用于处理中小水量、水质波动小的生活污水。由于各地区采用的一体化处理设施不同，本技术导则针对常用一体化处理设施巡视检查、运行维护提出共性要求。

### 5.运维评价

广西大部分农村地区人口密度相对较小且村民居住分散，污水收集困难较大，且存在水质水量变化大的特性。近几年，农村生活污水处理设施运行产生了诸多问题，出水水质不达标排入封闭水体导致黑臭、水体富营养化，运维费用高、管理复杂致使设施停运等现状，导致农村地区水环境污染问题引起了广泛的关注。因此，农村生活污水的正常运行、治理效果稳定、高效脱氮除磷已经成为农村污水处理设施的重要目标。通过定期开展运维考核，可确保处理设施有效运行，保障治理设施运维管理工作的正常开展。

- 一般要求

明确考核评价原则，运维考核是评价农村生活污水处理设施是否有效运行的依据，也可作为第三方运维付费结算的依据。根据当前农村生活污水治理设施运维管理的特点，将评价指标分为污水收集系统评价、处理质量及现场管理评价、运维制度评价、低碳运行评价4项。

（2）评价方法

对评价主体、评价人员、评价方法以及评价形式作出的规定。农村污水治理设施数量多，分布广，将考核覆盖到所有设施难以实现，宜采取抽样考核的方式；而以整县域招标农村污水处理项目，涉及的设施点数量众多，可采取10%及以上的抽样比例。

（3）评价指标体系

1）污水收集系统评价

污水收集系统主要评价排水户污水纳管收集情况、管渠及检查井现场管理情况。根据自治区生态环境厅1月例行新闻发布会消息，截至2023年底，全区农村生活污水治理率达26.9%，超额完成国家下达广西25%年度目标任务，但距离《广西乡村建设行动实施方案(2022-2025年)》要求2025年农村污水治理率达40%的目标仍有较大差距。

农村地区房屋基本都属于自建房，在建设用地、地基建设等方面基本未经专业的规划和设计，导致建筑物间的距离不到1m，虽然大部分村屯已开展厕所革命，但是由于没有统筹考虑供排水系统，对管道施工造成了很大的阻碍。污水收集系统不完善，污水收集率较低导致治理效率低。同时，由于污水收集困难、农村人口流动性大、外出务工人员较多，污水处理厂的设计容量远高于居民实际污水排放量。经调研走访区内多处农村生活污水治理设施，普通存在实际进水量低于的设计水量的现实情况，村内常住居民远低于实际户籍人口，节约用水的习惯导致进水量长期低于设计水量30%，部分村屯甚至低于50%或更少，导致治理设施无法正常启动运行或后续运行进水不足，污水处理运行本过高。

农村污水治理率治理率的提升，除了扩大治理村屯的治理范围，还需维护好已建好的治理设施。污水治理设施正常运行需保障水质水量在涉及负荷范围内，进水水量波动不宜大于30%。因此污水收集系统评价重点在于接户率及漏损情况，通过核查排水管网及核算接户率来保障进水量维持相对稳定。

2）处理质量及现场管理评价

处理质量以出水水质、设施运行情况及现场管理情况为主。出水水质要求应达到国家和地方污水排放标准的要求，判断出水水质是否符合地方标准DB45/2413的要求并符合当地主管部门的相关要求。广西已发布强制性广西地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB45/2413-2021，依据农村生活污水处理设施出水排放去向和设计处理规模，将农村生活污水处理设施水污染物排放标准分为一级标准、二级标准和三级标准。运维单位应定期对农村生活污水处理设施出水水质进行监测，保障出水水质稳定达标。出水水质达标率主要衡量设施处理稳定运行的情况。

3）运维制度评价

运维制度是运维管理执行的基础体系保障，通过对制度的评价可从整体上了解运维单位的专业性、系统性，从制度建立健全情况、执行情况和过程记录情况三方面评价。运维记录是评价运营管理制度执行情况的重点，尤其是设备维护记录、水质监测记录、污泥处置记录、物资管理记录是运维管理单位是否达到运维管理目标的关键材料。

4）低碳运行评价评价

农村生活污水处理设施的运行成本费用主要与治理工艺、污水处理规模、出水水质要求、排放去向等因素相关。污水处理运行成本由直接费用、制造费用及间接费用构成，直接费用包括能源费用（电费、水费，其中电费为主要费用，约占总费用的40%~50%）、材料费用（包括絮凝剂费、化验费、低值易耗品等）、直接人工及福利费（所有生产人员的工资及福利费）；制造费用包括维修费、原材料费、备品备件费等；间接费用为管理部门为组织和管理生产而发生的各种费用，包括行政管理、部门各种管理费用、财务费用、设备折旧费及其他间接费用。根据调研所得集中式中各技术工艺所使用电耗设备的情况，将农村生活污水处理设施分为无动力、微动力、有动力三个类别。据统计，全区已建设成的集中式农村生活污水处理设施5052套，其中有动力3763套、微动力132套、无动力1157套。农村集中式生活污水处理设施的三种动力类型中，有动力类占74.5%，无动力设施占比上升，占22.9%。

在以好氧生物反应为主的污水处理工艺中，曝气系统是最重要处理环节之一，其综合表现能力直接影响到污水处理设施出水水质的稳定与处理能耗的高低。在对污水处理厂相关运行成本的核算中，耗电成本往往占据总成本的50%~70%，在工艺系统中鼓风机曝气部分耗电成本占据了总耗电成本的60%~80%。根据当前的区内技术水平和经济条件，农村生活污水治理设施站）参考标准见下表。

表5-1  区内农村生活污水治理设施运行费用参考对比表

| 常用工艺 | 出水标准 | 吨水运行费用（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理规模＜50m³/d | 处理规模50～100m³/d | 处理规模100～400m³/d |
| A/O法 | 一级 | 0.8-1.2 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
|  | 二级 | 0.8-1.0 | 0.7-0.8 | 0.6-0.7 |
| A²/O法 | 一级 | 1.0-1.3 | 0.8-1.0 | 0.7-0.8 |
|  | 二级 | 0.8-1.0 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
| 氧化沟法 | 一级 | 0.8-1.0 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
|  | 二级 | 0.7-0.9 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
| 生物接触氧化法 | 一级 | 0.8-1.0 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
|  | 二级 | 0.8-0.9 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
| SBR法 | 一级 | 0.8-1.0 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
|  | 二级 | 0.7-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.7 |
| MBR法 | 一级 | 1.0-1.3 | 0.8-1.0 | 0.7-0.8 |
| 无动力设施 | 二级 | 0.5-0.9 | 0.4-0.8 | — |

污水的生化处理不仅耗电量较大，同时间接排放温室气体。对污水处理提出低碳运行要求，不仅可以减少污水处理过程中的碳排放量，更重要的是降低污水处理的能耗，从源头上做到低碳节能，以达到保护环境的目的。同时，降低污水处理过程中的能源消耗还有利于降低污水处理的成本，到达为国家和民众节约资金的效果。低碳运行是降低运行费用的重要方式，通过采用节能设备、合理利用水资源、清洁能源等方式来降低处理能耗，优化运行效果。

农村生活污水资源化利用是指污水经无害化处理达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等，对优化供水结构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义。农村生活污水量大面广，治理成效巩固难，需要科学施治、持续发力，当前鼓励各地结合农民生产生活习惯，就近就地实现农村生活污水资源化利用。治理设施处理后水质达到《农田灌溉水质标准》，尾水可用于灌溉周边果园、菜园、农田等区域，或满足《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB45/2413-2021的排放要求后用于农村黑臭水的生态补水，实现资源化利用。

（4）评价等级

一个功能完整的污水处理设施包括污水处理收集系统及处理终端，考核应对单设施点进行全项目考核评价，某区域多设施的平均得分作为该区域评价结果。

出于公平公正，针对不可抗力因素，运营单位拥有说明和申诉的权利，在进水混入非生活污水、进水水量或水质超出设计标准时，运营单位应按照谨慎运营惯例，尽力做到出水达标排放，若采取必要措施后仍无法做到达标排放，可采取书面形式进行情况说明和申诉，经考核主体单位核实可不计入所在行政辖区得分。

根据农村污水处理项目的特点，参考污水运维绩效考核工作，对运维评价评分细则作出的规定，选取具有代表性、能体现低碳要求的特征指标作为每项考核内容的评分项，详见附录A。

# 六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，国内暂未制定有与《农村生活污水治理设施运维及低碳评价技术导则》相关的国家标准、行业标准、广西地方标准和团体标准。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求。

# 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于国家强制性标准、国家推荐性标准和行业标准。

团体标准《农村生活污水治理设施运维及低碳评价技术导则》

标准编制工作组

2024年9月6日