| ICS | 35.040 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. L 71 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

沃柑大数据  全产业链数据采集规范

SSpecification for the whole industry chain data acquisition of orah big data

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  数据记录格式	1

5  采集内容	2

5.1  自动采集	2

5.2  手动采集	4

6  采集方式	5

6.1  传感器采集	5

6.2  遥感技术采集	5

6.3  图像与视频采集	5

6.4  手持设备与手动采集	5

6.5  条码与无线射频识别	5

6.6  电商平台与市场反馈	6

7  采集操作要求	6

7.1  采集设备	6

7.2  采集阶段	6

7.3  传输阶段	6

7.4  处理阶段	6

7.5  存储阶段	7

8  数据安全保护	7

参考文献	8

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区农业科学院提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院、中国农业科学院农业信息研究所、阿里云计算有限公司、数字广西集团有限公司、广西慧云信息技术有限公司、广西起凤橘洲果业有限公司、广西绿园农庄农业科技有限公司、广西金竹坡农业科技发展有限公司、广西南宁市武鸣嘉沃农业专业合作社。

本文件主要起草人：莫小香、柴秀娟、方辉、吴多策、余圣新、韦光亮、曾志康、韦爱云、黄其椿、林永文、李敏、陈满球、韦莹莹、罗增桂、黄启南、申垚阳、汪妮娜、韦炳安、秦媛媛、刘吉敏、梁钰阮晓静、张凝、孙安、钦洁、李代峰。

沃柑大数据  全产业链数据采集规范

范围

本文件界定了沃柑大数据全产业链数据采集涉及的术语和定义，规定了数据格式、采集内容、采集方式、采集操作、数据安全保护的要求。

本文件适用于沃柑大数据的全产业链数据采集。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260  中华人民共和国行政区划代码

GB/T 10113  分类与编码通用术语

YD/T 3865  工业互联网数据安全保护要求

术语和定义

GB/T 10113界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

沃柑大数据  Orah mandarin big data

结合物联网、遥感、地理信息系统、大数据分析、人工智能等信息化技术，围绕沃柑品种选育、适种推荐、果园种植管理、采收仓储、加工运输、包装销售、电商交易、消费洞察、市场监测等全生命周期过程中产生的数据集合，进行采集、加工、整理和分析，形成有序化的海量数据。

全产业链  whole industrial chain

由沃柑生产涵盖的品种选育、适种推荐、果园种植管理、采收仓储、加工运输、包装销售、电商交易、消费洞察、市场监测等环节构成的完整产业链系统。

数据采集  data acquisition

从数据源中得到原始数据，通过标准化处理并转化为满足数据共享与利用需求的过程。

[来源：GB/T 36625.3—2021， 3.2]

采集点  collection point

采集沃柑相关数据的区域或场所。

采集设备  collection equipment

基于物联网技术，对采集点的农作物生长环境、加工运输等过程数据进行采集的传感器、摄像设备等。

控制设备  control equipment

基于物联网技术，对采集点的相关执行设备运行状况数据进行采集，并作出相应操作指令的控制器。

数据记录格式

采集数据记录格式应符合表1的规定。

采集数据记录格式

| 数据采集描述 | 信息格式 |
| --- | --- |
| 采集点信息 | 宜采用“基地信息代码+设备信息代码+采集点位置信息代码”的方式编码 |
| 采集日期 | YYYY.MM.DD |
| 采集时间 | 24 h制，精确到s |
| 采集指标 | 按照表2的规定执行 |
| 采集周期 | 分，时，天，月，季度（可设置） |

采集点信息由3段25位代码组成，分别代表基地信息代码、设备信息和采集点位置信息代码，编码结构见图1，编码信息说明见表2。

编码结构

编码信息说明表

| 序号 | 要素 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基地信息 | 由4位代码组成。第1～3位按照GB/T 2260规定的行政区划字母码，第4位采用P、S、G等字母分别表示品种选育、适种推荐、果园种植管理等沃柑产业链环节的数据类型。 |
| 2 | 设备信息 | 由4位代码组成。第1位为设备类型代码，分别用V（摄像设备）、Q（气象站）、C（控制设备）、S（传感器）等字母表示，第2～4位为设备数字顺序号。 |
| 3 | 采集点位置 | 由17位代码组成，分为经度码和纬度码两部分，并通过“.”连接。经度码和维度码记录格式按照GB/T 40780的规定执行。 |

采集内容

自动采集

自动采集数据项及数据说明见表3。

自动采集数据项及数据说明

| 类别 | 采集数据项 | 采集数据说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 精度 | 计算单位 | 采集频次 |
| 控制设备 | 离线 | Int | 1位 | 无 | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 在线 | Int | 1位 | 无 | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 正常 | Int | 1位 | 无 | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 执行 | Int | 1位 | 无 | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 异常 | Int | 1位 | 无 | 建议10 min /次，可设置 |
| 采集设备 | 降水量 | Float | 1位小数 | mm | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 气温 | Float | 1位小数 | ℃ | 建议10 min /次，可设置 |

表3  自动采集数据项及数据说明（续）

| 类别 | 采集数据项 | 采集数据说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 精度 | 计算单位 | 采集频次 |
| 采集设备 | 日照光度 | Float | 1位小数 | Lux | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 日照时数 | Float | 1位小数 | h | 建议10 min /次，可设置 |
|  | 太阳辐射 | Float | 1位小数 | MJ/m² | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 空气湿度 | Float | 1位小数 | ％ | 建议10 min /次，可设置 |
|  | 空气温度 | Float | 1位小数 | ℃ | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 风速 | Float | 1位小数 | m/s | 建议10 min /次，可设置 |
|  | 风向 | Float | 1位小数 | ° | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 二氧化碳浓度 | Float | 1位小数 | ％ | 建议10 min /次，可设置 |
|  | 气压 | Float | 1位小数 | hPa | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 海拔修正气压 | Float | 1位小数 | hPa | 建议10 min /次，可设置 |
|  | 日积温 | Float | 1位小数 | ℃ | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 年积温 | Float | 1位小数 | ℃ | 建议10 min /次，可设置 |
|  | 土壤含水量 | Float | 1位小数 | ％ | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 土壤温度 | Float | 1位小数 | ℃ | 建议10 min /次，可设置 |
|  | 土壤含氮量 | Float | 1位小数 | ％ | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 土壤含钾量 | Float | 1位小数 | mg/kg | 建议10 min /次，可设置 |
|  | 土壤含磷量 | Float | 1位小数 | mg/kg | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 土壤PH值 | Float | 1位小数 | 无 | 建议10 min /次，可设置 |
|  | 土壤有机质 | Float | 1位小数 | ％ | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 土壤电导率 | Float | 1位小数 | mS/cm | 建议10 min /次，可设置 |
|  | 土壤盐分含量 | Float | 1位小数 | Kg/m³ | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 冠层覆盖率 | Float | 1位小数 | ％ | 建议10 min /次，可设置 |
|  | 冠层厚度 | Float | 1位小数 | cm | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 冠层密度指数 | Float | 1位小数 | 无 | 建议10 min /次，可设置 |
|  | 叶绿素含量 | Float | 1位小数 | mg/g | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 叶面积指数 | Float | 1位小数 | m²/m² | 建议10 min /次，可设置 |
|  | 果实大小 | Float | 1位小数 | cm | 每日采集 |
|  | 甜度监测 | Float | 1位小数 | °Brix | 每日采集 |
|  | 酸度监测 | Float | 1位小数 | PH | 每日采集 |

表3  自动采集数据项及数据说明（续）

| 类别 | 采集数据项 | 采集数据说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据类型 | 精度 | 计算单位 | 采集频次 |
| 采集设备 | 仓储温湿度 | Float | 1位小数 | ℃, ％ | 建议10 min/次，可设置 |
|  | 运输温湿度 | Float | 1位小数 | ℃, ％ | 建议10 min /次，可设置 |
|  | 电商销售数据 | Int | 无 | 无 | 实时采集 |
|  | 客户反馈数据 | Int | 无 | 无 | 实时采集 |
|  | 物流追踪 | 无 | 无 | 无 | 实时采集 |

手动采集

田间管理数据

具体采集内容包括：

- 施肥记录：记录每次施肥的时间、肥料类型、施肥量、施肥方式（如撒施、滴灌、根施等）以及施肥区域的详细信息；

灌溉记录：灌溉的频率、灌溉水量、灌溉时间和方式（如喷灌、滴灌、沟灌等）都会被详细记录下来，以确保水资源使用的合理性；

除草作业：包括除草的时间、方式（机械除草或人工除草）、除草面积（如亩）以及使用的工具或设备类型等；

农具使用和维护：记录农具和机械的使用频率、维护保养时间及费用，确保设备处于最佳状态；

田间巡视：包括定期或不定期的人工巡视，记录作物的整体长势，发现并报告异常情况，如田间水患、设备损坏、植株受损等。

作物状态

具体内容包括：

- 生长阶段：记录作物当前的生长阶段（如发芽期、开花期、结果期等），为制定管理计划提供依据。

病虫害监测：记录病虫害的发生情况，包括病虫害种类、发生的部位和面积、受影响的作物数量，以及采取的防治措施和防治效果。

作物缺陷：人工观察和记录作物出现的生理性问题，如缺肥症状、叶片枯黄、根部腐烂等。

修剪记录：包括修剪的时间、修剪的高度、修剪的频率，以及修剪后的作物状态，以便观察修剪对作物产量和质量的影响。

采收成熟度：记录作物的成熟度状况，评估最佳采收时间，确保作物以最优品质进行采收。

农作物质量

具体内容包括：

- 果实大小：手动测量果实的大小、直径和体积，记录每批次的平均果实大小；

果实颜色：通过目视或色差仪手动测量果实的颜色，记录其亮度、均匀度，以及与标准色差的差异；

果实瑕疵比例：统计不符合外观标准的果实比例，记录果实表面瑕疵的类型（如斑点、裂痕、虫害痕迹等）；

果实质量等级：根据果实的重量、甜度、酸度等指标，手动分级，记录不同等级果实的比例；

采后损耗率：通过手动检查，统计采收、运输及储存过程中损坏或腐败的果实数量。

农药和肥料使用效果

农药施用后作物反应

记录作物对农药的反应情况，包括作物健康变化、病虫害是否得到控制、农药施用的效果评价等。

肥料使用效果

通过人工观察作物的生长情况，评估肥料对作物生长的影响，并记录生长状况的改善或退化情况。

环境因素手动监测

手动采集的环境因素包括：

- 降雨量：在自动设备故障或覆盖范围不足的情况下，手动记录特定区域的降雨量；

水源和灌溉系统检查：人工检查灌溉系统是否正常工作，并记录水源情况，如水质变化或水位下降等，尤其是在灌溉系统出现故障时。

采集方式

传感器采集

传感器采集是通过通过在各个环节部署多种传感器实时监控和自动采集数据，适用于环节监控、作物监控、仓储物流等多个场景。传感器类型包括：

气象传感器：用于收集温度、湿度、风速、降雨量、日照时数等气象数据；

土壤传感器：监测土壤湿度、温度、pH值、营养成分（氮、磷、钾）等；

果实监测传感器：测量果实的甜度、酸度、重量、大小、果皮厚度等质量指标；

仓储传感器：用于采集仓储环境中的温度、湿度和通风情况。

遥感技术采集

遥感技术通过无人机、卫星等设备收集宏观数据，适用于大面积果园和环境监控。主要采集方式包括：

- 无人机遥感：利用无人机搭载的摄像头、红外相机等设备，采集果园的植被覆盖率、土壤湿度、病虫害分布等数据；

卫星遥感：通过卫星影像监测大规模种植区域的环境变化、温度波动、长势评估等。

图像与视频采集

图像与视频采集主要通过摄像设备记录作物生产、包装、物流等环节的实时情况，广泛用于质量检测和异常监控。采集方式包括：

- 果实外观检测设备：自动识别果实表面瑕疵、颜色、形状等外观特征；

包装线监控摄像头：实时监控包装过程中的操作情况，确保每个产品包装符合标准；

物流过程摄像设备：监控运输中的货物状态，记录物流操作过程；

无人机图像采集：通过高分辨率图像监控果园种植情况，分析植被健康、病虫害情况等。

手持设备与手动采集

手动采集设备主要用于需要人工干预的数据收集，宜在传感器或自动设备无法覆盖的细节场景下使用。包括：

- 手持光谱仪：用于人工采集果实的色泽、糖度、酸度等信息；

手持pH计、土壤测试仪：现场测量土壤的酸碱度、养分含量等；

手动量具：测量果实的大小、重量和果皮厚度等；

病虫害调查表：由技术人员填写，记录田间病虫害的发生情况和控制措施。

条码与无线射频识别

条码和无线射频识别（RFID）用于沃柑全生命周期中的追溯管理，如在包装、仓储和运输环节。采集方式包括：

- 产品追溯系统：通过条形码和二维码记录产品的生产、加工、运输信息；

RFID标签：通过RFID扫描设备实时记录产品在仓储和运输中的状态和位置信息。

电商平台与市场反馈

在电商交易和市场监测环节，数据采集主要通过在线平台、社交媒体和消费者反馈机制进行，采集方式包括：

- 电商平台数据采集：通过API接口获取电商平台上的销售量、交易数据、客户评价等信息；

社交媒体分析工具：采集消费者的评论、反馈和满意度评分，分析消费者偏好和市场需求变化；

客户反馈问卷与调查：通过在线或线下问卷形式，采集客户对产品的反馈和改进建议。

采集操作要求

采集设备

所有采集设备的工作从设备初始化和采集设置开始，数据采集设备自动或半自动运行，持续收集相关数据，主要流程如下：

- 初始化设备：在开始采集数据之前，所有设备（传感器、监控设备、遥感设备、手持设备等）需要初始化和校准，确保其正常工作，并根据不同环节设定采集频率、精度等参数；

持续采集：设备按设定频率自动采集数据；

异常警报：如果采集数据出现异常（如温度过高或湿度过低），系统会自动发出警报，提示管理者采取相应措施。该警报功能适用于环境监控、仓储和运输等环节。

采集阶段

要求如下：

- 初始化阶段：设备配置和校准阶段，确保所有设备正常工作，并设置数据采集频率和阈值；

传感器安装于果园、仓储、运输车辆等重要节点，初始采集数据用于校准设备；

持续采集：设备持续采集数据，根据设定的频率（如10 min/次、1 h/次）采集和上传；

果园中的土壤湿度数据每10 min采集一次，果实成熟度检测每天采集一次。

定期采集：在生长季节或物流阶段进行定期采集，如果实成熟度接近时提高采集频率，确保果实在最佳时机采收；

异常采集：在发现异常情况（如病虫害、仓储温湿度波动）时，设备加密采集频率，并实时通知管理者采取应对措施；

手动采集补充：在自动采集无法全面覆盖或需人工干预时，技术人员使用手持设备进行手动补充采集。

病虫害监测、果实表面瑕疵检测等。

传输阶段

要求如下：

- 实时数据传输：采集到的数据通过无线或有线方式传输到云端或本地服务器：

无线传输：传感器通过Wi-Fi、4G/5G网络或LoRa等低功耗广域网（LPWAN）技术，将数据实时发送至云端或本地服务器。适用于果园远程监控、仓储和物流环境监控；

有线传输：在数据量大且传输安全性要求高的场景中（如加工厂、包装线），采用有线传输技术（如以太网）。

传输安全性：在传输过程中，使用加密技术保障数据安全，防止数据在传输过程中被篡改或丢失；

数据同步与延迟处理：实时数据同步确保数据在多设备间保持一致，若遇网络中断或传输延迟，设备将数据暂存并在恢复后进行批量上传。

处理阶段

要求如下：

- 数据清洗：接收到的数据首先经过清洗，去除噪声数据、异常值和无效数据。数据清洗包括：

异常处理：如某个传感器的数据在短时间内大幅波动，则系统会将该数据标记为异常，并通知管理者核查；

数据补全：在传输过程中如果出现数据丢失，系统根据历史数据和其他传感器数据对其进行补全和修正。

数据格式化：将不同来源的数据进行标准化处理，数据可在同一平台上具备一致性和可读性；

将温湿度数据统一格式化为标准单位（℃、％）；。

数据整合：将不同采集设备的环境、作物、仓储、物流数据进行整合，生成综合报告，用于决策支持。例如，结合气象数据和果实监控数据，生成灌溉和施肥建议。

存储阶段

要求如下：

- 数据分类存储：处理后的数据根据分类与编码规范存储在本地数据库或云存储中；

数据安全与备份：系统定期对存储数据进行备份。同时，采用权限管理系统，限制未经授权的访问；

数据应用：存储的数据用于智能化决策支持。例如，结合环境和作物数据优化果园的灌溉和施肥策略；根据物流和仓储数据优化运输和库存管理；市场反馈数据用于调整销售策略。

数据安全保护

按 YD/T 3865 的规定执行。

参考文献

[1]  GB/T 36625.3—2021  智慧城市  数据融合  第3部分：数据采集规范

[2]  NY/T 3987—2021  农业信息资源分类与编码

[3]  DB23/T 3280—2022  农业物联网平台基础数据采集规范

[4]  DB50/T 1205—2022  农业物联网生产环境数据采集规范