| ICS | 07.040 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. A 76 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

自然资源综合监测监管内业技术规范

Specification for the office work of comprehensive monitoring and supervision of natural resources

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

4.1  目标与任务	2

4.2  基本单位	2

4.3  调查监测界线	2

4.4  资源工作分类	2

4.5  调查监测精度	2

4.6  数学基础	3

4.7  计量单位	3

5  技术流程	3

6  数据准备和处理	4

6.1  业务管理专题数据	4

6.2  遥感影像数据	4

7  变化图斑提取与编辑整理	6

7.1  变化图斑提取	6

7.2  变化图斑编辑整理	6

7.3  变化图斑成果提交要求	7

8  变化图斑成果分析分类	7

8.1  变化图斑成果分析	7

8.2  变化图斑成果分类	7

8.3  变化图斑分析分类成果要求	7

9  任务清单编制	8

10  质量检查	8

11  成果及要求	8

11.1  数据库成果	8

11.2  分析报告	8

附录A（规范性）  自然资源综合监测监管工作分类	9

附录B（资料性）  业务管理专题数据	13

附录C（规范性）  卫星遥感影像镶嵌块属性结构表	15

附录D（规范性）  航空遥感影像结合表属性结构表	16

附录E（规范性）  变化图斑提取类型名称及编码表	17

附录F（规范性）  变化图斑属性结构表	18

附录G（规范性）  变化图斑分析分类成果矢量数据属性结构表	20

参考文献	22

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区自然资源调查监测院提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区自然资源调查监测院、广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心、广西壮族自治区自然资源遥感院、广西壮族自治区自然资源信息中心。

本文件主要起草人：王立娜、杨如军、张妍、陈秀贵、叶科峰、张春宗、朱文军、艾凯玲、伍水珍、郭伟立、吴清、曾付春、熊毅飞、史茹倩、陶晓东、海敏、李佳玲、邵光洲、李春朗、黄妤、覃育庆、谭美凤、吴丽燕、戴焕林、吴慧、高红、覃娇莲、覃一梅、陈影

自然资源综合监测监管内业技术规范

范围

本文件界定了自然资源综合监测监管内业的术语和定义、规定了遥感影像数据要求、变化图斑提取与编辑整理要求、变化图斑分析分类及成果要求等。

本文件适用于综合运用卫星遥感、航空遥感和地面监测方式，对各类自然资源地类变化情况开展监测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TD/T 1055—2019   第三次全国国土调查技术规程

DB64T 2000—2024《宁夏自然资源调查监测技术规程》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

自然资源  natural resources

天然存在、有使用价值、可提高人类当前和未来福利的自然环境因素的总和，包括耕地、园地、森林、草地、水、湿地等资源。

自然资源调查  natural resource survey

查明某一地区自然资源的数量、质量、分布和开发条件，提供资源清单、图件和评价报告，为资源的开发和生产布局提供第一手资料的过程。

[来源：DB64T 2000—2024，3.2]

专题监测  thematic monitoring

对地表覆盖和某一区域、某一类型自然资源自身变化及人类活动引起的地类变化进行动态跟踪，掌握地表覆盖及自然资源数量、质量等变化情况的过程。

自然资源综合监测  natural resource comprehensive monitoring

在自然资源调查成果的基础上，结合自然资源业务管理数据，统筹开展各项专题监测的过程。

自然资源监管  natural resource supervise

利用自然资源综合监测成果，支撑自然资源各项日常管理工作的过程。

遥感监测  remote sensing monitoring

应用遥感技术，对特定目标或区域自然资源利用状况及其动态变化信息进行监测的过程。

[来源：DB64T 2000—2024，3.4]

图斑  polygon

单一地类的地块，以及被行政区、城镇村庄等调查界线或土地权属界线分割的单一地类地块。

[来源：TD/T 1055—2019,10.2.1]

变化图斑  change polygon

通过前后期影像对比，或自然资源调查成果数据与影像对比，地类发生变化的图斑。

总体要求

目标与任务

目标

以最新高分辨遥感影像和年度国土变更调查成果为底图底数，统筹开展各类自然资源地类变化情况监测，支撑自然资源各项日常管理工作；围绕耕地保护责任目标考核，定期分析研判、预警预报耕地保护、卫片执法等指标落实情况，对违法违规问题“早排查、早发现、早预警、早处置”，提升自然资源数字化治理能力。

任务

变化图斑提取

利用最新卫星遥感影像和航空遥感影像，通过人工智能和人工目视解译相结合的方式开展变化图斑提取。

变化图斑整理与编辑

经内业判定或开展外业调查判定变化图斑的利用现状，按照自然资源综合监测监管工作分类至末级地类，编辑整理图斑边界和属性。

变化图斑分析分类

在完成变化图斑整理与编辑后，套合相关业务管理数据开展图斑综合分析，分类形成“违法违规线索图斑”、“日常变更指引图斑”、“专题监测图斑”和“其他变化图斑”等4类监测监管图斑。

任务清单编制

根据业务管理要求和变化图斑分析分类的结果，编制任务清单。

汇总分析

汇总分析变化图斑情况评价监测监管工作情况。

基本单位

以县级行政辖区为基本单元。

调查监测界线

调查监测界线包括：自治区行政区域界线、县级行政区域界线、乡（镇）级行政区域界线、村级调查区域界线。

资源工作分类

自然资源综合监测工作分类以GB/T 21010-2017、第三次全国国土调查工作分类和国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南为基础，对部分地类进行了细化和归并，具体分类的编码、名称及含义见附录A。

对园地、特殊用地、其他土地等地类进行细化，具体见附录A表A.1。

调查监测精度

平面精度

综合监测监管采用优于2m、1 m、0.5 m分辨率的卫星遥感影像资料，优于0.2 m分辨率的航空遥感影像资料。

扣除影像套合差，变化图斑界线相对于数字正射影像图（以下简称“DOM”）上明显同名地物的位移不得大于3个像素。

最小提取图斑面积

最小提取图斑面积规定如下：

建（构）筑物占耕地面积50 m²；

建设用地和设施农用地实地面积200 m²；

农用地（不含设施农用地）实地面积400 m²；

城乡建设用地增减挂项目变化图斑最小监测面积为66.7 m2；

其他地类实地面积600 m²；

对于其他管理要求的，调查精度可按相关要求的最小面积上图。

数学基础

数学基础按以下要求执行：

- 坐标系统：采用2000国家大地坐标系；

- 高程基准：采用1985国家高程基准；

- 投影方式：采用高斯—克吕格投影，按3°分带。

计量单位

长度单位采用米（m），保留小数点后2位。面积计算单位采用平方米（m²），保留小数点后2位。面积统计汇总单位采用亩，保留小数点后2位。平方米与亩的换算采用：1 m2=0.001 5亩。影像覆盖面积统计汇总单位采用平米千米（km2），保留小数点后2位。

技术流程

以最新国土变更调查成果为底图底数，以“三区三线”划定成果、国土空间规划为依据，利用最新卫星遥感影像和航空遥感影像作为后时相影像，开展自然资源地类变化情况监测。采用人工智能和人工目视解译相结合的方法提取变化图斑，经内业判定或开展外业调查判定变化图斑的利用现状，按照自然资源综合监测监管工作分类，把变化图斑分类至末级地类，编辑整理变化图斑边界和属性，套合相关业务管理数据开展变化图斑综合分析，定期开展监测监管情况汇总分析工作。自然资源综合监测监管技术流程见图1。

自然资源综合监测监管技术流程图

数据准备和处理

业务管理专题数据

包括自治区级、市、县（市、区）级提供的业务管理专题数据。见附录B。

遥感影像数据

卫星遥感影像要求

基本单元

以25万分幅为AI自动提取基本单元，影像以25万分幅接线外扩100 m进行裁剪。

格式要求

卫星遥感影像成果包括影像成果、镶嵌块矢量数据和影像覆盖范围矢量数据。其中遥感影像数据经镶嵌、裁剪后，以“.img”的格式保存。根据影像镶嵌线制作镶嵌块矢量数据，以“.shp”的格式保存。由批次内各25万分幅镶嵌块合并组成批次影像覆盖结合表，以“.shp”的格式保存。属性结构要求见附录C。

命名方式

各批次25万分幅成果文件夹按“年度＋分辨率＋季度＋批次＋卫星数据源类型＋25万分幅图号”方式命名。影像按“25万分幅成果文件夹名+DOM”的方式命名，镶嵌块矢量数据按“25万分幅成果文件夹名+xq”的方式命名，1 m和0.5 m批次影像覆盖结合表文件夹和矢量按“XXXX年X季度第XX批覆盖范围”命名。

成果文件夹命名中，2位分辨率代码分别为05和10，表示0.5 m分辨率和1 m分辨率；卫星影像按时相分为一、二、三、四4个监测季度，分别为J1、J2、J3和J4；4位批次代码按0001、0002、0003的排序方式进行命名；3位主卫星数据源代码为25万分幅影像中的主要覆盖数据源，命名方式见如下示例。

202210J20001GF1F48C001003

组织方式

影像成果按年组织，卫星影像下分季度，然后分批次，按0001批、0002批、0003批方式组织，批次内按25万分幅成果组织。卫星遥感影像成果组织见如下示例。

| |2022

|  |第2季度

|   |0002批

|    |2022年2季度第02批覆盖范围

|     |2022年2季度第02批覆盖范围.shp

|    |202210J20002GF1F48C001003

|     |202210J20002GF1F48C001003DOM.img

|     |202210J20002GF1F48C001003xq.shp

航空遥感影像要求

基本单元

航空遥感影像按县域为单位提交，县域不同区块影像间将按影像形状进行裁剪，镶嵌。

格式要求

影像成果包括影像成果和影像结合表。其中航空影像数据经裁剪、镶嵌后，以“.tif”的格式保存，影像结合表根据影像范围制作，以“.shp”的格式保存。属性结构要求见附录D。

命名方式

航空遥感影像按“行政区代码+季度+批次+航飞日期+DOM”的方式命名。结合表按“年份+季度+批次”的方式命名。命名方式见如下示例。

451028J2W01020230517DOM.tif

组织方式

影像成果数据以县级辖区为单位，文件夹命名采用“航飞日期年月+县域名称”，每个文件夹内均包含对应的影像数据与镶嵌块矢量数据。航空遥感影像成果组织见如下示例。

| |自治区自然资源综合监测XXXX年XX月X批航空影像成果

|  |202305乐业县

|   |451028J2W01020230517DOM.tif

|   |2023年第2季度W010批无人机影像覆盖范围.shp

变化图斑提取与编辑整理

变化图斑提取

变化图斑提取方式

变化图斑提取基础影像采用年度变更调查国家下发影像，基础数据库采用年度变更调查成果数据库，监测影像采用最新卫星遥感影像和最新航空影像作为后时相影像，利用人工智能技术和人工目视解译相结合，开展变化图斑提取。基于卫星遥感影像，采用影像对比影像的方式；基于航空遥感影像，采用影像比对最新年度变更调查数据库提取变化信息的方式。后时相影像与数据库、基础影像对比发生偏移或者变形的，以数据库为基准。

变化图斑提取原则

变化图斑提取原则参考《全国国土利用动态全覆盖遥感监测技术方案》。其中，标注恢复属性的园地有砍伐情形，且内业无法判定为新增耕地，提取为“园地砍伐”图斑；影像特征为光伏阵列用地的，提取为“光伏板区”图斑；影像特征为推堆土，提取为“推堆土区”图斑；影像特征为殡葬用地的，提取为“坟地”图斑。

变化图斑提取的类型划分

变化图斑提取的类型划分类型参考《土地卫片执法图斑提取规则》（试行）（2023年）。变化图斑提取的类型名称及编码见附录E。

变化图斑编辑整理

变化图斑编辑整理

以变化索引图斑为对象，结合最新遥感影像和最新年度国土变更调查数据库地类图斑边界，开展图斑边界编辑，修正边界不套合部分。人工目视解译的变化图斑应沿该地物影像特征与相邻地物能明显区分的边界进行勾绘，图斑线不应随意勾绘，特别是较小地物为达到上图面积或非同类相邻图斑合并勾绘等。图斑边界勾绘精度应满足要求。

变化图斑整理

标重

对人工智能提取的变化索引图斑和经人工编辑或补充提取的变化图斑应与参考的各类监管图斑进行同类标重。同一图斑同时与多种参考类型图斑重叠时，标重优先顺序应为上年度综合监测耕地变化图斑、历年卫片执法图斑、国家下发的其他监管图斑：

- 变化索引图斑。AI提取的变化索引图斑与上年度综合监测耕地变化图斑、历年卫片执法图斑、国家下发的其他监管等图斑重叠时，应选取重叠比例高的数据类型进行标重。

变化图斑。人工编辑或补充提取的变化图斑与上年度综合监测耕地变化图斑、历年卫片执法图斑、国家下发的其他监管等图斑重叠，且未重叠范围是建设用地和设施农用地面积200平米以上占耕地的、耕地面积200平米、其他农用地面积400 m2以上占耕地的、其他地类占耕地面积600 m2以上的，应分割图斑，重叠范围图斑标重。

地类预判

利用最新遥感影像和年度国土变更调查数据库，判定变化图斑的工作分类至末级类，并填写变化图斑属性信息。影像地类判读可参考周边同纹理地物的数据库主要类型。对影像上非典型特征的耕园林草类图斑进行地类判定时，可参考周边影像特征与其相似地物的数据库主要地类。若根据影像确实难以判定至工作分类末级地类的变化图斑，或其他需外业核实的变化图斑，则应开展外业调查举证，并按照工作分类末级类调查认定地类，形成用途明确、范围准确的变化图斑。

属性填写

完成变化图斑各属性的填写。按要求需要开展外业调查核实的，在完成外业调查核实后再编辑图斑边界和填写图斑属性信息。变化图斑属性信息按照变化图斑矢量数据属性结构表的要求填写。见附录F。

变化图斑成果提交要求

变化图斑矢量数据要求为“gdb”格式。变化图斑矢量文件夹和文件命名采用“推送年月日+监测季度+监测季度内批次+变化图斑（提交单位名称+提交日期+提交）”的方式进行命名。其中，卫星遥感影像分四个监测季度，依次为一季度、二季度、三季度、四季度，监测季度内批次与影像批次对应，按0001批、0002批、0003批的排序方式进行命名。无人机影像图斑依次为一季度、二季度、三季度、四季度，按W001批、W002批、W003批的排序方式进行命名。

以卫星遥感影像2023年5月30日推送一季度07批变化图斑命名如下：

|   |20230530一季度0007批变化图斑（xx院20230602提交）

|      |20230530一季度0007批变化图斑.gdb

|         |一季度0007批变化图斑

无人机影像2023年5月30日推送一季度07批变化索引图斑命名如下：

|   |20230530一季度W007批变化图斑（xx院20230602提交）

|      |20230530一季度W007批变化图斑.gdb

|         |一季度W007批变化图斑

变化图斑成果分析分类

变化图斑成果分析

利用变化图斑成果与最新年度国土变更调查成果、永久基本农田划定成果、生态保护红线、城镇开发边界、采矿权数据、建设用地审批数据、闲置土地数据、土地供应数据、全区重大项目用地数据、已通过验收城乡建设用地增减挂钩数据、已上图入库设施农业用地、已上图入库的临时用地数据、项目建设用地预审数据等相关业务管理数据套合分析，建立变化图斑与业务管理数据空间联系，建立自然资源综合监测工作分类与自然资源相关业务指标间的映射关系。

变化图斑成果分类

疑似违法违规线索图斑

疑似违法违规图斑包括疑似违法大图斑、疑似重大项目未批先建图斑、疑似重点问题违法图斑、其他占用耕地200m2以上的非农建设图斑。

日常变更指引图斑

日常变更指引图斑包括耕地流入（新增耕地）、耕地合法流出、合法新增建设用地、其他用途稳定变化4个类型。

专题监测变化图斑

根据专题监测工作内容，针对专题要素范围，按季度监测其国土利用现状变化情况，形成专题监测图斑。围绕自然资源管理重点要素，专题监测内容可根据各业务处室需要进行扩展。

其他变化图斑

不属于疑似违法违规线索图斑、日常变更指引图斑、专题监测图斑等三类的变化图斑，归为其他变化图斑。

变化图斑分析分类成果要求

对变化图斑进行分析分类后，形成变化图斑分析分类矢量数据成果，格式为.gdb。该矢量数据在“变化图斑矢量数据属性结构表”的基础上，增加“图斑标识”字段，并要求填写相关字段内容。变化图斑分析分类矢量数据属性结构表具体详见附录G。

任务清单编制

根据业务管理要求和变化图斑分类的结果，编制任务清单。任务清单矢量数据为“.gdb”格式。

质量检查

质检部门开展综合监测监管过程质量巡查，对监测监管中存在的问题重点开展质量巡查和督导。质检部门对变化索引图斑提取、变化索引图斑编辑整理、自治区级外业调查举证进行巡查，对变化图斑分类推送进行检查，并对监测结果进行质量评价，正确率应不低于90%。其中，正确率等于或大于95%，认定为“优秀”。

成果及要求

数据库成果

变化图斑成果

变化图斑成果包括2个方面的内容，一是针对自然资源地类变化情况提取的变化图斑成果，二是利用变化图斑成果与相关业务管理数据套合，对变化图斑成果进行分析分析分类后形成的变化图斑分析分类成果。变化图斑成果可采用“.shp”、“.gdb”格式。

任务清单成果

任务清单成果包含疑似违法违规线索、日常变更指引、重大项目用地、矿山开发利用、设施农业用地、增减挂钩项目、闲置土地、补充耕地项目、生态保护红线、已批建设用地、临时用地、全域土地综合整治和土地复垦项目、历史遗留废弃矿山生态修复、山水林田湖草沙一体化保护和修复、旱改水项目、城镇开发边界专题等16种任务清单。任务清单成果采用“.gdb”格式。

分析报告

分析报告包括遥感影像获取、变化索引图斑提取、外业调查举证、图斑编辑整理、图斑分析分类等综合监测总体情况，以及综合监测监管形势分析、存在问题和工作建议等内容。

（规范性）
自然资源综合监测监管工作分类

表A.1为来源于第三次全国国土调查工作分类，有修改。“种植园用地”增加“园地砍伐”地类；“公用设施用地”细分出“光伏板区”地类；“特殊用地”细分出“坟地”；“未利用地”增加“推堆土区”地类。

自然资源综合监测监管工作分类

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |
| 00 | 湿地 |  |  | 指红树林地，天然的或人工的，永久的或间歇性的沼泽地、泥炭地，盐田，滩涂等。 |  |  |
|  |  | 0303 | 红树林地 | 沿海生长红树植物的林地。 |  |  |
|  |  | 0304 | 森林沼泽 | 以乔木森林植物为优势群落的淡水沼泽。 |  |  |
|  |  | 0306 | 灌丛沼泽 | 以灌丛植物为优势群落的淡水沼泽。 |  |  |
|  |  | 0402 | 沼泽草地 | 指以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸。 |  |  |
|  |  | 0603 | 盐田 | 指用于生产盐的土地，包括晒盐场所、盐池及附属设施用地。 |  |  |
|  |  | 1105 | 沿海滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂。 |  |  |
|  |  | 1106 | 内陆滩涂 | 指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地；时令湖、河洪水位以下的滩地；水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。不包括已利用的滩地。 |  |  |
|  |  | 1108 | 沼泽地 | 指经常积水或渍水，一般生长湿生植物的土地。包括草本沼泽、苔癣沼泽、内陆盐沼等。不包括森林沼泽、灌丛沼泽和沼泽草地。 |  |  |
| 01 | 耕地 |  |  | 指种植农作物的土地，包括熟地,新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、休耕地）；以种植农作物（含蔬菜）为主，间有零星果树、桑树或其他树木的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度＜1.0米，北方宽度＜2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂)；临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地，临时种植果树、茶树和林木且耕作层未破坏的耕地，以及其他临时改变用途的耕地。 |  |  |
|  |  | 0101 | 水田 | 指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地。 |  |  |
|  |  | 0102 | 水浇地 | 指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，种植旱生农作物（含蔬菜）的耕地。包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地。 |  |  |
|  |  | 0103 | 旱地 | 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地。 |  |  |
| 02 | 种植园 用地 |  |  | 指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物，覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。包括用于育苗的土地。 |  |  |
|  |  | 0201 | 果园 | 指种植果树的园地。 |  |  |
|  |  |  |  | 0201K | 可调整果园 | 指由耕地改为果园，但耕作层未被破坏的土地。 |
|  |  | 0202 | 茶园 | 指种植茶树的园地。 |  |  |
|  |  |  |  | 0202K | 可调整茶园 | 指由耕地改为茶园，但耕作层未被破坏的土地。 |
|  |  | 0203 | 橡胶园 | 指种植橡胶树的园地。 |  |  |
|  |  |  |  | 0203K | 可调整橡胶园 | 指由耕地改为橡胶园，但耕作层未被破坏的土地。 |
|  |  | 0204 | 其他园地 | 指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地。 |  |  |
|  |  |  |  | 0204K | 可调整其他园地 | 指由耕地改为其他园地，但耕作层未被破坏的土地。 |
|  |  | 0205 | 园地砍伐 | 果园、茶园、橡胶园、其他园地砍伐后还未种植的土地。 |  |  |

- 表A.1  自然资源综合监测监管工作分类（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |  |
| 03 | 林地 |  |  | 指生长乔木、竹类、灌木的土地。包括迹地，不包括沿海生长红树林的土地、森林沼泽、灌丛沼泽，城镇、村庄范围内的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林木，以及河流、沟渠的护堤林。 |  |  |  |
|  |  | 0301 | 乔木林地 | 指乔木郁闭度≥0.2的林地。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301K | 可调整乔木林地 |  | 指由耕地改为乔木林地，但耕作层未被破坏的土地。 |
|  |  | 0302 | 竹林地 | 指生长竹类植物，郁闭度≥0.2的林地。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0302K | 可调整竹林地 |  | 指由耕地改为竹林地，但耕作层未被破坏的土地。 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 指灌木覆盖度≥40%的林地。 |  |  |  |
|  |  | 0307 | 其他林地 | 包括疏林地（树木郁闭度≥0.1、＜0.2的林地）、未成林地、迹地、苗圃等林地。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0307K | 可调整其他林地 |  | 指由耕地改为未成林造林地和苗圃，但耕作层未被破坏的土地。 |
| 04 | 草地 |  |  | 指生长草本植物为主的土地。不包括沼泽草地。 |  |  |  |
|  |  | 0401 | 天然牧草地 | 指以天然草本植物为主，用于放牧或割草的草地，包括实施禁牧措施的草地。 |  |  |  |
|  |  | 0403 | 人工牧草地 | 指人工种植牧草的草地。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0403K | 可调整人工牧草地 | 指由耕地改为人工牧草地，但耕作层未被破坏的土地。 |  |
|  |  | 0404 | 其他草地 | 指树木郁闭度＜0.1，表层为土质，不用于放牧的草地。 |  |  |  |
| 05 | 商业服 务业用地 |  |  | 指主要用于商业、服务业的土地。 |  |  |  |
|  |  | 05H1 | 商业服务业用地 | 指主要用于零售、批发、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐及其他商服的土地。 |  |  |  |
|  |  | 0508 | 物流仓储用地 | 指用于物资储备、中转、配送等场所的用地，包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等。 |  |  |  |
| 06 | 工矿 用地 |  |  | 指主要用于工业、采矿等生产的土地。不包括盐田。 |  |  |  |
|  |  | 0601 | 工业用地 | 指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理，及直接为工业生产等服务的附属设施用地。 |  |  |  |
|  |  | 0602 | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂（沙）场，砖瓦窑等地面生产用地，排土（石）及尾矿堆放地。 |  |  |  |
| 07 | 住宅 用地 |  |  | 指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地。 |  |  |  |
|  |  | 0701 | 城镇住宅用地 | 指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地，不含配套的商业服务设施等用地。 |  |  |  |
|  |  | 0702 | 农村宅基地 | 指农村用于生活居住的宅基地。 |  |  |  |
| 08 | 公共管 理与公 共服务 用 地 |  |  | 指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、公用设施等的土地。 |  |  |  |
|  |  | 08H1 | 机关团体新闻出版用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织，广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地。 |  |  |  |
|  |  | 08H2 | 科教文卫用地 | 指用于各类教育，独立的科研、勘察、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位，医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施，为社会提供福利和慈善服务的设施，图书、展览等公共文化活动设施，体育场馆和体育训练基地等用地及其附属设施用地。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 08H2A | 高教用地 | 指高等院校及其附属设施用地。 |  |

- 表A.1  自然资源综合监测监管工作分类（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0809 | 公用设施用地 | 指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0809A | 光伏板区 | 指光伏阵列用地。 |  |  |
|  |  | 0810 | 公园与绿地 | 指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0810A | 广场用地 | 指城镇、村庄范围内的广场用地。 |  |  |
| 09 | 特殊 用地 |  |  | 指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬、风景名胜等的土地。 |  |  |  |  |
|  |  | 0901 | 坟地 | 指殡葬用地。 |  |  |  |  |
| 10 | 交通运 输用地 |  |  | 指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、汽车客货运场站、港口、码头、地面运输管道和各种道路以及轨道交通用地。 |  |  |  |  |
|  |  | 1001 | 铁路用地 | 指用于铁道线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地。 |  |  |  |  |
|  |  | 1002 | 轨道交通用地 | 指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地，以及场站的用地。 |  |  |  |  |
|  |  | 1003 | 公路用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地。 |  |  |  |  |
|  |  | 1004 | 城镇村 道路用地 | 指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地，包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道，及其交叉口等。 |  |  |  |  |
|  |  | 1005 | 交通服务 场站用地 | 指城镇、村庄范围内交通服务设施用地，包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场（含设有充电桩的停车场）、停车楼、教练场等用地，不包括交通指挥中心、交通队用地。 |  |  |  |  |
|  |  | 1006 | 农村道路 | 在农村范围内，南方宽度≥1.0米、≤8.0米，北方宽度≥2.0米、≤8.0米，用于村间、田间交通运输，并在国家公路网络体系之外，以服务于农村农业生产为主要用途的道路（含机耕道）。 |  |  |  |  |
|  |  | 1007 | 机场用地 | 指用于民用机场、军民合用机场的用地。 |  |  |  |  |
|  |  | 1008 | 港口码头用地 | 指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程、工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地，不包括常水位以下部分。 |  |  |  |  |
|  |  | 1009 | 管道运输用地 | 指用于运输煤炭、矿石、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地。 |  |  |  |  |
| 11 | 水域及 水利设 施用地 |  |  | 指陆地水域，沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞洪区中的耕地、园地、林地、城镇、村庄、道路等用地。 |  |  |  |  |
|  |  | 1101 | 河流水面 | 指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面，不包括被堤坝拦截后形成的水库区段水面。 |  |  |  |  |
|  |  | 1102 | 湖泊水面 | 指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面。 |  |  |  |  |
|  |  | 1103 | 水库水面 | 指人工拦截汇集而成的总设计库容≥10万立方米的水库正常蓄水位岸线所围成的水面。 |  |  |  |  |
|  |  | 1104 | 坑塘水面 | 指人工开挖或天然形成的蓄水量＜10万立方米的坑塘常水位岸线所围成的水面。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1104A | 养殖坑塘 | 指人工开挖或天然形成的用于水产养殖的水面及相应附属设施用地。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1104K | 可调整养殖坑塘 | 指由耕地改为养殖坑塘，但可复耕的土地。 |
|  |  | 1107 | 沟渠 | 指人工修建，南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米用于引、排、灌的渠道，包括渠槽、渠堤、护路林及小型泵站。 |  |  |  |  |

- 表A.1  自然资源综合监测监管工作分类（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1107A | 干渠 | 指除农田水利用地以外的人工修建的沟渠。 |
|  |  | 1109 | 水工建筑用地 | 指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建（构）筑物用地。 |  |  |
|  |  | 1110 | 冰川及永久积雪 | 指表层被冰雪常年覆盖的土地。 |  |  |
| 12 | 其他 土地 |  |  | 指上述地类以外的其它类型的土地。 |  |  |
|  |  | 1201 | 空闲地 | 指城镇、村庄、工矿范围内尚未使用的土地。包括尚未确定用途的土地。 |  |  |
|  |  | 1202 | 设施农用地 | 指直接用于经营性畜禽养殖生产设施及附属设施用地；直接用于作物栽培或水产养殖等农产品生产的设施及附属设施用地；直接用于设施农业项目辅助生产的设施用地；晾晒场、粮食果品烘干设施、粮食和农资临时存放场所、大型农机具临时存放场所等规模化粮食生产所必需的配套设施用地。 |  |  |
|  |  | 1203 | 田坎 | 指梯田及梯状坡地耕地中，主要用于拦蓄水和护坡，南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米的地坎。 |  |  |
|  |  | 1204 | 盐碱地 | 指表层盐碱聚集，生长天然耐盐植物的土地。 |  |  |
|  |  | 1205 | 沙地 | 指表层为沙覆盖、基本无植被的土地。不包括滩涂中的沙地。 |  |  |
|  |  | 1206 | 裸土地 | 指表层为土质，基本无植被覆盖的土地。 |  |  |
|  |  | 1207 | 裸岩石砾地 | 指表层为岩石或石砾，其覆盖面积≥70%的土地。 |  |  |
|  |  | 1209 | 推堆土区 | 指未明用途的推堆土区。 |  |  |

（资料性）
业务管理专题数据

表B.1为自治区级业务管理专题数据，表B.2为市、县（市、区）级业务管理专题数据。

自治区级提供业务管理专题数据

| 序号 | 数据名称 | 数据格式要求 | 更新周期要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最新年度国土变更调查成果 | 变更数据库（gdb）、变更遥感影像 | 年度 |
| 2 | 综合监测监管变化索引图斑 | 范围线（shp） | 实时 |
| 3 | 永久基本农田划定成果 | 数据库（gdb） | 按国家统一部署 |
| 4 | 设施农业用地上图入库 | 数据库（gdb） | 实时 |
| 5 | 已入库补充耕地项目新增耕地范围线 | 数据库（gdb 或 shp） | 季度 |
| 6 | 已入库旱改水项目新增水田范围线 | 数据库（gdb 或 shp） | 季度 |
| 7 | 河湖范围 | 范围线（shp） | 年度 |
| 8 | 全区自然保护区 | 范围线（shp） | 年度 |
| 9 | 退耕还林还草数据 | 范围线（shp） | 年度 |
| 10 | 城镇开发边界 | 数据库（gdb） | 实时 |
| 11 | 生态保护红线 | 数据库（gdb） | 实时 |
| 12 | 乡村建设规划许可、建设工程规划许可 | 数据库（gdb 或 shp） | 实时 |
| 13 | 已验收的增减挂钩项目拆旧区数据 | 数据库（gdb），包含项目名称、地块编号等 | 季度 |
| 14 | 项目建设用地预审数据库 | 数据库（gdb 或 shp） | 实时 |
| 15 | 露天采矿权数据 | 数据库（gdb） | 实时 |
| 16 | 建设用地审批数据 | 数据库（gdb 或 shp） | 实时 |
| 17 | 已批复临时用地数据 | 数据库（gdb 或 shp） | 半年 |
| 18 | 闲置土地 | 数据库（gdb 或 shp） | 季度 |
| 19 | 土地供应数据 | 数据库（gdb 或 shp） | 季度 |
| 20 | 批而未供数据 | 数据库（gdb 或 shp） | 季度 |
| 21 | 自治区统筹推进重大项目、双百双新等重大项目用地数据 | 数据库（gdb 或 shp） | 月度 |
| 22 | 重大项目农转用审批范围 | 数据库或范围线（gdb或shp） | 实时 |
| 23 | 全域土地综合整治项目、土地复垦项目、山水林田湖草沙一体化保护和修复范围 | 数据库（gdb或shp）以及文本（word或pdf） | 季度 |
| 24 | 临时用地土地复垦范围 | 数据库（gdb或shp） | 月度 |
| 25 | 废弃矿山专题数据 | 数据库（gdb 或 shp） | 实时 |
| 26 | 有效期内铝土矿探矿权 | 范围线（shp） | 年度 |
| 27 | 铝土矿矿产地 | 范围线（shp） | 年度 |
| 28 | 违法用地数据库 | 数据库（gdb 或 shp） | 年度 |
| 29 | 卫片执法图斑 | 数据库（gdb 或 shp） | 实时 |
| 30 | 综合监测监管卫星遥感影像、航空遥感影像 | Img或tif | 实时 |

市、县（市、区）级业务管理专题数据

| 序号 | 数据名称 | 汇交内容 | 属性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时用地 | 矢量数据、数据字典、临时用地审批单扫描件 | 包含文号、批准面积、批准用途、批准日期、用地期限 |
| 2 | 设施农业用地 | 矢量数据、设施农业用地备案表 | 包含备案编号、备案时间、用地协议、项目用途、生产期限、用地总面积 |
| 3 | 采矿用地（采石采砂） | 矢量数据、数据字典、采矿用地审批单扫描件 | 包含采矿权人、矿山名称、采矿许可证号、开采矿种、有效期限、矿区面积、矿区范围 |
| 4 | 建设用地批后实施数据 | 矢量数据、数据字典、建设用地批准单扫描件、土地供应文件扫描件（包括各种供应方式） | 批复文号、批准用途、批准日期；供地文号、供应用途、供地面积、约定开工、竣工日期 |

（规范性）
卫星遥感影像镶嵌块属性结构表

表C.1为卫星遥感影像镶嵌块属性结构表。

卫星遥感影像镶嵌块属性结构表

| 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政区代码 | Char | 254 | 县级行政区代码。 |
| 行政区名称 | Char | 254 | 县级行政区名称。 |
| 景号 | Char | 254 | 25万分幅影像名称。 |
| Name | Char | 254 | 镶嵌25万分幅影像使用的单景影像名称。 |
| 卫星类型 | Char | 254 | 卫星数据源简称。 |
| 影像现势性 | Char | 254 | 单景卫星影像的时相，如20220402。 |
| 影像分辨率 | Char | 254 | 25万分幅影像分辨率，保留1位小数，分为1.0和0.5。 |
| 年度 | Char | 4 | 影像年度，如2022。 |
| 季度 | Char | 10 | 影像季度，如J2。 |
| 批次 | Char | 254 | 季度内批次号，如0002。 |
| 图号 | Char | 254 | 25万分幅图号，如F48C001003。 |

（规范性）
航空遥感影像结合表属性结构表

表D.1为航空遥感影像结合表属性结构表。

航空遥感影像镶嵌块属性结构表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 30 |  |  |
| 2 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 30 |  |  |
| 3 | 景号 | YXMC | Char | 30 |  | 对应影像的名称 |
| 4 | Name | Name | Char | 30 |  | 对应影像的名称，见注1 |
| 4 | 影像类型 | YXLX | Char | 10 |  |  |
| 5 | 影像现势性 | YXXSX | Char | 20 |  | 见注2 |
| 6 | 影像分辨率 | YXFBL | Float | 5 | 1 | 成果数据分辨率 |
| 7 | 面积 | PAREA | Float | 12 | 2 | 单位：平方公里 |
| 9 | 年度 | ND | Char | 4 |  | 影像年度，如2022。 |
| 10 | 季度 | JD | Char | 10 |  | 影像季度，如J2。 |
| 11 | 批次 | PC | Char | 254 |  | 季度内批次号，如W002。 |
| 12 | 备注 | BZ | Char | 100 |  |  |
| 无人机影像名称：季度代码包括J1、J2、J3、J4，分别代表一季度、二季度、三季度和四季度；监测批次号按W001、W002、W003的顺序排序：W代表无人机影像，3位数字表示使用影像的批次顺序号。 影像现势性填写航飞日期至日，如“20230117”。 |  |  |  |  |  |  |

（规范性）
变化图斑提取类型名称及编码表

表E.1为变化图斑提取类型名称及编码表。

变化图斑提取类型名称及编码表

| 图斑类型一级类名称 | 图斑类型一级类编码 | 图斑类型二级类名称 | 图斑类型二级类编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增线性地物 | 1 | 新增公路铁路 | 11 |
|  |  | 新增沟渠 | 12 |
| 新增建筑物 | 2 | 新增建房 | 21 |
|  |  | 新增大棚房 | 22 |
|  |  | 新增别墅 | 23 |
| 新增构筑物 | 3 | 新增硬化地表 | 31 |
|  |  | 新增水工建筑 | 32 |
|  |  | 新增其他构筑物 | 33 |
| 新增堆掘地 | 4 | 新增推堆土 | 41 |
|  |  | 新增采砂（沙） | 42 |
|  |  | 新增围填海（湖） | 43 |
| 其他变化类 | 5 | 新增景观 | 51 |
|  |  | 新增高尔夫场 | 52 |
|  |  | 新增光伏 | 53 |
|  |  | 其他占用耕地非农建设 | 54 |
|  |  | 新增耕地 | 55 |
|  |  | 其他 | 56 |

（规范性）
变化图斑属性结构表

表F.1为变化图斑属性结构表。

变化图斑属性结构表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | 字符型 | 254 |  | C | 注1 |
| 2 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | 字符型 | 6 |  | M | 县级行政区代码 |
| 3 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | 字符型 | 254 |  | M | 图斑所在县名称 |
| 4 | 监测编号 | JCBH | 字符型 | 30 |  | M | 注2 |
| 5 | 图斑类型 | TBLX | 字符型 | 4 |  | M | 注3 |
| 6 | 前时相 | QSX | 日期型 | 8 |  | C | 变化前影像的时相 |
| 7 | 后时相 | HSX | 日期型 | 8 |  | M | 变化后影像的时相 |
| 8 | 当期景号 | DQJH | 字符型 | 254 |  | M | 当前图斑对应的后时相影像景号，与提交的落图文件保持一致 |
| 9 | 影像季度 | YXJD | 字符型 | 4 |  | M | 填写后时相影像获取季度，如：J1。 |
| 10 | 影像分辨率 | YXFBL | 字符型 | 8 |  | M | 填写后时相影像分辨率，保留1位小数，如：0.2、1.0。 |
| 11 | 批次信息 | PCXX | 字符型 | 254 |  | M | 批次信息填写，如：卫星影像：2024J10001。无人机影像：2024J1W001。 |
| 12 | 图斑提取方式 | TQFS | 字符型 | 4 |  | M | 填写如：AI/人工 |
| 13 | 监测面积 | JCMJ | 双精度 | 15 | 2 | M | 单位：亩 |
| 14 | 索引图斑提取时间 | SYTBTQSJ | 日期型 | 8 |  | C | YYYY/MM/DD |
| 15 | 索引图斑重叠比例 | SYTBBCLX | 字符型 | 254 |  | C | 注4 |
| 16 | 占用耕地面积 | ZYGDMJ | 双精度 | 15 | 2 | C | 单位：亩 |
| 17 | 占基本农田面积 | DLRD_JBNTMJ | 双精度 | 15 | 2 | C | 单位：亩 |
| 18 | 占生态保护红线面积 | STBHHXMJ | 双精度 | 15 | 2 | C | 单位：亩 |
| 19 | 是否外业 | SFWY | 字符型 | 4 |  | C | 已外业填是，未外业填否 |
| 20 | 举证时间 | JZSJ | 日期型 | 8 |  | C | YYYY/MM/DD |
| 21 | 拟使用用途 | NSYYT | 字符型 | 254 |  | M | 注5 |
| 22 | 预判地类 | YPDL | 字符型 | 40 |  | M | 注6 |
| 23 | 单独图层标注 | DDTCBZ | 字符型 | 40 |  | C | 推（堆）土填写：TTQ，光伏阵列用地填写：GFBQ |
| 24 | 变化图斑标重类型 | BHTBBCLX | 字符型 | 254 |  | C | 注7 |
| 25 | 变化图斑编辑时间 | BHTBBJSJ | 日期型 | 8 |  | M | YYYY/MM/DD |
| 26 | 备注 | BZ | 字符型 | 254 |  | O |  |
| - “是否外业”中填“是”的图斑，标识码不为空。且与广西自然资源调查云上的标识码相同。外业涉及到图斑分割时，一个图斑保留原有BSM，其他图斑以BSM_A、BSM_B、BSM_C等进行续编。 监测编号年度内必须唯一，命名方式：6位县级行政区代码+2位季度代码+4位监测批次号+8位后时相+5位图斑批次内顺序码；其中，卫星影像：季度代码包括J1、J2、J3、J4，分别代表一季度、二季度、三季度和四季度；监测批次号按0001、0002、0003的顺序排序，与影像批次号保持一致；无人机影像：季度代码包括J1、J2、J3、J4，分别代表一季度、二季度、三季度和四季度；监测批次号按W001、W002、W003的顺序排序：W代表无人机影像，3位数字表示使用影像的批次顺序号。批次内顺序码排列方式为批次内图斑从上至下，从左到石排序，从1开始排序，不足5位的用0补齐，如人工补充提取或需分割的图斑需根据不同影像编号规则，进行续编。 11为新增公路铁路，12为新增沟渠，21为新增建房，22为新增大棚房，23为新增别墅，31为新增硬化地表，32为新增水工建筑，33为新增其他构筑物，41为新增推堆土，42为新增采砂（沙），43为新增围填海（湖），51为新增景观，52为新增高尔夫场，53为新增光伏，54为其他占用耕地非农建设，55为新增耕地，56为其他。 索引图斑图斑类型与各监管图斑同类标注重叠比例：一是与2023年综合监测耕地变化图斑重叠填“1与2023年综合监测耕地变化图斑重**%”；二是与历年卫片执法图斑重叠填“2与历年卫片执法图斑重**%”；涉及与国家下发的其他监管图斑重叠，填“3与其他监管图斑重**%”；同一图斑同时与多类监管数据重叠，标重优先顺序为按重叠比例高的标重。 外业举证图斑须填写拟使用用途。按《广西自然资源综合监测监管工作外业技术指南》内“用途（ 性质）分类”中的一户一宅／保障性安居住房／设施农业用地／临时用地／民生工程／国家重大基础设施项目／自治区重大基础设施项目／农村乱占耕地建房／农村乱占耕地建房／侵占耕地建房挖湖造景／违建“别墅”／违建“大棚房”来填写。不属于上述类型的图斑需按指南中的”现场情况描述“的格式进行填写，如：经询问周边村民，实际为村民XX准备挖塘养鱼等。 所有图斑均按三调工作分类末级类填写。其中涉及单独图层标注（TTQ、GFBQ）能明确实际用途的按三调工作分类末级类填写，不明用途的填单独图层标注（TTQ、GFBQ）；预判地类增加园地砍伐（YDKF）。 变化图斑预判地类与各监管图斑同类标重：一是涉及与XX年度综合监测耕地变化图斑重叠, 未重叠范围是建设用地和设施农用地面积50平米以上且占耕地的、耕地面积200平米、其他农用地面积400平米以上且占耕地的、其他地类占耕地面积600平米以上且占耕地的，应分割图斑，重叠范围图斑标重，图斑填“1与xx年度综合监测耕地变化图斑重”；二是与历年卫片执法图斑重叠, 未重叠范围面积50平米以上且占耕地的，应分割图斑，重叠范围图斑标重，图斑填“2与卫片执法图斑重”；涉及与国家下发的其他监管图斑重叠，原则上参考1的条件进行标重，填“3与其他监管图斑重”；同一图斑同时与多种类型重叠，标重优先顺序为1、2、3。 |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性）
变化图斑分析分类成果矢量数据属性结构表

表G.1为变化图斑分析分类成果矢量数据属性结构表。

变化图斑分析分类成果矢量数据属性结构表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | 字符型 | 254 |  | C | 注1 |
| 2 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | 字符型 | 6 |  | M | 县级行政区代码 |
| 3 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | 字符型 | 254 |  | M | 图斑所在县名称 |
| 4 | 监测编号 | JCBH | 字符型 | 30 |  | M | 注2 |
| 5 | 图斑类型 | TBLX | 字符型 | 4 |  | M | 注3 |
| 6 | 前时相 | QSX | 日期型 | 8 |  | C | 变化前影像的时相 |
| 7 | 后时相 | HSX | 日期型 | 8 |  | M | 变化后影像的时相 |
| 8 | 当期景号 | DQJH | 字符型 | 254 |  | M | 当前图斑对应的后时相影像景号，与提交的落图文件保持一致 |
| 9 | 影像季度 | YXJD | 字符型 | 4 |  | M | 填写后时相影像获取季度，如：J1。 |
| 10 | 影像分辨率 | YXFBL | 字符型 | 8 |  | M | 填写后时相影像分辨率，保留1位小数，如：0.2、1.0。 |
| 11 | 批次信息 | PCXX | 字符型 | 254 |  | M | 批次信息填写，如：卫星影像：2024J10001。无人机影像：2024J1W001。 |
| 12 | 图斑提取方式 | TQFS | 字符型 | 4 |  | M | 填写如：AI/人工 |
| 13 | 监测面积 | JCMJ | 双精度 | 15 | 2 | M | 单位：亩 |
| 14 | 索引图斑提取时间 | SYTBTQSJ | 日期型 | 8 |  | C | YYYY/MM/DD |
| 15 | 索引图斑重叠比例 | SYTBBCLX | 字符型 | 254 |  | C | 注4 |
| 16 | 占用耕地面积 | ZYGDMJ | 双精度 | 15 | 2 | C | 单位：亩 |
| 17 | 占基本农田面积 | DLRD_JBNTMJ | 双精度 | 15 | 2 | C | 单位：亩 |
| 18 | 占生态保护红线面积 | STBHHXMJ | 双精度 | 15 | 2 | C | 单位：亩 |
| 19 | 是否外业 | SFWY | 字符型 | 4 |  | C | 已外业填是，未外业填否 |
| 20 | 举证时间 | JZSJ | 日期型 | 8 |  | C | YYYY/MM/DD |
| 21 | 拟使用用途 | NSYYT | 字符型 | 254 |  | M | 注5 |
| 22 | 预判地类 | YPDL | 字符型 | 40 |  | M | 注6 |
| 23 | 单独图层标注 | DDTCBZ | 字符型 | 40 |  | C | 推（堆）土填写：TTQ，光伏阵列用地填写：GFBQ |
| 24 | 变化图斑标重类型 | BHTBBCLX | 字符型 | 254 |  | C | 注7 |
| 25 | 变化图斑编辑时间 | BHTBBJSJ | 日期型 | 8 |  | M | YYYY/MM/DD |
| 26 | 图斑标识 | TBBS | Char | 200 |  | M | 注8 |
| 27 | 备注 | BZ | 字符型 | 254 |  | O |  |
| - “是否外业”中填“是”的图斑，标识码不为空。且与广西自然资源调查云上的标识码相同。外业涉及到图斑分割时，一个图斑保留原有BSM，其他图斑以BSM_A、BSM_B、BSM_C等进行续编。 监测编号年度内必须唯一，命名方式：6位县级行政区代码+2位季度代码+4位监测批次号+8位后时相+5位图斑批次内顺序码；其中，卫星影像：季度代码包括J1、J2、J3、J4，分别代表一季度、二季度、三季度和四季度；监测批次号按0001、0002、0003的顺序排序，与影像批次号保持一致；无人机影像：季度代码包括J1、J2、J3、J4，分别代表一季度、二季度、三季度和四季度；监测批次号按W001、W002、W003的顺序排序：W代表无人机影像，3位数字表示使用影像的批次顺序号。批次内顺序码排列方式为批次内图斑从上至下，从左到石排序，从1开始排序，不足5位的用0补齐，如人工补充提取或需分割的图斑需根据不同影像编号规则，进行续编。 11为新增公路铁路，12为新增沟渠，21为新增建房，22为新增大棚房，23为新增别墅，31为新增硬化地表，32为新增水工建筑，33为新增其他构筑物，41为新增推堆土，42为新增采砂（沙），43为新增围填海（湖），51为新增景观，52为新增高尔夫场，53为新增光伏，54为其他占用耕地非农建设，55为新增耕地，56为其他。 索引图斑图斑类型与各监管图斑同类标注重叠比例：一是与2023年综合监测耕地变化图斑重叠填“1与2023年综合监测耕地变化图斑重**%”；二是与历年卫片执法图斑重叠填“2与历年卫片执法图斑重**%”；涉及与国家下发的其他监管图斑重叠，填“3与其他监管图斑重**%”；同一图斑同时与多类监管数据重叠，标重优先顺序为按重叠比例高的标重。 外业举证图斑须填写拟使用用途。按《广西自然资源综合监测监管工作外业技术指南》内“用途（ 性质）分类”中的一户一宅／保障性安居住房／设施农业用地／临时用地／民生工程／国家重大基础设施项目／自治区重大基础设施项目／农村乱占耕地建房／农村乱占耕地建房／侵占耕地建房挖湖造景／违建“别墅”／违建“大棚房”来填写。不属于上述类型的图斑需按指南中的”现场情况描述“的格式进行填写，如：经询问周边村民，实际为村民XX准备挖塘养鱼等。 所有图斑均按三调工作分类末级类填写。其中涉及单独图层标注（TTQ、GFBQ）能明确实际用途的按三调工作分类末级类填写，不明用途的填单独图层标注（TTQ、GFBQ）；预判地类增加园地砍伐（YDKF）。 变化图斑预判地类与各监管图斑同类标重：一是涉及与XX年度综合监测耕地变化图斑重叠, 未重叠范围是建设用地和设施农用地面积50平米以上且占耕地的、耕地面积200平米、其他农用地面积400平米以上且占耕地的、其他地类占耕地面积600平米以上且占耕地的，应分割图斑，重叠范围图斑标重，图斑填“1与xx年度综合监测耕地变化图斑重”；二是与历年卫片执法图斑重叠, 未重叠范围面积50平米以上且占耕地的，应分割图斑，重叠范围图斑标重，图斑填“2与卫片执法图斑重”；涉及与国家下发的其他监管图斑重叠，原则上参考1的条件进行标重，填“3与其他监管图斑重”；同一图斑同时与多种类型重叠，标重优先顺序为1、2、3。 “图斑标识”根据变化图斑分类的结果，分别填写变化图斑分类代码，“1”为疑似违法违规线索图斑，“2”为日常变更指引图斑，“3”为专题监测变化图斑，“4”为其他变化图斑。 |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1]  TD∕T 1055—2019  第三次全国国土调查技术规程

[2]  DB64/T 2000—2024  自然资源调查监测技术规程

[3]  自然资源部关于印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》的通知（自然资发〔2020〕15号）

[4]  广西壮族自治区自然资源厅关于印发《广西自然资源综合监测监管实施方案》的通知（桂自然资发〔2021〕63号）

[5]  广西壮族自治区自然资源厅关于印发《广西自然资源调查监测体系构建实施方案》的通知（桂自然资发〔2021〕76号）

[6]  广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发《2024年广西自然资源综合监测监管工作方案》的通知（桂自然资办〔2024〕66号）

[7]  广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发《广西自然资源综合监测监管技术指南（2024年）》的通知(桂自然资办〔2024〕122号)

[8]《全国国土利用动态全覆盖遥感监测技术方案》

[9]《土地卫片执法图斑提取规则》（试行）（2023年）