# 团体标准《自然资源综合监测监管内业技术规范》（征求意见稿）编制说明

# 一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2024年第十九批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2024〕138号）文件精神，由广西壮族自治区自然资源调查监测院提出，广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心、广西壮族自治区自然资源遥感院、广西壮族自治区自然资源信息中心等单位共同起草的团体标准《自然资源综合监测监管内业技术规范》（项目编号：2024-1906）已获批立项。

# 二、项目背景及目的意义

为全面贯彻落实习近平生态文明思想，切实履行自然资源“两统一”职责（统一行使全民所有自然资源资产所有者职责和统一行使所有国土空间用途管理和生态保护修复职责），加快建立自然资源统一调查、评价、监测制度，推动自然资源治理体系和治理能力现代化。2019年4月，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》提出“建立自然资源动态监测制度，及时跟踪掌握各类自然资源变化情况”。2020年1月，自然资源部印发了《自然资源调查监测体系构建总体方案》，明确指出自然资源监测是掌握自然资源自身变化及人类活动引起的变化情况的一项工作，实现“早发现、早制止、严打击”的监管目标。在此基础上，2021年6月，广西自然资源厅印发《自然资源综合监测监管试点实施方案》明确了自然资源综合监测要围绕广西自然资源重点工作，按照构建自然资源调查监测体系“六统一”原则开展了试点工作。2021年9月，广西自然资源厅印发《广西自然资源综合监测监管实施方案》要求建立面向自然资源综合监测的“天空地人网”协同感知网，运用新一代数字技术，开展全区自然资源综合监测监管工作。2021年12月，广西自然资源厅 广西发展改革委印发了《广西自然资源“十四五”规划》强调要实施自然资源综合监测监管工作，推进自然资源治理能力现代化。2022年2月，广西自然资源厅印发《建立健全综合监测监管快速反应机制的通知》要求进一步优化自然资源综合监测监管工作体系，提升发现变化的能力，加强变化图斑的综合分析，提出监测与监管并重，持续推进自然资源综合监测监管工作。2023年6月、2024年4月，广西自然资源厅办公室分别印发了年度自然资源综合监测监管工作方案，要求动态掌握自然资源尤其是耕地变化情况，并逐步扩大了监测到变化图斑的监管应用面。

自然资源综合监测监管有效地统筹自然资源管理部门自然资源调查、用地审批、自然资源综合利用开发、矿产资源管理、国土空间规划、耕地保护监督、土地用途管制、国土空间生态修复、执法等业务管理需求，按照“动态发现、实时交办、月度分析、季度小结、年度总结”工作思路，利用人工智能、互联网+等技术，开展自然资源综合监测监管，快速提取变化图斑，准确掌握自然资源变化情况，解决“单打独斗”管理效果不佳的问题，成果共享复用，形成“多调合一”、“一调多用”的局面，监测监管成效分析为党委政府决策提供服务支撑和科学依据。自然资源综合监测监管有效促进自然资源治理体系和治理能力现代化水平。

遥感影像作为自然资源管理工作重要的数据源，是变化图斑提取的重要依据。遥感影像来源丰富，类型多种，分辨率多样。统一规范的遥感影像命名将使影像更易管理、应用。变化图斑是各业务管理部门最基本单元。变化图斑成果直接影响到监管工作的有效程度。在原有的工作中，变化图斑只起到指引的作用，未能直接转化为成果而利用。通过规范变化图斑提取、修边、编辑、属性结构等要求，使其成果在重大项目用地、矿山开发利用、设施农业用地、增减挂钩项目、闲置土地、已批建设用地、临时用地、城镇开发边界、全域土地综合整治和土地复垦项目、补充耕地项目、旱改水项目、生态保护红线、历史遗留废弃矿山生态修复、山水林田湖草沙一体化保护和修复等多场景中应用，支撑调查监测、综合、行政审批、自然资源开发利用、国土空间规划、用途管制、生态修复、耕地保护监督、执法等自然资源日常管理工作。

通过制定团体标准《自然资源综合监测监管内业技术规范》，以标准为抓手，统一规范自然资源综合监测监管内业工作的要求，统筹开展各类自然资源地类变化情况监测，支撑自然资源各项日常管理工作;围绕耕地保护责任目标考核，定期分析研判、预警预报耕地保护、卫片执法等指标落实情况，对违法违规问题“早排查、早发现、早预警、早处置”，提升自然资源数字化治理能力具有重要意义。

# 三、项目编制过程

## （一）成立标准编制工作组

团体标准《自然资源综合监测监管内业技术规范》项目任务下达后，广西壮族自治区自然资源调查监测院成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西壮族自治区自然资源调查监测院、广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心、广西壮族自治区自然资源遥感院、广西壮族自治区自然资源信息中心等单位负责人组成的标准编制工作组完成。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关自然资源综合监测监管的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对自然资源综合监测监管的研究情况。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责团体标准《自然资源综合监测监管内业技术规范》发布后，组织相关企事业单位开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对自然资源综合监测监管内业工作进行规范化操作，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

## （二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关自然资源综合监测监管相关文献资料。主要有：

[1]  TD/T 1055-2019 《第三次全国国土调查技术规程》

[2]  DB 64/T 2000—2024《宁夏自然资源调查监测技术规程》

[3]  自然资源部关于印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》的通知（自然资发〔2020〕15号）

[4]  广西壮族自治区自然资源厅关于印发《广西自然资源调查监测体系构建实施方案》的通知（桂自然资发〔2021〕76号）

[5]  广西壮族自治区自然资源厅关于印发《广西自然资源综合监测监管实施方案》的通知（桂自然资发〔2021〕63号）

[6]  广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发《2024年广西自然资源综合监测监管工作方案》的通知（桂自然资办〔2024〕66号）

[7]  广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发《广西自然资源综合监测监管技术指南（2024年）》的通知(桂自然资办〔2024〕122号)

[8]《全国国土利用动态全覆盖遥感监测技术方案》

[9]《土地卫片执法图斑提取规则》（试行）（2023年）

## （三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，2024年7月，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义、影像要求、变化图斑提取与编辑整理要求、变化图斑成果分析分类内容及要求、任务清单要求。

## （四）调研及形成草案、征求意见稿

2024年8月，标准起草工作小组进行了广泛调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对自然资源综合监测监管内业技术的前人研究成果进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2024年9月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关自然资源综合监测监管内业技术要求，并结合自然资源综合监测监管内业工作实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《自然资源综合监测监管内业技术规范》（草案）。

2024年10月，标准起草工作组到相关单位和科研机构进行调研，开展试验验证。并实际征求意见，通过收集反馈的大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。进一步讨论完善标准草案，形成团体标准《自然资源综合监测监管内业技术规范》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

# 四、标准制定原则

## （一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析自然资源综合监测监管内业工作当前现状，在现有相关自然资源综合监测监管内业工作要求的基础上，结合编制单位多年自然资源综合监测监管内业工作的经验而总结起草的，符合当前自然资源综合监测监管内业工作发展的方向，具有较强的实用性和可操作性。

## （二）协调性原则

本文件编写过程中注意了与自然资源综合监测监管内业工作相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

## （三）规范性原则

本文件严格参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

## （四）前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内自然资源综合监测监管内业工作现实情况的同时，还考虑到了自然资源综合监测监管内业工作快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对自然资源综合监测监管内业工作发展的指导。

# 五、标准主要内容及依据来源

自2021年开展自然资源综合监测监管工作试点至今，经过不断优化更新，目前自然资源综合监测监管内业工作已相对成熟。常态化提取自然资源变化图斑，根据自然资源业务管理需求，不断完善变化图斑提取的原则，优化变化图斑边界整理方法，增加、细化变化图斑的工作分类；通过梳理自然资源管理需求，不断补充完善自然资源综合监测监管内容，经比对各类业务管理数据，确认图斑的变化情况，定期开展综合监测监管成效分析评价，实现自然资源多要素、高精度、高频次、多层次综合监测，为全区自然资源管理工作提供支撑。自2021年始，印发《广西自然资源综合监测监管实施方案》、《建立健全综合监测监管快速反应机制》、《广西2023年自然资源综合监测监管工作方案》、《2024年广西自然资源综合监测监管工作方案》等方案；编制《广西自然资源综合监测监管技术指南（V1.0）》，并完善优化至V4.0版本；形成问题解答文档共17份；在总结综合监测监管技术工作的基础上，最后形成《广西自然资源综合监测监管技术指南（2024年）》，并印发。

通过自然资源综合监测监管工作3年来积累的经验，目前已实现卫星遥感影像2m分辨率季度覆盖、1m分辨率季度覆盖、0.5m分辨率影像年度覆盖，无人机重点区域的影像覆盖。2022年至2024年10月，共完成变化图斑编辑整理约389万个，完成变化图斑分析分类约390万个，形成任务清单约104万个，不仅及时有效的掌握了自然地表变化的情形及趋势，还有效支撑了各部门对自然资源管理的日常工作。通过统筹不同部门监测需求，提取的变化图斑已应用于16类监管场景，包括违法违规线索、重大项目用地、矿山开发利用、设施农业用地、增减挂钩项目、闲置土地、补充耕地项目（不含旱改水项目）、生态保护红线、已批建设用地、临时用地、全域土地综合整治和土地复垦项目、历史遗留废弃矿山生态修复、山水林田湖草沙一体化保护和修复、旱改水项目、城镇开发边界、百色市铝土矿采矿等专题，为自然资源监测、执法、利用、耕保、矿保、管制等部门监管提供有力支撑。

团体标准《自然资源综合监测监管内业技术规范》的主要章节内容包括：术语和定义、影像要求、变化图斑提取与编辑整理要求、变化图斑分析分类要求、任务清单要求等。本文件主要内容及依据来源说明如下：

## （一）术语与定义

参照《自然资源调查监测体系构建总体方案》、TD/T 1055-2019 《第三次全国国土调查技术规程》、DB 64/T 2000—2024《宁夏自然资源调查监测技术规程》等方案、规程中的术语和定义,结合自然资源综合监测监管内业的实际工作要求进行确定。

### 1、自然资源  natural resources

天然存在、有使用价值、可提高人类当前和未来福利的自然环境因素的总和，包括耕地、园地、森林、草地、水、湿地等资源。

依据自然资源部关于印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》的通知（自然资发〔2020〕15号）第二章第一节的概念，见图1；以及DB 64/T 2000—2024《宁夏自然资源调查监测技术规程》中第三章的术语和定义（3.1），见图2。

图1 摘自《自然资源调查监测体系构建总体方案》 “自然资源”

图2 摘自DB 64/T 2000—2024.3

### 2、自然资源调查  natural resource survey

查明某一地区自然资源的数量、质量、分布和开发条件，提供资源清单、图件和评价报告，为资源的开发和生产布局提供第一手资料的过程。

来源于DB 64/T 2000—2024《宁夏自然资源调查监测技术规程》中第三章的术语和定义（3.2），见图3。

图3 摘自DB 64/T 2000—2024.3

### 3、专题监测  thematic monitoring

对地表覆盖和某一区域、某一类型自然资源自身变化及人类活动引起的地类变化进行动态跟踪，掌握地表覆盖及自然资源数量、质量等变化情况的过程。

来源于自然资源部关于印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》的通知（自然资发〔2020〕15号）第三章第二节的内容，见图4。指出监测的是自然资源因自身变化及人类活动所引起的地类变化的行为和结果。

图4 摘自《自然资源调查监测体系构建总体方案》 “专题监测”

### 4、自然资源综合监测  natural resource comprehensive monitoring

在自然资源调查成果的基础上，结合自然资源业务管理数据，统筹开展各项专题监测，定期对各类型自然资源自身变化及人类活动引起的地类变化统一进行动态跟踪，掌握自然资源数量、质量等变化情况的过程。

来源于自然资源部关于印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》的通知（自然资发〔2020〕15号）第三章第二节的内容，见图5；以及DB 64/T 2000—2024《宁夏自然资源调查监测技术规程》中第三章的术语和定义（3.3）。“自然资源综合监测”综合了两个术语和定义的内容，并特别指出“自然资源综合监测”是结合自然资源业务管理数据开展相关各项专题监测工作，把各项专题监测进行统筹开展，同时提出了监测的频率“定期”，即按业务管理需求确定各专题监测不同的时间频率。

图5 摘自《自然资源调查监测体系构建总体方案》 “自然资源监测”

图6 摘自DB 64/T 2000—2024.3

### 5、自然资源监管  natural resource supervise

利用自然资源综合监测成果，支撑自然资源各项日常管理工作的过程。

### 6、遥感监测  remote sensing monitoring

应用遥感技术，对特定目标或区域自然资源利用状况及其动态变化信息进行监测的过程。

来源于DB 64/T 2000—2024《宁夏自然资源调查监测技术规程》中第三章的术语和定义（3.4），见图7。

图7 摘自DB 64/T 2000—2024.3

### 7、图斑  polygon

单一地类的地块，以及被行政区、城镇村庄等调查界线或土地权属界线分割的单一地类地块。

来源于TD/T 1055-2019 第三次全国国土调查技术规程第十章第二节内容（10.2.1），见图8。

图8 摘自TD/T 1055-2019

### 8、变化图斑  change polygon

通过前后期影像对比，或自然资源调查成果数据与影像对比，地类发生变化的图斑。

## （二）遥感影像数据

确定了遥感影像数据的基本单元、格式要求 、命名方式、组织方式等4个内容及卫星遥感影像和航空遥感影像2个影像结合表图层。

自然资源综合监测工作统筹使用卫星遥感影像和创新使用优于0.2m航空遥感影像。按季度获取影像，以卫星遥感影像为主，航空遥感影像为辅，一年进行四次影像全区覆盖。卫星遥感影像数据的命名方式新增了分辨率、季度、批次等影像精度、影像时间信息。常规的年度全国国土变更调查遥感监测影像成果命名是按“县级行政代码+年度+数据源类型+DOM”的方式命名，未能体现影像的分辨率、获取批次等信息，不能满足自然资源综合监测监管工作需要。自然资源综合监测监管按季度开展卫星遥感影像获取工作，影像获取频次提高，按季度提交卫星遥感影像成果，每个季度分多个批次提交影像。若使用传统的影像命名方式，会造成年度内不同频次影像出现重名，造成管理和使用困难。自然资源综合监测监管的遥感影像不仅来源丰富，既有卫星遥感影像，也有航空遥感影像，其影像分辨率也多有种，有2.0m、1.0m、0.5m、0.2m等。如2024年前三个季度获取卫星遥感影像共获取32批，其中第一季度获取9批次1m分辨率影像，涉及GF2、GF7、BJ2、BJ3、JL1等5种卫星数据源；第二季度获取8批次1米分辨率影像，涉及BJ3、DP0、GF2、GF7、JL1等5种卫星数据源；第三季度获取15批次0.5米分辨率影像，涉及BJ3、GF2、GJ1、GJ2、GJ3、JL1、PL0、SV2等8种卫星数据源。为清晰明显准确体现卫星遥感影像的相关信息，自然资源综合监测监管内业技术规范细化了卫星遥感影像成果命名，按“年度＋分辨率＋季度＋批次＋卫星数据源类型＋25万分幅图号”方式命名，能够快速识别影像信息，有效提升影像的管理和使用。自然资源综合监测监管按县域统筹开展航空遥感影像获取，其成果按县域提交。在完成获取和生产正射影像图后，及时提交影像成果。航空遥感影像是优于0.2m分辨率的高清影像图，有非常强的时效性，在影像命名时体现获取时间，其命名方式为“行政区代码+季度+批次+航飞日期+DOM”。影像的命名方式使得影像更方便管理、使用。

## （三）变化图斑提取与编辑整理要求

明确了变化图斑提取的方式、原则、特殊情况处理，明确了变化图斑编辑整理的要求。

国家下发的国土变更调查遥感监测图斑每年提取一次，成果推送到县（市、区）时，图斑边界没有套合最新年度国土变更调查数据库地类图斑边界进行修边、图斑地类也没有按第三次全国国土调查工作分类进行属性填写，与国土变更调查成果数据存在狭长、边角、细碎等图斑，数据不能直接复用。而自然资源综合监测在变化图斑提取与编辑整理不仅通过前后影像比对，还需利用最新国土变更调查成果数据与影像比对，发现地类的变化。自然资源综合监测监管充分利用影像的时效性，实时提取变化图斑开展各项监测。同时，结合自然资源管理的年度变更成果等业务数据，对变化图斑的边界进行修正，也利于自然资源综合监测监管成果直接用于日常变更和下一年度国土变更调查等，拓展成果应用的场景。

### 1、变化图斑提取

为提升变化图斑提取的精准性、科学性和系统性，推进工作规范化，参考《全国国土利用动态全覆盖遥感监测技术方案》中遥感监测图斑的提取内容，结合广西自然资源管理工作实际需求，明确变化图斑提取方式、变化图斑提取原则、特殊情况处理原则。同时参考依据《土地卫片执法图斑提取规则（试行）》（2023年）中的土地卫片执法图斑提取类型对变化图斑类型进行分类。借助现代先进技术和人工目视解译相结合的方式提取变化图斑，既可以提高工作效率，又能够有效保障变化监测的全域覆盖。

### 2、变化图斑编辑整理

### （1）变化图斑编辑

为了使变化图斑更好的进行复用，直接支撑国土变更调查，在结合最新遥感影像的基础上，新增套合最新年度国土变更调查数据库地类图斑边界，对变化图斑进行编辑整理，修正边界不套合部分。

### （2）变化图斑整理

完善变化图斑整理，包括变化图斑的标重、地类预判、其他属性填写、变化图斑成果提交要求等4个内容。

##### 为能实现及时有效的掌握自然地表变化的情形及趋势，区分自然地表往年存量变化与本年度新增变化，对变化图斑进行变化图斑标重处理。

此外，需要利用最新遥感影像和年度国土变更调查数据库对变化图斑进行地类预判。参照GB/T 21010-2017、第三次全国国土调查工作分类和国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南，结合业务工作需求，对园地、特殊用地、其他土地等部分地类进行了细化。根据《第三次全国国土调查主要数据公报》显示，在非农建设占用耕地严格落实了占补平衡的情况下，耕地减主要原因之一是农业种植结构调整。耕地恢复潜力的主要来源为园地和林地，为掌握耕地恢复潜力，针对园地已经砍伐又没达到新增耕地条件的情形，园地类新增细化园地砍伐；在年度国土变更调查中，未经建设用地审批的新增光伏板阵列用地，按地表地类调查，对于用途不明确的新增推（堆）土区，按原数据库地类调查，不能直观的体现土地利用变化情况，根据自然资源管理工作要求，依据《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12 号）的规定，公用设施用地新增细化光伏板区、其他土地新增细化推堆土区、特殊用地新增细化坟地，增加后监测数据更加好用。

## （四）变化图斑成果分析分类

为更好地服务于自然资源各项管理工作，需对变化图斑进行分析分类。结合现有的业务需求，变化图斑与相关业务管理数据套合、分析，建立变化图斑与业务管理数据空间联系。在此基础上，对变化图斑成果进行分类，为自然资源监测、执法、利用、耕保、矿保、管制等部门监管提供有力支撑。

### 1、变化图斑成果分析

在国土年度变更、卫片执法、耕地保护等常规自然资源管理工作中，只需发现变化及全部下发，并未把变化图斑与各类业务管理数据进行分析，因此未能掌握其变化因素、行为、过程等情况，增加了地方基层的工作，不利于自然资源精细化管理。

为掌握变化图斑的变化过程，减轻地方基层负担，在自然资源综合监测监管工作中，对变化图斑进行分析，即利用变化图斑成果与自然资源相关业务管理数据套合、分析，建立变化图斑与业务管理数据空间联系，建立自然资源综合监测监管工作分类与自然资源相关业务指标间的映射关系。通过分析变化图斑，筛选出部分合法合规合理的变化图斑或已下发地方的其他监管图斑，减轻了地方基层调查核实的工作，节约了人力物力等管理成本。

### 2、变化图斑分类

#### 在变化图斑成果分析的基础上，结合自然资源业务部门的职责、管理需求以及有关文件，利用变化图斑与自然资源相关业务指标间的映射关系，把变化图斑划分为疑似违法违规线索图斑、日常变更指引图斑、专题监测变化图斑、其他变化图斑等四大类，利于自然资源精准化管理，避免出现同一个图斑多个部门去核查等“一地多查”的现象。

#### （1）疑似违法违规线索图斑

在自然资源部卫片执法相关工作的基础上，为了加强疑似违法违规图斑的管理力度，自然资源综合监测进一步扩大“疑似违法大图斑”的范围。根据《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2023〕6号）、《自然资源部办公厅关于修订〈土地卫片执法图斑合法性判定规则〉的通知》（自然资办函〔2023〕337号）、《土地卫片执法图斑合法性判定规则（2023年修订）》等文件规定，国家对疑似违法占用耕地100亩、永久基本农田或生态保护红线50亩以上的“新增非农建设类”图斑作为重点问题（图10），结合广西管理需求，广西对违法占用耕地30亩、占用永久基本农田10亩以上或占用生态保护红线10亩以上的“新增非农建设类”图斑作为大图斑进行重点监测。

图10 摘自自然资办发〔2023〕6号文

在自然资源综合监测监管工作中，为更准确的掌握疑似违法违规图斑的疑似违法特点、类型，根据自然资源执法管理的需求，将疑似违法违规图斑再细分为疑似重大项目未批先建图斑（指新增铁路、高速公路、等级公路、城镇道路、建（构）筑物、推填土图斑。）、疑似重点问题违法图斑（指疑似新增农村乱占耕地建房、挖湖造景、违建别墅、违建大棚房、高尔夫球场图斑。）、其他占用耕地200平米以上的非农建设图斑包括光伏板区。非农建设指按照国土变更调查占用的土地应判定为建设用地的行为，建设用地是指建造建筑物、构筑物的土地，包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等。细分后的疑似违法违规图斑更有利于从轻、重、缓、急开展执法工作，做到有的放矢。

#### （2）日常变更指引图斑

根据广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发《2024年广西自然资源综合监测监管工作方案》的通知（桂自然资办〔2024〕66号）文件要求，日常变更指引图斑包含4个类型的变化图斑，分别为耕地流入（新增耕地）、耕地合法流出、合法新增建设用地、其他用途稳定变化（图11）。耕地流入（新增耕地）是指预判地类是耕地的变化图斑。耕地合法流出图斑,包括退耕还林还草、全区自然保护区、饮用水水源一级保护区、河湖范围、耕地坡度级别5级的坡地等范围内的耕地非粮化图斑、审批范围内的耕地非粮化图斑等。合法新增建设用地图斑是在已依法供地、已依法取得先行用地手续或已办理其他合法用地手续的范围内的变化图斑，包括设施农业用地上图入库范围内的设施农用地图斑。其他用途稳定变化图斑包括在审批范围内的光伏板区、在审批范围内的推堆土区。

图11 摘自桂自然资办〔2024〕66号文

#### （3）专题监测变化图斑

结合各相关业务处室管理需求，明确了专题监测的频次、内容等。在2021年违法用地案件线索、城乡建设用地增减挂钩、露天矿山开发利用、建设用地批后实施、重大项目用地、设施农业用地等6项监测基础上，持续梳理自然资源管理需求，不断补充完善专题监测内容。通过调研交流，进一步梳理调查监测、执法、耕保、规划、利用、综合、用途管制、矿保等相关部门业务管理对自然资源调查监测工作的需求。2024年，新增闲置土地、已入库补充耕地项目新增耕地、生态保护红线、临时用地、全域土地综合整治和土地复垦项目、历史遗留废弃矿山生态修复、山水林田湖草沙一体化保护和修复、旱改水项目、城镇开发边界专题等9个专题监测内容，共支撑自然资源管理15个日常业务工作，充分发挥综合监测的基础性作用，服务自然资源管理，更好地落实监管职责。

#### （4）其他变化图斑

不属于疑似违法违规线索图斑、日常变更指引图斑、专题监测图斑等三类的变化图斑，归为其他变化图斑。例如建设用地间的变化图斑、其他农用地间的变化图斑、自然资源部下发监管数据范围内、不达上图面积或狭长等图斑。

### 3、变化图斑分析分类成果

对变化图斑进行分析分类后，形成变化图斑分析分类矢量数据成果，格式为.gdb。

## （五）任务清单

根据业务管理要求和变化图斑分类的结果，编制任务清单。

## （六）质量检查

参考《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008，明确了变化图斑提取、变化图斑编辑整理、变化图斑分类推送的检查要求。

## （七）主要成果

### 1、数据库成果

数据库成果包含变化图斑成果和任务清单成果。

#### （1）变化图斑成果

变化图斑成果包括2个方面的内容，一是针对自然资源地类变化情况提取的变化图斑成果，二是利用变化图斑成果与相关业务管理数据套合，对变化图斑成果进行分析分析分类后形成的变化图斑分析分类成果。

变化图斑成果可采用*.shp、*.gdb格式。

#### （2）任务清单成果

任务清单成果包含疑似违法违规线索、日常变更指引、重大项目用地、矿山开发利用、设施农业用地、增减挂钩项目、闲置土地、补充耕地项目、生态保护红线、已批建设用地、临时用地、全域土地综合整治和土地复垦项目、历史遗留废弃矿山生态修复、山水林田湖草沙一体化保护和修复、旱改水项目、城镇开发边界专题等16种任务清单。

任务清单成果采用*.gdb格式。

### 2、分析报告

包括遥感影像获取、变化索引图斑提取、外业调查举证图斑编辑整理、图斑分析分类等综合监测总体情况，以及综合监测监管形势分析、存在问题和工作建议等内容。

# 六、国内同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，未发现有与自然资源综合监测监管内业相关的标准，相似类型的标准有：TD/T 1055-2019《第三次全国国土调查技术规程》，该标准主要针对年度国土变更调查而制定的相关业内标准，DB 64/T 2000—2024《宁夏自然资源调查监测技术规程》，该标准主要针对地表覆盖类自然资源而制定的相关地方标准，与本标准对自然资源综合监测监管内业工作进行规范不同，不能指导自然资源综合监测监管内业工作。因此，制定团体标准《自然资源综合监测监管内业技术规范》能够填补自然资源综合监测监管相关标准空白，对指导自然资源综合监测监管内业工作，加强各类自然资源地类变化情况监测，提升自然资源数字化治理能力具有重要意义。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1—2020的要求。

# 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《自然资源综合监测监管内业技术规范》

标准编制工作组

2024年10月28日