| ICS | 07.040 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. A 76 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

自然资源综合监测监管外业技术规范

Technical specifications for the field work of comprehensive monitoring and supervision of natural resources

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  工作原则	1

5  外业要求	1

5.1  数学基础	1

5.2  基本要求	1

5.3  调查要求	2

5.4  拍摄要求	2

6  外业实地调查	2

6.1  资料收集	2

6.2  确定外业调查主体	2

6.3  制作外业指引图斑	2

6.4  外业调查内容	2

6.5  实地核实举证	3

6.6  生成举证数据包	3

7  成果检查与质量控制	3

8  外业成果共享复用	3

8.1  共享与复用原则	3

8.2  成果共享复用内容	3

8.3  成果共享复用接口	3

附录A（规范性）  外业指引图斑信息表	4

附录B（规范性）  基础调查信息表	5

参考文献	6

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区自然资源调查监测院提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区自然资源调查监测院、广西壮族自治区地图院、广西壮族自治区地理信息测绘院。

本文件主要起草人：王立娜、潘正强、艾凯玲、张亚娴、邓立争、王建武、朱文军、张妍、盘贻阳、陈伟健、廖小燕、黄灵海、黄佩、黄铭、金健、韦锡莉、陆钊、陆阳、黄志善、梁文丽、何启付、

梁桂明、李星秋、胡小琼、韦史秀、李雄武、陈春泉、孙月凤。

自然资源综合监测监管外业技术规范

范围

本文界定了自然资源综合监测监管外业术语和定义，规定了工作原则、外业要求、外业实地调查、成果检查与质量控制、外业成果共享复用。

本文件适用于广西区内自然资源综合监测监管外业调查工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T17159-2009 大地测量术语

GB/T 18316-2008 数字测绘成果质量检查与验收

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

自然资源综合监测监管  integrated monitoring of natural resources

自然资源综合监测监管是指运用现代化测量、信息网络以及空间探测等技术手段，对自然资源的状态、变化及其影响进行全面、系统的识别、记录、分析，再经与各项业务管理数据比对，实现对自然资源全要素、全流程、全覆盖的现代化监管的过程。

外业调查表  field survey form

记录实地考察、问询和资料收集的文本。

外业调查软件  field survey software

运用GIS（地理信息系统）、移动互联网等技术，通过实地核实变化信息、拍摄实地举证照片和视频等手段，建立的服务于全区自然资源综合监测工作的调查软件。

工作原则

- 实事求是原则，不得弄虚作假。

- 科学调查原则，采集符合规定及精度要求。

- 一查多用原则，满足自然资源管理多类调查工作的需求。

外业要求

数学基础

坐标系统采用“2000家大地坐标系”，高程基准采用“1985家高程基准”，应依据GB/T17159-2009有关规定。

基本要求

涉及军事禁区及国防安全要害部门所在地，不得作为举证对象。

未经脱敏处理的地块数据不得上传举证。

调查要求

- 外业调查应走到、看到、问到、记到，客观真实反映调查图斑的各种信息内容，完整记录调查内容。

调查时发现实地没有变化的，应记录具体原因。不能到达主体内部的，还应记录不能到达原因。

实地调查举证应利用外业调查软件，拍摄包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片或视频上传至举证系统。

拍摄要求

基本拍摄要求

全景照片至少2张，近景照片至少3张，利用特征照片至少2张。全景照片反映图斑整体利用情况，近景照片反映图斑实地利用现状，利用特征反映图斑内部利用特征。照片难以反映现场全部情况的图斑，可通过拍摄视频进行补充举证。

补充拍摄要求

- 耕地上种植的作物拍摄，应能够清晰分辨出种植的作物类型。作物有套种的情况，应拍摄出套种的整体情况和套种的作物，有种植大棚应近景照片要能体现内部作物种植情况。

采矿用地应拍摄挖掘、传送运输等机器设备能反映动工情况的利用特征照片，同时拍摄开发利用现状，地形地貌景观破坏情况和矿山土地复垦情况。

建筑物、临时简易棚，应拍出能反映用途的主体、牌匾等的全貌，拍摄的字体应清晰可见，可拍摄地面是否硬化及现场利用状况。

在建铁路公路应拍摄路面是否硬化、路基是否形成、道路是否通达等建设状态，对于同一铁路、公路或沟渠等线状地物宜截取1-2典型地段进行拍摄，其他部分可类举说明。

推土区应拍摄是否开始建设、是否开挖地基、是否堆放东西等利用状态。

外业实地调查

资料收集

收集国土调查成果、永久基本农田保护、生态保护红线、城镇开发边界三区三线划定成果，已批建设用地、露天采矿权等用地用矿审批范围，卫片执法、自然资源督察、全地类变化监测等相关调查监测成果，收集整理当地自然资源调查监测外业实践经验。

确定外业调查主体

外业调查主体为最新年度变更调查成果中数据土地利用现状分类与最新遥感影像特征不一致部分，采集数据应存储为地理空间信息通用数据格式。

制作外业指引图斑

套合三区三线划定成果及相关调查监测成果，制作外业指引图斑。图斑填写要求参照外业指引图斑信息表（见附录A）。

外业调查内容

耕地保护

在充分利用已有资料和遥感解译成果的基础上，开展耕地“非粮化”、“非农化”现状及原因调查，现场调查非粮化类型、是否发放林权证、是否核实造林面积、现状种植作物、现状作物开始种植时间、坑塘是否有硬化、现状主要用途、建筑结构、建筑层数、用途（性质）分类、项目名称、责任主体、违法用地用矿整改情况。

矿山保护与开发利用

查明矿山的开采及破坏情况，现场调查生产现状、开采矿类、开采深度、尾矿库、固体废料场、地面塌陷区等情况。

建设用地开发利用

通过已有资料获取土地使用权人、批地时间、批地用途、供地时间、供地用途、存量用地类型等手续相关信息，现场调查建设状况、容积率、建筑面积、基础设施配套水平等现状信息，提供建设用地现状基础数据。

自然生态保护修复

充分调查生态保护红线内人为活动类型、新增人类活动面积、规模扩大人类活动面积，对自然生态修复中重要生态系统面积、生态连通度、植被覆盖度、地形、土壤质量、配套设施、生产力水平情况进行调查。

实地核实举证

按要求拍摄外业举证照片，填写基础调查信息表(见附录B)。

生成举证数据包

通过外业调查信息采集，经外业举证软件开发工具包及应用接口上传举证数据，获取举证照片路径、举证照片编号、举证照片拍摄范围、拍摄点位置、拍摄时间、拍摄方向与角度等信息，生成对应的数据，迅速生成符合要求的举证数据包文件，并通过校验码防止图片在传输和导入过程中人为造假。

成果检查与质量控制

举证成果在提交前需进行质量检查，外业调查成果应符合统一规范，检查评定方法应依据GB/T 18316-2008。

外业成果共享复用

共享与复用原则

举证成果共享复用坚持在遵守国家保密法律法规等前提下，实行有条件共享原则。

成果共享复用内容

成果共享复用内容应包含举证的外业指引图斑信息、调查核实信息、举证附件三部分。

成果共享复用接口

举证成果共享复用可分为离线数据包和在线访问等方式,成果在线访问应做好接口安全防护、授权校验等安全措施。

（规范性）
外业指引图斑信息表

表A.1为外业指引图斑信息表

外业指引图斑信息表（WYZYTBXXB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 约束 条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预判任务类型 | YPRWLX | Char | 50 | 耕地保护、矿山保护与开发利用、建设用地开发利用、自然生态保护修复 | M |
| 2 | 监测编号 | JCBH | Char | 20 | 注1 | M |
| 3 | 市级行政区代码 | XZQDM_SJ | Char | 10 | —— | M |
| 4 | 市级行政区名称 | XZQMC_SJ | Char | 50 | —— | M |
| 5 | 县级行政区代码 | XZQDM_XJ | Char | 10 | —— | M |
| 6 | 县级行政区名称 | XZQMC_XJ | Char | 50 | —— | M |
| 7 | 乡镇行政区代码 | XZQDM_XZ | Char | 10 | —— | M |
| 8 | 乡镇行政区名称 | XZQMC_XZ | Char | 50 | —— | M |
| 9 | 村行政区代码 | XZQDM_CUN | Char | 10 | —— | M |
| 10 | 村行政区名称 | XZQMC_CUN | Char | 50 | —— | M |
| 11 | 变化前地类编码 | BHQDLBM | Char | 10 | 参照《第三次全国国土调查工作分类》，代码填写到最末级 | M |
| 12 | 变化后预判地类编码 | BHHYPDLBM | Char | 10 | 参照《第三次全国国土调查工作分类》，代码填写到最末级 | M |
| 13 | 监测图斑面积 | JCTBMJ | Double | 15 | 单位为亩，保留2位小数 | M |
| 14 | 占用耕地面积 | ZYGDMJ | Double | 15 | 单位为亩，保留2位小数 | M |
| 15 | 占用永久基本农田面积 | ZYYJJBNTMJ | Double | 15 | 单位为亩，保留2位小数 | M |
| 16 | 占用生态保护红线面积 | ZYSTBHHXMJ | Double | 15 | 单位为亩，保留2位小数 | M |
| 17 | 占用城镇开发边界线面积 | ZYCZKFBKXMJ | Double | 15 | 单位为亩，保留2位小数 | M |
| 监测编号为所有变化图斑发现标识，命名方式：6位县级行政区代码+2位季度代码+4位监测批次号+8位后时相+5位图斑批次内顺序码。 |  |  |  |  |  |  |

（规范性）
基础调查信息表

表B.1为基础调查信息表。

基础调查信息表（JCDCXXB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 字段说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否拆分 | SFCF | Char | 50 | 是/否 | M |
| 2 | 地类编码 | DLBM | Char | 50 | 根据实际调查情况，按《第三次全国国土调查工作分类》填写到最末级 | M |
| 3 | 现场情况描述 | XCQKMS | Char | 254 | 注1 | M |
| 4 | 举证人员 | JZRY | Char | 254 | 举证人员姓名 | M |
| 5 | 举证人员电话 | JZRYDH | Char | 254 | 举证人员电话 | M |
| 6 | 举证时间 | JZSJ | Date | 20 | 举证的时间 | M |
| - 外业核实现场具体情况，可参照以下描述。现场正在XX（开挖地基），经询问周边村民，实际村民XX家建房（建猪圈、建杂物房等）、实际为村民XX准备挖塘养鱼、实际为村民XX搭建养鸡棚房、实际为村民种植砂糖桔等。 |  |  |  |  |  |  |

参考文献

- GB/T 21010-2017 土地利用现状分类

- TD/T 1010-2015 土地利用动态遥感监测规程

- TD/T 1055—2019 第三次全国国土调查技术规程