# 团体标准《自然资源综合监测监管外业技术规范》（征求意见稿）编制说明

# 一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2024年第十九批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2024〕138号）文件精神，由广西壮族自治区自然资源调查监测院提出，广西壮族自治区地图院、广西壮族自治区地理信息测绘院等单位共同起草的团体标准《自然资源综合监测监管外业技术规范》（项目编号：2024-1907）已获批立项。

# 二、项目背景及目的意义

为全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神和习近平关于自然资源管理工作的重要论述。切实履行自然资源“两统一”职责，加快建立自然资源统一调查、评价、监测制度。2020年1月自然资源部印发的《自然资源调查监测体系构建总体方案》（自然资发〔2020〕15号）确定了调查监测的对象、任务与要求，明确提出充分利用现代测量、信息网络以及空间探测等技术手段，构建起“天-空-地-网”为一体的自然资源调查监测技术体系，实现对自然资源全要素、全流程、全覆盖的现代化监管。围绕习近平总书记考察广西的重要讲话精神及广西自然资源“十四五”规划重点，2021年9月，广西自然资源厅印发的《广西自然资源综合监测监管实施方案》（桂自然资发〔2021〕63号）要求建立面向自然资源综合监测的“天空地人网”协同感知网，及时掌握自然资源变化情况，实现“早发现、早制止”的监测监管目标，为各级政府部门和社会公众提供及时便捷的自然资源应用服务。

自然资源综合监测监管作为广西构建调查监测体系的重要实践，外业调查是其关键的组成部分。随着新型基础测绘、定位系统、新一代数字等技术的发展，自然资源外业调查工作的统一化、规范化、高重复性应用的重要意义更加凸显，通过互联网技术实现图斑的导航、定位、方位点、拍摄方向、举证照片等，实时传输到监管平台，能精准掌握变化图斑的利用现状，更好的反映图斑的全貌信息，在自然资源部门多方向、多业务工作上都具有重大的意义，因此外业调查的要求与管理亟需规范化、标准化。

通过制定团体标准《自然资源综合监测监管外业技术规范》，以标准为抓手，统一规范自然资源综合监测监管外业的要求，将自然资源综合监测监管外业调查经验推广到区内各地，外业技术操作流程和数据处理都遵循一定的标准和规范，确保了数据的一致性和可靠性，以实现“数据共享、一查多用”，对提升我区自然资源的调查监测水平、实现国土利用精细化管理、提高自然资源理能力等都具有十分重要的意义。

# 三、项目编制过程

## （一）成立标准编制工作组

团体标准《自然资源综合监测监管外业技术规范》项目任务下达后，广西壮族自治区自然资源调查监测院成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西壮族自治区自然资源调查监测院、广西壮族自治区地图院、广西壮族自治区地理信息测绘院等单位负责人组成的标准编制工作组完成。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关自然资源综合监测监管外业技术的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对自然资源综合监测监管外业技术的研究情况。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责团体标准《自然资源综合监测监管外业技术规范》发布后，组织相关企事业单位开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对自然资源综合监测监管外业技术进行规范化操作，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

## （二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关自然资源综合监测监管外业技术相关文献资料。主要有：

GB/T 21010-2017 土地利用现状分类

GB/T 17159-2009 大地测量术语

GB/T 18316-2008 数字测绘成果质量检查与验收

TD/T 1010-2015 土地利用动态遥感监测规程

TD/T 1055-2019 第三次全国国土调查技术规程

T/GXAS 812-2024 田长巡管理系统外业调查数据包生成规范

[1]董胜光,肖海,唐芝青,等.自然资源“天空地网”综合监测体系构建探索与实践[J].环境监测管理与技术,2023,35(06):5-9.DOI:10.19501/j.cnki.1006-2009.2023.06.013.

[2]蒋毅,马克委,王云凯,等.自然资源综合调查监测“一查多用”分类体系研究[J].自然资源遥感,2023,35(02):264-270.

## （三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，2024年8月，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义、工作原则、外业要求、外业实地调查、成果检查与质量控制、外业成果共享复用。

## （四）调研及形成草案、征求意见稿

2024年8月，标准起草工作小组进行了广泛调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对自然资源综合监测监管外业技术的前人研究成果进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2024年9月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关自然资源综合监测监管外业技术要求，并结合自然资源综合监测监管外业技术实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《自然资源综合监测监管外业技术规范》（草案）。

2024年10月，标准起草工作组到相关单位和科研机构进行调研，开展试验验证。并实际征求意见，通过收集反馈了大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。进一步讨论完善标准草案，形成团体标准《自然资源综合监测监管外业技术规范》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

# 四、标准制定原则

## （一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析自然资源综合监测监管外业技术当前现状，在现有相关自然资源综合监测监管外业技术要求的基础上，结合编制单位多年选育的试验和经验而总结起草的，符合当前自然资源综合监测监管外业技术发展的方向，具有较强的实用性和可操作性。

## （二）协调性原则

本文件编写过程中注意了与自然资源综合监测监管外业技术相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

## （三）规范性原则

本文件严格参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

## （四）前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内自然资源综合监测监管外业技术现实情况的同时，还考虑到了自然资源综合监测监管外业技术快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对自然资源综合监测监管外业技术发展的指导。

# 五、标准主要内容及依据来源

编制单位作为技术支撑单位，牵头开展自然资源综合监测监管工作，通过3年来积累的经验，形成了成熟的自然资源综合监测监管外业调查技术流程，实现了“互联网+”技术开展外业调查工作，自主研发的外业调查软件，为自治区级、市级、县级用户提供自然资源外业调查手段支撑，支持多种调查类型任务，提供信息加密服务。自外业调查软件上线以来，累积用户近1.5万人，涵盖作业人员外业调查、市县人员核实举证等多个使用场景，下发任务40万余个，回传照片689万余张，回传视频数近5万余个，通过调查成果的互用，共享复用图斑超10万个。外业调查软件各类型外业举证数据可以相互抽取和复用，依托现有软硬件及网络基础设施环境，建立外业举证数据共享池，在保障网络和数据安全的前提下，实现了数据和业务间的联通，详见下图。

图1 外业调查软件APP界面

团体标准《自然资源综合监测监管外业技术规范》的主要章节内容包括：术语和定义、工作原则、外业要求、外业实地调查、成果检查与质量控制、外业成果共享复用，适用于自然资源综合监测监管工作的开展。

## （一）术语与定义

主要参照了目前国内外有关自然资源统一调查监测相关问题的研究论述，同时结合了本团队在广西自然资源综合监测监管工作的开展，从建设背景、建设内容等方面的要求对自然资源综合监测监管外业技术涉及的术语进行定义，包括自然资源综合监测监管、外业调查表、外业调查软件的定义。

## （二）工作原则

本技术规范提出了实事求是、科学调查、一查多用的工作原则。主要依据《土地调查条例》第一条，保障土地调查数据的真实性、准确性和及时性的要求，真实准确的调查监测成果是自然资源管理部门开展精细化管理的关键，因此提出遵循实事求是、科学调查原则；另外自然资源各部门间仍有监管交叉的情形，这就导致同一个地块变化，可能涉及不同的监管内容，同一地块多次外调工作会造成了人力、物力资源的极大浪费，提出还应遵循一查多用原则。

## （三）外业要求

外业要求包括数学基础、基本要求、调查要求、拍摄要求。其中数学基础依据GB/T 17159-2009大地测量术语规定，对大地基准、高程基准都做了要求，为了提升外业调查数据的通用性，减少外业成果利用过程中的坐标转换工作，数学基础均与国家现行标准一致。基本要求则参照《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》，规定了外业调查基本要求涉及军事区域不得举证、数据必须经脱敏处理，确保外业数据的保密、安全性。

为了确保数据的真实、完整、准确性，外业技术规范依据工作实际及相关政策要求对调查要求做出了规定，一是要走到、看到、问到、记到客观真实反映调查图斑的各种信息内容，完整记录调查内容，通过“四到”的方式，确保调查内容的真实可靠；二是参照《土地卫片执法图斑合法性判定规则》实地未变化要求，记录农民建房屋顶翻新、耕地撂荒、土地清表、稻虾养殖、地膜覆盖、季节变化、未硬化地表的简易棚、未硬化地表的光伏阵列、未破坏耕作层临时堆放、地下管线铺设等，通过记录实地未变化原因，满足工作中执法部门对这一部分内容调查的要求，确保了调查内容的完整性；三是使用含卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片或视频的外业调查软件，通过使用具备一定精度的外业调查软件，确保了调查的准确与精度。

- 依据TD/T 1055-2019 第三次全国国土调查技术规程举证照片拍摄要求，外业技术规范规定需拍摄全景、近景及利用特征照片等基本拍摄要求，通过实践过程的反复对比，发现拍摄的数量全景2张，近景3张，利用特征2张情况下，需进行照片补拍的概率低于1%，因此对照片数量下限做了要求，对于实地照片难以反映现场全部情况的图斑，可通过拍摄视频进行补充举证，实际作业中对于实地范围较大或线性形状的地块，通过视频方式能较好的反映全貌形态。

- 补充拍摄要求则为了满足自然资源调查管理需求，针对耕地保护、矿山保护与开发利用、建设用地开发利用、自然生态保护修复等重点管理内容。（1）耕地上种植的作物拍摄要求做了规定，要求拍摄能够清晰分辨出种植的作物作物，作物有套种的情况，应拍摄出套种的整体情况和套种的作物，有种植大棚应近景照片要能体现内部作物种植情况等，通过补充拍摄要求能更直观查看耕地上作物信息。（2）采矿用地应拍摄挖掘、传送运输等机器设备能反映动工情况的利用特征照片，同时拍摄开发利用现状，地形地貌景观破坏情况和矿山土地复垦情况，从而更好的反映矿山保护利用情况。（3）建筑物、临时简易棚，应拍出能反映用途的主体、牌匾等的全貌，拍摄的字体应清晰可见，可拍摄地面是否硬化及现场利用状况。（4）在建铁路公路应拍摄路面是否硬化、路基是否形成、道路是否通达等建设状态，对于同一铁路、公路或沟渠等线状地物宜截取1-2典型地段进行拍摄，其他部分可类举说明。通过选取典型地段，减轻了因线状地物跨度大导致外业核实工作量大的问题。（5）推土区应拍摄是否开始建设、是否开挖地基、是否堆放东西等利用状态，更好的预测推土是否为建设用途。通过以上补充拍摄要求能更直观反映地块用途、实际状态等，为建立外业样本库提供了详实资料基础，为展示典型案例提供支撑。

TD/T 1055-2019 第三次全国国土调查技术规程 13

种植玉米（耕地农作物）    种植水稻（耕地农作物）   农果间种（耕地作物套种）

种植八角（园地经济作物） 种植橡胶（园地经济作物） 种植柑橘（园地经济作物）

有建筑物主体应拍出能反映用途的牌匾、层高、结构等全貌，拍摄的字体应清晰可见

采矿用地拍摄挖掘、传送运输等机器设备能反映动工情况的照片（采石、采沙等）

项目临时用地应拍摄项目主体挂牌

铁路公路应拍摄路面是否通达等建设状态，同一线状地物宜截取1-2典型地段。

（三）外业实地调查

包括资料收集、确定外业调查主体、制作外业指引图斑、外业调查内容、实地调查举证、生成举证数据包。

1.资料收集

主要涉及自然资源领域关于国土变更调查、全地类变化监测、卫片执法监测、耕地卫片督察、田长巡田监测等自然资源调查监测成果；最新遥感影像；永久基本农田保护、生态保护红线、城镇开发边界三区三线基本红线成果；自然资源用地用矿管理数据。相关部门已有的自然保护地、生态功能区数据，收集整理自然资源调查监测外业实践经验。其中自然资源调查监测成果的收集，也是为了多项自然资源调查监测数据间的衔接，对于交叉重叠部分进行标记，避免重复调查工作；管理信息的收集则是为了更好的制作外业调查图斑，标记外业调查重点内容等。

2.确定外业调查主体

依据TD/T 1010-2015土地利用动态遥感监测规程对于变化信息发现、提取的要求，本外业技术规范规定外业调查主体确定是通过采用计算机自动识别与人机交互相结合的方法，客观对比、分析影像的纹理、色调、位置、形状、范围和土地利用类型等特征发生的实际变化，参考土地利用数据库，沿影像特征发生变化的区域边界，准确勾绘成闭合图斑界线，提取土地利用变化信息，采集数据应存储为地理空间信息通用数据格式。

TD/T 1010-2015土地利用动态遥感监测规程 6

3.制作外业指引图斑

主要参考TD/T 1010-2015土地利用动态遥感监测规程监测图斑附录A属性结构要求。增加了预判任务类型、四级行政区代码及名称、占用耕地、永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界线的面积。（1）增加了预判任务分类字段，主要是围绕全国自然资源工作会议作出的工作重点部署，牢守耕地保护红线、提高矿产资源保障能力、促进国土空间开发保护格局优化、加强生态保护和修复等重点内容，具体依据《中华人民共和国土地管理法》提出对耕地实行特殊保护，严守耕地保护红线；《中华人民共和国矿产资源法》、《矿山地质环境保护规定》提出为发展矿业，加强矿产资源开发利用和保护工作；《节约集约利用土地规定》提出全面掌握建设用地开发利用情况，作为节约集约用地评价的基础；《土地复垦条例》、《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》对生产建设活动、历史遗留和自然灾害损毁土地的进行复垦，在全面加强生态保护的基础上，不断加大生态修复力度，因此预判任务类型填写内容分别为耕地保护、矿山保护与开发利用、建设用地开发利用、自然生态保护修复，通过外业指引图斑的预判任务分类，不仅为外业调查人员提供了调查的重点方向，同时也可避免因预判任务分类过细，调查关注内容缩减，导致外业调查信息采集不完整的情形。（2）增加了四级行政区代码及名称字段，便于按不同级别行政区进行图斑的汇总统计及分发。（3）增加的占用耕地、永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界线等的面积，主要结合了《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》统筹划定三条控制线要求，通过各类占用的面积值为外业调查开展提供方向指引。

4.外业调查内容

紧紧围绕自然资源工作重点部署，统一外业调查软件，按照耕地保护、矿山保护与开发利用、建设用地开发利用、自然生态保护修复四方面内容开展外业调查。截至目前，外业调查成果已有以下应用场景（应用场景需求由各管理部门提供），违法违规线索、重大项目用地、矿山开发利用、设施农业用地、增减挂钩项目、闲置土地、补充耕地项目、生态保护红线、已批建设用地、临时用地、全域土地综合整治和土地复垦项目、山水林田湖草沙一体化保护和修复、城镇开发边界等。为自然资源监测、执法、利用、耕保、矿保、生态修复、管制等部门监管提供有力支撑。

（1）耕地保护

根据外业指引图斑范围，对导致耕地“非粮化”、“非农化”的原因及现状情况，责任主体等进行实地调查。调查成果可应用于违法违规线索、设施农业用地、增减挂钩项目、补充耕地项目等场景。

| 调查类别 | 调查内容 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕地“非粮化” | 非粮化类型 | 林地/园地/人工草皮/坑塘水面/设施农用地 | 《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）文件明确了耕地“非粮化”的管制要求。 一是永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘。 二是严格管控一般耕地转为其他农用地。永久基本农田以外的耕地为一般耕地，提出了7条严控。 |
|  | 是否发放林权证 | 非粮化类型为林地时，调查林权证发放情况 |  |
|  | 是否核实造林面积 | 非粮化类型为林地时，调查核实造林情况 |  |
|  | 现状种植作物 | 根据种植现状填写实际作物 |  |
|  | 现状作物开始种植时间 | 填写格式：XXXX年XX月 |  |
|  | 坑塘是否有硬化 | 非粮化类型为坑塘水面时，核实坑塘硬化情况 |  |
|  | 现状主要用途 | 非粮化为设施农用地时，调查现状主要用途（养殖/种植/废弃） |  |
| 耕地“非农化” | 建筑结构 | 混凝土/钢结构/木结构/其他 | 《土地卫片执法图斑合法性判定规则》（然资办发〔2021]65号）文件第二章第一点非农化违法用地的要求 |
|  | 建筑层数 | 填写格式：涉及XX栋，合计XX层 |  |
|  | 用途（性质）分类 | 填写一户一宅/保障性安居住房/临时用地/民生工程/ 国家重大基础设施项目/自治区重大基础设施项目/农村乱占耕地建房/农村乱占耕地建房/侵占耕地建房挖湖造景/违建“别墅”/违建“大棚房”。 |  |
|  | 项目名称 | 如有立项文件应与立项文件一致 |  |
|  | 责任主体 | 图斑类型为“疑似违法用地”必填，填写个人、集体等责任主体名称 |  |
|  | 违法用地用矿整改情况 | 恢复种植条件/种植农作物/三不留一毁闭。 |  |

（2）矿山保护与开发利用

主要查明现阶段矿山开采利用以及破坏情况进行调查，包括有证跟无证开采情形，调查成果可应用于矿山开发利用场景。

| 调查类别 | 调查内容 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 开采情况 | 生产现状(在建、生产、闭坑) | / |
|  | 开采矿类（能源矿产、金属矿产、非金属矿产、水气矿产） | / |
|  | 开采深度 | m |
| 破坏情况 | 尾矿库 | ha |
|  | 采矿场 | ha |
|  | 固体废料场 | ha |
|  | 地面塌陷区 | ha |

来源：《全国矿山地质环境调查技术要求实施细则》

（3）建设用地开发利用

针对土地利用集约节约情况，查清现阶段建设用地开发利用的现状，获批的手续情况，存量用地类型等，调查成果可应用于重大项目用地、闲置土地、已批建设用地、临时用地、城镇开发边界等场景。

| 调查类别 | 调查内容 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 现状信息 | 建设状况 | 在建、未建、建成 |
|  | 容积率 | 该地块的地上总建筑面积与净用地面积的比率 |
|  | 建筑面积 | 该地块上的房屋建筑面积。 |
|  | 基础设施配套水平 | “三通一平”、“五通、“七通一平 |
| 用地手续信息 | 土地使用权人 | 指土地证上的土地使用权人，若已获供地批准但未取得土地证的，以《建设用地批准书》中用地单位名称为准 |
|  | 批地时间 | 批准用地批准文件的时间 |
|  | 批地用途 | 经国务院或省级人民政府批准土地征用或农地转用时确定的土地用途 |
|  | 供地时间 | 依据土地出让合同或划拨决定书签订的时间 |
|  | 供地用途 | 办理供地手续时确定的土地用途 |
| 其他信息 | 存量用地类型 | 批而未供土地、闲置土地和低效用地三种类型 |

来源：DB 34/T 3779-2020存量建设用地调查技术规范

（4）自然生态保护修复

查清自然生态保护、自然生态修复情形。调查成果可应用在生态保护红线、全域土地综合整治和土地复垦项目、山水林田湖草沙一体化保护和修复等场景。

| 调查类别 | 调查内容 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然生态保护 | 人为活动类型 | 321工业开发建设、22能源开发建设、323矿产资源开发、324旅游开发建设、325交通开发建设、326居民点建设、327养殖开发、331其他开发建设 | HJ1337-2023生态保护红线监管技术规范疑似生态破坏问题图斑遥感识别(试行) |
|  | 新增人类活动面积 | 红线内新增加的生态破坏情况 | HJ1141-2020生态保护红线监管技术规范生态状况监测(试行) |
|  | 规模扩大人类活动面积 | 红线内原有人类活动规模扩大的情况 |  |
| 自然生态修复 | 重要生态系统面积 | 森林、灌丛、草地、湿地、农田（非生态用地转化）等面积增长情况。 | HJ1272-2022生态保护修复成效评估技术指南(试行) |
|  | 生态连通度 | 农田（非生态用地转化）等面积增长情况 |  |
|  | 植被覆盖度 | 植被覆盖区域的生长季平均植被覆盖度提升情况 |  |
|  | 地形 | 地面坡度/(°) | TD/T1036-2013土地复垦质量控制标准 |
|  |  | 平整度 |  |
|  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm |  |
|  |  | 土壤质地 |  |
|  |  | 电导率/(dS/m) |  |
|  | 配套设施 | 灌溉 |  |
|  |  | 排水 |  |
|  |  | 道路 |  |
|  |  | 林网 |  |
|  | 生产力水平 | 单位面积产量/(kg/hm2) |  |

5.实地核实举证

根据自然资源综合监测监管外业实际情况，按要求拍摄外业举证照片，填写基础调查信息表。

6.生成举证数据包

外业技术规范规定了生成举证数据包流程，参照T/GXAS 812-2024 田长巡管理系统外业调查数据包生成规范中数据包生成流程，通过外业调查信息采集，经外业举证软件开发工具包及应用接口上传举证数据。获取举证照片路径、举证照片编号、举证照片拍摄范围、拍摄点位置、拍摄时间、拍摄方向与角度等信息，生成对应的数据，迅速生成符合要求的举证数据包文件，同时增加了通过校验码防止图片在传输和导入过程中人为造假的要求。

## （四）成果检查与质量控制

举证成果在提交前需进行质量检查，外业调查成果应符合统一规范，举证成果包中应包含成果清单以及举证过程的相关描述性等信息，检查评定方法应依据GB/T 18316-2008数字测绘成果质量检查与验收要求。

## （五）外业成果共享复用

按照自然资源综合监测监管外业工作的共享复用需求，对共享与复用原则、成果共享复用内容以及成果共享复用接口进行了规定。一是共享与复用原则坚持在遵守国家保密法律法规等前提下，实行有条件共享原则。二是成果共享复用内容成果共享内容应包含举证的地块基本信息、调查核实信息、举证附件三部分。三是成果共享复用接口，也是采用了离线数据包和在线访问等方式，成果在线访问应做好接口安全防护、授权校验等安全措施。

# 六、国内同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，未发现有与自然资源综合监测监管外业相关的技术标准，相似类型的标准有：《TD/T 1055-2019 第三次全国国土调查技术规程》主要规定了土地利用现状调绘方法及内容，外业部分只涉及到土地利用现状调查底图制作及图斑举证要求等基础性内容；《CH/T 3004-2021 低空数字航空摄影测量外业规范》规定低空数字航空摄影测量外业准备工作、像片控制点的布设、调绘等内容，适用于航空摄影测量；《CH/T 2010-2011 海岛（礁）大地控制测量外业技术规程》对海岛（礁）区域开展卫星定位大地控制测量、水准测量、重力测量等要求进行规定；《DB13/T 5884—2024 1∶5000 1∶10000数字线划图外业调绘技术规程》针对地形图要素进行各项调绘内容、标注形式进行规定，适用于地形图外业调绘工作；《DB11/T 1443-2017地理国情信息外业调查与核查技术规程》规定了北京市地理国情信息外业调查与核查作业的准备工作、实施、数据整理、质量控制、成果汇交等内容，适用于北京市地理国情普查和监测工作中地理国情信息的外业调查与核查、更新、管理、统计分析和分发服务；《DB62/T 2684.2-2016  草原资源调查技术规程 第2部分 外业调查》规定了草原资源外业调查的内容、步骤、方法及要求等，适用于草原资源调查。

与本标准对自然资源综合监测监管外业技术进行规范不同，不能指导自然资源综合监测监管外业技术工作。因此，制定团体标准《自然资源综合监测监管外业技术规范》能够填补自然资源综合监测监管外业技术相关标准空白，进一步实现自然资源调查监测外业的“数据共享、一查多用”，提升我区自然资源的调查监测水平具有十分重要的意义。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1—2020的要求。

# 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《自然资源综合监测监管外业技术规范》

标准编制工作组

2024年11月5日