| ICS | 37.080.20 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 60 |

团体标准

T/GXAS XXXX—2024

干制桑芽菜加工技术规程

Technical regulations for the processing of dried mulberry bud vegetables

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区蚕业技术推广站提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区蚕业技术推广站、广西标准化协会、广西平果惠民蚕业科技有限公司。

本文件主要起草人：徐雯雯、梁贵秋、陆春霞、肖潇、刘开莉、莫炳巧、李安华、陈菁、谭爱。

干制桑芽菜加工技术规程

范围

本文件界定了干制桑芽菜的术语和定义，确立了干制桑芽菜加工的程序，规定了原料选择、设备选择，以及加工工艺操作、检验规则、标签、运输和贮存、档案记录方法。

本文件适用于干制桑芽菜的加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

干制桑芽菜  dried mulberry bud vegelables

以新鲜嫩桑叶为原料，经清洗、漂烫、冷却、控水、干燥等工艺制成的干制蔬菜制品。

原料选择

选择桑叶顶芽和第4片展开叶以上的茎叶部分，嫩桑叶应新鲜、无虫蛀、无霉烂、无异味，符合GB 2762、GB 2763的规定。

加工用水

应符合GB 5749的规定。

设施与设备

包括但不限于称量、漂烫、控水、冷却、干燥、包装等设备，材质应符合GB 14881的规定。

加工工艺

工艺流程

见图1。

原料→清洗→漂烫→冷却→控水→干燥→分拣→包装

加工工艺流程图

工艺要点

清洗

应使用水清洗嫩桑叶至无杂质。

漂烫

将清洗后的嫩桑叶置于95 ℃～100 ℃的水中漂烫30 s。

冷却

用流动的水进行冲洗2 min～3 min后，用5 ℃～15 ℃水浸泡2 min。

控水

采用控水设备进行控干表面水分。

干燥

采用热风干燥方法，将控水后的嫩桑叶放入温度为80 ℃干燥装置中干燥至其含水率为8%以下，干燥后自然冷却。

分拣

干燥后的桑芽菜立即分拣，剔除杂质和碎渣。

包装

宜采用充气包装，包装材料应符合相关标准规定。

标签、运输、贮存

标签

标签应符合GB 7718、GB 28050的规定。

运输

常温运输或冷藏运输，运输工具应清洁卫生、干燥、无异味，不应与有毒、有异味、有污染的物品混装混运。产品在运输过程中应轻拿、轻放。

贮存

产品应贮存在清洁、卫生、通风干燥的环境，不应与有毒、有害、有污染、有异味物品一起存放。

档案记录

档案记录内容包括：原料来源、原料验收、加工过程、贮存、运输、日期等，档案记录保存2年以上。