团体标准《干制桑芽菜加工技术规程》

(征求意见稿)

编 制 说 明

广西壮族自治区蚕业技术推广站

二○二四年十月

一、任务来源

本标准来源于2024年第十六批广西团体标准制修订项目计划（桂标协〔2024〕115号文，项目编号为：2024-1606），由广西壮族自治区蚕业技术推广站提出，广西壮族自治区蚕业技术推广站广西标准化协会、广西平果县惠民蚕业科技有限责任公司并负责起草。

二、编制标准的必要性、可行性和紧迫性

（一）必要性

桑叶是我国药食同源目录原料，传统中药表明桑叶具有疏散风热、清肺润燥、平肝明目等功效；现代药理研究表明桑叶活性成分丰富，含有人体所需的多种活性成分，例如多酚、黄酮、多糖、生物碱、氨基酸等，具有降血糖、降脂、抗炎、抗氧化性、抗肿瘤和心脏保护等作用。桑芽菜是取至桑枝顶端的“一芽两叶”，可以用来煮汤、凉拌、煮火锅等，味道鲜美，常用于餐饮店、超市、农家乐等场所，广泛适用于各种人群。近年来，以桑芽菜为主要原料，应用现代科学技术加工而成的冷冻桑芽菜受到消费者的青睐，这种新型的包装蔬菜能保留桑芽菜原有的营养及活性物质，但是冷冻桑芽菜需要全程的冷链运输及冷冻储存，在物流及储存方面花费较大，目前市面上可以常温储存的桑芽菜产品很少，因此可以常温储存、延长商品货架期的干制桑芽菜产品亟需开发，这将再次推动蚕桑产业发展和延伸蚕桑产业链。

干制桑芽菜可以在保持叶片的完整性的同时具有桑芽菜原有的风味，同时体积小、重量轻。目前袋装螺蛳粉、袋装广西特色米粉或方便面中还未配有完整叶片的蔬菜，干制桑芽菜包装后可以搭配到袋装螺蛳粉、特色米粉或方便面中，这市场前景越来越广阔，进一步延长广西特色米粉产业链。除此之外，轻便、易运输、复水性好的干制桑芽菜还可以用于餐饮领域和家庭消费市场，可选择打汤、白灼等多种烹饪方式，这大大增加市场对桑芽菜的需求，未来几年干制桑芽菜的相关产业将会有较大发展。为了避免生产过程中存在的隐患，明确生产规范化和标准化，提高干制桑芽菜产业形象，制定干制桑芽菜的加工技术规程很有必要。

（二）可行性

（1）政府重视与支持。干制桑芽菜通过制作与包装后其实就是一种预制菜产品，在中央一号文件提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”之后中央文件在《关于恢复和扩大消费的措施》中提出“挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设”，这均表明中央大力发展预制菜产业的决心。广西农产品量多质优、产业基础好，背靠东盟国家国际市场大，发展预制菜产业优势明显。广西成立预制菜产业联盟以促进广西预制菜产业国内国际“双循环”，自治区农业农村厅印发的《广西“桂味”预制菜产业高质量发展三年行动方案（2022—2024年）》和自治区商务厅印发的《关于加快恢复和扩大餐饮消费的若干措施》均为加快预制菜产业发展提供项目预算。由此可见，干制桑芽菜加工技术规程的制定，符合广西蚕桑大省的“桂味”特色及餐饮行业的需求。

（2）在桑芽菜加工研究方面积累了一定的经验。研究团队自1999年开始，对桑叶资源利用加工工艺方面做了大量研究工作，并获得国家公益性行业专项《蚕桑资源高值化加工利用技术及设备研究与示范》等项目资助。另外，在标准制定方面也积累了一定的经验，2022年研究团队已完成广西地方标准《冷冻桑芽菜加工技术规程》，现已完成并获颁布了广西地方标准《桑果原汁生产技术规程》《桑叶绿茶加工技术规程》等10项，团体标准《桑果露酒加工技术规程》1项，这为编写干制桑芽菜加工技术标准打下了坚实的基础。为确保标准编写工作正常进行，我站组建了标准编写工作小组，这使编制工作更科学、严谨。

（三）紧迫性

随着桑芽菜市场的快速发展，一些问题逐渐浮现出来。例如，一些地方存在生产工艺不规范、质量控制不严格等情况，导致桑芽菜品质参差不齐。为了解决这些问题，保障民众的食品安全，以及推动桑芽菜产业的可持续发展，现在是制定相关技术规程的最佳时机。通过规范生产加工流程、强化质量管理，可以有效提高干制桑芽菜的品质稳定性和市场竞争力。为了迎合广大消费者对干制桑芽菜食品安全性、标准性等的需求，充分发挥干制桑芽菜的营养保健作用，做大做强干制桑芽菜资源利用产业并正确引导其他产业健康有序发展，制定干制桑芽菜加工技术规程迫在眉睫。

三、标准编制经过及编制原则

（一）标准编制前期工作

1、前期研究工作

广西壮族自治区蚕业技术推广站对桑叶的利用研究始于1999年，在有关桑叶绿茶、桑叶菜、桑叶粉等加工的工艺研究方面做了大量工作，得到国家公益性行业（农业）专项资金《蚕桑资源高值化加工利用技术及设备研究与示范》《桑树资源多元化利用关键技术研究与应用》等项目的资助，通过开展桑叶利用关键技术的研究建立桑叶加工技术体系，为桑叶资源的利用奠定了扎实的基础。制定《冷冻桑芽菜加工技术规程》、《桑叶绿茶加工技术规程》、《桑枝栽培灵芝生产技术规程》、《桑果原汁生产技术规程》、《桑果露酒加工技术规程》等多项广西地方标准、团体标准，为标准的制定打下扎实的基础。

2、成立标准编制小组

2024年第十六批广西团体标准制修订项目计划（桂标协〔2024〕115号文，项目编号为：2024-1606）下达后，广西蚕业技术推广站及时成立了标准编制小组，及时制定工作方案和小组成员调研、编制工作时间安排表。全面开展《干制桑芽菜加工技术规程》广西团体标准起草工作。工作小组在前期研究工作以及实地调研的基础上，对桑芽菜生产技术进行系统研究总结，大量查阅国内外文献资料，确定了标准的主要技术内容，形成了标准的基本构架。编制过程中，在广泛调查和试验研究的同时，还咨询了相关权威专家，力争编制工作科学、严谨，方法、技术路线正确。

3、标准主要起草人

《干制桑芽菜加工技术规程》广西团体标准主要起草人见表1 。

表1《干制桑芽菜加工技术规程》广西团体标准主要起草人

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐雯雯 | 女 | 工程师 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | 负责标准框架的设计、组织安排、整体协调、最终审核等 |
| 2 | 梁贵秋 | 女 | 科长/正高级农艺师 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | 参与起草、修改、编制、主要技术内容的确认等 |
| 3 | 陆春霞 | 女 | 副科长/正高级农艺师 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | 参与起草、修改、编制、主要技术内容的确认等 |
| 4 | 肖潇 | 女 | 农艺师 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | 主要技术内容的分析等 |
| 5 | 刘开莉 | 女 | 农艺师 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | 资料收集、调查研究等 |
| 6 | 莫炳巧 | 女 | 高级农艺师 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | 主要技术内容的分析等 |
| 7 | 李安华 | 男 | 高级经济师 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | 主要技术内容的分析等 |
| 8 | 陈菁 | 女 | 助理农艺师 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | 主要技术内容的分析等 |

4、资料收集、调查研究分析

编制工作小组成员按照任务分工展开资料收集和调查研究分析，一方面收集国内外相关法律法规和技术标准，查阅桑芽菜加工等方面资料；另一方面派遣起草组成员前往相关加工企业实地考察调研，分析桑芽菜产品加工过程中物料变化及状态变化的因果关系，旨在提高标准的适用性、普遍性和兼容性，为所在地区桑芽菜加工提供可靠适用的加工技术依据。基于前期调研，起草小组成员对现行生产工艺技术以及桑芽菜在市场上的质量情况进行比对分析，从而获得起草标准的真实可靠基础材料。

（二）标准送审稿编制经过

1、2024年标准编制项目下达后，按照广西区市场监督管理局关于编制标准工作的要求，我站组织成立标准起草编制工作小组，编制小组于项目实施期间，通过多种渠道对业内专家进行咨询，确保标准的可靠性。

2、标准编制小组比对近年来的研究数据，通过查阅相关文献、分析、汇总研究，确定《干制桑芽菜加工技术规程》广西团体标准的基本内容和总体思路。经过反复调研、讨论后形成标准的架构和纲要。

3、编制小组根据标准的格式和编写方法，按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，经过广泛征求已经并经过反复讨论、修改、专家认证后编写形成《干制桑芽菜加工技术规程》广西团体标准“征求意见稿”。

（三）标准编制原则与依据

1、遵循全面、科学、合理、可行的原则，力求做到科学、规范、措施具体、指标准确、操作易行，充分注重标准的科学性、先进性、实用性及协调统一性。制定本标准的目的是规范桑芽菜的加工技术，提高桑芽菜的产品质量，保证桑芽菜食用安全；通过充分听取各方意见，确保标准可以作为政府部门监督、指导桑芽菜加工的依据，在实际应用上切实可行，内容与桑芽菜生产的实际紧密结合，可操作性强。

2、本标准按照GB/T 1.1－2020给出的规则要求编制，并根据大量的试验数据来确定本标准的主要内容。

3、本标准遵循《中华人民共和国标准化法》等国家相关的法规和强制性标准，结合地方实际情况制定出来的，与现行法律、法规及强制性标准无冲突。

4、标准征求意见稿向社会各界共8家单位发出，共收集到8家单位有效意见32条，编制小组认真研究专家提出的参考意见，经过讨论和论证后，全部采纳专家提现的意见并编写形成团体标准“干制桑芽菜加工技术规程”的征求意见稿。

四、标准主要技术内容及说明

（一）规范性引用文件

本标准引用文件包括：

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

（二）干制桑芽菜加工关键技术点确立

原料→清洗→漂烫→冷却→控水→干燥→分拣→包装。

通过单因素试验探讨干制桑芽菜漂烫、冷却和干燥过程中干制桑芽菜品质的影响。

- 漂烫工艺参数的确定

在漂烫时间为30、60、90、120 s，冷却2 min，烘干温度50 ℃下制作干制桑芽。当桑芽菜含水量为8%时停止加热，因为通常将蔬菜含水量降到8%时，水分活度低于大部分微生物活动必需最低值，可抑制微生物活动[1,2]。从表2可以看出，随着漂烫时间增加，干制桑芽菜中主要活性成分总黄酮、总多酚、叶绿素、DNJ的含量呈下降的趋势。但是多糖含量呈现相反趋势，可能是由于细胞通透性改变促进多糖扩散、水分迁移影响多糖溶解分散状态。从实验结果可以确定桑芽菜得漂烫时间为30～60 s。

| 表2 不同漂烫时间对干制桑芽菜活性成分的影响 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漂烫时间（s） | 叶绿素(mg/g) | 总黄酮(mg/g) | 总多酚(mg/g) | 总多糖(mg/g) | DNJ (mg/g) |
| 30 | 1.289 | 8.156 | 5.704 | 21.243 | 1.189 |
| 60 | 1.253 | 7.652 | 4.619 | 25.770 | 1.036 |
| 90 | 1.224 | 7.163 | 4.157 | 27.309 | 0.855 |
| 120 | 1.186 | 6.645 | 3.451 | 30.658 | 0.754 |

- 冷却工艺参数的确定

采用漂烫时间为30 s，冷却时间为1、2、3、4 min，烘干温度50 ℃制作干制桑芽。从表3可知，随着冷却时间增加，干制桑芽菜中叶绿素、总黄酮、总多酚、叶绿素、总多糖、DNJ的量呈减少趋势，但变化不大，根据实验结果与结合操作时间成本可以确定桑芽菜烫漂后冰水浸泡的冷却时间为1 min～3 min。

| 表3 不同冷却时间对干制桑芽菜活性成分的影响 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却时间（min） | 叶绿素(mg/g) | 总黄酮(mg/g) | 总多酚(mg/g) | 总多糖(mg/g) | DNJ (mg/g) |
| 1 | 1.305 | 8.086 | 5.682 | 21.756 | 1.254 |
| 2 | 1.281 | 7.758 | 4.527 | 21.952 | 1.185 |
| 3 | 1.256 | 8.015 | 4.366 | 20.556 | 1.155 |
| 4 | 1.257 | 7.553 | 3.851 | 20.063 | 1.026 |

- 控水工艺

采用控水设备进行控干表面水分，可以利用离心机甩水5 min～6 min以缩短控水时间。

- 干燥工艺参数的确定

在漂烫时间为30 s，冷却2 min，烘干温度50、60、70、80 ℃的条件下制作干制桑芽。从表4可以看出，随着烘干温度的增加，除总多糖外，叶绿素、总黄酮、总多酚、DNJ的含量基本呈下降的趋势，说明低的烘干温度对干制桑芽菜一些生物活性的保留具有促进作用。但是烘干温度的增加，对叶绿素、总黄酮、总多酚、DNJ的含量影响较漂烫时间对它们的影响低得多。从实验结果可以确定桑芽菜得烘干温度为50 ℃～80 ℃。

| 表4不同干燥温度对干制桑芽菜活性成分的影响 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥温度（℃） | 叶绿素(mg/g) | 总黄酮(mg/g) | 总多酚(mg/g) | 总多糖(mg/g) | DNJ (mg/g) |
| 50 | 1.301 | 8.140 | 5.704 | 21.652 | 1.210 |
| 60 | 1.283 | 8.063 | 4.665 | 23.758 | 1.103 |
| 70 | 1.275 | 8.037 | 4.562 | 26.533 | 0.968 |
| 80 | 1.252 | 7.752 | 4.468 | 34.101 | 1.134 |

- 正交试验

为了全面考查影响因素，设计3因素4水平的正交实验，根据单因素考察结果选择正交实验因素水平见表5，正交实验结果见表6。在干制桑芽菜中，存在叶绿素、总黄酮、总多酚、总多糖以及DNJ等五个有效成分指标。鉴于指标数量较多，故采用灰色关联分析法对综合得分进行分析。灰色关联分析法的特点在于其对样本量及规律性无严格要求，且分析全面、计算量较小，可以准确筛选关联程度最大程度的样本。根据灰色系统理论要求，将干制桑芽菜中的5个指标视为一个系统整体，将每个指标视为一个系统因子进行综合评估[3]，得到相对关联度为综合得分。

从正交试验结果中可以看出，干制桑芽菜加工工艺中综合影响因素主次为:漂烫时间>烘干温度>冷却时间，最佳加工工艺条件为A1B2C4，即漂烫时间30 s、冷却时间2 min，烘干温度80 ℃。

| 表5 正交试验设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平 | 漂烫时间(s)A | 冷却时间(min)B | 烘干温度(℃)C |
| 1 | 30 | 1 | 50 |
| 2 | 60 | 2 | 60 |
| 3 | 90 | 3 | 70 |
| 4 | 120 | 4 | 80 |

| 表6 正交试验结果直观分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 因子 |  |  |  | 含量（mg/g） |  |  |  |  | 综合得分 |
|  | 因子1 | 因子2 | 因子3 |  | 叶绿素 | 总黄酮 | 总多酚 | 总多糖 | DNJ |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.302 | 8.14 | 5.685 | 21.362 | 1.206 | 0.822 |
| 2 | 1 | 2 | 2 |  | 1.233 | 6.338 | 3.887 | 26.052 | 1.394 | 0.743 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |  | 1.303 | 8.095 | 4.586 | 23.738 | 0.758 | 0.712 |
| 4 | 1 | 4 | 4 |  | 1.202 | 7.759 | 4.315 | 34.15 | 1.001 | 0.739 |
| 5 | 2 | 1 | 2 |  | 1.215 | 7.452 | 3.5 | 27.957 | 1.038 | 0.686 |
| 6 | 2 | 2 | 1 |  | 1.373 | 7.985 | 4.206 | 26.626 | 0.874 | 0.727 |
| 7 | 2 | 3 | 4 |  | 1.15 | 7.674 | 4.068 | 33.899 | 1.015 | 0.722 |
| 8 | 2 | 4 | 3 |  | 1.311 | 7.22 | 3.752 | 16.08 | 0.667 | 0.634 |
| 9 | 3 | 1 | 3 |  | 1.279 | 6.501 | 4.317 | 25.891 | 0.703 | 0.653 |
| 10 | 3 | 2 | 4 |  | 1.413 | 7.868 | 3.726 | 39.695 | 0.643 | 0.771 |
| 11 | 3 | 3 | 1 |  | 1.405 | 6.896 | 3.754 | 27.13 | 0.632 | 0.670 |
| 12 | 3 | 4 | 2 |  | 1.338 | 7.92 | 3.322 | 27.579 | 0.688 | 0.683 |
| 13 | 4 | 1 | 4 |  | 1.144 | 6.925 | 3.149 | 41.254 | 0.686 | 0.701 |
| 14 | 4 | 2 | 3 |  | 1.287 | 7.813 | 3.731 | 22.335 | 0.427 | 0.648 |
| 15 | 4 | 3 | 2 |  | 1.23 | 7.109 | 3.329 | 31.327 | 0.53 | 0.644 |
| 16 | 4 | 4 | 1 |  | 1.421 | 7.482 | 3.711 | 31.829 | 0.33 | 0.693 |
| 均值1 | 0.754 | 0.716 | 0.728 |  |  |  |  |  |  |  |
| 均值2 | 0.692 | 0.722 | 0.689 |  |  |  |  |  |  |  |
| 均值3 | 0.695 | 0.687 | 0.662 |  |  |  |  |  |  |  |
| 均值4 | 0.672 | 0.687 | 0.733 |  |  |  |  |  |  |  |
| 极差 | 0.082 | 0.035 | 0.071 |  |  |  |  |  |  |  |

- 复水试验

图1 复水时间对复水率的影响

取干制桑芽菜，加入95 ℃～100 ℃的热水闷1、2、3、4、5、6、10 min，滤纸沥干表面水分，称重，每个样品重复3次，按公式（1）计算复水率，结果如图1。由此可知，干制桑芽菜经过5 min的热水复水可以基本恢复脱水前状态，所以复水时间可以选择为5 min以上。

R=m2−m1m1×100%                公式（1）

式中：

R：干燥桑芽菜复水率，%；

m1：干制桑芽菜样品质量，g；

m2：样品复水后的沥干品质量，g。

- 国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

- 经查阅，未制定与干制桑芽菜有关的国家、行业标准；相比于《T/NCJSC 1-2022 脱水桑叶菜加工技术规程》的漂烫温度为55 ℃～60 ℃，时间为1 min左右，本人申请技术规程漂烫温度为95 ℃～100 ℃，时间为30 s灭酶效果更好；相比于广东省蔬菜产业协会发布团体标准《T/GDVIA 028.6-2022 桑芽菜全产业链标准体系 干桑芽菜加工技术规程》使用的热泵干燥技术，本人申请的技术规程采用的热风干燥技术更节约设备成本，操作更加便捷；除此之外本人申请技术规程明确了冷却步骤的时间，弥补了以上2项团体标准的不足。与广西地方标准《DB45/T 2493—2022 冷冻桑芽菜加工技术规程》相比，本人申请的技术规程不需要冷冻工艺，且产品可以在常温下储存及运输。

- 标准编制的组织保障

2024年第十六批广西标准化协会团体标准制定（修订）项目计划下达后，我单位成立标准起草工作小组；部署了制标工作方案和小组成员分工负责标准起草工作时间安排表，全面启动了我单位开展“干制桑芽菜加工技术规程”团体标准的编制工作。在起草的过程中，课题成员不断地验证、完善规程的技术参数，并进行重复试验验证，最终形成了本标准的修订思路和纲要，于2024年10月初完成“干制桑芽菜加工技术规程”团体标准的征求意见稿。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本文件研制过程中无重大分歧意见。

参考文献

- 侯瑞明, 吕利贞. 脱水蔬菜的干制方法及其控制分析[J]. 农产品加工, 2017, (24): 59-61.

- 尹燕, 李霞, 李永才, 等. 微波-热风联合干燥方法对兰州百合品质的影响[J]. 食品安全质量检测学报, 2024, 15(10): 304-312.

[3]徐雯雯, 陆春霞, 肖潇, 等. 桂桑优12和粤椹大10不同季节和叶位的桑叶及桑叶茶品质分析[J]. 广西蚕业, 2023, 60(2): 12-19.