| ICS | 11.220 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 41 |

团体标准

T/GXAS XXXX—2025

E种和F种通用型牛肠道病毒的检测 实时荧光定量RT-PCR法

E and F species universal detection of bovine enterovirus by real-time fluorescent quantitative RT-PCR

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广西兽医协会提出并宣贯。

本文件由广西兽医协会归口。

本文件起草单位：广西悦牧生物科技有限公司、防城港市动物疫病预防控制中心、广西壮族自治区动物疫病预防控制中心。

本文件主要起草人：谢守玉、莫模双、潘杰、周明旭、黄小洁、张红云、黄张玲、杨丽雪、陈秋英、陆春礼、韦成威、苏子庭、欧莹、罗湘尹、梁凤、吕思明、侯慧贤、赵子欣、覃婉婷、黄湘华、张文菲、廖秋妮、黄百花、唐云姣、覃海、袁成进、裴幸彪、曹显永、韦志、陈梦、磨玉武、廖丽彬、王德玺、童彬、袁洪福、苏文广、孙晓琳、韦东力、黄玉淑、林斌、覃芳芸、熊毅。

E种和F种通用型牛肠道病毒的检测 实时荧光定量RT-PCR法

范围

本文件规定了E种和F种通用型牛肠道病毒的检测 实时荧光定量RT-PCR法涉及的术语和定义、原理、试剂和材料、仪器设备、试验步骤等技术要求。

本文件适用于E种和F种牛肠道病毒的核酸检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB 19489  实验室 生物安全通用要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

牛肠道病毒bovine enterovirus，BEV

BEV为微核糖核酸病毒科肠道病毒属成员，一般认为该病毒在宿主的肠道细胞种繁殖，引起病牛腹泻或隐性感染等症状，有时表现为消化系统、呼吸系统和神经系统的症状，在一定条件下引发显著症状。

E种牛肠道病毒 E species of bovine enterovirus，BEV-E

肠道病毒属包括12个肠道病毒种（A～L），E种主要感染牛。

F种牛肠道病毒 F species of bovine enterovirus，BEV-F

肠道病毒属包括12个肠道病毒种（A～L），F种主要感染牛。

荧光报告基团 reporter

Reporter是一种特殊的化学物质，它具有荧光特性。在一定的激发条件下，它能够发射出足够的荧光信号，用于监测生物体系中的分子活性、物质变化等。

荧光淬灭基团 black hole quencher，BHQ

BHQ是一种能够抑制荧光发射的化合物。通过吸收荧光基团的光能,将其转化为热能或其他形式的能量,从而使荧光基团无法发光。

实时荧光定量RT-PCR real-time fluorescent quantitative RT-PCR，qRT-PCR

qRT-PCR是一种基于PCR原理的分子生物学技术，通过检测PCR反应过程中释放的荧光信号来定量检测目标核酸含量。较之传统的定性PCR可以提供更精确、灵敏和可靠的结果。

6-羧基荧光素6-carboxyfluorescein，FAM

一种Reporter，羧基荧光素的一个同分异构体，主要用于核酸的测序和标记。

Ct值cycle threshold，Ct

Ct值表示检测到靶序列的荧光信号达到设定的阈值所经历的PCR循环数。

原理

根据BEV-E和BEV-F基因组序列彼此特异的保守片段，分别设计合成一对特异性引物和一条特异性的荧光双标记TaqMan探针。TaqMan探针两端分别标记一个荧光报告基团（Reporter）和一个荧光淬灭基团（BHQ）。当PCR扩增时，探针被酶切降解，使Reporter和BHQ分离，Reporter发出可被仪器接收的荧光信号，通过标准曲线对未知模板进行定量分析。

试剂和材料

本标准所用的试剂均为分析纯，实验室用水符合GB/T 6682的要求。

病毒核酸提取试剂盒

可选用商品化的病毒核酸提取试剂盒。

qRT-PCR扩增试剂

根据不同型号的荧光PCR仪，选取合适的qRT-PCR扩增试剂。

引物和探针

针对BEV-E和BEV-F基因组序列共同的保守区域，设计一对检测引物和一条特异性TaqMan探针，预期扩增产物大小为101 bp。引物和探针序列详见附录表A.1。

质粒提取试剂盒

可选用商品化的质粒提取试剂盒。

仪器设备

生物安全柜。

荧光PCR仪。

组织研磨仪。

台式低温高速离心机：离心力12 000 g及以上。

微量移液器：2.5 μL、10 μL、100 μL、200 μL和1 000 μL等不同量程规格。

冰箱：2 ℃～8 ℃和-20 ℃及以下。

安全要求

兽医实验室生物安全要求应符合GB 19489的规定。

样品

样品采集

拭子/粪便样品采集

无菌采集牛直肠拭子或用棉拭子蘸取新鲜的牛粪便，将其浸入内含约1 mL50 %甘油-PBS保存液的离心管中，剪去露出管外的部分，盖紧离心管盖并做好标记，密封后冷藏，并于24 h内送至实验室立即检测或置-20 ℃及以下保存3-5天内完成检测。

组织样品采集

无菌采集牛肠道组织或新鲜肠道内容物置于无菌容器，标记好编号，密封后冷藏，并于24 h内送至实验室立即检测或置-20 ℃及以下保存3-5天内完成检测。

全血样品采集

使用真空管（含EDTA抗凝剂）采集牛全血5 mL及以上，密封后冷藏，并于24 h内送至实验室立即检测或置-20 ℃及以下保存3-5天内完成检测。

样品处理

拭子/粪便样品采集

牛直肠拭子或粪便样本高速振荡5 min，12 000 r/min离心5 min取上清，立即进行BEV核酸提取及检测或-20 ℃及以下储存3天内完成检测。

组织样品处理

取适量采集的牛肠道组织或肠道内容物，加入灭菌的0.1 mol/L PBS（pH 7.4）经组织研磨仪处理制成10 %组织匀浆液。12 000 r/min离心5 min取上清，立即进行BEV核酸提取及检测或-20 ℃及以下储存3天内完成检测。

全血样品处理

抗凝全血反复冻融3次后，12 000 r/min离心5min取上清，立即进行BEV核酸提取及检测或-20 ℃及以下储存3天内完成检测。

试验步骤

核酸提取

采用病毒核酸提取试剂盒或核酸提取仪提取样本中的BEV核酸。未能在2 h内完成检测的，应置于-20 ℃及以下保存3天内完成检测。

核酸扩增

qRT-PCR扩增体系

建立20 μL反应体系，扩增体系见表1。

qRT-PCR扩增体系

| 试剂 | 体积 |
| --- | --- |
| qRT-PCR一步法扩增酶预混液 | 10 μL |
| BEV上游引物、下游引物（20 pmol/μL） | 各0.5 μL |
| BEV探针（20 pmol/μL） | 0.3 μL |
| 核酸模板 | 2 μL |

qRT-PCR扩增条件

在荧光PCR仪上选用FAM通道，设置反应参数：50 ℃反转录30 min，95 ℃预变性3 min，40个循环（95 ℃变性15 s，60 ℃退火延伸30 s），在每一个循环的60 ℃时收集FAM通道的荧光信号。

阴性及阳性对照

阴性对照

采用灭菌双蒸水作为阴性对照。

阳性对照

采用含有BEV-E和BEV-F共同保守序列的重组质粒pBEV-EF作为阳性对照。重组质粒标准品pBEV-EF的制备方法与序列信息详见附录B。

结果判定

质量控制

阳性对照的Ct值≤30且出现特异性扩增曲线；阴性对照无Ct值或阴性对照Ct值>30，表明试验成立。

结果判断

待检样品Ct值≤30且出现典型的S型扩增曲线，则判为E种或F种BEV核酸阳性；待检样品无Ct值或Ct值>30，则判为E种及F种BEV核酸阴性。

（资料性）
引物与探针序列

BEV-E和BEV-F通用检测引物与探针序列，见表A.1

引物与探针序列

| 引物名称 | 序列（5′-3′） |
| --- | --- |
| BEV上游引物 | CCGTGAATGCTGCTAAYC |
| BEV下游引物 | GTACCGAAAGTAGTCTGTYC |
| BEV TaqMan探针 | FAM-CGCACAAWCCAGTGTTGCTACG-BHQ1 |

（资料性）
重组质粒标准品制备方法及序列

采用人工合成的方法合成一段包含本文件5.3引物和探针核苷酸序列的靶序列，将靶序列连接至pMD-18T载体形成连接产物，将连接产物转化至大肠杆菌DH5α感受态细胞，感受态细胞置37 ℃振荡复苏1 h后，转移至氨苄抗性的LB固体培养基静置培养24 h，挑取重组子菌落经5.3引物PCR鉴定正确，采用质粒抽提试剂盒提取质粒，测算浓度，即完成构建重组质粒标准品pBEV-EF，作为阳性对照。人工合成靶序列为：

CCTCCGGAGCCGTGAATGCTGCTAATCCCAACCTCCGAGCGTGTGCGCACAAACCAGTGTTGCTACGTCGTAACGCGTAAGTTGGAGGCGGAACAGACTACTTTCGGTACTCCGTGTTTC