团体标准《食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查  表面增强拉曼光谱法》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2024年第一批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2024〕8号）文件精神，由防城港市检验检测中心提出，防城港市检验检测中心、武汉食品化妆品检验所、中国检验认证集团广西有限公司、防城港枫叶粮油工业有限公司、广西标准化协会、广西食品药品审评查验中心、广西一东盟食品检验检测中心、湖北工业大学、广西农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、防城海关综合技术服务中心、防城港澳加粮油工业有限公司、广西港青油脂有限公司、广西惠禹粮油工业有限公司、广西渤海农业发展有限公司、中粮油脂(钦州)有限公司、大海粮油工业(防城港)有限公司、嘉里粮油(防城港)有限公司、海南澳斯卡国际粮油有限公司等单位共同起草的团体标准《食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查  表面增强拉曼光谱法》（项目编号：2024-0131）已获批立项。

为高质量编制团体标准《食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查  表面增强拉曼光谱法》，由起草单位成立标准编制工作组并进行如下分工：

| 序号 | 单位名称 | 主要起草人 | 职务/职称 | 从事专业 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防城港市检验检测中心 | 白永庆 戴大雄 姚 成 陈军妃 颜 锋 路 燕等 | 工程师 | 食品（食用农产品）、化工产品检验检测 | 1.统筹标准文本及编制说明的编写、征求意见、审定及报批等工作；2.负责协调项目的整体推进；3.组织人员进行标准发布后的宣贯培训。4.对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 2 | 武汉食品化妆品检验所 | 方慧文、何平、涂风琴等 | 高级 工程师 | 食品检验检测、风险监测 | 1.负责标准文本及编制说明的编写；2.负责食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查表面增强拉曼光谱法技术的设计、论证及验证工作。 |
| 3 | 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 侯菲菲、罗新德 | 工程师 | 粮油生产、质量分析和控制 | 1.参与标准文本及编制说明的编写；2.负责验证样品提供及邮寄工作。 |
| 4 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 张 璐 | 工程师 | 化工产品检验检测 | 1.参与标准文本及编制说明的编写；2.负责食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查 表面增强拉曼光谱法技术的论证及验证工作 |
| 5 | 广西标准化协会 | 谢宏昭、苏子华 | 高级工程师/工程师 | 标准化 | 1.负责标准文本及编制说明的编写、征求意见、审定及报批等工作；2.负责食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查表面增强拉曼光谱法技术的论证、协调项目实验设计及整体推进工作；3.负责标准发布后的宣贯培训。 |
| 6 | 广西食品药品审评查验中心 | 段玉林 | 主任技师 | 标准制修订、食品药品检验检测、风险评估及审评 | 1.参与标准文本及编制说明的编写；2.负责食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查表面增强拉曼光谱法技术的设计、论证及验证工作。 |
| 7 | 广西—东盟食品检验检测中心 | 王海波 | 主任药师 | 食品化学分析、污染物和有害因素监测 | 1.参与标准文本及编制说明的编写；2.负责食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查表面增强拉曼光谱法技术的设计、论证及验证工作。 |
| 8 | 广西农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所 | 王天顺 | 高级 工程师 | 食品、农产品质量安全级产地环境修复调控研究 | 1.参与标准文本及编制说明的编写；2.负责食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查表面增强拉曼光谱法技术的设计、论证及验证工作。 |
| 9 | 湖北工业大学 | 张科 | 实验师 | 胶体化学 | 1.负责标准文本及编制说明的编写；2.纳米溶胶的表征。 |
| 10 | 防城海关综合技术服务中心 | 陈延伟 | 高级 工程师 | 食品、化工产品检验检测、风险监测 | 1.参与标准文本及编制说明的编写；2.负责食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查表面增强拉曼光谱法技术的设计、论证及验证工作。 |
| 11 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 王旭红、廖永平 | 品控部总监/工程师 品控部经理 | 粮油生产、质量分析和控制 | 1.参与标准文本及编制说明的编写；2.负责验证样品提供及邮寄工作。 |
| 12 | 海南澳斯卡国际粮油有限公司 | 黄永乐 | 品控部经理/工程师 | 粮油生产、质量分析和控制 | 1.参与标准文本及编制说明的编写；2.负责验证样品提供及邮寄工作。 |
| 13 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 李伟 | 品控部负责人 | 粮油生产、质量分析和控制 | 1.参与标准文本及编制说明的编写；2.负责验证样品提供及邮寄工作。 |
| 14 | 广西港青油脂有限公司 | 吴志国、冯晓 | 执行董事、总经理/工程师 工程师 | 粮油生产、质量分析和控制 | 1.参与标准文本及编制说明的编写；2.负责验证样品提供及邮寄工作。 |
| 15 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 武喜东 王 康等 | 高级工程师/品控部经理 | 粮油生产、质量分析和控制 | 1.参与标准文本及编制说明的编写；2.负责验证样品提供及邮寄工作。 |
| 16 | 广西渤海农业发展有限公司 | 覃刘冬 | 工程师 | 粮油生产、质量分析和控制 | 1.参与标准文本及编制说明的编写；2.负责验证样品提供及邮寄工作。 |
| 17 | 大海粮油工业（防城港）有限公司 | 刘东强、黄翠云 | 品控部经理QA主任 | 粮油生产、质量分析和控制 | 1.参与标准文本及编制说明的编写；2.负责验证样品提供及邮寄工作。 |
| 18 | 嘉里粮油（防城港）有限公司 | 黄耀炳 | 品控部经理工程师 | 粮油生产、质量分析和控制 | 1.参与标准文本及编制说明的编写；2.负责验证样品提供及邮寄工作。 |

二、制定标准的必要性和意义

自治区第十二次党代会赋予防城港市“建设现代化临港工业城市”的发展定位，防城港市委七届四次全体（扩大）会议审议通过了《加快建设现代化临港工业城市的决定》。防城港市委第七次党代会提出“四大发展定位”和“12345”经济社会发展思路，对防城港市建设现代化临港工业城市进行了全面部署。防城港市依托亿吨大港、国家粮食进口指定口岸等独特优势，全力推动粮油加工及配套上下游产业集聚发展，打造粮油食品加工千亿级支柱产业。

2022年，防城港全市规上粮油加工企业达到11家，形成了年产超1000万吨的粮油加工能力，实现规上工业总产值282.3亿元，排名全区第一，成为国内最大的食用植物油籽加工基地之一。

2023年1—10月，防城港市规模以上工业增加值同比增长14.7%，从产品产量增势看，精制食用植物油增长28.8%，油渣饼增长17.9%，占比位列前三。全市拥有大海、嘉里、澳加、枫叶、惠禹等重点龙头企业，产品销往全国各地，可以说“全国每十桶食用油就有一桶产自防城港”，生产的产品也远销越南、韩国、菲律宾和欧盟等。就广西北部湾经济区而言，还分布有中粮油脂(钦州)、港青油脂、渤海农业等重点龙头粮油企业，共同支撑广西成为我国粮油加工重要产业基地。

对苯二甲酸二辛酯（DOTP)(Dioctyl terephthalate，C24H38O4，)是20世纪80年代，由美国Eastman公司研制成功并逐步发展起来的一种新型增塑剂，它与目前常用的邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)相比，具有耐热、耐寒、难挥发、抗抽出、柔软性和电绝缘性能好等优点，DOTP不含邻苯二甲酸盐，不在欧盟及其他国家限制使用的邻苯二甲酸增塑剂范围内，目前越来越多的生产企业利用其来替代邻苯类增塑剂，在制品中显示出优良的持久性、耐肥皂水性及低温柔软性，广泛应用于耐电缆料、食品包装材料等中。

对于含油脂类食品的检验方法暂无报道；GB 9685-2016中对DOTP在食品中的最大残留量、特定迁移量、特定迁移总量限量均无特别限制，但其附录规定特定迁移量、特定迁移总量限量均无限量的情况，添加剂的迁移量不得超过60 mg/kg。食用油中的DEHP来自于使用PVC材料的生产、加工和包装过程中的污染，主要检测方法有：气相色谱法（GC）、液相色谱法（HPLC）、红外光谱法、荧光光谱法、大气压化学电离质谱法（APCI-MS）、气相色谱-质谱联用法（GC-MS）、石墨炉原子吸收光谱法（GF-AAS）、快速液相色谱法（LC-MS/MS）等，以上这些方法各有优缺点，但都需要在实验室条件下进行检测，并由专业技术人员进行操作和解读结果。而且，目前对于食品基质中增塑剂的检测方法，我国只发布了针对邻苯二甲酸酯类的检测方法标准，DEHT和TOTM两种大规模使用的增塑剂没有对应检测方法标准。采用表面增强拉曼光谱技术（SERS）具有廉价、快速的显著特点，能够很好的满足企业日常监控产品质量的需求，降低企业生产成本，应用推广前景乐观。

因此，通过制定团体标准《食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查  表面增强拉曼光谱法》，以标准为抓手，重点解决粮油品质提升的难点痛点关键技术，对构建粮油精深加工全产业链和全价值链，推动传统油料加工上档升级，以质量提升促进全区粮油产业高质量发展具有重要的现实意义。

三、主要起草过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查  表面增强拉曼光谱法》项目任务下达后，防城港市检验检测中心成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由防城港市检验检测中心、武汉食品化妆品检验所、中国检验认证集团广西有限公司、防城港枫叶粮油工业有限公司、广西标准化协会、广西食品药品审评查验中心、广西一东盟食品检验检测中心、湖北工业大学、广西农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、防城海关综合技术服务中心、防城港澳加粮油工业有限公司、广西港青油脂有限公司、广西惠禹粮油工业有限公司、广西渤海农业发展有限公司、中粮油脂(钦州)有限公司、大海粮油工业(防城港)有限公司、嘉里粮油(防城港)有限公司、海南澳斯卡国际粮油有限公司等单位负责人组成的标准编制工作组完成。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关食用油中对苯二甲酸二辛酯筛查（检测）的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对食用油中对苯二甲酸二辛酯筛查（检测）的研究情况。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责团体标准《食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查  表面增强拉曼光谱法》发布后，组织相关企事业单位开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对食用油中对苯二甲酸二辛酯筛查（检测）进行规范化操作，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关食用油中对苯二甲酸二辛酯筛查（检测）相关文献资料。主要有：

《BJS202101气质联用法测定食品中对苯二甲酸二辛酯》

黄孟丽,李雪银,邢梦珂,等.气相色谱-质谱法测定含油脂食品中新型增塑剂对苯二甲酸二辛酯[J].现代食品科技,2021,37(10):291-296+196.。

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，2024年1月，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为原理、试剂和材料、仪器和设备、分析步骤、结果判定、质量控制。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2024年2月，标准起草工作小组进行了广泛调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对食用油中对苯二甲酸二辛酯筛查（检测）的前人研究成果进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2024年3月-11月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关食用油中对苯二甲酸二辛酯筛查（检测）要求，并结合食用油中对苯二甲酸二辛酯筛查（检测）实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查  表面增强拉曼光谱法》（草案）。

2024年11月-2025年1月，标准起草工作组到相关单位和科研机构进行调研，开展试验验证。并实际征求意见，通过收集反馈了大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。进一步讨论完善标准草案，形成团体标准《食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查  表面增强拉曼光谱法》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

## （一）编制原则

### 1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析食用油中对苯二甲酸二辛酯筛查（检测）当前现状，在现有相关食用油中对苯二甲酸二辛酯筛查（检测）要求的基础上，结合编制单位多年相关经验而总结起草的，符合当前食用油中对苯二甲酸二辛酯筛查（检测）发展的方向，具有较强的实用性和可操作性。

### 2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与食用油中对苯二甲酸二辛酯筛查（检测）相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

### 3、规范性原则

本文件严格参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

### 4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内食用油中对苯二甲酸二辛酯筛查（检测）现实情况的同时，还考虑到了食用油中对苯二甲酸二辛酯筛查（检测）快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对食用油中对苯二甲酸二辛酯筛查（检测）发展的指导。

## （二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容参考相关标准文件并结合起草单位多年的相关经验和实践验证情况总结进行起草。

防城港市检验检测中心承担自治区、市（县）本级的食品安全监督抽检、食品安全评价性抽检及农产品风险监测等任务，是防城港市市场监管局、防城港市公安局指定行刑衔接检验实验室，防城港市粮油安全与营养健康重点实验室（筹建）依托单位，具有食品(含食用农产品)、药品等CMA/CATL检测资质1001项，CNAS认可项目72项，拥有UPLC-MS/MS、HS-GC-MS/MS、GC-MS/MS、LC-AFS、TLC等大批检测设备。

武汉食品化妆品检验所是全国食用油、油脂及其制品食品安全抽检监测牵头机构，国家市场监管重点实验室（食用油质量与安全）依托单位，具备食品（含特殊用途食品）、食品添加剂等领域计1030类产品、4537项参数检测能力。拥有HPLC-Q-TOF、GC-Q-TOF、ICP-MS、MALID-TOF等一大批先进科研设备，共承担了各级科研项目24项，起草食用油相关检测标准5项，其中一项国家标准GB/T 35867-2018《粮油检验  卵磷脂中磷脂含量的测定  高效液相色谱蒸发光散射检测法》已经发布。

大海粮油工业(防城港)有限公司、嘉里粮油（防城港）有限公司、防城港澳加粮油工业有限公司分别位列2023年广西企业100强中的第48、66、83，2023年广西制造业企业100强，大海粮油、惠禹粮油、嘉里粮油、澳加粮油、枫叶粮油入围并分别位列第26、29、34、49、52，展现了防城港粮油产业发展的强劲动力，同时作为食用油生产企业，产品类别齐全，作为企业标准制定者，可以为项目的开展和应用提供良好的样品和基础研究条件。

## （三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

本编制工作组承诺本标准内容与各项指标不违反相关法律法规要求，且不低于国家强制性标准、推荐性国家标准和行业标准要求。

经查阅，目前对于食品基质中增塑剂的检测方法，我国只发布了针对邻苯二甲酸酯类的检测方法标准，但对苯二甲酸二辛酯（DEHT）作为大规模使用的新型增塑剂尚没有对应检测方法标准。市场监管总局的最新补充检验方法BJS202101《气质联用法测定食品中对苯二甲酸二辛酯》采用的是气质联用方法，设备价格昂贵，检测时间也比较长，不能有效满足食用油行业的质量控制需求，急需研制方便、廉价的DEHT检验方法，同时广西也未制定有团体标准。本标准拟采用表面增强拉曼光谱技术（SERS）建立的检测方法具有廉价、快速的显著特点，能够很好的满足企业日常监控产品质量的需求，降低企业生产成本，应用推广前景乐观。

五、主要条款的说明

与《BJS 202101食品中对苯二甲酸二辛酯的测定》所给出的方法对比。在检测用时上，BJS202101提取时间40分钟，检测时间约30分钟，总时长70分钟左右；本方法提取时间6分钟，亲水性修饰10分钟，检测时间不到1分钟，总时长不到20分钟，由此可以看出本法具有速度快的优势。此外，经过分析验证两种方法在统计学意义上的显著性差异，评价两种方法等效性、一致性，并进行线性回归分析，证明两种方法具有可比性，也体现了本方法的廉价、快速、方便的特点。

本方法的意义在于阴性的检出能够极大缩减检测时间，即使检测出阳性也可以用气质联用进行验证（测定对苯二甲酸二辛酯含量），不会出现其他物质在处理过程中转换为苯二酸二肼而导致检测结果不准确的问题。

团体标准《食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查  表面增强拉曼光谱法》的主要章节内容包括：原理、试剂和材料、仪器和设备、分析步骤、结果判定、质量控制。本文件主要内容及依据来源说明如下：

- 原理

采用水合肼将对苯二甲酸二辛酯（DOTP）还原成对苯二酸二肼，进行拉曼光谱扫描。与标准谱图库中的对苯二酸二肼特征拉曼位移进行匹配识别，对样品中的DOTP进行定性判定。其中，对苯二甲酸二辛脂与水合肼反应式如图1所示。

图1.对苯二甲酸二辛脂与水合肼反应式

- 试剂和材料

1.在分析测试中，除非另有说明外，均使用优级纯试剂，实验用水应符合GB/T 6682中一级水的要求。

2.试剂包括：

（1）氯化钠。

（2）氯金酸（纯度≥99.9％）。

（3）柠檬酸钠（纯度≥99.0％）。

（4）乙醇（色谱纯）。

（5）正己烷。

（6）乙腈。

（7）水合肼（85％）。

3.标准品

（1）DOTP标准品，CAS：6422-86-2，纯度≥97.0％，或经国家认证并授予标准物质证书的标准品。

（2）对苯二酸二肼标准品，CAS：136-64-1，纯度≥96.0％，或经国家认证并授予标准物质证书的标准品。

3.溶液配制

（1）氯化钠溶液：准确称取11.7 g氯化钠于烧杯中，加水溶解，移入200 mL容量瓶中，加水定容至刻度。

（2）氯金酸溶液（0.01 Wt％）：准确称取0.1 g氯金酸于烧杯中，加水溶解，移入1 000 mL容量瓶中，加水定容至刻度。

（3）柠檬酸钠溶液（1 Wt％）：准确称取0.1 g柠檬酸钠于烧杯中，加水溶解，移入10 mL容量瓶中，加水定容至刻度。

（4）纳米金溶胶：将100 mL氯金酸溶液煮沸，一次性快速加入0.75 mL柠檬酸钠溶液,待溶液变为红棕色后，保持煮沸30 min，冷却，备用。

（5）DOTP标准储备液：准确称取100.0 mgDOTP标准品于烧杯中，加乙醇溶解，移入100 mL容量瓶中，加乙醇定容至刻度，配制成浓度为1 mg/mL的标准储备液。

（6）DOTP标准工作溶液：吸取0.2 mLDOTP标准储备液于50 mL容量瓶中，加乙醇定容至刻度，配制成浓度为4 µg/mL标准工作溶液。

（7）对苯二酸二肼标准储备液：准确称取10.0 mg对苯二酸二肼标准品于烧杯中，加乙醇溶解，移入100 mL容量瓶中，加乙醇定容至刻度，配制成浓度为100 µg/mL的标准储备液。

（8）对苯二酸二肼标准工作溶液：吸取0.1 mL对苯二酸二肼标准储备液于100 mL容量瓶中，加乙醇定容至刻度，配成浓度为0.1 µg/mL工作溶液。

- 仪器和设备

使用的仪器和设备包括但不限于：

- 拉曼光谱仪。稳频激光光源：发射波长为785 nm±1 nm，线宽＜0.1 nm，能量≥250 mW；光谱分辨率≤15 cm-1；光谱响应范围200 cm-1～2 000 cm-1，或大于该响应范围；

- 气相色谱质谱仪，配EI离子源；

（3）电子天平：感量为0.1 mg；

（4）恒温水浴锅：温度精度±1 ℃；

（5）YST-36水浴氮吹仪；

（6）高速离心机：最高转速不低于4 000 r/min；

（7）涡旋振荡器；

（8）固相萃取（SPE）装置，SPE柱为SHIMSEN Styra Glass PAEs复合填料玻璃柱(6 mL)。

- 分析步骤

1.样品处理

准确称取食用油样品5 g，依次加入3 mL正己烷和5 mL乙腈，涡旋提取1 min后（必要时重复提取一次），以4 000 r/min离心5 min，取上清液，待净化。

验证过程如下：

（1）样品与正己烷、乙腈的加入量或比例试验

由于食用油本身会对DOTP的表面增强拉曼光谱法测定产生严重影响，因此试样处理要尽量减少油脂的提取量，对正己烷和乙腈加入量进行优化。称取油脂样品1、2、3、5g,加5mL乙腈振荡提取1min，取1mL氮吹干称重，同时做加0.5mL正己烷的对比试验，考察已经加入量以及是否加入已经对提取液中油脂含量的影响，结果见表1。

表1 称样量和正己烷、乙腈的加入量对提取液中油脂含量的影响

| 称样量/g | 仅加1ml乙腈提取后油脂含量/g | 每毫升乙腈提取液中油脂含量/g | 油脂减少量/g |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.009 | 0.01 | -0.001 |
| 2 | 0.011 | 0.009 | 0.002 |
| 3 | 0.012 | 0.011 | 0.001 |
| 5 | 0.012 | 0.011 | 0.001 |

由表1可以看出，随着称样量的增加，提取液中油脂含量不断增加，当称样量从1g增加至5g时（增加500%），油脂含量仅增加0.001g(10%)，为提高检出限，称样量确定为5g。加入0.5mL正己烷后，平均可以减少提取液中约10%的油脂量。

进一步优化正己烷的加入量对提取液油脂含量的影响。称取5g食用油样品5份，分别加入正己烷0.5、1.0、2.0、3.0、5.0mL混匀，然后加入5mL乙腈振荡提取1min，取1mL乙腈氮吹干称重，结果见表2。

表2 正己烷的加入量对提取液中油脂含量的影响

| 称样量/g | 加入不同体积的正己烷/mL | 每毫升乙腈提取液中油脂含量/g |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0.5 | 0.011 |
| 5 | 1 | 0.010 |
| 5 | 2 | 0.009 |
| 5 | 3 | 0.008 |
| 5 | 5 | 0.007 |

由表2可以看出，随着正己烷加入量的不断增加，提取液中油脂含量逐渐减少。但是同时可能会减少DOTP的提取量。因此，需进一步考察正己烷加入量对DOTP提取的影响。称取5g食用油，添加150ug DOTP标样后，分别加入加正己烷0、0.5、1.0、3.0、5.0mL，加5mL乙腈振荡提取1min，取50uL，定容至1mL，采用气相色谱质谱法测定DOTP的峰面积,结果见表3。

表3 正己烷的加入量对提取液中DOTP含量的影响

| 称样量/g | 加入不同体积的正己烷/mL | DOTP 加入量/µg | DOTP 峰面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 150 | 3686 |
| 5 | 0.5 | 150 | 4513 |
| 5 | 1 | 150 | 5623 |
| 5 | 3 | 150 | 10852 |
| 5 | 5 | 150 | 8754 |

由表3可以看出，随着正己烷加入量的增加，DOTP的峰面积先增加后减少，当正己烷为3mL时，DOTP峰面积达到最大。因此，正己烷的加入量定位3mL。

（2）涡旋提取时间试验

为考察涡旋提取时间对回收率的影响，称取5g食用油，添加50ug DOTP标样后，分别加入加正己烷3.0mL，加5mL乙腈振荡提取0.5、1、2、5min，取50uL，定容至1mL，采用气相色谱质谱法测定DOTP的含量,结果见表4。

表4 涡旋提取时间对气质检测含量和回收率的影响

| 提取时间/min | DOTP加入量/ug | 气质检测含量/ug | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 50 | 29.56ug | 59.12 |
| 1 | 50 | 38.25ug | 76.50 |
| 2 | 50 | 39.82ug | 79.64 |
| 5 | 50 | 39.18ug | 78.36 |

由表4可知，提取时间在1min以上时DOTP的气质检测含量和回收率基本一致，提取2min时测含量和回收率最高，但考虑到本方法为快速筛查，因此确定涡旋提取时间为1 min（必要时重复提取一次）。

2.SPE净化

SPE柱中加入15 mL乙腈活化，弃去流出液；取1 mL待净化液加入SPE柱，再加入2 mL乙腈洗脱，收集洗脱液，于40 ℃水浴氮吹至近干，用100 µL乙醇复溶，得到净化液。

验证过程如下：

（1）乙腈加入量试验；

SPE小柱的净化方法在厂家给定的方法基础上进行了优化改进。厂家的方法为：活化：加入15 mL乙腈，弃去流出液；上样：加入待净化液，收集流出液，控制流速在1mL/min；（3）洗脱：加入5mL乙腈，收集流出液，控制流速在1mL/min。实验发现，厂家方法的洗脱液中油脂含量任然比较高，对后续SERS测定产生明显影响。通过收集不同体积段的洗脱液，考察洗脱液中DOTP含量以及油脂含量。称取5g油脂样品，加入DOTP 100ug，加入3mL正己烷混匀后，加入5mL乙腈振荡提取1min，取1mL提取液进行SPE 净化，弃去流出液，加入7mL乙腈洗脱，并分段收集洗脱液，每段收集1mL，取0.5mL进行GCMS法测定DOTP的峰面积，剩下0.5mL氮吹干后观察油脂残留情况，结果见表5和图2。

表5 各段洗脱液中DOTP的峰面积

| 序号 | 加入乙腈体积 | 每毫升洗脱液中DOTP气质峰面积 | 油脂含量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1 mL | 5071 | 无油脂 |
| 2 | 第2 mL | 417893 | 无油脂 |
| 3 | 第3 mL | 148916 | 有肉眼可见少量油脂 |
| 4 | 第4 mL | 60315 | 有明显的油脂 |
| 5 | 第5 mL | 14255 | 有明显的油脂 |
| 6 | 第6 mL | 42675 | 有肉眼可见少量油脂 |
| 7 | 第7 mL | 9684 | 有肉眼可见极少量油脂 |

图2 各段洗脱液吹干后试管中油脂残留情况

由表4和图2可见，前面流出的2mL洗脱液中几乎无油，且DOTP含量最高的是第2mL，因此，本方法洗脱液体积选择为2mL，并收集全部洗脱液供后续测定。此外，根据实验室经验，推荐的规格SPE小柱规格：SHIMSEN Styra Glass PAEs，6mL。

3.DOTP的亲水性修饰

移取100 µL净化液，加10 µL水合肼溶液，于80 ℃水浴反应10 min，40 ℃水浴氮气吹干后用0.3 mL水复溶，得到亲水性修饰后的净化液复溶液，待测。

验证过程/依据如下：

采用水合肼将DOTP还原成对苯二酸二肼（反应式见图1），进行拉曼光谱扫描。与标准谱图库中的对苯二酸二肼特征拉曼位移进行匹配识别，对样品中的DOTP进行定性判定。

（1）水合肼溶液与标准工作液、样品提取溶液的加入量或比例试验

高浓度的水合肼有利于反应的进行，但过高的浓度不但价格较高且危险性较大，本研究采用80%水合肼作为亲水性修饰试剂。进一步研究水合肼与DOTP的物质量之比对亲水性修饰产物SERS的影响，结果如图3所示，当n水合肼:nDOTP约为5:1时，SERS响应最高。这是因为随着水合肼用量的增加，修饰产物的产率不断提高，SERS响应随之升高；但由于水合肼沸点较高，超过一定量后，氮吹时不易挥发最终残留在待测溶液中，进而不同程度地抑制对苯二酸二肼与AuNPs表面SERS“热点”的结合，导致SERS响应降低。

图3 水合肼用量对亲水性修饰产物SERS响应的影响

2）反应温度和时间试验；

水合肼与DOTP反应生成酰肼，为氧化还原反应，反应温度和反应时间以及水合肼的浓度和用量对反应的进行均存在一定的影响。

加热可以加快反应的进行，但温度超过80℃后，已经达到乙醇的沸点，会导致反应原料的明显损失，且反应条件不利于现场快速检测，本研究采用文献（张学景,邹永,魏文等.3,5-二硝基苯甲酸甲酯与水合肼的反应研究[J].化学试剂,2005,27(3): 169-170,175；蔡可迎,丁明洁,宗志敏等.水中水合肼还原芳香族硝基化合物的研究[J].化学世界,2007,(4):232-234,251）中报道的温度80℃。

本研究考察了水合肼与DOTP的反应时间对产物测定结果的影响，分别在反应进行2、5、10min时进行测定，结果如图4所示。随着反应的进行，目标物的响应增加越来越缓慢，考虑到快速检测的需要，反应时间定为10min。

图4 不同反应时间对亲水性修饰产物SERS响应的影响

（3）纳米金溶胶的表征及优化

不同尺寸的纳米粒子激发出不同强度的局域表面等离子体共振，从而表现出不同的SERS性能。本研究按照文献[钱立,表面增强拉曼光谱法用于食用油中苯并芘的快速测定[D].扬州:扬州大学,2021]的方法合成金纳米溶胶，调整柠檬酸的用量，改变AuNPs的粒径，进而获得最佳的增强效果。向100mL氯金酸溶液中分别加入0.50、0.75、1.50、2.00mL柠檬酸，制得不同粒径的金溶胶，溶胶呈现稍不同的颜色。在拟定的测定条件下，分别用以上4种溶胶在相同条件下测定对苯二酸二肼溶液，结果如图5所示，当氯金酸溶液:柠檬酸溶液为200:1(V:V)时，对苯二酸二肼的SERS响应最高。对该溶胶进行紫外光谱测定和粒径分析，结果见图5a、b，溶胶的紫外吸收光谱在539nm出现了AuNPs的局域表面等离子体共振峰，溶胶中金纳米粒径主要分布在40-80nm之间，相对比较均匀，证实AuNPs合成成功，并能与对苯二酸二肼结合产生拉曼光谱增强效应。

| 注: a.纳米溶胶的紫外光谱图、b.粒径分布图、c.不同粒径纳米金溶胶的对苯二酸二肼SERS光谱、d.制备的金溶胶 |  |
| --- | --- |

图5  纳米金溶胶的表征及优化

4.仪器参考条件

参考条件如下。激发光源：785nm；功率：70w；扫描时间：3s；测定次数：3次。不同型号仪器，可根据实际情况调节。

拉曼光谱仪的选择参照T/HBIQA 0002.7-2024《食品中非法添加物西布曲明的快速检测 拉曼光谱法》中的设备参数，具体为：稳频激光光源，发射波长为785 nm±1nm，线宽<0.1 nm，能量≥250 mW;光谱分辨率≤15cm-1;光谱响应范围200 cm-1～2000 cm-1，或大于该响应范围。

5.测定

分别移取200 µL对苯二酸二肼标准工作溶液）和亲水性修饰后的净化液复溶液，加入600 µL纳米金溶胶和200 µL氯化钠溶液，混合均匀，在7.4的条件下测定，获取拉曼光谱图。

6.质控试验

为了确保试验的质量，设置阴性对照和阳性对照试验，其试验方法如下：

阴性对照：称取空白试样，按照7.1～7.5步骤与样品同法操作。

阳性对照：准确称取空白试样5g置于玻璃具塞离心管中，加入DOTP标准工作溶液，待测样本浓度调整为10 mg/kg，按照本标准测定步骤与样品同法操作。

- 结果判定

1.定性分析

将测试结果与对苯二酸二肼的拉曼光谱图进行匹配识别，根据谱图633±10cm-1、903±10cm-1、1016±10cm-1、1189±10cm-1、1322±10cm-1和1605±10cm-1处特征拉曼光谱，对样品中的DOTP进行结果判定。当样品的拉曼峰包含1605±10cm-1及其它任意1个特征峰判定为阳性。其中，阴性代表该样品不含有DOTP或者低于检出限，阳性则代表该样品含有DOTP且大于等于检出限。对苯二酸二肼和样品中DOTP修饰产物的表面增强拉曼光谱图见图6和图7。

图6 对苯二酸二肼表面增强拉曼光谱图

图7 DOTP修饰产物表面增强拉曼光谱图

验证过程/依据如下：

在标准文本规定的测定条件下，分别测定了质量浓度为4µg/mL的DOTP标准溶液、不添加DOTP空白样品的亲水性修饰产物以及对苯二酸二肼的SERS谱图，如图8所示。DOTP标准溶液亲水性修饰产物与对苯二酸二肼的SERS谱图指纹信息基本一致，在633、903、1016、1189、1322和1612cm-1出现明显的特征拉曼峰，而空白溶液的SERS谱图没有明显的拉曼峰。

图8 对苯二酸二肼溶液及对苯二甲酸二辛酯和空白样品亲水性修饰产物的SERS光谱

进一步实验发现，在1605±10cm-1处，DOTP的浓度与拉曼响应的线性相关性最好，线性方程为Y=622.89X+813.35，相关系数为0.993，如图9所示。

图9 DOTP的线性曲线

当油脂样品中DOTP浓度在检出限附近时，1605±10cm-1峰的响应仍比较高，明显高于其它位置峰拉曼响应，其低浓度范围时特征性更明显，见图10。因此，当样品的拉曼峰包含1605±10cm-1及其它任意1个特征峰判定为阳性样品是比较适宜的。

图10 加标浓度为10mg/kg和20mg/kg的油脂样品的SERS光谱

2.确证

本方法为初筛方法，当检测结果为阳性时，建议用气相色谱质谱法进行确证。

由此可知，本方法的意义在于阴性的检出能够极大缩减检测时间，即使检测出阳性也可以用气质联用进行验证（测定对苯二甲酸二辛酯含量），不会出现其他物质在处理过程中转换为苯二酸二肼而导致检测结果不准确的问题。

- 质量控制

本方法检出限为10 mg/kg；灵敏度≥90％；特异性≥90％；假阴性率≤10％；假阳性率应≤5％；性能指标计算方法见表6。

  - 表6 快速检测方法性能指标计算表

| 样品情况a | 检测结果b |  | 总数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阳性 | 阴性 |  |
| 阳性 | N11 | N12 | N1.=N11+N12 |
| 阴性 | N21 | N22 | N2.=N21+N22 |
| 总数 | N.1=N11+N21 | N.2=N12+N22 | N=N1.+N2.或N.1+N.2 |
| 显著性差异（x2） | x2=（∣N12-N21∣-1）2/（N12+N21），自由度（df）=1 |  |  |
| 灵敏度（p+，％） | p+=N11/N1. |  |  |
| 特异性（p-，％） | p-=N22/N2. |  |  |
| 假阴性率（pf-，％） | pf-=N12/N1.=100-灵敏度 |  |  |
| 假阳性率（pf+，％） | pf+=N21/N2.=100-特异性 |  |  |
| 相对准确度c（％） | （N11+N22）/(N1.+N2.) |  |  |
| - 注：N为任何特定单元的结果数，第一个下标指行，第二个下标指列。例如：N11表示第一行，第一列，N1.表示所有的第一行，N.2表示所有的第二列；N12表示第一行，第二列。 |  |  |  |
| a由参比方法检验得到的结果或者样品中实际的公议值结果。 b由待确认方法检验得到的结果。灵敏度的计算使用确认后的结果。 C为方法的检测结果相对准确性的结果，与一致性分析和浓度检测趋势情况综合评价。 |  |  |  |

为验证方法准确性编制单位组织4家实验室按照以下方法进行试验。验证情况如下：

称取5g食用油空白样品，根据方法的检出限，添加DOTP标样,使得配制样品浓度为5mg/kg、10mg/kg、20mg/kg的加标样品各11份，按照本方法进行SERS测定，测定结果见表7。

表7 准确性验证试验结果

| 实验室号 | 浓度(mg/kg) | 测定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 假阴/阳性(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | 空白 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 假阴性率：4.5% 假阳性率：0% |
|  | 低浓度5mg/kg | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |  |
|  | 中浓度10mg/kg | 阳性 | 阳性 | 阴性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 |  |
|  | 高浓度 20mg/kg | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 |  |
| 2 | 空白 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 假阴性率：4.5% 假阳性率：0% |
|  | 低浓度5mg/kg | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |  |
|  | 中浓度10mg/kg | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阴性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 |  |
|  | 高浓度 20mg/kg | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 |  |
| 3 | 空白 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 假阴性率：0% 假阳性率：0% |
|  | 低浓度5mg/kg | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |  |
|  | 中浓度10mg/kg | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 |  |
|  | 高浓度 20mg/kg | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 |  |

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

七、实施标准的措施

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入各市县相关机构、单位开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让技术人员掌握标准核心内容，助力标准实施落地。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入各市县相关机构、单位组织技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

八、其他应当说明的事项

无。

团体标准《食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查

表面增强拉曼光谱法》

标准编制工作组

2025年1月8日