| ICS | 71.100.70 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Y 42 |

团体标准

T/GXAS XXXX—2025

化妆品用原料  金花茶提取物

Cosmetic ingredients — Camellia petelotii extract

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会

广西化妆品协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西化妆品协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西和桂集团有限公司、广西壮族自治区药品检验研究院、广西和桂生物工程有限公司、广西源生堂生物科技股份有限公司。

本文件主要起草人：黄伟文、张科明、杨天云、谭强、梁结时、张仁健、罗轶、农文龙、唐乐、甘斌、

杨卓林、覃珊珊。

化妆品用原料  金花茶提取物

范围

本文件界定了金花茶提取物的术语和定义，规定了技术要求、检测方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于以山茶科植物金花茶Camellia petelotii（Merrill）Sealy的干燥叶或花为原料，经适当溶剂提取、浓缩等工艺制成的用于化妆品原料的金花茶提取液。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB/T 602  化学试剂  杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603  化学试剂  实验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和实验方法

GB/T 8313  茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法

GB/T 39665  含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定

SN/T 4260  出口植物源食品中粗多糖的测定  苯酚-硫酸法

SN/T 4592  出口食品中总黄酮的测定

化妆品安全技术规范

中华人民共和国药典（2025年版）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 金花茶提取物

以水或水-乙醇混合溶剂为提取溶液，以山茶科植物金花茶Camellia petelotii（Merrill）Sealy的干燥叶或花为原料提取浓缩得到的、可用作化妆品原料的金花茶提取液。

- 活性成分

金花茶提取物的主要活性成分为：多酚、黄酮、多糖类化合物。其中，多酚类化合物包括儿茶素类、黄烷酮类、酚酸类和花色苷等四大类物质，黄酮类化合物主要包括槲皮素和山柰素等物质，多糖类化合物是一类由醛糖或酮糖通过糖苷键连接而成的天然高分子多聚物。主要活性成分的代表物质如下：

儿茶素（Cianidanol，CAS 154-23-4）

- 儿茶素的分子式：C15H14O6

- 儿茶素的相对分子质量：290.27

- 儿茶素的结构式：

槲皮素（Quercetin，CAS 117-39-5）

- 槲皮素的分子式：C15H10O7

- 槲皮素的相对分子质量：302.24

- 槲皮素的结构式：

- c)  山柰酚（Kaempferol，CAS 520-18-3）

- 山柰酚的分子式：C15H10O6

- 山柰酚的相对分子质量：286.24

- 山柰酚的结构式：

技术要求

工艺要求

植物原料

为山茶科山茶属植物金花茶Camellia petelotii（Merrill）Sealy的叶或花。叶尚绿时采收或花期时采收，经干燥获得。

工艺过程

将原料粉碎后通过水或水-乙醇混合溶剂作为提取溶剂提取后进一步浓缩而得到的金花茶提取液，呈现为水剂型原料，生药量浓度为0.5 g/mL。

技术指标

感官、理化、重金属及微生物指标

应符合表1要求。

感官、理化、重金属及微生物指标

| 项目 |  | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 叶提取物 | 花提取物 |
| 感官指标 | 外观 | 棕黄色透明液体 | 棕黄色透明液体 |
|  | 气味 | 有特征气味，无异味 | 有特征气味，无异味 |
| 理化指标 | 总多酚/（%） | ≥0.25 | ≥0.50 |
|  | 总黄酮/（%） | ≥3.00 | ≥5.00 |
|  | 总多糖/（%） | ≥0.15 | ≥0.30 |
| 重金属指标 | 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤10 | ≤10 |
|  | 砷（As）/（mg/kg） | ≤2 | ≤2 |
|  | 汞（Hg）/（mg/kg） | ≤1 | ≤1 |
| 微生物指标 | 菌落总数/（CFU/g或CFU/mL） | ≤100 | ≤100 |
|  | 霉菌和酵母菌总数/（CFU/g或CFU/mL） | ≤100 | ≤100 |
|  | 粪大肠菌群/g（或mL） | 不得检出 | 不得检出 |
|  | 金黄色葡萄球菌/g（或mL） | 不得检出 | 不得检出 |
|  | 绿脓杆菌/g（或mL） | 不得检出 | 不得检出 |

风险物质要求

农药残留、甲醇残留等污染物限量要求，应符合化妆品相关国家标准规定。

检测方法

试剂和材料

本文件所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682规定的三级水。实验中所用标准溶液、杂质标准溶液、制剂及制品，均按《中华人民共和国药典》（2025年版）四部的规定制备。《中华人民共和国药典》（2025年版）四部方法外的试剂配制方法按照GB/T 601、GB/T 602、

GB/T 603方法配置标定。

外观

在非直射阳光条件下，取样品于比色管中进行目测。

气味

试剂与仪器：

- 评香试条；

敞口烧杯；

金花茶提取物标准品：每种产品都应有独自的标准品，标准品从以前生产的、并经过产品安全部门接受的产品中取样。

测定步骤

评估小组一般由2～3人组成。评估小组用评香试条在样品容器中沾取待测产品，通过与金花茶提取物标准品对照，评测产品的气味。气味较浓的产品应稀释2倍后进行评价。

总多酚含量

参照GB/T 8313中的福林酚氧化显色法测定总多酚的含量，检测方法见附录A。

总黄酮含量

参照SN/T 4592测定，检测方法见附录B。

总多糖含量

参照SN/T 4260测定，检测方法见附录C。

微生物指标

按《化妆品安全技术规范》中规定的方法测定。

重金属指标

按《化妆品安全技术规范》中规定的方法测定。

甲醇残留

按《化妆品安全技术规范》中规定的方法测定。

农药残留

按GB/T 39665中规定的方法测定。

检验规则

检验分类

型式检验

本文件规定的所有要求为型式检验项目，有下列情况之一时，应进行型式检验：

首次投产或停产6个月以恢复生产时；

正式生产后，如原料、工艺有较大变化，可能影响产品质量时；

正常生产每年至少应进行一次；

国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

出厂检验

外观、气味、总多酚含量、总黄酮含量、总多糖含量、菌落总数、霉菌和酵母菌总数为出厂检验项目。生产厂应保证每批出厂的产品都符合本文件的要求。每一批出厂的产品都应有一定格式的质量证书，内容包括出厂检验项目、产品名称、生产厂名称、生产日期或批号、净重、执行标准编号。

抽样

按GB/T 6678和GB/T 6680中有关规定进行，对产品进行采样两份，密封包装，其中一份用于检验，一份用于留样。

判定规则

检验结果中如有微生物指标不符合本文件规定的，则不予复检，该批产品判为不合格。对于其他指 标不符合本文件规定时，可从同批样品中加倍抽样复检，如仍有指标不符合本文件规定的，则该批产品 为不合格产品。

标志、包装、运输、贮存和保质期

标志

产品销售包装图示标志应符合GB/T 191的规定，产品包装上应牢固标明正式产品名称、净含量、使用期限（用生产日期、保质期或生产批号、限期使用日期等方式组合表示）、产品所有者名称、地址等内容及需要标识的内容。

包装

包装材料清洁、无毒、无异味，应符合相应的标准和有关规定的要求，产品包装应完整、无破损。

运输

可常温运输，运输工具应清洁、卫生。产品在运输过程中应避免日晒、雨淋。

贮存

避光、干燥处，密封保存。

保质期

在规定的运输和储存条件下，产品包装完整和未经启封的情况下，保质期按销售包装标注执行。

（规范性）
总多酚含量测定

原理

福林酚试剂氧化供试品溶液中的多酚-OH基团并显蓝色，最大吸收波长为760 nm，用没食子酸作校正标准定量多酚含量。

仪器

电子天平：感量0.000 1 g。

紫外-可见分光光度计，采用1 cm比色皿。

试剂

没食子酸标准品。

碳酸钠（Na2CO3）。

福林酚试液：1 mol/L，参照《中国人民共和国药典》（2025年版）第四部中福林酚试液B配制。

10%福林酚试剂（现配）：将10 mL福林酚试液转移到100 mL容量瓶中，用水定容并摇匀。

7.5%碳酸钠溶液：称取碳酸钠7.50 g，加水溶解并定容至100 mL，摇匀（室温下可保存一个月）。

溶液配制

没食子酸标准溶液

称取没食子酸标准品0.100 g (精确到0.000 1 g) 至100 mL容量瓶中，加适量水溶解，用水定容至刻度，摇匀。精密移取5.00 mL上述溶液至100 mL容量瓶中，用水定量至刻度，摇匀，即得浓度为50 μg/mL的没食子酸标准溶液，临用现配。

供试品溶液的制备

精密移取待测样品溶液1.00 mL至100 mL容量瓶中，用水定容至刻度，摇匀。精密移取上述溶液

1.00 mL至10 mL具塞比色管中，加入5.0 mL的10%福林酚试剂，摇匀，反应5 min，加入4.0 mL 7.5%碳酸钠溶液，加水定容至刻度，室温下放置60 min，待测。

操作过程

标准曲线的制备

分别精密移取0 mL、0.20 mL、0.40 mL、0.60 mL、0.80 mL、1.00 mL没食子酸标准溶液至10 mL具塞比色管中，在每个比色管中分别加入5.0 mL的10%福林酚试剂，摇匀，反应5 min，加入4.0 mL 7.5%碳酸钠溶液，加水定容至刻度，室温下放置60 min。以试剂空白为参比，在760 nm处测定其吸光度值。以各标准曲线溶液的没食子酸浓度为横坐标，吸光度值为纵坐标，线性拟合标准曲线。

样品测定

取上述已显色的供试品溶液，以试剂空白为参比，在760 nm处测定其吸光度值。

结果计算

根据标准曲线拟合方程计算出样品中总多酚含量（%）。

计算结果表示到小数点后两位。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

（规范性）
总黄酮含量测定方法

原理

黄酮类化合物是具有苯并吡喃环结构的一类天然化合物的总称，本方法利用其与铝盐进行络合反应，在碱性条件下生成黄色的络合物，在420 nm波长下测定其吸光度，在一定浓度范围内，其吸光度与黄酮类化合物的含量成正比。与芦丁标准品比较，进行待测物中总黄酮的定量测定。

试剂

硝酸铝[Al(NO3)3·9H2O]。

硝酸铝溶液（100 g/L）：称取Al(NO3)3·9H2O 17.6 g，加水溶解，定容于100 mL容量瓶中。

醋酸钾（CH3COOK）。

醋酸钾溶液（98 g/L）：称取醋酸钾9.814 g，加水溶解，定容于100 mL容量瓶中。

芦丁标准品，CAS号153-18-4。

芦丁标准溶液：精密称取经干燥（120 ℃减压干燥）至恒重的芦丁标准品100 mg，使用无水乙醇溶解并定容于100 mL容量瓶中，浓度为1 mg/mL。

无水乙醇（C2H5OH）。

30%乙醇（无水乙醇与蒸馏水按3:7比例配制）。

仪器

可见分光光度计，采用1 cm比色皿。

分析天平：感量0.000 1 g。

测定方法

样品处理

精密移取待测样品溶液1.00 mL至25 mL容量瓶中，用无水乙醇定容至刻度，摇匀，待测。

标准曲线的绘制

分别精密吸取1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL芦丁标准溶液置于50 mL容量瓶中，分别加无水乙醇至总体积为15 mL，依次加入硝酸铝溶液1 mL，醋酸钾溶液1 mL，摇匀，加水至刻度，摇匀。静置1 h，用1 cm比色皿于420 nm处，以30%乙醇溶液为空白，测定吸光度。以50 mL中芦丁质量（mg）为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线或按直线回归方程计算。

样品测定

精密吸取待测样品溶液1.0 mL，置于50 mL容量瓶中，按B.4.2进行操作。以空白试液作参比，用1 cm比色杯，在波长420 nm处测定试料溶液的吸光度。

查标准曲线或通过回归方程计算，求出试料溶液中的黄酮类化合物含量（mg）。在标准曲线上求得样液中的浓度，其吸光度值应在标准曲线的线性范围内。

结果计算

提取物中总黄酮含量按式B.1计算。

X=m×dW×1000×100%	(B.1)

式中：

X—黄酮类化合物的总含量（%）；

m—由标准曲线上查出或由直线回归方程求出的样品比色液中芦丁质量，单位为毫克（mg）；

W—样品的取样体积，单位为毫升（mL）；

d—稀释比例。

计算结果表示到小数点后两位。

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

（规范性）
总多糖含量测定

原理

多糖在浓硫酸的作用下，先水解成单糖，并迅速脱水生成糖醛衍生物，与苯酚反应生成橙黄色溶液，在490 nm处有特征吸收，与标准系列比较定量。

试剂和材料

硫酸（H2SO4），ρ=1.84 g/mL。

无水乙醇（C2H6O）。

苯酚（C6H6O）。

5%苯酚溶液：称取5.0 g苯酚于50 mL烧杯中，加水溶解，转移至100 mL棕色容量瓶中，缓慢加水定容至刻度，混匀，临用新配。

葡萄糖（C6H12O6），使用前应于105  ℃恒温烘干至恒重。

葡萄糖标准溶液：精密称取经干燥至恒重的葡萄糖标准品100 mg，置100 mL容量瓶中，加水溶解并定容至刻度，浓度为1 mg/mL。4 ℃冰箱中保存。

葡萄糖标准工作溶液：精密移取1.00 mL葡萄糖标准溶液至10 mL容量瓶中，用水定量至刻度，摇匀，即得浓度为100 μg/mL的葡萄糖标准工作溶液。临用新配。

仪器

可见分光光度计，采用1 cm比色皿。

分析天平：感量0.000 1 g。

离心机。

溶液配制

待测样品溶液

精密吸取提取物1.00 mL至10 mL离心管中，加无水乙醇4.0 mL，摇匀，置4 ℃温度下放置12 h以上。提取结束后，于3 000 r/min离心30 min，弃去上清液。不溶物用5 mL水溶解，转移至10 mL容量瓶中，用水定量至刻度，摇匀，待测。

测试方法

按表C.1将各具塞试管编号后加入相应溶液，并按步骤操作。0～5号为标准曲线，S1、S2为测试样品。以0号管为空白校正，于波长490 nm处检测其他各管吸光度。以葡萄糖质量浓度（μg）为横坐标，吸光度值为纵坐标，绘制标准曲线。

总多糖含量测定方法

| 试管编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S1 | S2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准工作溶液（mL） | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | — | — |
| 待测样品溶液（mL） | — | — | — | — | — | — | 0.5 | 0.5 |
| 纯净水（mL） | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 5%苯酚（mL） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 硫酸溶液（mL） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 先室温静置10 min，涡旋混匀后，将试管置于30 ℃水浴中反应20 min，测定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

结果计算

样品中总多糖的含量以质量分数X计，单位以%表示，按式C.1计算：

X=m×V1(W×V2×10000)	(C.1)

式中：

m—从标准曲线上查得待测样品溶液中含糖量，单位为微克 (μg)；

V1—样品定容体积，单位为毫升（mL）；

V2—比色测定时所移取待测样品溶液的体积，单位为毫升（mL）；

W—样品的取样体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示到小数点后两位。

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。