| ICS | 65.020.30 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 22 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

大红柑智慧种植园建设与管理规范

Specifications for the construction and management of intelligent plantations for Citrus reticulata 'Chachiensis'

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  建设要求	1

4.1  园地选择	1

4.2  基础设施	1

5  智能农业系统与设备	1

5.1  农业四情监测系统	1

5.2  水肥一体化系统	2

5.3  病虫害监控设备	2

5.4  智能农机设备	2

6  智慧生产管理	2

6.1  农业四情数据应用	2

6.2  智能水肥管理	2

6.3  病虫害绿色防控	3

6.4  智能农机作业	3

7  质量追溯管理	3

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浦北县农业农村局提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：浦北县农业农村局、浦北县市场监督管理局、浦北县陈皮产业发展中心、浦北县陈皮行业协会、广西中皮健康有限公司、广西金浦龙陈皮科技产业有限公司、广西供销三冠陈皮有限公司。

本文件主要起草人：覃祖添、陈承娟、李崇团、黎斌、邓小红、易泽海、胡广、吴远祥、张真建、徐靖宏、廖明珠、林振南、张志平、符小艳、陈能浩、符敬森、陈月明、颜传新、杨眉、叶茂培、黄陆珍、庞魏、黄卡、张华、邓山秀、吴冰、郑顺兰、陈善锋。

大红柑智慧种植园建设与管理规范

范围

本文件界定大红柑智慧种植园的术语和定义，规定了大红柑种植园的园建设要求、智能农业系统与设备、智慧生产管理及质量追溯管理等要求。

本文件适用于大红柑智慧种植园的建设与管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321.5（所有部分）  农药合理使用准则

GB/T 9659  柑桔嫁接苗

GB/T 44985.2  农业物联网通用技术要求  第2部分：设施园艺

NY/T 2623  灌溉施肥技术规范

T/GXAS 1017.3  浦北陈皮用大红柑  第3部分：生产全过程质量控制技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

大红柑智慧种植园  intelligent plantations

基于无线传感器、物联网、云平台、大数据以及互联网等信息技术，实现大红柑种植过程中的环境感知、智能精准管控与生产全过程信息化管理的现代化种植园。

建设要求

园地选择

按T/GXAS 1017.3的规定执行。

基础设施

应建设高速、稳定、可靠、安全的有线或无线网络，覆盖园区所有智能装备使用区域。

网络带宽应能保障传感器数据、视频监控图像等信息的稳定、实时传输，物联网设施应符合GB/T 44985.2规定的要求。

办公生活网络与生产控制网络宜独立配置，保持控制指令的优先性与稳定性。

智能农业系统与设备

农业四情监测系统

构建由种植园监测站、物联网网关、远程监控平台组成的天空地一体化监测网络，实现数据采集、传输与决策应用。

监测数据应上传至云端管理平台，实现数据可视化、历史数据查询、阈值报警，并与水肥一体化等系统联动。

水肥一体化系统

系统应由水源工程、首部枢纽、输配水管网、微灌装置（滴头/微喷头）及智能控制单元构成。

系统应具备接收土壤墒情、气象预报等数据，支持远程、定时、循环等多种控制模式。

病虫害监控设备

配备智能性虫情测报灯、孢子捕捉仪等设备，自动采集园内害虫图像及病菌孢子浓度等数据，设备应覆盖种植区、主干道、水源地、仓储区等重点区域。

智能农机设备

根据种植园地势特点，配备农业无人机等设备用于植保作业（如农药喷洒、施肥）、吊运等工作。

智慧生产管理

农业四情数据应用

气象监测

应在种植园内布设小型气象站，应包含空气温度、湿度、光照强度、降雨量、风速、风向传感器，可选配二氧化碳浓度传感器。安装位置应远离高大建筑物和树木，距地面高度宜为1.5 m±0.1 m。

墒情监测

土壤水分传感器应在代表性区域按网格法或地形法布设，宜每2～5亩布设1个监测点。传感器应在树冠垂直投影范围内，按20 cm、40 cm、60 cm深度分层安装，系统报警阈值应根据大红柑不同物候期设定。

苗情与灾情监测

应通过高清球机与枪机摄像头，高清球机应支持360°水平旋转与±90°垂直旋转，具备光学变焦功能，分辨率不低于2×106像素，枪机应支持固定点位监控。

布设点位应确保覆盖主要种植区域，无监控盲区，实时在线监控作物长势，并能定时保存图像资料。

灾情识别功能宜基于图像识别AI算法，针对倒春寒（识别霜冻）、干旱（识别叶片萎蔫度）、涝渍（识别地表积水）等灾害的特征建立识别模型。

虫情监测

宜配备孢子捕捉仪，自动收集并监测空气中病害病原菌孢子存量及扩散动态，为病害预测提供数据。

智能性虫情测报灯宜每30～50亩布设1台，安装高度为1.3 m～1.5 m。孢子捕捉仪应根据园区主导风向和历年病害发生情况，在病害传播路径上布设。

数据管理与决策

所有农业四情监测数据应接入统一的数字管理平台，实现历史数据查询、超限自动预警，并可通过图表、报表等形式进行可视化展示与分析。宜利用大数据和AI模型，对病虫害发生趋势进行预测。

智能水肥管理

应利用水肥一体化系统，根据大红柑不同生育阶段的营养需求，实现水肥的精准配比与按需施用。

应采用“分层供给”设计的微灌装置：

上层（树冠）配置微喷头；

中层、下层（根系区）布置滴灌头；

管道：主管道沿等高线铺设，支管间距宜为15 m～20 m，滴头/渗灌管间距应根据树龄调整。

系统应能实时监控并记录灌溉液的EC值、pH值、灌溉量、施肥量及作业时间等数据，并自动归档。

水肥一体化系统的维护应按NY/T 2623的规定执行。

病虫害绿色防控

应坚持“预防为主、综合防治”的原则，采用农业、物理、生物和化学等综合防治措施，农药使用按GB/T 8321（所有部分）的规定执行。

应将病虫害监测系统与杀虫灯、粘虫板等绿色防控设施的管理相结合，推行病虫害绿色防控技术。

基于病虫害监测系统的预警信息，应能施用无人植保机或无人车实现精准施药。

智能农机作业

通过智慧种植园管控平台对智能农机进行统一调度与作业管理，利用无人机将采摘人员采收的果实自动运送到分选点。

质量追溯管理

建立质量安全溯源模块，自动关联或录入作物生长、农事管理、数据监测、质量检测等信息，实现农产品“一品一码”质量安全追溯。