团体标准《姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素含量的测定 高效液相色谱法》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2025年第十八批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕140号）文件精神，由玉林市食品药品检验检测中心[广西香料产品质量检验中心（玉林）]提出，玉林市食品药品检验检测中心[广西香料产品质量检验中心（玉林）]、广西-东盟食品检验检测中心[国家市场监管总局技术创新中心（天然香料香精）]、广西壮族自治区药用植物园、广西舟聪食品有限公司共同起草的团体标准《姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素含量的测定 高效液相色谱法》（项目编号2025-1808）已获批立项。

为保障标准编制工作的顺利实施，各起草单位联合成立了标准编制工作组，具体分工见表1。

表1：标准编制工作组及责任分工

| 姓名 | 职务/职称 | 从事专业 | 工作单位 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卢森华 | 副主任药师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 立项申报、标准起草、编写编制说明、验收 |
| 徐 梦 | 工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 立项申报、标准起草、验证 |
| 丘一仙 | 副主任药师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 协助标准文本及编制说明的编写 |
| 罗 玲 | 主管药师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 颜其双 | 主管药师 | 药品检验 | 广西药品检验研究院 | 协助标准文本及编制说明的编写 |
| 陈 宇 | 副主任药师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 项目统筹、指导项目设计、验收、发布等。 |
| 周天祥 | 副主任药师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 立项申报、指导项目设计 |
| 樊文研 | 主任技师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 立项申报、指导项目设计 |
| 欧 敏 | 研究员 | 药物分析 | 广西药用植物园 | 立项申报、标准起草、发布 |
| 王海波 | 主任药师 | 食品检验 | 广西-东盟食品检验检测中心 | 立项申报、标准起草、发布 |
| 刘珈伶 | 副主任药师 | 食品检验 | 广西-东盟食品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 韦升坚 | 副主任药师 | 食品检验 | 广西-东盟食品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 陈 路 | 研究员 | 药物分析 | 广西药用植物园 | 标准实施宣贯、培训 |
| 张孟丽 | 研究员 | 药物分析 | 广西药用植物园 | 标准起草、发布 |
| 黎 强 | 主任药师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 指导项目设计 |
| 庞桂娇 | 主管药师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 协助标准文本及编制说明的编写 |
| 韦 应 | 高级工程师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 协助标准文本及编制说明的编写 |
| 莫贵情 | 高级工程师 | 抽样 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 周晓婷 | 高级工程师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 立项申报、数据资料收集 |
| 庞小莲 | 副主任药师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 陈婷婷 | 工程师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 唐明华 | 工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 协助标准文本及编制说明的编写 |
| 卢爱玉 | / | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 甘洋萦 | 高级工程师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 协助标准文本及编制说明的编写 |
| 黄 毅 | 助理工程师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 协助标准文本及编制说明的编写 |
| 周永洲 | 助理工程师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 协助标准文本及编制说明的编写 |
| 李 夏 | 工程师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 刘佳明 | 工程师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 卢如剑 | 工程师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 雷玄宸 | 助理工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 张惠苹 | 主管药师 | 抽样 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 陈乐琰 | / | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 陈凯帆 | / | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 许宝霞 | 助理工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 协助标准文本及编制说明的编写 |
| 廖振儒 | / | 食品生产 | 广西舟聪食品有限公司 | 标准实施宣贯、培训 |

二、制定标准的必要性和意义

姜黄作为传统的药食同源物质，在我国及亚洲其他地区拥有悠久的应用历史。其主要活性成分为姜黄素类化合物，包括姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素。现代科学研究表明，这些姜黄素类化合物具有抗炎、抗氧化、抗肿瘤等多种生理活性，使得姜黄及其制品（如姜黄粉、姜黄提取物、含姜黄的保健食品、饮料和调味品等）在食品、保健食品、医药和日化等领域的应用日益广泛，市场规模持续扩大。

然而，产业的快速发展也暴露出以下亟待解决的问题，凸显了制定本团体标准的必要性和紧迫性：

1、满足产业高质量发展的迫切需求

目前，姜黄原料及其制品的质量参差不齐，其核心功效成分——三种姜黄素的含量是评价其内在质量和经济价值的关键指标。市场上缺乏统一、权威的检测方法标准，导致生产企业对原料质量控制、生产过程监控及产品质量评价无标可依；采购方和消费者在选购时也无法对不同产品的功效成分含量进行有效比较和鉴别。这严重制约了市场的公平竞争和产业的健康发展。制定本标准，可为产业链上下游企业提供一个科学、规范、统一的检测依据，保障产品质量的稳定性和一致性，是推动姜黄产业迈向标准化、高端化和品牌化的关键一步。

2、填补现有标准体系空白，提供先进技术支撑

目前，国家虽已颁布了关于姜黄药材的相关标准，但其检测方法可能未完全覆盖或适用于形态多样的姜黄制品（如复合调味料、液体饮料等）。现有的检测方法散见于部分科研文献、企业标准或产品技术要求中，存在前处理方法不统一、色谱条件各异、结果可比性差等问题。高效液相色谱法（HPLC）因其灵敏度高、分离效果好、结果准确可靠，已成为分析此类成分的首选技术。本标准的制定，旨在建立一个专用于姜黄及其制品中三种姜黄素含量测定的、经过严格方法学验证的HPLC法，填补该领域团体标准的空白，为行业提供一套先进、可靠、可操作的技术方案。

3、强化行业监管与市场规范，保护消费者权益

在缺乏统一标准的情况下，市场上容易出现以次充好、虚假宣传等不规范行为，损害了守法企业的利益和消费者的合法权益。本标准的建立，为政府监管机构、第三方检测机构和行业自律组织提供了有力的技术工具，能够对市场上的姜黄产品进行有效监督和抽查，打击假冒伪劣，净化市场环境。同时，它也有助于引导企业诚信经营，明确标注产品中功效成分的含量，保障消费者的知情权和选择权，促进市场良性循环。

4、促进科技创新与国际接轨

姜黄素的健康功效是全球研究的热点，相关产品的国际贸易也日趋频繁。一个科学严谨的检测标准，是科研成果相互认可、产品质量国际互认的重要基础。本标准的制定，不仅服务于国内产业，也为我国姜黄产品参与国际竞争、应对技术性贸易壁垒提供了技术支撑。它有助于提升我国在姜黄标准化领域的国际话语权，推动相关科研成果的转化和应用。

综上所述，制定《姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素含量的测定 高效液相色谱法》团体标准，是响应产业发展需求、完善标准体系、规范市场秩序、保障消费者权益和促进技术进步的必然要求。本标准的实施，将对提升我国姜黄产业整体质量水平、增强产品市场竞争力、推动行业持续健康发展具有重要而深远的意义。

三、主要起草过程

（一）成立标准编制工作组

项目任务下达后，玉林市食品药品检验检测中心作为牵头单位，迅速组织成立了标准编制工作组，联合广西-东盟食品检验检测中心、广西壮族自治区药用植物园等单位的相关专业人员共同参与。

为保障标准编制工作的有序推进，工作组制定了详细的编写方案与进度计划，明确各阶段任务分工与技术路线。根据工作职能需要，设立以下三个专业小组：

1、资料收集组：负责系统检索、整理国内外与姜黄素类成分测定及姜黄制品相关的标准文献、研究论文和技术资料，为编制工作提供理论依据和技术参考。

2、草案编写组：负责标准草案、征求意见稿、送审稿及其编制说明的起草与撰写工作，组织内外部征求意见，并根据反馈持续修改和完善标准文本。

3、标准实施组：负责在标准发布后，组织开展面向相关企事业单位的宣贯培训，对标准内容进行专业解读，推动检测方法的规范应用，并跟踪评估标准实施效果，收集反馈意见以供后续修订。

（二）收集整理文献资料

工作组系统收集、整理并分析了与测定目标成分相关的各类技术资料，重点研究了以下标准与文献：

行业标准：SN/T 4890-2017 《出口食品中姜黄素的测定 高效液相色谱法和液相色谱-质谱/质谱法》；

国家标准：GB 1886.76-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 姜黄素》；

历史参考：已废止的地方标准 DB34/T 1537-2011 《食品中姜黄素含量的测定 液相色谱法》；

团体标准：T/SDTES 007-2023《植物染料中姜黄素类化合物含量的测定 高效液相色谱法》；

学术论文：多篇发表于《中国医药科学》《中医学报》《中南药学》等核心期刊的相关研究论文。

通过对上述资料的对比分析与综合评估，工作组全面掌握了不同基质中姜黄素类成分含量测定的方法原理、前处理技术、色谱条件及方法验证等关键要素，明确了现有方法的优势与局限性，为本标准方法的优化与创新提供了明确方向和充分依据。

（三）研讨确定标准特色、创新点及主体内容

在充分文献调研的基础上，工作组组织了多次内部技术研讨会，对标准的技术路线、核心参数及文本结构进行了深入论证，最终确立了本标准的技术特色与主体内容。

1、特色与创新点：

（1）适用范围广：将标准适用范围从单一的姜黄原料显著扩展至包括姜黄粉、提取物、保健食品等在内的各类“姜黄及其制品”，提升了标准的实用价值与行业覆盖面。

（2）技术方案优：在借鉴现有方法优点的基础上，重点针对复杂制品的样品前处理流程（如提取溶剂、提取方式）及色谱分离条件（如流动相、梯度程序）进行了系统性优化与验证，旨在提升方法的提取效率、分离效果、准确性及重复性。

（3）可操作性强：充分考虑了国内常规检测实验室的仪器配置与技术能力，确保所建立的方法步骤清晰、条件易于实现，具有良好的适用性与推广价值。

2、主体内容架构：

标准文本严格遵循方法标准编写规范，结构完整、层次清晰，主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、原理、试剂与材料、仪器和设备、分析步骤、结果计算与表述、精密度等章节，构成了一个科学、严谨、可操作的检测方法标准体系。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

本阶段的各项工作严格按照预定计划推进，具体时间节点与工作成果如下：

2025年5–6月（调研与框架设计阶段）：工作组在广泛调研和系统梳理文献的基础上，结合姜黄产业的发展现状与实际检测需求，初步构建了标准的核心技术框架与主体内容安排。

2025年7–8月（方法学研究与草案初步编制阶段）：依据“简化、统一、适用”的原则，整合技术资料与前期研讨成果，开展方法学研究，并完成了团体标准草案的初稿编制。

2025年9–11月（实验验证与意见征集阶段）：组织开展实验室间方法验证工作，并通过多种渠道征集各方意见。工作组对反馈意见进行逐条研究、多次讨论，不断修改完善标准文本，最终形成《姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素含量的测定 高效液相色谱法》（征求意见稿）及相应的编制说明。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

（一）编制原则

### 1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素含量测定当前现状，在现有相关姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素含量测定技术要求的基础上，结合编制单位多年相关经验而总结起草的，符合当前姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素含量测定发展的方向，具有较强的实用性和可操作性。

### 2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素含量测定相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

### 3、规范性原则

本文件严格参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

### 4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素含量测定现实情况的同时，还考虑到了姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素含量测定快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素含量测定工作的指导。

（二）标准主要章节内容及确定依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容参考相关标准文件并结合起草单位多年的相关经验和实践验证情况总结进行起草。

（三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

1、与现行法律、法规的符合性

本标准的制定严格遵循《中华人民共和国标准化法》及相关法律法规的要求，符合《团体标准管理规定》中关于团体标准制定程序、内容和质量的规定。标准内容与《食品安全法》、《产品质量法》等国家法律法规的指导思想和基本原则保持高度一致，旨在通过提供科学、规范、统一的检测方法，支撑相关法规的有效实施，为姜黄及其制品的质量监管、市场规范与产业发展提供技术依据，不存在任何与现行法律法规相冲突的内容。

2、与有关国家标准、行业标准的协调情况

在标准编制过程中，工作组系统分析了与姜黄素类化合物测定相关的现行有效的国家标准和行业标准，确保本标准与现有标准体系良好衔接、协调互补，并在此基础上明确了本标准的定位与特色。

（1）与基础通用标准的协调

本标准方法严格遵循国家标准 GB/T 16631-2008 《高效液相色谱法通则》所确立的基本原则和通用技术要求。在仪器设备、色谱条件设置、系统适用性试验及分析步骤等方面，均与该基础标准保持一致，保证了方法本身的规范性与科学性。

（2）与现有同类标准的关系与定位

经全面调研，现有标准体系中与姜黄素测定相关的标准主要有以下几项，本标准与它们的关系如表2所示：

表2：现有标准体系与本标准的关系表

| 标准号与名称 | 适用范围 | 与本标准的关系 |
| --- | --- | --- |
| SN/T 4890-2017《出口食品中姜黄素的测定 高效液相色谱法和液相色谱-质谱/质谱法》 | 适用于出口食品中姜黄素的测定。 | 互补与深化：SN/T 4890-2017主要针对出口食品中的姜黄素单体。本标准则将适用范围扩展至姜黄及其制品（包括原料、初加工及深加工产品），并同时测定姜黄素、去甲氧基姜黄素、双去甲氧基姜黄素三种功效成分，提供了更全面的质量控制方案。 |
| T/SDTES 007-2023《植物染料中姜黄素类化合物含量的测定 高效液相色谱法》 | 适用于植物染料中三种姜黄素类化合物的测定。 | 互补关系：T/SDTES 007-2023针对的是纺织领域的植物染料。本标准则专注于食品、保健食品及相关制品领域。两者应用领域不同，在样品前处理等技术细节上各有侧重，共同填补了不同行业对姜黄素类化合物检测的标准空白。 |
| GB 1886.76-2015《食品安全国家标准 食品添加剂 姜黄素》 | 规定了作为食品添加剂的姜黄素产品的质量要求。 | 支撑与配套：GB 1886.76-2015是产品标准。本标准是方法标准，可为该产品标准中含量指标的测定提供一种更为详尽和与时俱进的检测方法选择，两者相互支撑。 |

通过以上对比分析可见，本标准与现行国家标准、行业标准及团体标准不存在交叉、重复或矛盾之处。相反，本标准针对姜黄产业链条长、制品形态多样的特点，着力解决了现有标准适用范围相对单一、检测指标不够全面的问题。

（3）本标准的差异性定位与创新价值

本标准的创新价值和差异性主要体现在：

适用范围更广：突破了现有标准多局限于单一品类（如出口食品、植物染料或食品添加剂）的现状，覆盖了从姜黄原料到各类制品的全链条质量管控需求。

检测指标更全：首次在团体标准层面同时测定姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素三种关键活性成分，更能科学评价姜黄及其制品的内在质量。

技术细节优化：在继承现有标准方法优点的基础上，结合姜黄制品的特点，对样品前处理、色谱分离条件等进行了优化和验证，提升了方法的适用性、准确性与重复性。

综上所述，本标准与现行法律法规及标准体系协调一致，并在此基础上进行了合理的补充、细化和创新，能够有效满足市场和行业对姜黄及其制品质量检测的迫切需求，是对现有标准体系的有益补充和完善。

五、主要条款的说明

团体标准《姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素含量的测定 高效液相色谱法》的主要章节内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、原理、试剂和材料、仪器和设备、分析步骤、分析结果的表述、精密度、其他。本文件主要内容及依据来源说明如下：

（一）原理

试样中的姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素经70%乙醇超声提取，经高效液相色谱仪分离、检测。以色谱峰的保留时间定性，外标法定量。

（二）试剂和材料

1、标准溶液的配制

（1）姜黄素（以下简称CurⅠ）标准储备溶液（1000 mg/L）：准确称取CurⅠ标准物质20mg，用甲醇溶解并定容至20mL，于4℃贮存，保存期为6个月。

去甲氧基姜黄素（以下简称CurⅡ）标准储备溶液（1000 mg/L）：准确称取CurⅡ标准物质20mg，用甲醇溶解并定容至20mL，于4℃贮存，保存期为6个月。

双去氧基姜黄素（以下简称CurⅢ）标准储备溶液（1000 mg/L）：准确称取CurⅢ标准物质20mg，用甲醇溶解并定容至20mL，于4℃贮存，保存期为6个月。

所用CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ标准物质的纯度应不低于95.0%，或为经国家认证并具有标准物质证书的法定标准物质。

（2）CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ混合标准中间溶液（100 mg/L）：分别准确吸取CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ标准储备液各5.0 mL于50mL容量瓶中，用甲醇定容。于4℃贮存，保存期为3个月。

（3）CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ混合标准系列工作溶液：分别准确吸取CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ混合标准中间溶液各0 mL、0.1mL、0.2 mL、0.5mL、1.0 mL、2.0 mL、3.0 mL于50mL容量瓶中，用甲醇定容至10 mL，配制成质量浓度分别为0 mg/L、1 mg/L、2 mg/L、5 mg/L、10 mg/L、20 mg/L、30 mg/L的混合标准系列工作液。临用现配。

为保障标准曲线的准确性与线性范围，应至少包含5个以上浓度点。实际配制时可根据仪器响应情况及检测要求，对浓度梯度作适当调整。

（三）分析步骤

- 试样溶液制备方法的确定依据

试样溶液制备是保证检测结果准确性与重现性的关键环节。为确保姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素能被高效、稳定地提取，本标准系统性地对提取方法、提取溶剂、溶剂体积分数及提取时间等关键参数进行了优化与筛选，具体依据如下：

（1）提取方法的选择

通过对水浴加热回流和超声提取二种常用提取方法的平行比较，结果如图1所示，超声提取法在目标成分的提取效率、操作便捷性及结果稳定性方面表现最优，提取更为完全，故确定超声为本标准的最佳提取方式。

图1  提取方法考察结果

（2）提取溶剂的选择

分别以甲醇、乙醇和乙腈作为提取溶剂进行系统考察。结果如图2所示，乙醇对三种姜黄素类成分均表现出较高的提取效率，同时兼具毒性低、环境友好等优点，因此选用乙醇作为本方法的提取溶剂。

图2  提取溶剂考察结果

（3）提取溶剂体积分数的优化

进一步对乙醇体积分数（60%、70%、80%、90%、100%）进行梯度实验。结果如图3所示，采用70%乙醇溶液时，三种目标成分的总体提取率达到最高，故确定70%乙醇为最佳提取溶剂体积分数。提取溶剂体积分数的优化

图3  提取溶剂体积分数考察结果

（4）提取时间的优化

对不同超声提取时间（30 min、35 min、40 min、45 min、50 min、55 min、60 min、65 min）进行系统评价。结果如图4所示，提取50 min时目标成分已实现充分提取，继续延长提取时间未显著提升提取效率，故选择50 min为最佳提取时间。

图4  提取时间考察结果

（5）试样溶液制备方法的确定

综合上述优化结果，最终确定试样溶液的制备方法如下：

准确称取试样0.3 g（精确至0.0001 g），置于150 mL锥形瓶中，精密加入70%乙醇溶液50 mL，称定重量，超声处理（功率500 W，频率40 kHz）50 min，冷却至室温后，用70%乙醇补足减失的重量，滤过。精密量取续滤液1.0 mL，置5 mL容量瓶中，加70%乙醇稀释至刻度，摇匀，溶液经0.45 μm微孔滤膜过滤，取续滤液作为试样溶液，待液相色谱测定。

2、仪器参考条件的确定依据

为确保分析方法对三种姜黄素类成分（姜黄素、去甲氧基姜黄素、双去甲氧基姜黄素）实现有效分离与准确测定，本标准对高效液相色谱法的关键仪器参数进行了系统的方法学优化与验证，具体依据如下：

（1）检测波长的选择

通过对CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ标准溶液在200-800 nm波长范围内进行紫外光谱扫描，结果如图5所示，三种成分在416-426 nm区间均有强烈吸收。综合考虑灵敏度、基线稳定性及干扰排除等因素，最终确定421 nm为最佳检测波长，该波长下各成分响应值高，色谱图基线平稳。

图5  CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ全波长扫描色谱图

（2）色谱柱的选择

系统比较了包括ZORBAX XDB-C18、Eclipse Plus C18、MGⅡ C18和Atlantis® T3在内的多种C18色谱柱的分离效果。结果如图6所示，Eclipse Plus C18色谱柱对三种目标成分的分离效果最佳，峰形对称，理论塔板数高，且保留时间稳定，故推荐使用Eclipse Plus C18色谱柱或同等性能的C18色谱柱。

图6  考察不同类型色谱柱色谱图

（3）流动相的选择

对比考察了乙腈-水体系及乙腈-不同浓度乙酸或缓冲盐的多种流动相组合。结果如图7所示，采用乙腈-4%乙酸（45:55，v/v）等度洗脱系统时，三种姜黄素类成分均能达到基线分离，且峰形尖锐，分析时间适中，系统稳定性良好，故确定为本方法的流动相体系。

图7  考察不同流动相色谱图

（4）流速的选择

考察了0.6 mL/min至1.2 mL/min范围内不同流速对分离效果和分析时间的影响。结果如图8所示，流速为1.0 mL/min时，可在保证良好分离度的前提下，将分析时间控制在合理范围内，故选择为最佳流速。

图8  考察不同流速色谱图

（5）柱温的选择

在25°C、30°C、35°C、40°C三个温度条件下进行测试。结果如图9所示，各温度下目标成分均能实现有效分离，但30°C条件下保留时间适中，且更有利于保持方法的重现性与色谱柱的长期稳定性，故确定为本方法的柱温条件。

图9  考察不同柱温色谱图

（6）进样量的选择

对不同进样量（5 μL、10 μL、15 μL、20 μL、30 μL、40 μL）进行考察。结果如图10所示，10 μL进样量时，各成分峰形尖锐对称，信噪比适宜，且无溶剂效应或柱过载现象，故确定为最佳进样量。

图10 考察不同进样量色谱图

（8）仪器参考条件的确定

基于上述系统优化结果，最终确定仪器参考条件如下：

色谱柱：C18柱，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm，或同等性能的色谱柱。

检测器：二极管阵列检测器或紫外检测器

流动相：乙腈-4%乙酸（45∶55）

流速：1.0 mL/min。

柱温：30 ℃。

检测波长：421 nm。

进样量：10 μL。

3、标准曲线的制作

分别精密吸取CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ系列标准工作溶液10 μL，注入高效液相色谱仪进行分析（色谱图见图11），以保留时间定性，测定峰面积。以标准系列工作溶液浓度为横坐标，峰面积为纵坐标绘制标准曲线，计算回归方程。

图11  CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ混合标准溶液色谱图

4、试样溶液的测定

在相同色谱条件下，将待测试样溶液分别注入液相色谱仪进行分析（色谱图见图12），以保留时间定性，根据峰面积外标法定量，根据标准曲线回归方程计算待测试样溶液中CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ的浓度。

图12 试样溶液色谱图

（四）实验室间方法确认

依据方法标准验证要求，组织玉林市食品药品检验检测中心（以下简称玉林中心）、梧州市食品药品检测所（以下简称梧州所）、广西壮族自治区产品质量检验研究院（以下简称质检院）及广电计量检测（南宁）有限公司（以下简称广电计量）共4家实验室，开展了实验室间方法确认。验证内容包括方法的线性范围、检出限、定量限、精密度、重复性、准确度（回收率）以及实际样品测定。

1、标准曲线的线性关系

分别精密吸取CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ系列标准工作溶液10 μL，注入高效液相色谱仪进行分析，依据保留时间定性，并测定其峰面积。以标准工作溶液浓度为横坐标、峰面积为纵坐标绘制标准曲线，并计算回归方程。结果如表3所示：4家实验室在各自设定的浓度范围内，CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ均呈现良好的线性关系，相关系数r均大于0.999。

表3：方法标准曲线的相关系数

| 验证机构 | 玉林中心 | 梧州所 | 质检院 | 广电计量 | 平均值 | RSD(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CurⅠ | 0.9995 | 0.9993 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9997 | 0.03 |
| CurⅡ | 0.9994 | 0.9993 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9996 | 0.03 |
| CurⅢ | 0.9994 | 0.9993 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9996 | 0.03 |

2、方法的定量限

定量限采用标准曲线法，根据仪器自动计算选定色谱峰的信噪比（S/N），以S/N≥10且满足定性要求的最低添加样品浓度作为定量限。4家实验室测得的CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ定量限平均值分别为0.006%、0.005%、0.005%。按照GB/T 32465-2015 化学分析方法验证确认和内部质量控制要求，确定CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ方法定量限均为0.01%。

表4：方法的定量限

| 验证机构 | 玉林中心 | 梧州所 | 质检院 | 广电计量 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CurⅠ | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| CurⅡ | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| CurⅢ | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |

3、精密度

4家实验室对CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ进行的精密度试验，结果如表5所示：其相对标准偏差（RSD）均小于1%。表明本方法在仪器分析方面具有良好精密度。

表5：方法的精密度的RSD值（单位：%）

| 验证机构 | 玉林中心 | 梧州所 | 质检院 | 广电计量 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姜黄（CurⅠ） | 0.2 | 0.08 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |
| 姜黄（CurⅡ） | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.7 |
| 姜黄（CurⅢ） | 0.1 | 0.09 | 1.9 | 0.8 | 0.7 |
| 姜黄制品（CurⅠ） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 0.2 |
| 姜黄制品（CurⅡ） | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.2 |
| 姜黄制品（CurⅢ） | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 |

4、重复性

4家实验室分别测定6份姜黄及姜黄制品中CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ含量，如表6所示：姜黄中CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ平均含量分别为1.59%、0.830%、1.05%，RSD为1.4～2.0%（n=6）；姜黄制品中CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ平均含量分别为0.891%、0.464%、0.581%，RSD为3.5～4.6%（n=6）。以上结果均满足方法重复性要求。

表6：方法的重复性试验结果（单位：%）

| 验证机构 | 玉林中心 | 梧州所 | 质检院 | 广电计量 | 平均值 | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姜黄（CurⅠ） | 1.62 | 1.60 | 1.56 | 1.57 | 1.59 | 1.7 |
| 姜黄（CurⅡ） | 0.846 | 0.842 | 0.812 | 0.818 | 0.830 | 2.0 |
| 姜黄（CurⅢ） | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.4 |
| 姜黄制品（CurⅠ） | 0.916 | 0.919 | 0.862 | 0.866 | 0.891 | 3.5 |
| 姜黄制品（CurⅡ） | 0.480 | 0.484 | 0.444 | 0.447 | 0.464 | 4.6 |
| 姜黄制品（CurⅢ） | 0.597 | 0.600 | 0.561 | 0.565 | 0.581 | 3.5 |

5、准确度（加标回收率）

4家实验室分别测定了姜黄及姜黄制品中CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ的加标回收率，结果如表7所示：姜黄中CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ的平均回收率分别为103.9%、103.7%、103.7%，RSD为1.0～2.8%（n=6）；姜黄制品中CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ的平均回收率分别为102.4%、102.5%、102.5%，RSD为0.6～2.2%（n=6）。表明本方法准确度良好，符合相关检测要求。

表7：方法的准确度（加标回收率）试验结果（单位：%）

| 验证机构 | 玉林中心 | 梧州所 | 质检院 | 广电计量 | 平均值 | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姜黄（CurⅠ） | 102.2 | 100.7 | 105.8 | 106.9 | 103.9 | 2.8 |
| 姜黄（CurⅡ） | 103.0 | 102.6 | 104.7 | 104.3 | 103.7 | 1.0 |
| 姜黄（CurⅢ） | 102.6 | 101.2 | 105.6 | 105.2 | 103.7 | 2.0 |
| 姜黄制品（CurⅠ） | 101.8 | 99.4 | 104.5 | 103.8 | 102.4 | 2.2 |
| 姜黄制品（CurⅡ） | 102.9 | 101.9 | 103.1 | 102.2 | 102.5 | 0.6 |
| 姜黄制品（CurⅢ） | 101.9 | 101.9 | 103.7 | 102.6 | 102.5 | 0.8 |

6、样品测定

4家实验室分别对12批次姜黄及其制品进行了CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ含量测定，结果如表8～10所示：所得结果的RSD值介于0.6%至4.9%之间，显示本方法在实际样品测定中具有良好的重现性与适用性。

表8：姜黄及其制品中CurⅠ含量的测定结果（单位：%）

| 序号 | 名称 | 批号 | 玉林中心 | 梧州所 | 质检院 | 广电计量 | 平均值 | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姜黄 | 2024072602 | 1.56 | 1.58 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 0.6 |
| 2 | 姜黄 | 2024070801 | 1.90 | 1.88 | 1.93 | 1.99 | 1.93 | 2.5 |
| 3 | 姜黄 | 2023030301 | 1.76 | 1.81 | 1.80 | 1.71 | 1.77 | 2.6 |
| 4 | 姜黄 | 2408050002 | 0.248 | 0.261 | 0.253 | 0.259 | 0.255 | 2.3 |
| 5 | 姜黄 | 2024083001 | 1.56 | 1.62 | 1.67 | 1.62 | 1.62 | 2.8 |
| 6 | 姜黄 | 2024101501 | 1.82 | 1.90 | 1.85 | 1.88 | 1.86 | 1.9 |
| 7 | 姜黄制品（姜黄粉） | 2023050902 | 1.13 | 1.14 | 1.18 | 1.14 | 1.15 | 1.9 |
| 8 | 姜黄制品（姜黄粉） | 2024071701 | 1.97 | 2.01 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 1.0 |
| 9 | 姜黄制品（姜黄粉） | BXH20230801-04 | 2.03 | 2.14 | 2.12 | 2.06 | 2.09 | 2.5 |
| 10 | 姜黄制品（咖喱粉） | 20240621005 | 0.916 | 0.919 | 0.862 | 0.866 | 0.891 | 3.5 |
| 11 | 姜黄制品（咖喱粉） | 20232239 | 0.519 | 0.516 | 0.535 | 0.555 | 0.531 | 3.4 |
| 12 | 姜黄制品（咖喱粉） | 2509090005 | 0.560 | 0.560 | 0.572 | 0.569 | 0.565 | 1.1 |

表9：姜黄及其制品中CurⅡ含量的测定结果（单位：%）

| 序号 | 名称 | 批号 | 玉林中心 | 梧州所 | 质检院 | 广电计量 | 平均值 | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姜黄 | 2024072602 | 0.879 | 0.896 | 0.871 | 0.878 | 0.881 | 1.2 |
| 2 | 姜黄 | 2024070801 | 0.975 | 0.967 | 0.982 | 1.02 | 0.986 | 2.4 |
| 3 | 姜黄 | 2023030301 | 1.45 | 1.50 | 1.48 | 1.41 | 1.46 | 2.7 |
| 4 | 姜黄 | 2408050002 | 0.0836 | 0.0910 | 0.0838 | 0.0902 | 0.0872 | 4.6 |
| 5 | 姜黄 | 2024083001 | 0.802 | 0.841 | 0.851 | 0.829 | 0.831 | 2.5 |
| 6 | 姜黄 | 2024101501 | 1.62 | 1.70 | 1.63 | 1.66 | 1.65 | 2.2 |
| 7 | 姜黄制品（姜黄粉） | 2023050902 | 0.415 | 0.424 | 0.432 | 0.422 | 0.423 | 1.7 |
| 8 | 姜黄制品（姜黄粉） | 2024071701 | 0.950 | 0.976 | 0.949 | 0.949 | 0.956 | 1.4 |
| 9 | 姜黄制品（姜黄粉） | BXH20230801-04 | 0.839 | 0.888 | 0.867 | 0.849 | 0.861 | 2.5 |
| 10 | 姜黄制品（咖喱粉） | 20240621005 | 0.480 | 0.484 | 0.444 | 0.447 | 0.464 | 3.9 |
| 11 | 姜黄制品（咖喱粉） | 20232239 | 0.271 | 0.273 | 0.274 | 0.289 | 0.277 | 3.0 |
| 12 | 姜黄制品（咖喱粉） | 2509090005 | 0.309 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.313 | 0.8 |

表10：姜黄及其制品中CurⅢ含量的测定结果（单位：%）

| 序号 | 名称 | 批号 | 玉林中心 | 梧州所 | 质检院 | 广电计量 | 平均值 | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姜黄 | 2024072602 | 1.13 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.1 |
| 2 | 姜黄 | 2024070801 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 2.7 |
| 3 | 姜黄 | 2023030301 | 1.55 | 1.61 | 1.59 | 1.52 | 1.57 | 2.6 |
| 4 | 姜黄 | 2408050002 | 0.0565 | 0.0629 | 0.0574 | 0.06 | 0.0592 | 4.9 |
| 5 | 姜黄 | 2024083001 | 1.02 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 2.8 |
| 6 | 姜黄 | 2024101501 | 2.25 | 2.37 | 2.29 | 2.34 | 2.31 | 2.3 |
| 7 | 姜黄制品（姜黄粉） | 2023050902 | 0.361 | 0.369 | 0.378 | 0.369 | 0.369 | 1.9 |
| 8 | 姜黄制品（姜黄粉） | 2024071701 | 0.952 | 0.986 | 0.963 | 0.963 | 0.966 | 1.5 |
| 9 | 姜黄制品（姜黄粉） | BXH20230801-04 | 0.695 | 0.741 | 0.726 | 0.711 | 0.718 | 2.8 |
| 10 | 姜黄制品（咖喱粉） | 20240621005 | 0.597 | 0.600 | 0.561 | 0.565 | 0.581 | 3.5 |
| 11 | 姜黄制品（咖喱粉） | 20232239 | 0.401 | 0.403 | 0.411 | 0.423 | 0.410 | 2.4 |
| 12 | 姜黄制品（咖喱粉） | 2509090005 | 0.465 | 0.473 | 0.476 | 0.468 | 0.471 | 1.0 |

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

七、实施标准的措施

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入各市县相关机构、单位开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让技术人员掌握标准核心内容，助力标准实施落地。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入各市县相关机构、单位组织技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

八、其他应当说明的事项

无。

团体标准《姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素含量的测定 高效液相色谱法》标准编制工作组

2025年11月25日