团体标准《农村分散式低碳低耗生活污水治理技术规范》（征求意见稿）编制说明

团体标准《农村分散式低碳低耗生活污水治理技术规范》

标准编制组

二〇二五年七月

项目名称：农村分散式低碳低耗生活污水治理技术规范

项目统一编号：2024-0901

本文件起草单位：广西壮族自治区环境保护科学研究院、广西凯泉环保工程有限公司、广西壮族自治区环境保护产业协会、昆明理工大学。

本文件主要起草人：王启明、林荣科、覃霞、李成森、农佳莹、覃开民、韩彪、何少媚、黄伊伊、廉宇萍、卢燕南、麦远华、金晓丹、黄一敏、周春华、胡丹、黄宇钊、祁莘月、梁大成、陈鹤立、黄斌、施宇震。

目  录

一、任务来源	1

二、项目背景及目的意义	1

三、编制过程	3

（一）成立标准编制工作组	3

（二）收集整理文献资料	6

（三）研讨确定标准主体内容	8

（四）调研、形成文本草案、征求意见稿	8

四、标准制定原则	9

（一）实用性原则	9

（二）协调性原则	9

（三）规范性原则	9

（四）前瞻性原则	9

五、标准主要章节内容及确定依据	10

（一）编制依据	10

（二）标准主体内容	11

（三）依据来源	11

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系	20

（一）美国相关标准	20

（二）欧盟相关标准	21

（三）日本分散式生活污水处理相关标准	21

（四）与国内相关标准比较	21

七、实施标准的措施	23

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组	23

（二）组织开展标准宣贯培训	24

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息	24

（四）开展标准实施效果评估	24

八、重大分歧意见的处理经过和依据	24

九、自我承诺	24

# 一、任务来源

根据《广西标准化协会关于下达2024年第四批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2024〕31号）文件精神，由广西壮族自治区环境保护产业协会提出，广西壮族自治区环境保护科学研究院、广西凯泉环保工程有限公司和广西壮族自治区环境保护产业协会共同起草团体标准《农村分散式低碳低耗生活污水治理技术规范》（项目编号：2024-0901）。

# 二、项目背景及目的意义

改善农村人居环境，是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局高度作出的重大决策部署，是实施乡村振兴战略的重点任务。农村生活污水治理是农村人居环境整治的重要内容，事关生态文明建设和绿色低碳高质量发展大局，是建设美丽中国的内在要求。《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》明确提出统筹推动乡村生态振兴和农村人居环境整治。《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》（环土壤〔2022〕8号）设定2025年全国农村生活污水治理率达40%的约束性指标。《美丽乡村建设实施方案》提出到2027年和2035年，全国农村生活污水治理（管控）率分别达到60%、85%。生态环境部、农业农村部联合印发《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》（环办土壤〔2023〕24号）着重强调建立与区域特征相匹配的治理体系，要求农村生活污水治理要以改变污水造成的脏乱差状况和环境污染，杜绝未经处理直排环境为导向，因地制宜选择治理模式和技术；确保治理成本与当地经济可承受能力相适应、治理技术要求与当地管理水平相适应、治理设施可靠稳定运行。

广西高度重视农村生态环境保护，将农村生活污水治理作为改善农村人居环境和“宜居宜业和美乡村”建设的重要举措，持续推进农村环境整治。2023年，全区农村生活污水治理率达26.9%，超额完成国家下达广西25%年度目标任务，农村生活污水处理设施正常运行率连续三年稳定保持90%以上，全区农村生活污水处理设施出水水质达标率稳定向好。2024年，全区农村生活污水治理（管控）率达39%，尚未达到《广西乡村建设行动实施方案（2022—2025年）》目标“到2025年，全区农村生活污水治理率力争达到40%”，仍需持续推进农村生活污水治理。广西作为典型的华南丘陵山地地区，山多地少，地形复杂，村庄人口居住分散，农村生活污水排放呈分散状，污水收集管网建设成本高，管网运维困难。现有农村污水处理设施，未充分考虑分散式农村污水处理的需求特点，处理设施大部分存在能耗高、运行成本高，维护难度大，处理效率较低的问题，最终造成已建成污水处理站停运，成为晒太阳工程。因此，全区农村生活污水治理工作推进面临双重挑战，一是需破解分散型村落污水收集处理体量大、覆盖难的现实瓶颈；二是需攻克高运维成本设施长效运行机制缺失的技术痛点。

- 目前各省市发布了农村生活污水处理技术手册（指南）及水污染物排放标准，但各地农村地区自然地理条件、气候、经济发展水平、生活习惯等均不相同，推荐采用的技术具有一定的局限性，现有技术手册在指导高能耗集中处理模式向低碳分散治理转型方面存在明显空白。农村生活污水处理技术或技术组合的合理选择，要统筹考虑污水水质水量及其变化特点，以及区域水环境改善需求。人口集中或相对集中的村庄，因地制宜采取相对集中式或者集中式处理模式。在居住分散、相对缺水、污水收集系统建设难度相对较大的非环境敏感的村庄，农村生活污水治理不宜采用集中处理为主的常规治理模式，而农村生活污水分散治理及低碳低耗的技术合理选用缺乏可参考的技术规范。因此，制定农村分散式低碳低耗生活污水治理技术规范（以下简称《规范》），充分借助农村地理自然条件及环境消纳能力因地制宜选择运行费用低、管护简便的分散式低碳低耗治理技术，与农村庭院经济和农业绿色发展相结合，就近就地实现农村生活污水资源化利用。从前端引领，健全农村生活污水治理机制，以期统筹农村生活污水治理和农村水生态环境改善，达到整县推进美丽乡村建设的目标。

# 三、编制过程

## （一）成立标准编制工作组

团体标准《农村分散式低碳低耗生活污水治理技术规范》项目任务下达后，随即成立了标准编制工作组，制定标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西壮族自治区环境保护产业协会提出，广西壮族自治区环境保护科学研究院、广西凯泉环保工程有限公司和昆明理工大学的相关人员共同协作开展。

其中，广西壮族自治区环境保护科学研究院主要开展农村生活污水治理、黑臭水体治理等农业农村生态环境保护领域的相关政策、法规、标准、规范研究，已编制发布广西生态环境类地方标准17项，具有丰富的标准编制经验，可为技术导则的编制提供技术支持。此外，广西壮族自治区环境保护科学研究院起草人来自农业农村生态环境保护中心，主要开展农村生活污水治理技术研究工作，分析全区不同地区农村用水排水习惯，研究制定了强制性地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB45/ 2413-2021）1项，规范我区农村生活污水处理设施的设计、建设和运行管理，为我区农村生活污水治理和环境管理提供标准依据。同时，立足全区农村实际，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，统筹农村生活污水治理，近年来完成了《广西农村生活污水治理“十四五”规划》《广西平陆运河沿线农村生活污水治理实施方案（2023—2026年）》《广西农村生活污水治理技术手册》《广西农村生活污水资源化利用指南（试行）》等多个广西农村生态环境管理领域的技术文件的编制，熟悉和了解广西农村生活污水处理现状，指导各地开展农村生活污水治理，具有丰富的农村环境整治项目工作经验。

广西凯泉环保工程有限公司是一家国家高新技术企业，拥有市政总承包二级和环保专项承包三级资质，通过微生物技术和农村生活污水污染治理技术相结合，在广西百色、隆安等地建设运行多个不同规模的农村污水治理工程，具有丰富的工程实践经验。

以上单位组成的标准编制工作组共设三个组，分别是资料收集组、草案编写组和标准实施组。本标准主要起草人及分工详见表1。

资料收集组负责国内外有关农村分散式低碳低耗生活污水治理技术及评价的文献资料查询、收集和整理工作，查阅目前社会和科学界对农村分散式低碳低耗生活污水治理技术管理及绩效评价的研究情况及进展；到各村屯在运行的农村污水治理设施开展实地考察，调研农村污水治理设施运行维护管理评价的现状及存在问题。

草案编写组负责起草编写标准草案、征求意见稿、编制说明、送审稿等文件工作，包括召开会议征求意见、网上征求意见以及标准的修订和完善。

标准实施组负责在团体标准发布后，开展团体标准宣贯培训、详细解读等工作，对相关工作人员开展农村分散式低碳低耗生活污水治理技术培训，让相关工作人员严格按照技术要求操作，并对标准实施情况进行分析总结，不断修正完善团体标准。

表1 本标准主要起草人姓名及任务分工

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 工作单位 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王启明 | 中心主任/高级工程师 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 统筹指导标准起草 |
| 2 | 林荣科 | 工程师 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 草案编写组，参与资料收集、标准实施 |
| 3 | 覃霞 | 技术服务部主任/工程师 | 广西壮族自治区环境保护产业协会 | 草案编写组，参与标准实施 |
| 4 | 李成森 | 执行董事/高级工程师 | 广西凯泉环保工程有限公司 | 资料收集组，对标准内容提出行业内相关建议 |
| 5 | 农佳莹 | 高级工程师 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 草案编写组 |
| 6 | 覃开民 | 高级工程师 | 广西凯泉环保工程有限公司 | 资料收集组 |
| 7 | 韩彪 | 院长助理/正高级工程师 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 草案编写组 |
| 8 | 何少媚 | 工程师 | 广西壮族自治区环境保护产业协会 | 标准实施组 |
| 9 | 黄伊伊 | 工程师 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 草案编写组 |
| 10 | 廉宇萍 | 助理工程师 | 广西壮族自治区环境保护产业协会 | 标准实施组 |
| 11 | 卢燕南 | 工程师 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 草案编写组 |
| 12 | 麦远华 | 工程师 | 广西凯泉环保工程有限公司 | 资料收集组 |
| 13 | 金晓丹 | 中心副主任/正高级工程师 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 草案编写组 |
| 14 | 黄一敏 | 工程师 | 广西壮族自治区环境保护产业协会 | 标准实施组 |
| 15 | 周春华 | 工程师 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 草案编写组 |
| 16 | 胡丹 | 助理工程师 | 广西凯泉环保工程有限公司 | 资料收集组 |
| 17 | 黄宇钊 | 高级工程师 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 草案编写组 |
| 18 | 祁莘月 | 助理工程师 | 广西壮族自治区环境保护产业协会 | 标准实施组 |
| 19 | 梁大成 | 助理工程师 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 草案编写组 |
| 20 | 陈鹤立 | 工程师 | 广西壮族自治区环境保护产业协会 | 标准实施组 |
| 21 | 黄斌 | 副院长/教授 | 昆明理工大学 | 草案编写组 |
| 22 | 施宇震 | 副教授 | 昆明理工大学 | 草案编写组 |

## （二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内与农村分散式低碳低耗生活污水治理技术相关的标准，具体列出如下：

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB 11607-1989 渔业水质标准

GB 3097 海水水质标准

GB/T 18921-2019 城市污水再生利用 景观环境用水水质

GB 7959 粪便无害化卫生要求

GB 19379 农村户厕卫生规范

GB 50014 室外排水设计标准

GB 50015 建筑给水排水设计标准

GB 50052 供配电系统设计规范（附条文说明）

GB 50054 低压配电设计规范（附条文说明）

GB 50141 给水排水构筑物工程施工及验收规范（附条文说明）

GB 50203 砌体结构工程施工质量验收规范（附条文说明）

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范（附条文说明）

GB/T 50326 建设工程项目管理规范

GB 51260 环境卫生技术规范

GB/T 37071 农村生活污水处理导则

GB/T 38836 农村三格式户厕建设技术规范

GB/T 38837 农村三格式户厕运行维护规范

GB/T51347 农村生活污水处理工程技术标准

HJ 91.1 污水监测技术规范

HJ 91.2 地表水环境质量监测技术规范

CJJ 124 镇（乡）村排水工程技术规程（附条文说明）

CJ/T 441 户用生活污水处理装置

DB 45/2413 农村生活污水处理设施水污染物排放标准

《广东省农村生活污水资源化利用技术指南》适用于广东省常住人口较少、居住分散且具备适宜环境消纳能力（包括水环境容量和土地消纳能力）的村庄。人口超过200人但具备足够环境消纳能力的村庄或聚居片，在确保不对环境造成不良影响的前提下，也可采用资源化利用模式。《新疆农村生活污水处理技术规范》适用于新疆维吾尔自治区的农村生活污水的处理，涵盖了农村生活污水处理设施的设计、建设、运行和管理等方面的技术要求，以确保农村生活污水得到有效处理，达到环境保护和水资源管理的目标。‌

## （三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组对收集的资料整理研究后，召开了标准编制工作会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义、水量水质要求、工程设计要求、污水处理系统、施工与验收、运行维护、监督管理。

## （四）调研、形成文本草案、征求意见稿

2023年9月~2024年2月，标准起草工作小组进行了广泛调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对农村分散式低碳低耗生活污水治理相关体系规范进行系统总结，并通过收集各地市、各村屯的相关治理设施运维参数进行分析验证。经标准编制组反复讨论研究，确立了标准基本构架，完成主要内容商讨研究，并对项目工作进行部署和安排。

2024年3月~2025年3月，根据广西标准化协会《广西标准化协会关于下达2024年第四批团体标准制修订项目计划的通知》，《农村分散式低碳低耗生活污水治理技术规范》获立项批准。在前期工作的基础之上，整合关于农村分散式低碳低耗生活污水治理技术规范的参考资料，开展农村生活污水治理设施现状调研，结合调研验证结果，理清逻辑脉络，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《农村分散式低碳低耗生活污水治理技术规范》（草案）。

2025年3月~12月，标准编制工作组在南宁市组织内部相关领域专家对团体标准《农村分散式低碳低耗生活污水治理技术规范》（草案）进行征求意见，并通过经过多次讨论、研究和修订完善，最终形成团体标准《农村分散式低碳低耗生活污水治理技术规范》（征求意见稿）和编制说明。

# 四、标准制定原则

## （一）实用性原则

本文件是在充分收集现有农村分散式低碳低耗生活污水治理的相关资料和文献基础上，调研广西农村分散式生活污水治理需求情况，结合近几年管理经验总结，在现有相关农村分散式低碳低耗生活污水治理技术规范的基础上起草而成，符合当前农村分散式低碳低耗生活污水治理技术管理规范及评价要求，有利于农村生活污水治理的技术选择，具有较强的实用性和可操作性。

## （二）协调性原则

本文件编写过程中充分关注了农村分散式低碳低耗生活污水治理技术要求与相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

## （三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准内容，保证标准编写质量。

## （四）前瞻性原则

本文件以当前广西农村分散式生活污水治理技术为基础，与低碳低耗相结合，以标准化促进农村生活污水治理规范实施，在标准条款中体现了前瞻性、地域性和先进性，作为对农村分散式低碳低耗生活污水治理技术的规范指导。

# 五、标准主要章节内容及确定依据

## （一）编制依据

### 1.相关法律及政策依据

《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）

《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）

《中华人民共和国水污染防治实施细则》

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国标准化法实施条例》（国务院令第53号）

《环境标准管理办法》

《农业农村标准化管理办法》（2024年7月1日实施）

《中共中央国务院印发乡村振兴战略规划（2018-2022年）》

《农村人居环境整治三年行动方案》（中办发〔2018〕5号）

《广西壮族自治区水污染防治条例》

《广西农村人居环境整治提升行动实施方案（2022-2025年）》

《广西乡村建设行动实施方案（2022-2025年）》

《广西农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》

《美丽乡村建设实施方案》

### 2.主要技术依据

本技术导则编制过程中，编制组对广西区内农村分散式低碳低耗生活污水治理技术情况进行了调查研究，总结了广西现有农村分散式低碳低耗生活污水治理的实践经验，同时，参考了相关国家标准、行业标准以及其他省份的地方标准，对农村分散式低碳低耗生活污水治理技术作出了规定，主要参考标准如表2所示：

表2 主要参考标准

| 农村分散式低碳低耗生活污水治理类 |  |
| --- | --- |
| DB23/T 3558-2023 | 黑龙江省农村生活污水资源化利用技术规程 |
| DB 65/T 4346—2021 | 新疆农村生活污水处理技术规范 |
| T/CAEPI 49－2022 | 污水处理厂低碳运行评价技术规范 |
| 农村生活污水处理设施排放类 |  |
| DB45/2413-2021 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准 |

## （二）标准主体内容

标准共分为10章，主要内容为：（1）范围；（2）规范性引用文件；（3）术语和定义；（4）水质和水量要求；（5）工程设计要求；（6）污水收集系统；（7）分散式低碳低耗污水处理；（8）施工；（9）运行维护；（10）监督管理。

## （三）依据来源

### 1.术语和定义

（1）农村生活污水：农村居民日常生活产生的污水，主要包括厕所污水、洗浴污水、厨房污水，不包括农产品加工污水、养殖污水和工业废水。

主要参照《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB45/2413-2021）中“3.1 农村生活污水”的定义“农村（自然村、行政村）居民生活活动所产生的污水。主要包括冲厕、洗涤、洗浴和厨房等排水，不包括农产品加工污水、养殖污水和工业废水。”并结合本标准实际应用范围进行定义。

- 农村分散式低碳低耗生活污水治理技术：分散农户的生活污水经化粪池处理后，充分利用农村自然地理条件和环境消纳能力，通过低能耗设施处理生活污水的治理技术。

- 主要参照《湖南省分散式农村生活污水处理工程技术规范》（T/HAEPCI 46—2022）中“2.3 分散处理”的定义“采用分散式处理设施对单户或多户生活污水进行就地处理或资源化利用的污水处理方式”。《广西农村生活污水治理技术手册（试行）》“2.5.2　治理方式的选择”中“分散治理模式”的定义“分散治理模式是指因地形、地势或其他原因污水不能集中纳管处理的村庄、农户，单户或几户采用小型污水处理设施或自然处理形式治理生活污水”。《广东省农村生活污水资源化利用技术指南（试行）》中“3.5 农村生活污水资源化利用”的定义“经无害化处理后的农村生活污水，通过房前屋后利用、农业利用、生态消纳等途径进行利用或消纳，实现人居环境质量改善”。并结合本标准实际应用范围进行定义。

（3）预处理：农户利用化粪池、隔油隔渣等户内设施对厕所、厨房等排水进行处理。

主要参照《新疆农村生活污水处理技术规范》（DB 65/T 4346—2021）中“3.6预处理”的定义“主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质，常用工艺包括格栅井、沉砂池，隔油池及化粪池等。”并结合本标准实际应用范围进行定义。

- （4）微生物修复：利用微生物亦即细菌、真菌的代谢作用处理污水。

- 主要参照《农村生活污水绿色低碳处理系统技术规范》（T/HEEPA 10-2024）中“3.7微生物修复”的定义“利用微生物亦即细菌、真菌的代谢作用处理污水。”并结合本标准实际应用范围进行定义。

（5）生态构建：主要去除污水中有机物、氮、磷等污染物质，通过人工湿地、土地处理等系统，利用微生物、浮游动物、水生植物等的代谢过程，使污水中的有机污染物、氮、磷等被转换、利用和净化。

主要参照《新疆农村生活污水处理技术规范》（DB 65/T 4346—2021）中“3.8生态处理”的定义“主要去除污水中有机物、氮、磷等污染物质，通过稳定塘、土地处理等系统，利用微生物、浮游动物、水生植物等的代谢过程，使污水中的有机污染物、氮、磷等被转换、利用和净化。”

### 2.水量和水质要求

对农村分散式低碳低耗生活污水治理技术的设计进水水量、设计进水水质、设计出水水质进行了规定。

（1）设计进水水量

明确了设计进水水量的确定原则，强调需根据实地农户产生的生活污水总水量进行科学计算，并充分考虑建筑内部卫生设施水平（如便池、淋浴、洗涤设施等）和排水系统普及程度（如是否全面覆盖、排水管道状况等）对水量产生的影响。这一规定旨在确保设计水量与实际需求相匹配，避免资源浪费或处理能力不足的问题。不同区域用水量经验数据引用自《广西农村生活污水治理技术手册（试行）》。

（2）设计进水水质

为确保进入处理系统的水质符合处理要求，本章节规定粪便污水应先经过化粪池进行无害化处理，且处理后的卫生学指标需达到GB 7959《粪便无害化卫生标准》的要求。同时，进水水质的确定应基于实测值，并严格按照HJ 91.1《地表水和污水监测技术规范》中的测定方法和数据处理方法进行，以确保数据的准确性和可靠性。

（3）设计出水水质

鉴于农村分散式低碳低耗生活污水治理工程的特殊性，本章节明确其出水水质需符合DB 45/2413《广西壮族自治区农村生活污水处理设施水污染物排放标准》的规定。这一标准针对农村生活污水的特点设定了合理的排放限值，旨在保护农村水环境，促进可持续发展。

### 3.工程设计要求

对农村分散式低碳低耗生活污水治理工程设计的一般规定、选择要求和总平面布置进行了规定。

（1）一般规定

对农村分散式低碳低耗生活污水治理工程的建设提出了基本要求，包括防水、防渗、防冻等防护措施，以及鼓励源头控制和尾水综合利用的节水理念。同时，强调了构筑物造型应简洁美观、选材适当，并与周围环境相协调，以提升工程的整体美观性和环境融合度。此外，工程的构造、设计及技术要素需符合GB/T 50445、GB 50014、GB 50015、CJJ 124及CJ/T 441等相关标准的要求，确保工程质量和安全。

（2）选址要求

规定选址应充分利用自然地势高差以减少动力消耗，同时需具备良好的排水条件，避免雨季和洪水季节自然水体的倒灌风险。此外，还强调了选址应具有良好的工程地质条件，并参照GB 50014《室外排水设计规范》的相关规定执行，以确保工程的稳定性和安全性。

（3）总平面布置

要求总平面布置应结合场址地形、气候条件和地质情况综合确定，同时需考虑污水处理的工艺流程，确保排水通畅、降低能耗、平衡土方。这一规定旨在优化工程布局，提高处理效率，降低运行成本。

### 4.污水处理系统

污水处理系统是对农村生活污水进行处理的建筑物、构筑物、设备及其他附属设施，包括预处理设施、生物处理设施、生态处理设施等。污水处理系统是农村生活污水治理设施的核心环节，应使其发挥相应的功能和作用，即净化污水、消减污染物。

（1）污水收集

规定了污水收集的主要范围，包括庭院内厕所、厨房、洗涤和洗浴等污水，并强调了敷设方式需考虑农户的生活习惯、庭院布局、污水处理方式等因素。同时，提出了将厕所粪便污水与厨房污水、洗涤污水及洗浴污水分开收集的建议，以便根据处理模式选择分散或集中处理，提高处理效率。

规定了污水收集方式。污水排放量≤0.5 m3/d，服务人口5人以下，宜选用单户式；污水排放量≤5 m3/d且>0.5 m3/d，服务人口100人以下，宜选用联户式；污水排放量≤20 m3/d且>5 m3/d，服务人口400人以下，宜选用小型集中式。此数据参考《广西农村生活污水治理技术手册（试行）》污水收集系统建设考虑因素确定：污水排放量≤0.5 m3/d，服务人口为5人以下的农户，宜采用单户（庭院）收集系统；污水排放量≤5 m3/d，服务人口为100人以下的农村，宜采用分散收集系统；地形坡度≤0.5%，污水排放量≤300 m3/d，服务人口为200人以上的农村人口密集地区，宜采用集中收集系统。

对于小型集中式污水排放量，参照《广西农村生活污水处理技术指南（试行）》排水量数值和排放系数确定（表3）。人均生活用水量按各区域交叉值80升/（人·天）取值，污水排放系数按各区域交叉值0.6取值，小型集中式污水排放量确定过程如下：

小型集中式污水排放量（100人）：100人×80升/（人·天）×0.6=4.8 m³/d；

小型集中式污水排放量（400人）：400人×80升/（人·天）×0.6=19.2 m³/d；

具体工程水量的设计值应把农户实际产生的污水排放量作为依据，根据相似工程经验，并考虑当地排水系统建设程度、用水习惯和用水条件等因素，本技术规范规定了服务人口100人以上、400人以下，污水排放量≤20 m3/d且>5 m3/d的污水宜采用小型集中式的污水收集方式。

表3 广西不同区域农村人均生活用水量和污水排放系数参考值

| 区域 | 人均生活用水量[升/(人·天)] | 污水排放系数 |
| --- | --- | --- |
| 桂东、桂南 | 80～120 | 0.6～0.7 |
| 桂中、桂北 | 60～100 | 0.5～0.6 |
| 桂西 | 50～80 | 0.4～0.6 |

（2）处理工艺

《广西农村生活污水治理技术手册（试行）》中对分散治理作出了规定“指因地形、地势或其他原因污水不能集中纳管处理的村庄、农户，单户或几户采用小型污水处理设施或自然处理形式治理生活污水”“具体工艺包括一体化污水处理设备、人工湿地、稳定塘、净化沼气池等”“分散式和集中式农村生活污水治理技术分为厌氧、好氧、生态、自然处理和综合利用等单独或者组合模式”。

根据广西农村生活污水处理设施建设现状调研数据，平均日处理规模5-35m³/d的工艺技术有预处理+人工湿地、生态塘+多功能人工湿地处理，建设数量分别为11套、12套，总规模分别为195m³/d、365m³/d。

因此，明确了农村分散式低碳低耗生活污水处理系统可以包含预处理单元、生物处理单元及生态处理单元，并强调了处理工艺的选择应根据适用性原则，选取适合本地区的工艺和设备。同时，根据处理规模和设施出水排放去向等因素确定了污水处理级别，并提供了工程经验中的农村生活污水处理工艺选择参考，以便设计人员根据实际情况进行合理选择。

依据广西凯泉环保工程有限公司实际工程数据，规定了单户式、联户式及小型集中式污水处理设施应配套的消纳土地面积：

单户式污水处理设施适用于农户间居住相对分散，且房前屋后有充足消纳土地的农村生活污水处理，出水用于闲置土地或小菜园、小果园、小花园等，应配备（2～3）m2消纳土地；

联户式污水处理设施适用于在农户周边土地资源紧张无法使用单户式，且安装地点可协调的情况可用联户式，应配备（4～6）m2消纳土地；

小型集中式污水处理设施适用于农户分布较集中，且房前屋后没有充足消纳土地的农村生活污水处理，出水用于村集体的20 m2以上的闲置土地或菜园、果园、花园。若无适宜土地，可考虑排入40 m2以上水塘，或排入相距20 m以内的农灌渠。

- 分散式低碳低耗生活污水治理技术案例

来宾市兴宾区凤凰镇牛角村村民居住分散，村内房屋小片区聚集，地形高差变化大，生活污水排水流向多样，难以通过管网全部集中收集。针对上述特点，牛角村采用分散和相对集中式组合污水处理模式，就地处理后的生活污水回用农灌。污水处理技术基于广西凯泉环保工程有限公司的EMR净化罐+多层土壤渗滤工艺，农户黑灰水合质污水进入污水处理系统，依次流经格栅调节池（预处理单元）、EMR净化罐（生物处理单元）、多层土壤渗滤处理（生态处理单元），出水用于菜园、果园、甘蔗灌溉，实现污水资源化就地利用。该工艺单套设施处理水量为0.5~20 m3/d，可根据处理水量大小调整设备尺寸，满足单户式、联户式及小型集中式需求。牛角村的13套设施均运行良好，处理后出水能达到广西地标《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB45/2413—2021）二、三级标准。

表4 分散式生活污水处理水质监测数据

| 项目 | CODcr（mg/L） | NH3-N（mg/L） | pH | 水温（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 152.15 | 21.16 | 7.4 | 28 |
| 出水 | 86.94 | 13.23 | 7.8 | 28 |

图5-1 单户式污水处理设施消纳土地（村民房前屋后的小菜园）

- 图5-2 小型集中式污水处理设施消纳土地（村集体闲置土地）

### 5.施工与验收

- 规定了构筑物、管道、混凝土结构工程和砌体结构工程的施工要求，确保了施工质量。明确了施工管理的要求，强调了严格按照工程设计文件施工的重要性。规定了验收的内容和方法，确保了工程质量的可控性和可追溯性。

### 6.运行维护

- 提出了以自然村为基本单元建立污水治理台账的要求，确保了运行维护的规范性和系统性。强调了定期巡检和维护的重要性，以及关键维护内容的执行。

### 7.监督管理

建立了村级常态化巡查、镇级定期检查、县级及以上抽查和评估的监督管理机制。规定了评估的内容和方法，以及环境质量监测的要求。明确了评估结果的报送和审核流程，确保了监督管理的有效性和及时性。

# 六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

## （一）美国相关标准

- 美国环保署分别于1980年和2002年发布了《就地污水处理处置系统设计手册》与《就地污水处理处置系统指南》，详细介绍了分散式污水的处理、处置技术。具体的技术包括传统的化粪池－土壤吸收系统、沥滤场、间歇砂滤器、好氧处理系统、消毒技术、蒸散系统等。化粪池－土壤吸收系统一般包括化粪池与吸收场地两部分。化粪池作为污水初级处理单元，起到污水的收集和初级处理功能。化粪池－土壤吸收系统的处理单元是土壤，因而对土壤、地质条件有一定要求。

## （二）欧盟相关标准

- 欧盟标准EN 12566系列《小型污水处理系统》，规定了用于人口不超过50人的包装和现场组装的生活污水处理厂（包括宾馆和企业）的要求、测试方法、标记和合格性评估。小型废水处理厂用于处理生活废水。它涵盖由混凝土、钢材、PVC-U、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、玻璃增强聚酯(GRP-UP)、聚二环戊二烯(PDCPD)、PVC和EPDM制成的设备。

## （三）日本分散式生活污水处理相关标准

- 日本政府主导建立了一套较系统的由政府、用户与机构共同参与的农村污水治理体系，1983年日本出台《净化槽法》，对农村生活污水处理设施进行了规定，包括设施的建设和运行管理，其农村生活污水处理设施的范围涵盖了集中、分散处理设施。《净化槽法》的起步设计是以处理1000人以下建立的农村生活污水处理设备。净化槽设施一般指以户为单位且少于10人的住宅为单位的小型一体化污水处理设施（规模一般为5 m3/d以下），主要针对接入污水管网困难的偏远农户，方便其对污水进行妥善的分散处理。

## （四）与国内相关标准比较

经查阅，与“农村生活污水……分散式/低碳低耗”无相关的现行国家、地方或行业标准。与“农村生活污水治理/处理技术”、“分散式”相关的标准有《农村生活污水治理技术指南》DB53/T 1163-2023、《农村生活污水处理设施建设技术规程》DB34/T 4297-2022、《农村生活污水处理技术规范》DB52/T 1057-2022、《农村生活污水处理技术规范》DB65/T 4346-2021、《农村生活污水治理技术指南(试行)》DB36/T 1446-2021、《广东省农村生活污水处理设施建设技术规程》DBJ/T15-206-2020、《农村生活污水处理设施建设技术指南》T/CAEPI 50-2022、《分散式生活污水处理工程技术规程》T/CECS 1403-2023。

其中，《农村生活污水治理技术指南》DB53/T 1163-2023适用于云南省处理规模小于500m3/d的农村生活污水收集和处理，规定了农村生活污水治理的基本要求、水质水量、污水收集、污水治理和运行管理的相关要求。

《农村生活污水处理设施建设技术规程》DB34/T 4297-2022适用于安徽省500m3/d以下规模的农村生活污水处理设施新(改、扩)建工程，规定了农村生活污水处理设施的类型和用地、水量和水质、污水收集系统、污水处理系统、管控平台、工程施工、工程调试、工程验收、安全卫生与环境等技术要求。

《农村生活污水处理技术规范》DB52/T 1057-2022适用于贵州省行政区域内城镇建成区以外行政村新建、扩建和改建规模小于500m3/d(不含)的农村生活污水收集和处理，规定了农村生活污水处理相关要求,包括污水处理的水量设计、收集、处理、污泥处理处置、施工与验收、运维与管理等技术规范要求。

《农村生活污水处理技术规范》DB65/T 4346-2021适用于新疆500m3/d(不含)以下规模的农村生活污水处理工程的设计、建设和运行维护，规定了农村生活污水处理技术的术语和定义、水量和水质、污水收集系统、处理系统、配套设施、施工与验收、运行与维护；

《农村生活污水治理技术指南(试行)》DB36/T 1446-2021适用于江西省处理规模小于500m3/d的农村生活污水治理，农场、林场、工矿区等聚居点生活污水治理可参照执行，规定了农村生活污水治理的总体要求、治理模式、推荐工艺及污泥处理处置，属于具有纲领性与原则性的文件，针对每一种处理工艺的技术规定不在范围内。

《广东省农村生活污水处理设施建设技术规程》DBJ/T15-206-2020适用于广东省内行政村、自然村和农户集中居住点且处理规模小于500m3/d的农村生活污水处理设施建设，规定了设计水量和水质、污水收集系统、污水处理设施、施工要求、调试与竣工验收要求等内容。

《农村生活污水处理设施建设技术指南》T/CAEPI 50-2022适用于行政村、自然村以及分散农户农村生活污水处理设施(500m3/d以下)的建设，规定了农村生活污水处理设施建设的总体要求、设计水量和水质、污水收集、污水处理、施工与验收等内容。

《分散式生活污水处理工程技术规程》T/CECS 1403-2023适用于处理规模小于500m3/d（不含）的农村行政村、自然村的生活污水处理工程，规定了设计水量与水质、污水管网、污水处理、污泥处理与处置、施工与验收、运行维护管理等内容。

本团体标准主要规定了20m3/d≤处理规模≤200m3/d的农村分散式生活污水治理设施在选择低碳低耗的治理模式、工艺、设备及处理效果、技术要求等内容，规定了农村分散式低碳低耗生活污水治理技术的要求。上述已发布的与农村生活污水治理相关的标准均无法体现低碳低耗的治理模式、工艺、设备等技术要求，不能有效指导农村分散式生活污水治理开展前期工作及建设的要求，也未制定有农村生活污水治理低碳低耗相关的标准。

综上，国内外暂未制定与《农村分散式低碳低耗生活污水治理技术规范》相关的国家标准、行业标准、广西地方标准和团体标准。

因此，本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求。

# 七、实施标准的措施

## （一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

## （二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入各市、县相关机构，对相关技术人员开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让相关技术人员掌握标准核心技术内容，助力标准实施落地，促进临床护理服务高质量发展。

## （三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入各市、县相关机构技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

## （四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 九、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于国家强制性标准、国家推荐性标准和行业标准。

团体标准《农村分散式低碳低耗生活污水治理技术规范》

标准编制工作组

2026年1月6日