团体标准《糖料蔗脱毒种茎加工厂建设规范》（征求意见稿）编制说明

- 一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2025年第四十三批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕396号）精神，由广西壮族自治区农业科学院提出，广西壮族自治区农业科学院、广西武宣县博盛农机专业合作社、广西益兴现代农业科技发展有限公司、广西沛雨种业科技有限公司、云南英茂糖业（集团）有限公司等单位共同起草的团体标准《糖料蔗脱毒种茎加工厂建设规范》（项目编号：2025-4312）获批立项。

为高质量编制团体标准《糖料蔗脱毒种茎加工厂建设规范》，成立标准起草小组并进行分工如下：

| 姓 名 | 职称/职位 | 从事专业 | 工作单位 | 主要负责工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李毅杰 | 副研究员 | 甘蔗栽培 | 广西壮族自治区农业科学院 | 统筹主持标准编制工作 |
| 王维赞 | 研究员 | 甘蔗栽培 | 广西壮族自治区农业科学院 | 参与标准编制工作，组织人员进行标准发布后的宣贯培训。 |
| 刘晓燕 | 副研究员 | 甘蔗栽培 | 广西壮族自治区农业科学院 | 参与标准文本及编制说明编写，质量控制。 |
| 陆光艺 | 农艺师 | 甘蔗生产 | 广西益兴现代农业科技发展有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 韦锦然 | 总经理 | 甘蔗生产 | 广西沛雨种业科技有限公司/广西沛雨农业发展有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见 |
| 卢腾福 | 经理 | 甘蔗生产 | 广西沛雨种业科技有限公司/广西沛雨农业发展有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 武启惠 | 理事长 | 甘蔗生产 | 广西武宣县博盛农机专业合作社 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 彭武刚 | 原料部总经理 | 甘蔗生产 | 云南英茂糖业（集团）有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 邵管福 | 农艺师 | 甘蔗生产 | 云南英茂糖业（集团）有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 朱桂薇 | 管理八级 | 行政管理 | 广西壮族自治区农业科学院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 覃文宪 | 工程师 | 机械制造 | 广西壮族自治区农业科学院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 黄成丰 | 讲师 | 甘蔗栽培 | 广西壮族自治区农业科学院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |

- 二、制订标准的必要性和意义

甘蔗是世界各国制糖的重要原料之一，根据2025年10月中国农产品供需形势分析，2024/25年度中国食糖产销结束，累计产糖1116万吨，较上年度增加120万吨；食糖年度均价为每吨5993元；国际原糖年度均价为每磅18.58美分。我国是全球第三大产糖国，糖料蔗种植面积超1500万亩，占食糖原料供给的90%以上，直接关联3000万农户生计。

中国最大的甘蔗和食糖生产中心位于广西，其甘蔗种植面积、产量以及所生产的食糖产量均占全国的60%以上。广西2023年启动实施新一轮糖料蔗良种良法技术推广政策，对脱毒种苗和健康种苗新植蔗实行差异化补贴，完成脱毒健康种苗新植面积约353万亩。对接收联合机收蔗的糖企按机收量与入榨量占比给予差异化补贴，试点推广糖料蔗“田间砍运—集中切割除杂—进厂压榨”的分步式机收作业模式，全区糖料蔗生产综合机械化率70.8%。支持糖企建设糖料蔗自营基地，全区规模化经营总面积283万亩。2023/2024年榨季，广西糖料蔗产业种植面积1124万亩，预计糖料蔗产量4900万吨，食糖产量稳定在600万吨左右，糖料蔗种植面积和食糖产量将连续33个榨季位居全国第一。

同时，标准化工厂建设是实现糖料蔗生产现代化的关键环节。广西已建有组培苗生产机构（企业）13家、种茎加工厂141家、良种繁育基地170个，但发展水平参差不齐。统一建设规范可引导加工厂配备先进设施，如智能化环境控制系统、自动化种茎处理生产线等，提升产业整体技术装备水平，为糖业高质量发展提供坚实基础。我国糖料蔗脱毒种苗年需求已突破100亿株，但现有标准化加工厂仅32家，年产能不足5亿株，供需缺口超95%。缺口背后，是缺乏统一建设规范导致的“建厂难、建厂乱”问题，一方面，企业因无标准参考，担心建设后不符合生产要求，另一方面，已建成的非标准化厂房产能受限，例如未合理规划育苗区面积，单批次育苗量仅为设计值的60%，且种苗生长不均，产量波动幅度大。制定建设规范，可统一厂房建设的核心标准，如组培车间每千平方米年产能、仓储库容积率，引导企业科学建厂，推动全国脱毒种苗产能快速扩容，逐步填补供需缺口，保障蔗农种植需求。

甘蔗脱毒种苗技术能显著降低病害发生率30%，实现增产20%以上，减少农药化肥使用，推动绿色高效农业发展。糖料蔗脱毒种茎生产需依托专业化加工厂，其核心设施（组培洁净车间、温控育苗区、病毒检测实验室、种苗仓储库）对建设标准要求高。例如组培车间需达到万级洁净度，温度控制和湿度严格，若建设不规范，将直接影响种苗质量。此外，部分厂房未设置独立检测区，无法实时监控种苗带毒情况，增加后期种植风险。制定《糖料蔗脱毒种茎加工厂建设规范》，可明确选址要求、设施参数、功能分区等核心内容，为脱毒种茎生产提供合格的硬件载体，避免因建设缺陷导致技术成果无法落地。

因此，有必要制定高质量团体标准《糖料蔗脱毒种茎加工厂建设规范》，以标准为抓手，规范糖料蔗脱毒种茎加工厂建设要求，提高糖料蔗脱毒种茎加工厂建设水平，为加工厂的选址规划、功能区配置、设备选型和环境控制提供技术依据，实现从“结果监管”到“过程控制”的转变，从根本上保障脱毒种茎质量稳定性与一致性，助力糖料蔗产业高质量发展。

- 三、主要起草过程

- （一）成立标准编制工作组

团体标准《糖料蔗脱毒种茎加工厂建设规范》项目任务下达后，广西壮族自治区农业科学院成立了标准编制工作组，制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西壮族自治区农业科学院组成标准编制工作组完成。

编制工作组下设二个小组分别为资料收集组、草案编写组。资料收集组负责国内有关糖料蔗脱毒种茎加工厂建设的文献资料的查询、收集和整理工作。草案编写组负责标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明等材料的编写工作，同时，负责后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

- （二）收集整理文献资料

标准编制工作资料收集组收集了国内有关糖料蔗脱毒种茎加工厂建设相关文献资料。主要有：

自治区农业农村厅关于发布2025年度广西农业主导品种主推技术的通知（桂农厅发〔2024〕68号）

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 8978  污水综合排放标准

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 50052  供配电系统设计规范

GB 50054  低压配电设计规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 14881  食品生产通用卫生规范

NY/T 1785-2009 甘蔗种茎生产技术规程

- （三）研讨确定标准特色、创新点和主体内容

本标准主要特色、创新点在于：

（1）本文件对糖料蔗脱毒种茎工厂建设的环节及区域功能划分及要求作出了明确的规定。按生产工艺及布局分为：种茎原料接受与暂存区、预处理区、生产区、成品区、检测区、废料回收区、办公生活区等。规定了生产区包衣处理区的特殊通风的要求。

（2）种茎加工工艺及设备的创新。种茎加工厂采用高效精准的“预处理-切种-消毒包衣-风干-分选”一体化工艺流程，通过切种机、传送带、消毒池、风干机等设备，实现脱毒种茎的精准分选、高效消毒和均匀包衣，提高种茎质量，节约人工成本，减少化学药剂使用量。种茎加工装备创新。自主研发具备切种、自动传送、药剂搅拌、消毒包衣、风干、分装等装置的移动式生产线，解决当前生产中人工切种效率低、质量差、成本高的问题。

主体内容：标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为：规定了糖料蔗脱毒种茎加工厂建设的厂址选择与总体规划、分区功能及要求、建筑与结构、设备配置、公用工程、安全、卫生与环境保护、运行与人员配置的要求。

- （四）调研、形成草案、征求意见稿

2025年10月～2025年12月，标准编制工作组进行了广泛实地调研工作，深入广西蔗区、云南蔗区进行调研，对糖料蔗脱毒种茎加工厂建设的实践情况进行系统总结。调研的同时，广西壮族自治区农业科学院召集相关人员开展了标准研讨会，对糖料蔗脱毒种茎加工厂建设相关文件材料进行系统总结，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2025年12月～2026年1月，标准编制工作组再次开展研讨会，掌握各方关于糖料蔗脱毒种茎加工厂建设的具体技术要求。以草案为基础，提炼核心技术细节，广泛地针对不同区域开展技术对比和总结，收集相关部门、专家及加工厂的意见，通过收集反馈了大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。标准编制组进一步讨论完善标准草案，形成团体标准《糖料蔗脱毒种茎加工厂建设规范》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

- 四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

- （一）编制原则

- 1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析糖料蔗脱毒种茎加工厂建设当前现状，调研糖料蔗脱毒种茎加工厂建设情况，在现有糖料蔗脱毒种茎生产的基础上，结合广西壮族自治区农业科学院等单位多年的糖料蔗生产实践经验而总结起草，符合当前糖料蔗脱毒种茎加工厂建设的方向与市场需求，有利于广西甘蔗产业的长远发展，有利于提高糖料蔗脱毒种茎加工厂建设水平，提高经济效益，对规范并推广糖料蔗脱毒种茎工厂化生产具有较强的实用性和可操作性。

- 2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与农业及甘蔗生产相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

- 3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

- 4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前广西区内糖料蔗脱毒种茎加工厂建设现实情况的同时，还考虑到了广西区内甘蔗产业升级需要，因地制宜，集成技术创新，总结了糖料蔗脱毒种茎加工厂建设的技术要点，操作性强，可供广西地区糖料蔗产区参考与应用，有助于提升广西糖料蔗产业技术水平。

- （二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容参考《糖料蔗脱毒种苗质量要求（试行）》《NYT 1796  甘蔗种苗》《NYT 1785  甘蔗种茎生产技术规程》、自治区农业农村厅关于发布2025年度广西农业主导品种主推技术的通知（桂农厅发〔2024〕68号）《GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准》《GB 50016  建筑设计防火规范》《GB 14881  食品生产通用卫生规范》等相关标准要求基础上，结合广西壮族自治区农业科学院等起草单位的研究成果而确定，在征求相关专家意见后起草制定。

- （三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

本标准与相关法律法规、强制性标准协调一致，无冲突。

- 经查询，暂无“甘蔗脱毒种茎加工厂建设”标准。

- 本标准在脱毒种茎加工厂的整体建设、规划布局、建筑设施、公用工程、环境等方面具有系统性的技术创新或规范整合，形成完整技术规范，填补该领域标准空白，并具备推广应用价值。

- 主要条款的说明

- 团体标准《糖料蔗脱毒种茎加工厂建设规范》主要内容包括糖料蔗脱毒种茎加工厂建设的厂址选择与总体规划、分区功能及要求、建筑与结构、设备配置、公用工程、安全、卫生与环境保护、运行与人员配置的要求。

（一）厂址选择与总体规划

厂址选择条款的制定，主要依据产业实践、国家环境标准及工业企业设计规范。要求选址于糖料蔗主产区或良繁基地集中区且平均运输距离不超过50公里，是基于甘蔗种茎作为生物原料易失水、易发热的生理特性，为最大限度保持原料新鲜度、降低运输损耗与成本而确定的经验经济半径。同时，要求地势平坦、水源充足、排水良好，并远离污染源及生态敏感区，旨在保障可靠的生产基础条件，并主动规避外部环境风险，履行环境保护责任。引用GB 3095《环境空气质量标准》和GB 5084《农田灌溉水质标准》，是将选址的环境要求具体化、标准化。

总体规划条款遵循GB 50187《工业企业总平面设计规范》及现代工厂设计理念。要求按工艺流程顺畅、物流便捷、功能分区明确、人货分流的原则进行总平面布置，旨在实现工厂内部物流高效有序，保障生产连续性与人员安全。明确划分种茎原料接受与暂存区、预处理区、生产区、成品区、检测区、废料回收区及办公生活区，是基于工艺流程、卫生防疫和安全管理的内在需求，防止交叉污染。规定主要道路宽度不宜小于6米，是兼顾大型车辆运输、消防通道通行及安全疏散的要求。提出厂区绿化率不宜低于15%并选择适宜树种，是为了营造良好生产环境、降尘降噪、调节小气候，体现绿色工厂理念。

（二）分区功能及要求

种茎原料接受与暂存区要求设带顶棚卸货平台及具备遮阳避雨条件的暂存区，参考了良好仓储实践，目的是规范原料入场第一环节，防止原料在验收和短期存放过程中因日晒雨淋导致质量下降。

预处理区要求场地宽敞、排水良好，晒种场地为硬化地面，是基于剥叶、晒种等开放式作业需要较大空间和特定环境的生产经验。硬化地面利于清洁和晒种效果，但需注意与后续“晒种不直接接触水泥地面”的操作要求配合使用。

生产区是核心条款，其设计理念类比应用了GB 14881《食品生产通用卫生规范》等标准，强调对清洁生产环境的控制。要求为独立建筑并按工艺流线明确分区、设置物理隔断，旨在构建一个受控环境，确保选芽、切种、包衣、风干等关键工序有序进行，防止交叉污染。针对包衣区提出耐腐蚀、防渗漏、强制通风等特殊要求，是基于包衣药剂可能具有的腐蚀性与毒性特性。

成品区要求13℃～16℃的冷藏条件，直接来源于针对包衣种茎贮存期的专项研究成果，该温度范围被证实最有利于保持种茎活力并抑制病菌。同时，要求分区分类、离地离墙存放并配备防鼠防虫设施，符合GB 50072《冷库设计规范》及质量管理体系要求，目的是确保产品在贮存期间质量稳定、批次清晰。

检测区要求设立独立检测室且面积不小于100平方米，环境满足标准方法要求，依据是实验室认可准则及相关病原检测方法标准。其目的在于为质量检验提供专业、合规的独立空间，确保检测结果的准确性与公正性。

废料回收区要求位于下风向、地面硬化并有围挡，依据是《固体废物污染环境防治法》中“防扬散、防流失、防渗漏”的三防要求。目的是规范废弃物暂存管理，防止二次污染，并为资源化利用创造条件。

办公生活区要求与生产区有效分离并设独立出入口，依据GB 50187和职业健康相关标准，旨在为员工提供安全、卫生的工作休息环境，实现人性化管理。

- （三）建筑与结构

- GB 50016《建筑设计防火规范》对厂房耐火等级、防火间距等的强制规定。GB 50057《建筑物防雷设计规范》 的强制规定。3.工艺与卫生需求：足够的净高利于通风、散热和设备安装；密封和防虫纱网是农业加工厂防生物污染的常见要求。确保厂房本身的安全、耐用和适用性，满足生产工艺、设备安装、人员操作的基本空间和环境需求，并符合国家强制性安全标准。耐火等级是保障建筑安全的基础。3.5 m净高是考虑设备（如输送带、包衣机）高度、操作空间和空气流通的综合最小值。防虫纱网是针对农业原料加工防虫害的特殊措施。主要依据GB 50016《建筑设计防火规范》、GB 50057《建筑物防雷设计规范》等强制性标准，并结合工艺与卫生需求。其目的是确保厂房本身的安全、耐用和适用性，满足设备安装、操作和生物污染防控的基本要求。

- 设备配置

- 明确完成各道工序所必需的硬件支撑，确保加工能力与质量。强调设备材质卫生要求，是从工具层面保障产品不受污染。要求设备无毒、耐腐蚀、易清洗，是防止设备自身成为污染源或交叉污染载体的关键。明确了各工序所需的主要设备类型，并特别强调直接接触种茎的设备应无毒、耐腐蚀、易清洗。此要求类比了GB 14881中对食品接触面的卫生规定，目的是从硬件工具层面防止产品污染，保障加工质量。

（五）公用工程

对给排水、供电提出明确要求，直接引用了GB 5749《生活饮用水卫生标准》、GB 8978《污水综合排放标准》及GB 50052《供配电系统设计规范》等一系列国家基础标准。要求雨污分流、废水达标排放，是履行环保责任的体现；对关键设备提出备用电源要求，是针对冷库等重要环节的风险防控措施。要求关键设备有备用电源，是针对冷库等一旦断电可能造成重大损失环节的风险防控措施。

（六）安全、卫生与环境保护

涵盖安全警示、化学品管理、消防、卫生制度、噪声控制、废水处理及废料利用等，依据《安全生产法》、《环境保护法》、GB 14881、GB 12348等法规标准。其目的在于构建工厂全面的HSE（健康、安全、环境）管理体系，保障员工健康与安全，实现绿色生产。

- 运行与人员配置

章节从“软件”和“人”的角度提出要求。规定技术人员需具备相关专业背景、特种设备操作人员需持证上岗，依据《特种设备安全监察条例》及质量管理体系对人员能力的要求。要求建立各项管理制度、做好日常记录、定期维护设备、制定应急预案，则融合了质量管理体系和良好生产规范（GMP）的核心原则。其根本目的是确保前述所有硬件标准和工艺要求，能够通过合格的人员和有效的管理得到正确执行与持续维护，从而实现工厂的规范、高效和安全运行。再好的硬件和工艺，也需要合格的人员和有效的管理来落实。要求专业背景和培训是保证技术理解与执行到位的前提。持证上岗是法律强制要求。建立各项制度、做好记录是实现过程可控、质量可追溯的基础。应急预案是风险管理的最后一环，不可或缺。

- 六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

- 七、实施标准的措施

- （一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以起草单位主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

- （二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯宣传单和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入糖料蔗加工厂开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让管理人员和技术人员掌握标准核心技术内容，助力标准实施落地，推动广西糖料蔗产业高质量发展。

- （三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入糖料蔗加工厂组织技术人员和种植户召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

- （四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

- 八、其他应当说明的事项

无。

团体标准《糖料蔗脱毒种茎加工厂建设规范》

标准编制工作组

2026年1月26日