| ICS | 65.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 34 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

糖料蔗规模种植高效高产全程机械化生产技术规程

Technical code of practice for high-efficiency,high-yield and mechanized production of sugarcane in large-scale farming

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  生产目标	1

4.1  目标产量	1

4.2  蔗糖分	1

4.3  有效茎	1

4.4  单茎重	1

4.5  收获效率	1

5  宜机化改造	1

5.1  蔗田选择	1

5.2  蔗田整理	1

6  耕整地	2

6.1  深松旋耕	2

6.2  预开行施肥	2

7  种植	2

7.1  品种选择	2

7.2  种茎准备	2

7.3  机械种植	2

8  田间管理	3

8.1  机械除草	3

8.2  中耕小培土	3

8.3  中耕大培土	3

8.4  施攻茎肥	3

8.5  水分管理	3

8.6  病虫害防治	3

8.7  机械剥叶	3

9  联合收获	3

10  宿根管理	3

附录A（资料性）  甘蔗主要病虫害防治方法	4

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区农业科学院提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院、云南英茂糖业（集团）有限公司、广西益兴现代农业科技发展有限公司、广西武宣县博盛农机专业合作社、广西沛雨农业发展有限公司

本文件主要起草人：王维赞、李毅杰、刘晓燕、陆光艺、彭武刚、韦锦然、卢腾福、武启惠、邵管福、朱桂薇、覃文宪、黄成丰。

糖料蔗规模种植高效高产全程机械化生产技术规程

范围

本文件界定了糖料蔗规模种植高效高产全程机械化生产涉及的术语和定义，规定了生产目标、宜机化改造、耕整地、种植、田间管理、联合收获、宿根管理的操作指示。

本文件适用于糖料蔗规模种植高效高产全程机械化生产。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 2991  农机农艺结合生产技术规程  甘蔗

NY/T 3889  甘蔗全程机械化生产技术规范

QB/T 5017  糖料甘蔗术语

术语和定义

QB/T 5017界定的术语和定义适用于本文件。

生产目标

目标产量

每667 m2的甘蔗产量≥7 000 kg。

蔗糖分

甘蔗成熟期平均蔗糖分≥14.5％。

有效茎

中大茎品种每667 m2为4 000～5 000条，中茎品种每667 m2为5 000～6 000条。

单茎重

中大茎品种平均1.50 kg～1.75 kg，中茎品种平均1.20 kg～1.40 kg。

收获效率

机械化收获作业效率≥15 000 kg/h

宜机化改造

蔗田选择

选择地势平缓（坡度≤10°）、水利资源条件良好、交通便利的蔗田。

蔗田连片面积≥（100×667） m2，单位地块长≥100 m、宽≥25 m，机耕道路面宽≥4 m，田块与路面间高差≤15 cm。

地下水位较高或较平坦的田块设立相应的排水系统。

蔗田整理

蔗田整理以机具作业无障碍、连续作业效率高为原则，清理沟坎、线杆及土层内（地表及地面以下60 cm内）影响机械作业的石质障碍物。

宜用功率≥121.4 kW的拖拉机牵引耕幅为3.6 m～5.4 m的平地机，按坡度、地势顺势平整蔗田，平整后蔗地平整度≤5 cm。

耕整地

深松旋耕

用带导航系统的拖拉机悬挂深松旋耕机，对种植区进行深松旋耕作业，拖拉机功率宜≥103.0 kW。

分深松旋耕区与实土区间隔作业，深松旋耕区作为种植区，实土区作为机械田间管理及机收道。

深松旋耕区作业耕深为40 cm～50 cm，等行距（1.4 m～1.5 m）种植时耕幅为0.6 m～0.8 m，宽窄行（1.8 m～2.0 m）种植时耕幅为1.0 m～1.2 m。

预开行施肥

用带导航系统的拖拉机悬挂旋耕开行施肥机，按等行距（1.4 m～1.5 m）或宽窄行距（1.8 m～2.0 m），在深松旋耕区进行精准定位开行施肥碎土，拖拉机功率宜≥88.3 kW。

碎土深度为30 cm～40 cm，开沟深度25 cm～35 cm，沟底土壤松平、细碎。

每667 m2施用中氮高磷中钾复合肥（N:P2O5:K2O=15:20:10）40 kg～50 kg和氯虫苯甲酰胺50 mL，肥料与农药拌匀。

种植

品种选择

选用高产、高糖、抗逆性强，宿根年限4～5年，分蘖力强、成茎率高、茎蘖长势整齐，株高茎径中等、直立抗倒、易脱叶的适宜机械化作业的品种。如桂糖44号、桂糖47号、桂糖49号、桂糖58号、粤糖00236等。

种茎准备

宜选择具有杀菌、杀虫、促根、促分蘖作用的双芽段包衣脱毒种茎，种茎新鲜、蔗芽饱满健壮、无病虫害及死芽，种茎长20 cm～25 cm。

机械种植

下种期

春植蔗于2月初至3月中下旬播种，秋植蔗于8月下旬至10月上旬播种，冬植蔗于11月中旬至1月下旬播种。

联合作业

用拖拉机悬挂精量种植机，按等行距或宽窄行距，在已开好行沟内一次性完成摆种、覆土、镇压、喷药、盖膜等工序，拖拉机功率宜≥88.3 kW。等行距种植的播种幅宽宜为15 cm～20 cm，宽窄行种植的窄行间距宜为35 cm～45 cm。

每667 m2下种量为4500～5500芽，种植深度25 cm～30 cm，低洼易涝地可适当种浅。

封闭处理

种植后7 d内，每667 m2用40％莠去津悬浮剂150 g～200 g和80％乙草胺乳油40 mL，兑水50 kg～75 kg配成除草剂混合液，并用拖拉机配套喷杆式喷雾机均匀喷洒于种植行沟土面，进行芽前封闭除草。

田间管理

机械除草

甘蔗未拔节且蔗地杂草长到10 cm时，用拖拉机悬挂旋耕除草机跨行机械除草，拖拉机功率宜≥88.26 kW；甘蔗拔节后，用窄轮拖拉机（外廓宽度100 cm～110 cm）悬挂旋耕除草机进行行间机械除草，拖拉机功率宜为44.2 kW～51.5 kW。

中耕小培土

在甘蔗分蘖初期采用拖拉机悬挂旋耕式施肥培土机，进行跨行中耕施肥小培土，拖拉机功率宜≥88.26 kW。每667 m2施用中氮高磷中钾复合肥（N:P2O5:K2O=15:20:10）25 kg，培土高度5 cm～8 cm，其他按NY/T 3889的规定执行。

中耕大培土

在甘蔗分蘖盛期至拔节初期用拖拉机悬挂旋耕式施肥培土机，进行跨行中耕施肥大培土，拖拉机功率宜≥88.3 kw。每667 m2施用高氮低磷高钾复合肥（N:P2O5:K2O=25:8:15）50 kg，并添加氯虫苯甲酰胺50 mL，肥料与农药拌匀。培土高度宜15 cm～25 cm，培土后蔗垄应比地面高10 cm以上，其他按NY/T 3889的规定执行。

施攻茎肥

8月上旬增施一次攻茎肥，用窄轮拖拉机（外廓宽度100 cm～110 cm）悬挂施肥培土机进行行间作业，拖拉机功率宜为44.2 kw～51.5 kw。每667 m2施用复合肥（N:P2O5:K2O=20:8:15）20 k～30 kg。

水分管理

宜用喷灌（含移动式喷灌和微喷）、滴灌等先进节水灌溉技术，无灌溉条件的蔗区可采用封沟贮水、用蔗叶覆盖地面等方法防旱。

病虫害防治

宜采用无人机进行防治，主要病虫害防治方法见表A.1。

机械剥叶

8月下旬至收获前，用机械剥叶机在行间进行1～2次机械剥叶作业，剥除枯老蔗叶，留7～9片青叶。

联合收获

宜采用中、大型切段式联合收获机，配套田间转运机进行作业。

先收获早熟品种、秋植蔗、宿根蔗，后收获中晚熟品种、冬植蔗、春植蔗，留宿根的蔗地于1月中旬后收获，收获的甘蔗24 h内进厂入榨。

其他操作符合NY/T 2991、NY/T 3889的规定。

宿根管理

收获后10 d～15 d进行机械平茬、破垄松蔸、施肥，宜用功率大于103.0 kW的拖拉机悬挂旋耕式平茬破垄松蔸施肥一体机，利用卫星导航控制系统在预设线路进行作业。如无相关导航数据及控制系统，可先进行平茬作业，待宿根蔗出苗可见行时再进行破垄松蔸、施肥作业。

平茬作业入土5 cm～8 cm，平茬高位芽，破垄耕深30 cm～40 cm，施肥量可按新植蔗基肥用量的110％～120％进行施肥。

其他大培土、攻茎肥、机械除草、机械剥叶、病虫害防治等田间管理措施同新植蔗，管理时间比新植蔗提前15 d～20 d。

（资料性）
甘蔗主要病虫害防治方法

甘蔗主要病虫害防治方法见表A.1。

甘蔗主要病虫害防治方法

| 防治对象 | 防治方法 |
| --- | --- |
| 蓟马、绵蚜虫 | 每667 m2用10％吡虫啉2 500倍液或50％辟蚜雾2 000倍液防治 |
| 梢腐病、褐条病、锈病 | 发病初期选用50％多菌灵或75％百菌清可湿性粉剂或65％代森锌可湿性粉剂500～1 000倍液，7天喷1次，连喷2～3次；或用80％代森锰锌可湿性粉剂400～600倍液、25％米鲜胺悬浮液1 500倍液混用，每隔15 d喷雾1次，连喷3次；或用32.5％的阿米妙收悬浮液1 500～2 000倍喷1～2次 |